Приложение № 1 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям АО «Электросеть» объектов по производству электрической энергии

ООО «Газпром добыча Кузнецк» (максимальная мощность 4 200 кВт),

три газопоршневые электростанции (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, Новокузнецкое лесничество, Ерунаковское участковое лесничество, урочище «Красулинское», квартал №7, выделы 7, 9, кадастровый номер земельного участка 42:09:2405001:233; Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, кадастровый номер земельного участка 42:09:0000000:1255).

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов по расчету стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Электросеть» на 2017 год:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее по тексту – Методические указания);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Газпром добыча Кузнецк» подало в адрес АО «Электросеть» заявку от 11.10.2017 №260/02-06/07 на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии (три газопоршневые электростанции).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) объектов по производству электрической энергии – Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, Новокузнецкое лесничество, Ерунаковское участковое лесничество, урочище «Красулинское», квартал №7, выделы 7, 9, кадастровый номер земельного участка 42:09:2405001:233; Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, кадастровый номер земельного участка 42:09:0000000:1255.

- Максимальная мощность – 4 200 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Планируемый срок ввода объектов по производству электрической энергии в эксплуатацию:

- 1 400 кВт – декабрь 2019 года;

- 1 400 кВт – декабрь 2020 года;

- 1 400 кВт – декабрь 2021 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Исходя из документов, представленных АО «Электросеть», можно сделать вывод о наличии технической возможности технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение определяется согласно Разделу IV Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания).

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО «Газпром добыча Кузнецк» АО «Электросеть» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность 4 200 кВт, согласования не требуется.

О необходимости в увеличении максимальной мощности к сетям вышестоящих электросетевых организаций АО «Электросеть» не заявляет.

Согласно техническим условиям требуется выполнить:

- Строительство ГПЭС с оборудованием КРУ-10 кВ и установкой одного агрегата установленной мощностью 1,54 МВА.

- Строительство КРУН-10/6 кВ с двумя трансформаторами установленной мощностью 6,3 МВА каждый.

- Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от вновь построенной ГПЭС до вновь построенного КРУН-10/6 кВ.

- Строительство двухцепной ЛЭП-6 кВ от вновь построенного КРУН-10/6 кВ до существующей ПС 35 кВ «Восточная».

Все перечисленные выше мероприятия выполняет заявитель.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Газпром добыча Кузнецк».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4 200 | 4 200 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений АО «Электросеть» для осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО «Газпром добыча Кузнецк» – 0,00 тыс. руб.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом IV Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

Птп = Р + Ри (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по формуле платы и стандартизированным тарифным ставкам на год, в котором устанавливается плата, в порядке, предусмотренном пунктом 30 Методических указаний, за исключением случаев технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к ЕНЭС;

В соответствии с таб. 16 Постановления РЭК №751 от 31.12.2016 (в ред. постановлений РЭК Кемеровской обл. от 31.01.2017 N 10, от 23.05.2017 N 72, от 11.07.2017 N 103, от 01.08.2017 N 130, от 01.09.2017 N 177, от 19.09.2017 N 202) «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций кемеровской области на 2017 год» для АО «Электросеть» установлены следующие стандартизированные ставки С1:

| N п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| # С1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 264,31 | 264,31 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 37,61 | 37,61 |
|  | свыше 670 кВт |  | 3,22 | 3,22 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 98,05 | 98,05 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 13,95 | 13,95 |
|  |  | свыше 670 кВт | 1,19 | 1,19 |
| С1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 61,91 | 61,91 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 8,81 | 8,81 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,75 | 0,75 |
| С1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 39,66 | 39,66 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 5,64 | 5,64 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,48 | 0,48 |
| С1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 64,69 | 64,69 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 9,21 | 9,21 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,79 | 0,79 |

Исходя из величины присоединяемой максимальной мощности 4200 кВт:

Птп = Р + Ри,

где Ри = 0 руб.;

Р = С1 руб./кВт * 4200кВт =3,22 руб./кВт * 4200 кВт = 13,524 тыс.руб.

ПТП = 13,52 тыс.руб.

в том числе по мероприятиям стандартизированной тарифной ставке (С1):

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ):

С1.1 = 1,19 руб./кВт * 4200кВт = 4,99 тыс. руб.

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ:

С1.2 = 0,75 руб./кВт * 4200кВт = 3,16 тыс. руб.

- Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя:

С1.3 = 0,48 руб./кВт * 4200кВт = 2,03 тыс. руб.

- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети:

С1.4 = 0,79 руб./кВт * 4200кВт = 3,34 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять расходы в НВВ на технологическое присоединение в размере 13,52 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Электросеть» объектов по производству электрической энергии ООО «Газпром добыча Кузнецк» (максимальная мощность 4 200 кВт), три газопоршневые электростанции (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, Новокузнецкое лесничество, Ерунаковское участковое лесничество, урочище «Красулинское», квартал №7, выделы 7, 9, кадастровый номер земельного участка 42:09:2405001:233; Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, кадастровый номер земельного участка 42:09:0000000:1255)в размере 13,52 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям АО «Электросеть» объектов по производству электрической энергии ООО «Газпром добыча Кузнецк» три газопоршневые электростанции (Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, Новокузнецкое лесничество, Ерунаковское участковое лесничество, урочище «Красулинское», квартал № 7, выделы 7, 9)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 4,99 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,53 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 13,52 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 4200 кВт.

Приложение № 3 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

## Пояснительная записка

## к проекту постановления по вопросу

## «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области

## на 2018 год»

## В соответствии с  Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФАС России от 13.10.2017 № 1354/17 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год» осуществлен нижеприведенный расчет тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2018 год.

1. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, за исключением проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, проживающего в сельских населенных пунктах в соответствии с формулами (1) и (2), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч); (1)

| 3,15 | = | 3,15 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

, (руб./кВт-ч); (2)

| 3,25 | < | 3,28 | < | 3,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(руб./кВт-ч), где:

= 3,15 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в первом полугодии периода регулирования (i).

= 3,15 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, во втором полугодии периода регулирования (i);

= 3,14 (руб./кВт-ч) - установленный ФАС России предельный минимальный уровень тарифов для населения на первое полугодие периода регулирования (i);

= 3,25 (руб./кВт-ч) - предельный минимальный уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей установленный ФАС России на второе полугодие периода регулирования (i);

= 3,30 (руб./кВт-ч) - предельный максимальный уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, установленный ФАС России на второе полугодие периода регулирования (i).

10. Дифференцированные по зонам суток тарифы для населения одновременно по трем и двум зонам суток.

11. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения, за исключением проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, проживающего в сельских населенных пунктах, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь), рассчитываются в следующем порядке:

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, определяется по формулам (3), (4.1), (4.2), (4.3), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч), (3)

| 2,05 | = | 2,05 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

| 1,97 | < | 2,13 | < | 2,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,91 | < | 2,13 | < | 2,19 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,62 | < | 1,91 | х | х | ложь |
| 2,19 | < | 1,97 | х | х | ложь |

(руб./кВт-ч), где:

= 2,05 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, устанавливаемый на первое полугодие периода регулирования (i);

= 2,05 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 2,13 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, устанавливаемый на второе полугодие расчетного периода регулирования (i);

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по формуле (2);

I = 1,04 - прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, размещенным на сайте Минэкономразвития России,;

= 1,75 - коэффициент, характеризующий темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, установленным формулой (4.1).

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки, определяется в соответствии с формулами (5), (6.1), (6.2), (6.3), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч), (5)

| 3,15 | = | 3,15 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

| 2,93 | < | 3,28 | < | 3,37 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,28 | < | 2,93 | х | х | ложь |
| 3,37 | < | 3,28 | х | х | ложь |

(руб./кВт-ч), где:

= 3,15 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки, устанавливаемый на первое полугодие расчетного периода регулирования (i);

= 3,15 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в полупиковой зоне суточного графика нагрузки, устанавливаемый на второе полугодие расчетного периода регулирования (i);

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по формуле (2);

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки, определяется по формулам (7), (8.1), (8.2), (8.3), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч); (7)

| 3,94 | = | 3,94 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

| 3,94 | < | 4,10 | < | 4,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3,66 | < | 4,10 | < | 4,22 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,26 | < | 3,66 | х | х | ложь |
| 4,22 | < | 3,94 | х | х | ложь |

(руб./кВт-ч), где:

= 3,94 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки, в первом полугодии расчетного периода регулирования (i);

= 3,94 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 4,10 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пиковой зоне суточного графика нагрузки, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i);

=3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по формуле (2);

12. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения, за исключением проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, проживающего в сельских населенных пунктах, дифференцированные по двум зонам суток (день, ночь), рассчитываются в следующем порядке:

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, рассчитывается по формулам (9), (10.1), (10.2), (10.3), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВтч), (9)

| 2,05 | = | 2,05 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

| 1,97 | < | 2,13 | < | 2,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,91 | < | 2,13 | < | 2,19 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,62 | < | 1,91 | х | х | ложь |
| 2,19 | < | 1,97 | х | х | ложь |

(руб./кВт-ч), где:

= 2,05 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, в первом полугодии расчетного периода регулирования (i);

= 2,05 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 2,13 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в ночной зоне суточного графика нагрузки, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i);

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по формуле (2);

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки, рассчитывается по формулам (11), (12.1), (12.2), (12.3), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч); (11)

| 3,62 | = | 3,62 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

| 3,37 | < | 3,77 | < | 3,87 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,77 | < | 3,37 | х | х | ложь |
| 3,87 | < | 3,77 | х | х | ложь |

(руб./кВт-ч), где:

= 3,62 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки, в первом полугодии периода регулирования (i);

= 3,62 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 3,77 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в дневной зоне суточного графика нагрузки, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i);

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению во втором полугодии расчетного периода регулирования (i), рассчитанный по формуле (2);

13. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками устанавливается в соответствии с формулами (13) и (14), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч); (13)

| 2,21 | = | 2,21 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

, (руб./кВт-ч); (14)

| 2,30 | = | 0,7 * 3,28 |
| --- | --- | --- |

где:

= 2,21 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, в первом полугодии расчетного периода регулирования (i);

= 2,21 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, действующий на 31 декабря периода регулирования (i-1);

= 2,30 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами, во втором полугодии расчетного периода регулирования (i);

= 0,7 - понижающий коэффициент, используемый для расчета тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в городах в домах с электроплитами,  принятый органом регулирования;

= 3,28 (руб./кВт-ч) - тариф на электрическую энергию (мощность), населению во втором полугодии расчетного периода регулирования (i).

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах устанавливается по аналогии с тарифами населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками в соответствии с формулами (15) и (16), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч); (15)

| 2,21 | = | 2,21 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

, (руб./кВт-ч); (16)

| 2,30 | = | 0,7 * 3,28 |
| --- | --- | --- |

Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую приравненным к населению категориям потребителей из числа садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан устанавливается по аналогии с тарифами населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками в соответствии с формулами (17) и (18), включая НДС:

Тариф на первое полугодие:

, (руб./кВт-ч); (17)

| 2,21 | = | 2,21 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие:

, (руб./кВт-ч); (18)

| 2,30 | = | 0,7 * 3,28 |
| --- | --- | --- |

14. Тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в городах в домах с электроплитами, в сельских населенных пунктах, приравненных к населению садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь) и по двум зонам суток (день, ночь), рассчитываются для каждой зоны суток аналогично формулам (3), (4.1 - 4.3), (5), (6.1 - 6.3), (7), (8.1 - 8.3), (9), (10.1 - 10.3), (11), (12.1 - 12.3).

Дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь).

В ночной зоне суточного графика нагрузки

Тариф на первое полугодие, (руб./кВт-ч):

| 1,44 | = | 1,44 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие, (руб./кВт-ч):

| 1,34 | < | 1,50 | < | 1,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,34 | < | 1,50 | < | 1,54 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | < | 1,34 | х | х | ложь |
| 1,54 | < | 1,38 | х | х | ложь |

В полупиковой зоне суточного графика нагрузки

Тариф на первое полугодие, (руб./кВт-ч):

| 2,21 | = | 2,21 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие, (руб./кВт-ч):

| 2,06 | < | 2,30 | < | 2,36 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,30 | < | 2,06 | х | х | ложь |
| 2,36 | < | 2,30 | х | х | ложь |

В пиковой зоне суточного графика нагрузки

Тариф на первое полугодие, (руб./кВт-ч):

| 2,76 | = | 2,76 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие, (руб./кВт-ч):

| 2,76 | < | 2,87 | < | 2,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2,57 | < | 2,87 | < | 2,95 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,99 | < | 2,57 | х | х | ложь |
| 2,95 | < | 2,76 | х | х | ложь |

Дифференцированные по двум зонам суток (день, ночь):

В ночной зоне суточного графика нагрузки

Тариф на первое полугодие, (руб./кВт-ч):

| 1,44 | = | 1,44 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие, (руб./кВт-ч):

| 1,38 | < | 1,50 | < | 1,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,34 | < | 1,50 | < | 1,54 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | < | 1,34 | х | х | ложь |
| 1,54 | < | 1,38 | х | х | ложь |

В дневной зоне суточного графика нагрузки

Тариф на первое полугодие, (руб./кВт-ч):

| 2,54 | = | 2,54 |
| --- | --- | --- |

Тариф на второе полугодие, (руб./кВт-ч):

| 2,36 | < | 2,65 | < | 2,72 | истина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,65 | < | 2,36 | х | х | ложь |
| 2,72 | < | 2,65 | х | х | ложь |

15. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую приравненным к населению категориям потребителей (за исключением садоводческих, огороднические или дачных некоммерческих объединений граждан и потребителей, указанных в пункте 71.1 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178), устанавливается в соответствии со значениями, рассчитанными по формулам пунктов 1 - 12.

Приложение № 4 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Тарифы
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей Кемеровской области на 2018 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Тариф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,62 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,94 | 4,10 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,21 | 2,30 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,54 | 2,65 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,50 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,76 | 2,87 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,21 | 2,30 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,50 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,21 | 2,30 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,54 | 2,65 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,50 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,76 | 2,87 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,21 | 2,30 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,50 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС). |  |  |  |
| 4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,21 | 2,30 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,54 | 2,65 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,50 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,76 | 2,87 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,21 | 2,30 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,50 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,62 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,94 | 4,10 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,62 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,94 | 4,10 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,62 | 3,77 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,94 | 4,10 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,28 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 2,05 | 2,13 |

Примечание:

1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются ФАС России.

2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

3. Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Кемеровской области приведены в Таблице 1.

4. Примененные понижающие коэффициенты при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) приведены в Таблице 2.

# Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,

используемые при расчете тарифов на электрическую энергию для населения и

приравненным к нему категориям потребителей по Кемеровской области на 2018 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 85,747 | 83,486 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 1 202,236 | 1 169,023 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 215,596 | 211,993 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению | 47,850 | 55,653 |
| 4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 24,243 | 33,243 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 3,777 | 3,464 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 2,704 | 2,633 |
| 4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | 0,330 | 0,271 |
| 4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | 16,796 | 16,043 |

Таблица 2

Примененный понижающий коэффициент при установлении

тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год

| № п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Потребители, приравненные к населению |  |  |
| 3.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 0,7 | 0,7 |
| 3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1 | 1 |
| 3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1 | 1 |
| 3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | 1 | 1 |

Примечание:

1. Применяется при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненным к нему категориям потребителей.

2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Приложение № 5 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

Ранее инвестиционная программа для ООО «Ясная поляна» не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Ясная поляна» заключило концессионное соглашение и обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2017-2021 годы.

ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) представило инвестиционную программу на 2017-2021 годы в размере 10 299,84 тыс. руб.:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6 085,49 | 0,00 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 3 824,35 | 3 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |

Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 24 Правил, РЭК направила указанную программу на согласование в Администрацию муниципального образования.

В период с 2017 по 2021 годы предприятие планирует выполнить:

- Установка частотных преобразователей на сетевые насосы Wilo BL 50/150-7,5/2 (1 шт.);

- Замена сетевого насоса № 1 К100-80-160 на Pedrollo F 50/160С с частотным преобразователем;

- Замена подпиточного насоса № 1 К20/30 на Pedrollo 32/160В с частотным преобразователем;

- Замена сетевого насоса № 1 К160/30 на Wilo BL 65/170-11/2 с частотным преобразователем;

- Замена подпиточного насоса № 2 К20/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем;

- Замена сетевого насоса № 1 К100-65-200 на Pedrollo F 65/200В с частотным преобразователем;

- Замена подпиточного насоса № 1 К20/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем;

- Замена подпиточного насоса № 2 К45/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем;

- Замена сетевого насоса № 1 К200-150-315 на Pedrollo F 100/200B с частотным преобразователем;

- Установка генератора;

- Замена подпиточных насосов К20/30 на Pedrollo F 32/160В (2 шт.);

- Замена циркуляционных насосов контура № 1 К45/30 на Pedrollo F 40/160C (3 шт.);

- Замена сетевого насоса № 1 К160/30 на Pedrollo F 50/200С;

- Замена сетевого насоса № 2 К160/30 на Pedrollo F 50/200С;

- Реконструкция котельной № 20 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширительного бака 0,12 м3;

- Реконструкция котельной № 21 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой емкости запаса воды 0,75 м3;

- Реконструкция котельной № 29 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширительного бака 0,1 м3;

- Реконструкция котельной № 19 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м;

- Реконструкция котельной № 25 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м;

- Реконструкция котельной № 7 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 27 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 16 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 26 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт »ЕСО» мощностью 40 кВт (0,035 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 28 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 23 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 22 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 9 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной № 24 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 220 кВт (0,189 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3;

- Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой расширительного бака 1 м3;

- Оснащение котлоагрегатов приборами коммерческого учета и автоматики безопасности.

Мероприятия инвестиционной программы соответствуют мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительные записки, сметы на выполнение работ, коммерческое предложение, копия концессионного соглашения.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017-2021 годы на уровне предложения предприятия в размере 10 299,84 тыс. руб.:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6 085,49 | 0,00 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 3 824,35 | 3 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения  выполнен в соответствии с требованиями постановления Правительства от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

Приложение № 6 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Ясная Поляна» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 653209, Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 9 Фактический адрес: 653002, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Грунтовая, 17 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2021 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Дубровская Светлана Валерьевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3846) 61-19-63; e-mail: tepleemir@gmail.com |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «19» декабря 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Прокопьевского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи Прокопьевского муниципального района О.В. Пушкарева |
| Дата согласования инвестиционной программы | «4» июля 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (3846) 62-09-24 |

Инвестиционная программа ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

в сфере теплоснабжения на  2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год окончания реализа-ции мероп-риятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профинансировано | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции меро-приятия | после реализа-ции меро-приятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы Wilo BL 50/150-7,5/2 (1 шт.) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Котино, ул. Школьная, 1А | Электрическая мощность | кВт/ч | 7,5 | 7,5 | 2021 | 2021 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена сетевого насоса № 1 К100-80-160 на Pedrollo F 50/160С с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | Котельная п. Кольчегиз, ул. Парковая, 25 | Электрическая мощность | кВт/ч | 11 | 4 | 2020 | 2020 | 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена подпиточного насоса № 1 К20/30 на Pedrollo 32/160В с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | с. Карагайла, ул. Гагарина, 1 | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 2,2 | 2020 | 2020 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Замена сетевого насоса № 1 К160/30 на Wilo BL 65/170-11/2 с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | с. Карагайла, ул. Гагарина, 1 | Электрическая мощность | кВт/ч | 30 | 11 | 2020 | 2020 | 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.5 | Замена подпиточного насоса № 2 К20/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Октябрьский, пер. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 3 | 2019 | 2019 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Замена сетевого насоса № 1 К100-65-200 на Pedrollo F 65/200В с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Октябрьский, пер. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 22 | 15 | 2018 | 2018 | 208,93 | 0,00 | 0,00 | 208,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Замена подпиточного насоса № 1 К20/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка) | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 3 | 2019 | 2019 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Замена подпиточного насоса № 2 К45/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка) | Электрическая мощность | кВт/ч | 7,5 | 3 | 2019 | 2019 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Замена сетевого насоса № 1 К200-150-315 на Pedrollo F 100/200B с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка) | Электрическая мощность | кВт/ч | 45 | 37 | 2018 | 2018 | 474,38 | 0,00 | 0,00 | 474,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Установка генератора | Предписание Ростехнадзора | п. Инченково | Электрическая мощность | кВт/ч | 0 | 6 | 2017 | 2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Замена подпиточных насосов К20/30 на Pedrollo F 32/160В (2 шт.) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 3 | 2017 | 2017 | 107,28 | 0,00 | 107,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Замена циркуляционных насосов контура № 1 К45/30 на Pedrollo F 40/160C (3 шт.) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 7,5 | 2,2 | 2017 | 2017 | 160,13 | 0,00 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Замена сетевого насоса № 1 К160/30 на Pedrollo F 50/200С | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 30 | 11 | 2017 | 2017 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Замена сетевого насоса № 2 К160/30 на Pedrollo F 50/200С | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 30 | 11 | 2017 | 2017 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.15 | Реконструкция котельной № 20 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширите-льного бака 0,12 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Трудармейский, ул. Советская, 59 | Процент износа | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | Реконструкция котельной № 21 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой емкости запаса воды 0,75 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Иганино, ул. Заречная, 9 | Процент износа | % | 100 | 0 | 2017 | 2017 | 442,55 | 0,00 | 442,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17 | Реконструкция котельной № 29 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширительного бака 0,1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Чапаевский, ул. Зеленая, 28 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2018 | 2018 | 560,28 | 0,00 | 0,00 | 560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | Реконструкция котельной № 19 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м | Увеличение эффективности работы котельной | п. Чапаевский, ул. Игнатьева, 22 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 498,97 | 0,00 | 498,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | Реконструкция котельной № 25 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м | Увеличение эффективности работы котельной | п. Пушкино, ул. Центральная, 25 | Процент износа | % | 90 | 0 | 2019 | 2019 | 487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.20 | Реконструкция котельной № 7 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Плодопитомник, ул. Садовая, 2 | Процент износа | % | 87 | 0 | 2017 | 2017 | 450,97 | 0,00 | 450,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21 | Реконструкция котельной № 27 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Тыхта, пер. Школьный, 1 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 629,28 | 0,00 | 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22 | Реконструкция котельной № 16 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Соколово, ул. Молодежная, 1 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2018 | 2018 | 472,67 | 0,00 | 0,00 | 472,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | Реконструкция котельной № 26 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт »ЕСО» мощностью 40 кВт (0,035 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Тихоновка, ул. Зеленая, 6 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 432,85 | 0,00 | 432,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24 | Реконструкция котельной № 28 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Ускатский, ул. Центральная, 22 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2019 | 2019 | 684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.25 | Реконструкция котельной № 23 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Кутоново, ул. Водопроводная, 41А | Процент износа | % | 80 | 0 | 2019 | 2019 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26 | Реконструкция котельной № 22 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | д. Каменный Ключ, ул. Центральная, 25 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 452,75 | 0,00 | 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27 | Реконструкция котельной № 9 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Инченково, ул. Школьная, 10 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 452,75 | 0,00 | 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28 | Реконструкция котельной № 24 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Оселки, ул. Центральная, 1 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 441,28 | 0,00 | 441,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 220 кВт (0,189 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Плодопитомник, СОШ | Процент износа | % | 80 | 0 | 2018 | 2018 | 788,97 | 0,00 | 0,00 | 788,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.30 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расши-рительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Первомайский, ДК | Процент износа | % | 80 | 0 | 2020 | 2020 | 511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Ясная Поляна, Администрация | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 629,52 | 0,00 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.32 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой расши-рительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Школьный, СОК | Процент износа | % | 80 | 0 | 2019 | 2019 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11657,84 | 0,00 | 4972,94 | 2505,23 | 2508,92 | 1598,81 | 71,95 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение котлоагрегатов приборами коммерческого учета и автоматики безопасности | Учет расхода теплоносителя, повышение безопасности работы основного оборудования | с. Шарап | Комплект | шт. | 0 | 3 | 2021 | 2021 | 495,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,98 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,98 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12153,82 | 0,00 | 4972,94 | 2505,23 | 2508,92 | 1598,81 | 567,92 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг у.т./Гкал | 227,00 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 65,00 | 50,00 | 63,00 | 60,00 | 56,00 | 53,00 | 50,00 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - |

| Финансовый план ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 10 299,84 | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6 085,49 | 6 085,49 | 0,00 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 3 824,35 | 3 824,35 | 3 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 10 299,84 | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

| № пп | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час) |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная № 1 п. Бурлаки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 2 п. Севск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 3 п. Кольчегиз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 10 п. Каменный ключ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8 п. Михайловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 11 п. Карагайла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 12 п. Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 14 с. Котино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 9 п. Инченково | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная №16 с. Соколово | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 18 п. Тихоновка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 19 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная № 22 д. Каменный Ключ | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная № 23 п. Кутоново | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 21 п. Иганино | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная № 24 п. Оселки | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная № 25 п. Пушкино | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная № 27 п. Тыхта | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 26 п. Тихоновка | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная № 28 п. Ускатский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | Котельная № 29 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная № 2 с. Шарап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 3 с. Лучшево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 1 п. Ясная Поляна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная № 5 п. Маяковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная № 4 п. Школьный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная № 8 п. Школьный | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная № 9 п. Первомайский СДК | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по предприятию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

| № пп | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Котельная № 1 п. Бурлаки | 225,00 | 228,34 | 228,34 | 228,34 | 228,34 | 228,34 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Котельная № 2 п. Севск | 225,00 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 3 | Котельная № 3 п. Кольчегиз | 225,00 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 4 | Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский | 225,00 | 202,43 | 202,43 | 202,43 | 202,43 | 202,43 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| 5 | Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский | 225,00 | 200,84 | 200,84 | 200,84 | 200,84 | 200,84 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 6 | Котельная № 10 п. Каменный ключ | 225,00 | 242,13 | 242,13 | 242,13 | 242,13 | 242,13 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 7 | Котельная № 8 п. Михайловка | 225,00 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 8 | Котельная № 11 п. Карагайла | 225,00 | 231,18 | 231,18 | 231,18 | 231,18 | 231,18 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 9 | Котельная № 12 п. Октябрьский | 225,00 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 10 | Котельная № 14 с. Котино | 225,00 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 11 | Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский | 225,00 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 9 п. Инченково | 225,00 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №16 с. Соколово | 225,00 | 282,25 | 282,25 | 282,25 | 282,25 | 282,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 18 п. Тихоновка | 225,00 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 15 | Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский | 225,00 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 19 п. Чапаевский | 225,00 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 22 д. Каменный Ключ | 225,00 | 302,46 | 302,46 | 302,46 | 302,46 | 302,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная № 23 п. Кутоново | 225,00 | 271,19 | 271,19 | 271,19 | 271,19 | 271,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 21 п. Иганино | 225,00 | 330,16 | 330,16 | 330,16 | 330,16 | 330,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 24 п. Оселки | 225,00 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 25 п. Пушкино | 225,00 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | Котельная № 27 п. Тыхта | 225,00 | 236,42 | 236,42 | 236,42 | 236,42 | 236,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 26 п. Тихоновка | 225,00 | 288,53 | 288,53 | 288,53 | 288,53 | 288,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 28 п. Ускатский | 225,00 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 29 п. Чапаевский | 225,00 | 269,80 | 269,80 | 269,80 | 269,80 | 269,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 2 с. Шарап | 225,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 27 | Котельная № 3 с. Лучшево | 225,00 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 28 | Котельная № 1 п. Ясная Поляна | 225,00 | 220,33 | 220,33 | 220,33 | 220,33 | 220,33 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 29 | Котельная № 5 п. Маяковка | 225,00 | 262,06 | 262,06 | 262,06 | 262,06 | 262,06 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 30 | Котельная № 4 п. Школьный | 225,00 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 31 | Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник | 225,00 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник | 225,00 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 33 | Котельная № 8 п. Школьный | 225,00 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 9 п. Первомайский СДК | 225,00 | 296,84 | 296,84 | 296,84 | 296,84 | 296,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по предприятию |  | 225,00 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

| № пп | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная № 1 п. Бурлаки | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 339,520 | 339,52 | 339,52 | 339,52 | 339,52 | 339,52 |
| 2 | Котельная № 2 п. Севск | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 332,290 | 332,29 | 332,29 | 332,29 | 332,29 | 332,29 |
| 3 | Котельная № 3 п. Кольчегиз | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 400,960 | 400,96 | 400,96 | 400,96 | 400,96 | 400,96 |
| 4 | Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 1841,060 | 1841,06 | 1841,06 | 1841,06 | 1841,06 | 1841,06 |
| 5 | Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1701,170 | 1701,17 | 1701,17 | 1701,17 | 1701,17 | 1701,17 |
| 6 | Котельная № 10 п. Каменный ключ | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 50,710 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 |
| 7 | Котельная № 8 п. Михайловка | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 104,610 | 104,61 | 104,61 | 104,61 | 104,61 | 104,61 |
| 8 | Котельная № 11 п. Карагайла | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 135,320 | 135,32 | 135,32 | 135,32 | 135,32 | 135,32 |
| 9 | Котельная № 12 п. Октябрьский | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 398,160 | 398,16 | 398,16 | 398,16 | 398,16 | 398,16 |
| 10 | Котельная № 14 с. Котино | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 32,980 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 11 | Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 9 п. Инченково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №16 с. Соколово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 18 п. Тихоновка | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 19,740 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| 15 | Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 19 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 22 д. Каменный Ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная № 23 п. Кутоново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 21 п. Иганино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 24 п. Оселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 25 п. Пушкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 27 п. Тыхта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 26 п. Тихоновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | Котельная № 28 п. Ускатский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 29 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 2 с. Шарап | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 249,090 | 249,09 | 249,09 | 249,09 | 249,09 | 249,09 |
| 27 | Котельная № 3 с. Лучшево | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 43,760 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 |
| 28 | Котельная № 1 п. Ясная Поляна | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 231,090 | 231,09 | 231,09 | 231,09 | 231,09 | 231,09 |
| 29 | Котельная № 5 п. Маяковка | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 97,830 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 97,83 |
| 30 | Котельная № 4 п. Школьный | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 306,450 | 306,45 | 306,45 | 306,45 | 306,45 | 306,45 |
| 31 | Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 1,570 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 33 | Котельная № 8 п. Школьный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 9 п. Первомайский СДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по предприятию |  | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 |

Приложение № 7 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным

ООО «Ясная поляна» для установления долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района, на 2017-2021 годы

Материалы ООО «Ясная Поляна» по расчету тарифов на 2017-2021 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Ясная Поляна» предложения по установлению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2017-2021 гг., реализуемые на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с заключением концессионного соглашения от 21.11.2017 № 2 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования – Прокопьевского муниципального района.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Ясная Поляна» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2017-2021 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на тепловую энергию и теплоноситель, принимаемых для расчета тарифов на 2017-2021 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

- Общая характеристика предприятия

Предметом деятельности предприятия является:

- оказание коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим предприятиям Прокопьевского муниципального района.

Вид деятельности:

- производство и реализация тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.

Доля тепловой энергии в общем объеме выручки предприятия составит в плане на 2017 год - 75,2%.

Собственником основных средств является КУМС Прокопьевского района. Для осуществления производственной деятельности КУМС передает основные средства ООО «Ясная Поляна» (ИНН 4223118934) на основании концессионного соглашения. До передачи в концессию, деятельность по производству и передаче тепловой энергии с использованием данного имущества осуществлялось МУП ПМР «Тепломир» и ООО «Ясная Поляна» (ИНН 4223048846).

В своей деятельности предприятие руководствуется законодательством РФ, распоряжениями, приказами Администрации Прокопьевского муниципального района и Уставом предприятия.

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия.

В состав ООО «Ясная Поляна» входят четыре основных участка, которые производят, передают и распределяют тепловую энергию потребителям Прокопьевского района:

- Кузбасский участок,

- Бурлаковский участок,

- Трудармейский участок,

- Яснополянский участок.

На обслуживании ООО «Ясная Поляна» находится 34 котельные, работающие на угле. Котельные распределены по участкам:

- Кузбасский участок – 4 котельные в 4 населенных пунктах;

- Бурлаковский участок– 11 котельных в 9 населенных пунктах,

- Трудармейский участок– 10 котельных в 7 населенных пунктах,

- Яснополянский участок– 9 котельных в 7 населенных пунктах.

Система теплоснабжения открытая и закрытая по температурному графику 95/70.

Общая протяженность тепловых сетей предприятия составляет 22, 928 км в двухтрубном исчислении, которые проложены подземным и наземным способом.

В котельных работают котлы КЕВ-10-14, КВм-3,15, КВм-2,5, КВр-1, КВр-0,8, КВр-0,63, КВр-0,6, КВр-0,4, КВр-0,2, НР-18, КВ-300, КВр-100К, КВр-50К, КЧМ-5, КЧМ-5-К-80, КЧМ-5-К-40, «Доброход», «Будерус».

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Горячую воду котельные подают абонентам по открытой схеме и работают только по отопительной нагрузке.

29 котельных имеют закрытые угольные склады, которые позволяют принять 2-3 недельный запас угля. На остальных котельных уголь хранится на открытых огороженных площадках. Подача топлива в котельных осуществляется подталкиванием колесными тракторами МТЗ-80, МТЗ-92, ЮМЗ-6, Амкадор 702 ЕА и 342В, TEREX-970, тракторами гусеничными ДТ-75 в загрузочные окна.

Внутри котельных доставка угля к топкам котлов осуществляется вручную с помощью тачек на расстояние от 5 до 50 м.

В котельной № 4 Горнячка углеподача механизирована.

На ряде котельных золошлаковая механизация частичная - шлак от котлов до скиповых подъемников доставляется вручную, перегружается в скип и с помощью лебедки удаляется в бункер.

На остальных котельных шлак выносится вручную и перегружается в контейнеры, которые по мере накопления перегружаются автокранами в кузова автомобилей. Расстояние ручного перемещения шлака составляет от 10 до 50 м.

Во всех котельных установлено насосное и тягодутьевое оборудование.

Водоснабжение котельных осуществляется в основном от собственных сетей, а также из сетей водопровода ООО «Киселевский водоснаб». На случай перерывов в водоснабжении в котельных установлены емкости запаса воды.

Система налогообложения общая.

- Расчет тарифа на тепловую энергию

3.1. Долгосрочные параметры регулирования и прогнозные параметры регулирования на тепловую энергию для ООО «Ясная Поляна»

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования. Первый год долгосрочного периода (2017 г.) рассчитывается методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методическими указаниями.

3.1.1 Базовый уровень операционных расходов в части тепловой энергии

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учётом положений п.37 Методических указаний.

Указанные в пунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.8 операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

3.1.1.1 расходы на сырье и материалы на обслуживание

Расходы по статье на 2017 год приняты экспертами в сумме 1 977,72 тыс. руб. расшифровка затрат по статье представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

|  | Наименование затрат | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2017 год | Предложение экспертов на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 3 242,95 | 1 977,72 |
|  | реагенты | тыс. руб. | 321,28 | 335,21 |
|  | вспомогательные материалы, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 921,67 | 1 642,51 |
|  | ГСМ | тыс. руб. | 1744,00 | 740,64 |
|  | Инвентарь для работы котельных | тыс. руб. | 744,04 | 712,00 |
|  | Моющие средства и хозпринадлежности, инвентарь | тыс. руб. | 9,93 | 9,93 |
|  | Шины, аккумуляторы, зап. части | тыс. руб. | 423,7 | 179,94 |

Затраты на реагенты, включают в себя затраты на техническую соль, катионит и комплексонат в размере 335,21 тыс. руб. Подробный расчёт представлен в приложении 1 к данному экспертному заключению.

Расходы на вспомогательные материалы включают в себя:

Расходы на ГСМ, необходимые для обслуживания текущей деятельности транспортных средств в части обслуживания автотранспорта используемого в целях снабжения и обеспечения общехозяйственных расходов предприятия. Предприятием заявлены расходы по статье в расчёте на 9 автотранспортных средств: 3 автомобиля Шевроле-Нива и 6 автомобилей УАЗ (том 1, стр. 301 представленных обосновывающих материалов). Ввиду отсутствия в представленных материалах обоснований необходимости использования такого количества автомобилей, эксперты считают достаточным учесть в расчётах затраты на ГСМ и смазочные материалы для 2 автомобилей Шевроле-Нива и 2 автомобилей УАЗ в размере 740,64 тыс. руб.

Инвентарь для работы котельных

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 744,04 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты на уровне 712,0 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия в действующих ценах 2017 года без применения индекса роста цен в 4,5%).

Моющие средства и хозпринадлежности, инвентарь были заявлены предприятием на 2017 год в сумме 9,3 тыс. руб. в соответствии с утверждённой нормой расхода моющих средств (том 1, стр. 284 представленных обосновывающих материалов).

Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть расходы по статье в полном объёме.

Шины, аккумуляторы, запасные части.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 423,7 тыс. руб. в расчёте на 9 автомобилей.

Эксперты предлагают учесть затраты по данной статье в расчёте на 4 автомобиля (2 автомобиля Шевроле-Нива и 2 автомобиля УАЗ) в размере 179,94 тыс. руб.

3.1.1.2 расходы на ремонт основных средств

Целью ремонтов является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятие представило план текущего ремонта зданий котельных, котельного оборудования и тепловых сетей на 2017 год, а также дефектные ведомости для выполнения этих ремонтных работ. Данные документы согласованы с заместителем главы Прокопьевского района по ЖКХ, дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи О.В. Пушкарёвой (том 2, стр. 315 и 319 представленных обосновывающих материалов).

Затраты по статье на 2017 год предлагается принять на уровне предложений предприятия в сумме 3 534,45 тыс. руб.

3.1.1.3 расходы на оплату труда

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 57 833,93 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда (ФОТ) ППП – 44 175,40 тыс. руб. на численность в 276 человек, ФОТ АУП – 9 956,50 тыс. руб. на численность в 33,8 человек, ФОТ вспомогательного персонала – 3 702,00 тыс. руб. на численность в 25 человек.

По данной статье в качестве обосновывающих материалов предприятие представило расчёт расходов на оплату труда и штатные расписания ППП, АУП и вспомогательного персонала на 2017 год (том 2, стр. 347 представленных обосновывающих материалов):

Эксперты предлагают согласиться с предложенным предприятием расчётом в части ФОТ и численности АУП и вспомогательного персонала. В части ППП эксперты предлагают учесть численность персонала на уровне, утверждённом для прошлых операторов данного имущественного комплекса теплоснабжения, 168 человек со средней заработной платой предложенной предприятием в 13 338,00 руб./чел. в месяц. Таким образом, эксперты предлагают учесть в расчётах ФОТ ППП в размере 26 889,41 тыс. руб.

Общий ФОТ предприятия на 2017 год предлагается принять на уровне 40 539,10 тыс. руб.

3.1.1.4 расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3 593,30 тыс. руб., в том числе:

- Обслуживание и ремонт электродвигателей – 396,2 тыс. руб.

- Замеры и отбор проб газоочистных установок – 233,2 тыс. руб.

- Исследования химического состава воды – 744,1 тыс. руб.

- Экспертиза и расчёт нормативов – 125,4 тыс. руб.

- Техническое обследование дымовых труб – 739,7 тыс. руб.

- Испытания электроустановок до 1000 В – 276,7 тыс. руб. и др.

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты по данной статье в текущих ценах 2017 года (по представленным предприятием расчётам, том 2, стр. 369 представленных обосновывающих материалов) без применения индекса дефлятора, предложенного предприятием.

Таким образом, предлагается принять в расчёт затраты на уровне 3 261,40 тыс. руб.

3.1.1.5 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ, услуг.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 078,59 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены расчёты предприятия (том 2, стр. 405, 430 представленных обосновывающих материалов) подтверждённые договорами с операторами связи, ФГКУ «УВО ВГН России по Кемеровской области», организациями, предоставляющими информационные услуги, коллективным договором (приложения № 8, № 9) и другие, обосновывающие данные расходы материалы.

Перечень и стоимость услуг представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | Ед. измерения | Предложения предприятия 2017 | Предложения экспертов 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, всего | тыс. руб. | 2 078,59 | 2 078,59 |
| 1 | - расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 253,2 | 253,19 |
| 2 | - расходы на оплату услуг охраны | тыс. руб. | 189,13 | 189,13 |
| 3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | тыс. руб. | 629,40 | 629,40 |
| 4 | - расходы на охрану труда | тыс. руб. | 921,07 | 921,07 |
| 5 | - расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 85,80 | 85,80 |

Таким образом, эксперты предлагают учесть в расчётах затраты по данной статье на уровне предложений предприятия в размере 2 078,59 тыс. руб.

3.1.6 расходы на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 60,8 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов представлен договор банковского счёта (том 2 стр.458 представленных обосновывающих материалов).

Экспертами предлагается принять в расчёт расходы на уровне фактических расходов за 2016 год прошлых операторов данного имущественного комплекса теплоснабжения в доле на производство тепловой энергии и учесть в расчётах затраты в размере 60,8 тыс. руб.

3.1.7 расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 152,98 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен расчет затрат на обучение и договоры о намерениях с Центром обучения «Ресурс» и ИП Кулябиной С.В. (том 2, стр. 476 стр.481 представленных обосновывающих материалов).

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты на уровне 151,2 тыс. руб. (в соответствии с расчётом предприятия на основе представленных договоров без применения индекса дефлятора по предложению предприятия).

3.1.8 другие расходы

Предприятие заявило затраты по статье в размере 323,70 тыс. руб., в том числе расходы на приобретение канцелярских товаров – 179,8 тыс. руб., почтовые расходы и бланки – 48,6 тыс. руб., заправка и ремонт копировальной техники – 95,3 тыс. руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и учесть в расчётах расходы на уровне фактических затрат за 2016 год прошлых операторов данного имущественного комплекса теплоснабжения в доле на производство тепловой энергии и учесть в расчётах затраты в размере 323,70 тыс. руб.

3.1.9 свод по операционным расходам

Базовый уровень операционных расходов на тепловую энергию приведен в таблице № 3.

Таблица №  3

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 242,95 | 1 977,72 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 3 534,45 | 3 534,45 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 57 833,93 | 40 539,10 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 3 593,30 | 3 261,40 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 2 078,59 | 2 078,59 |
| 6 | Расходы на услуги банков | 60,80 | 60,80 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 152,98 | 151,20 |
| 8 | Другие расходы | 323,70 | 323,70 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 70 820,70 | 51 926,96 |

При расчете долгосрочных тарифов первого долгосрочного периода регулирования 2017 – 2021 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Первый год долгосрочного периода рассчитывается методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методическими указаниями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п. 33 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также отражен в Приложении 7 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Долгосрочные параметры регулирования представлены в таблице № 4

Таблица № 4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

| Год | Базовый уровень операционных Расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения |  | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
|  | тыс. руб. | % | % | Разы/(Гкал/час) | Разы/км | Кг у.т./ Гкал | Гкал/м2 | м3/м2 | м3 | Гкал | Да/нет |
| 2017 | 51 926,96 |  | 1,39 |  |  | 223,93 | 0,406 | 0,274 | 6 286,31 | 9 310,92 |  |
| 2018 |  | 1 | 0,96 |  |  | 223,93 | 0,406 | 0,274 | 6 286,31 | 9 310,92 |  |
| 2019 |  | 1 | 0,98 |  |  | 223,93 | 0,406 | 0,274 | 6 286,31 | 9 310,92 |  |
| 2020 |  | 1 | 0,99 |  |  | 223,93 | 0,406 | 0,274 | 6 286,31 | 9 310,92 |  |
| 2021 |  | 1 | 1 |  |  | 223,93 | 0,406 | 0,274 | 6 286,31 | 9 310,92 |  |

Расчет операционных расходов на тепловую энергию приведен в таблице № 5.

Таблица № 5

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, в части тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п |  | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 284,419 | 284,419 | 284,419 | 284,419 | 284,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 43,945 | 43,945 | 43,945 | 43,945 | 43,945 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 51 926,96 | 53 464,00 | 55 046,53 | 56 675,91 | 58 353,52 |
| 6 | Индекс операционных расходов | тыс. руб. | х | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |

3.1.10 индекс эффективности операционных расходов и расчет количества условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы (от 1 до 5%).

Для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя, индекс эффективности операционных расходов определяется по следующей формуле, но не более 5 процентов:

- индекс эффективности операционных расходов, определяемый для j-й организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- индекс, характеризующий снижение операционных расходов за счет инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой j-й организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- индекс эффективности операционных расходов, определенный по результатам сравнительного анализа расходов для j-й организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для предприятия устанавливается в размере 1%.

3.2 Неподконтрольные расходы

3.2.1 очистка стоков

Предприятием заявлены расходы на уровне 38,09 тыс. руб. на количество стоков в объёме 2,14 тыс. м3.

В состав стоков вошли стоки образующиеся в результате использования воды на хоз. питьевые нужды котельных в объеме 2,14 тыс. м3.

Эксперты предлагают включить в расчеты затраты в размере 38,67 тыс. руб., исходя из объёма отводимых стоков в 2,14 тыс. м3 и предложенных предприятием тарифов на водоотведение (предложенные предприятием тарифы не превышают действующих во 2-ом полугодии 2017 года тарифов для МУП ПМР «Тепломир» (утвержден постановлением РЭК КО от 03.12.2015 № 740 в редакции постановления от 19.12.2016 № 547) и ООО «Ясная поляна» (утвержден постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 499 в редакции постановления от 29.11.2016 № 343)).

3.2.2 арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Аренда земли

Предприятием представлен расчёт арендной платы за земельные участки, на которых располагаются объекты теплоснабжения, передаваемые по концессионному соглашению (том 2, стр. 509 представленных обосновывающих материалов) согласованный с председателем КУМС Прокопьевского муниципального района Н.А. Поповым.

Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть расходы по данной статье в размере 459,78 тыс. руб.

Аренда прочего имущества

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 380,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в расчёт затраты по статье в размере 363,62 тыс. руб. в соответствии с представленными договорами аренды (том 2, стр. 511, представленных обосновывающих материалов) в доле на производство тепловой энергии без учёта индекса дефлятора, предложенного предприятием.

Таким образом, стоимость арендой платы, включаемой в неподконтрольные расходы, принимается на 2017 год в размере 823,40 тыс. руб.

3.2.3 расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

3.2.3.1 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием представлен расчёт суммы платы за выбросы загрязняющих веществ (том 2, стр. 518 представленных обосновывающих материалов), в соответствии с которым расходы составят 18,84 тыс. руб.

Эксперты предлагают согласится с предложениями предприятия и включить в расчёт расходы на уровне 18,84 тыс. руб.

3.2.3.2 расходы на страхование

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 45,87 тыс. руб.

В качестве обоснования представлена декларация (том 2, стр. 585 представленных обосновывающих материалов).

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты в размере 45,30 тыс. руб.  в доле на производство тепловой энергии без учёта индекса дефлятора, предложенного предприятием.

3.2.3.3 налог на имущество

Налог на имущество организации состоит из налога на имущество с имущества полученного в концессию и налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе.

Всего налога на имущество по имуществу, переданному в концессию предусмотрено расчетом предприятия на 2017 году в сумме 1 589,67 тыс. руб. (том 2, стр. 589 представленных обосновывающих материалов).

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и учесть в расчётах затраты в размере 1 589,67 тыс. руб.

3.2.3.4 транспортный налог

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 13,5 тыс. руб.

В качестве обоснования представлена декларация (том 2, стр. 595 представленных обосновывающих материалов).

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и учесть в расчётах затраты в размере 13,5 тыс. руб. в доле на производство тепловой энергии от суммы налога, указанной в декларации.

3.2.4 отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 18 126,86 тыс. руб.

Экспертами отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ в размере 30%, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 356 – ФЗ (0,2%) от ФОТ рассчитанного в операционных расходах.

Таким образом, предлагается принять расходы по статье на 2017 год в размере 12 645,17 тыс. руб.

3.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

По данной статье предприятие представило Расчет амортизационных отчислений на передаваемое в концессию имущество и вновь вводимое согласно инвестиционной программе ООО «Ясная Поляна» на 2017-2021 годы. Расчёт амортизационных отчислений представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

Размер амортизационных отчислений по вновь вводимому имуществу и передаваемому в концессию ООО «Ясная Поляна»

| год | ед. изм. | Амортизация по имуществу, передаваемому в концессию | амортизация с вновь вводимого имущества согласно инвестиционной программе | Амортизация, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | тыс. руб. | 1 757,91 | 0,00 | 1 757,91 |
| 2018 | тыс. руб. | 1 757,91 | 710,92 | 2 468,83 |
| 2019 | тыс. руб. | 1 757,36 | 1 013,44 | 2 770,80 |
| 2020 | тыс. руб. | 1 757,36 | 1 260,63 | 3 017,99 |
| 2021 | тыс. руб. | 1 757,36 | 1 396,72 | 3 154,08 |

На основании представленных материалов, экспертами предлагается принять величину амортизационных отчислений на 2017 - 2021 на уровне предложений предприятия.

3.2.6 налог на прибыль

Предприятие находится на общей системе налогообложения. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов из прибыли:

2017- 331,41 тыс. руб.

2018- 243,26 тыс. руб.

2019- 255,91 тыс. руб.

2020- 268,20 тыс. руб.

2021 - 281,07 тыс. руб.

3.2.7 свод неподконтрольных расходов на тепловую энергию приведен в таблице № 7.

Таблица № 7

Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 38,67 | 40,18 | 41,75 | 43,38 | 45,07 |
| 1.2 | Арендная плата | 823,40 | 823,40 | 823,40 | 823,40 | 823,40 |
| 1.3 | Концессионная плата |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 667,31 | 1687,65 | 1 596,87 | 1 517,34 | 1 422,08 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 12 645,17 | 13 019,47 | 13 404,84 | 13 801,63 | 14 210,15 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 757,91 | 2 468,83 | 2 770,80 | 3 017,99 | 3 154,08 |
| 1.8 | Налог на прибыль | 331,41 | 243,26 | 255,91 | 268,20 | 281,07 |
|  | ИТОГО | 17 627,48 | 18 646,40 | 19 257,19 | 19 835,55 | 20 299,47 |

3.3. Прибыль

Предложения предприятия по статье составляют 1 381,16 тыс. руб. Эксперты проанализировав представленные материалы предлагают учесть в НВВ расходы из прибыли в размерах, указанных в таблице № 8

Таблица № 8

тыс. руб.

|  | Затраты | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Денежные выплаты социального характера | 935,62 | 973,05 | 1 023,65 | 1 072,78 | 1 124,28 |
| 3.3.2. | Инвестиционная программа | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО (Прибыль) | 1 325,62 | 973,05 | 1 023,65 | 1 072,78 | 1 124,28 |

3.3.1 денежные выплаты социального характера

Предприятием заявлены расходы по статье на 2017 год на уровне 1 381,16 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчёт, исходя из положения о социальных выплатах (том 2, стр. 609 представленных обосновывающих материалов).

Эксперты предлагают скорректировать расходы по данной статье до уровня 935,62 тыс. руб. в связи с корректировкой численности ППП.

3.3.2 инвестиционная программа

ООО «Ясная Поляна» представило инвестиционную программу на 2017-2021 годы в размере 10 299,85тыс. руб. без НДС, в том числе финансируемую за счёт средств тарифного источника – 6 475,5 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть затраты по данной статье на 2017 год в размере 390,00 тыс. руб. финансируемые за счёт прибыли, в соответствии с утверждённой инвестиционной программой. Последующие годы долгосрочного периода регулирования предполагается, что источником финансирования инвестиционной программы будут амортизационные отчисления.

Данные расходы, предусмотренные инвестиционной программой для ООО «Ясная Поляна», утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от ___.12.2017 №____.

3.4 Расчетный объем отпуска тепловой энергии поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии.

Согласно п.22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 объем полезного отпуска предприятия при отсутствии информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения либо программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, в течение этого периода не пересматриваются, и принимаются в размере 9 310,92 Гкал. Данный норматив был включен в показатели энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов. Норматив удельного расхода был определён в размере 223,93 кг у.т./Гкал и включен в показатели энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается принять объем отпуска тепловой энергии отпускаемой на потребительский рынке согласно представленному расчету тепловых нагрузок в части населения многоквартирных домов, а также согласно реестру договоров с потребителями (население частного сектора, бюджет и иные).

Объем отпуска тепловой энергии согласован с заместителем главы Прокопьевского района по ЖКХ, дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи О.В. Пушкарёвой (том 1, стр. 141 представленных обосновывающих материалов). Баланс производства и отпуска тепловой энергии представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

| Показатели | Ед. изм. | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- |
| Нормативная выработка | Гкал | 50 480,01 |
| Полезный отпуск | Гкал | 38 382,59 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 37 884,76 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 14 926,96 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 21 609,23 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 1 348,57 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 497,83 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 12 097,42 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 786,50 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 9 310,92 |

3.5. Стоимость покупки энергетических ресурсов

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии (теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов для производства тепловой энергии приведена в таблице № 10.

Таблица № 10

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетические ресурсы | тыс. руб. | 29 257,76 | 30 558,48 | 31 932,63 | 33 368,88 | 34 870,67 |
| Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 19 312,20 | 20 175,45 | 21 103,14 | 22 073,72 | 23 089,20 |
| процент роста расходов на топливо с транспортировкой |  |  | 4,47 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| в т.ч. натуральное топливо | тыс. руб. | 11 106,28 | 11 583,85 | 12 081,96 | 12 601,48 | 13 143,35 |
| процент роста цены топлива |  |  | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| в т.ч. транспорт топлива | тыс. руб. | 8 205,92 | 8 591,60 | 9 021,18 | 9 472,24 | 9 945,85 |
| процент роста цены транспортировки |  |  | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 9 808,71 | 10 240,29 | 10 680,62 | 11 139,89 | 11 618,90 |
| процент роста цены электроэнергии |  |  | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Объем электрической энергии, принятый в тариф | тыс. кВтч | 2 242,39 | 2 242,39 | 2 242,39 | 2 242,39 | 2 242,39 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 136,85 | 142,74 | 148,87 | 155,27 | 162,57 |
| - объём воды для теплоснабжения | м3 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 |
| % роста тарифа на воду |  |  | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |

3.5.1. расходы на топливо

Расчет топлива произведен согласно «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания) и представлен формой 4.4. «Расчет топлива по котельным», 4.5. «Расчет баланса топлива», «Информацией по расчету стоимости поставки топлива».

Предприятие планирует приобретать уголь сортомарки ДГр (0-300).

Низшая теплота сгорания определена как средневзвешенная по представленным сертификатам качества угля и составила 5 656 ккал/кг.

Объем потребления натурального топлива, планируемый на производство тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из удельного расхода условного топлива (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере 223,93 кг у.т./Гкал. Таким образом, расчетный объем натурального топлива составит 13 217,83 тонн.

Эксперты предлагают учесть в расчётах на 2017 год текущую цену угля, отпускаемого ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», в размере 840,25 руб./т без НДС (по договору с прошлым оператором теплоснабжения МУП «Тепломир» от 13.12.2016 № 01/12-17).

Цена транспортировки топлива и его буртовки на 2017 год экспертами принята на уровне, утверждённом для прошлых операторов данного имущественного комплекса теплоснабжения, в пересчёте на объем топлива, необходимый для производства тепловой энергии в 2017 году. Таким образом, стоимость транспортировки предлагается принять на уровне 8 205,92 тыс. руб., в том числе доставка автомобильным транспортом – 5 053,06 тыс. руб., буртовка – 3 152,86 тыс. руб.

На последующие годы долгосрочного периода регулирования затраты по статьям были проиндексированы в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016.

3.5.2 расходы на электроэнергию

Расчет электроэнергии произведен предприятием согласно Методическим указаниям и представлен в форме 4.7. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» (том 1, стр. 208 представленных обосновывающих материалов).

Объем электроэнергии в количестве 2 242,39 тыс. кВтч, а также его цена (СН2 – 3,62 руб./кВтч, НН – 5,26 руб./кВтч), определены на основании фактических данных за 2016 год по прошлым операторам данного имущественного комплекса теплоснабжения (том 1, стр. 209 представленных обосновывающих материалов) с применением прогнозного индекса на 2017 год 5,3 % (Прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован на сайте 24.11.2016).

Таким образом, по мнению экспертов, плановые расходы на электроэнергию на 2017 год составят 9 808,71 тыс. руб.

На последующие годы долгосрочного периода регулирования затраты по статьям были проиндексированы в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016.

3.5.3. расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы на уровне 130,0 тыс. руб. на объём потребляемой воды 3,11 тыс. м3.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2017 год затраты в размере 136,85 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 3,11 тыс. м3 и тарифов, установленных для МУП ПМР «Тепломир» (утвержден постановлением РЭК КО от 03.12.2015 № 740 в редакции постановления от 19.12.2016 № 547), ООО «Ясная поляна» (утвержден постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 499 в редакции постановления от 29.11.2016 № 343) и ООО «Киселёвский водоснаб» (утвержден постановлением РЭК КО от 19.12.2016 № 536). Сводная информация в разрезе по поставщикам воды отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

3.6. Расчёт необходимой валовой выручки на каждый расчётный период регулирования в части тепловой энергии

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных выше долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования.

Таблица № 11

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 51 926,96 | 53 464,00 | 55 046,53 | 56 675,91 | 58 353,52 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 17 627,48 | 18 646,40 | 19 257,19 | 19 835,55 | 20 299,47 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 29 257,76 | 30 558,48 | 31 932,63 | 33 368,88 | 34 870,67 |
| 4 | Прибыль | 1 325,62 | 973,05 | 1 023,65 | 1 072,78 | 1 124,28 |
| 5 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 100 137,83 | 103 641,93 | 107 260,00 | 110 953,13 | 114 647,94 |

3.7. Тарифы на тепловую энергию на период с __.12.2017 по 31.12.2021

Таблица № 12

Долгосрочные тарифы ООО «Ясная Поляна» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2021

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Ясная поляна» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 27.12.2017 | 2 609,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 609,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 791,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 791,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 798,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 798,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 984,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 984,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 990,65 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 27.12.2017 | 3 079,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 079,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 294,31 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 294,31 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 301,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 301,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 521,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 521,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 528,97 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии ООО "Ясная Поляна" на 2017 - 2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Предложение предприятия на 2017 год | Предложение экспертов на 2017 год | Предложение экспертов на 2018 год | Предложение экспертов на 2019 год | Предложение экспертов на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  | В среднем за 2017 год | В среднем за 2018 год | В среднем за 2019 год | В среднем за 2020 год | В среднем за 2021 год |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 50 016,77 | 50 480,01 | 50 480,01 | 50 480,01 | 50 480,01 | 50 480,01 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | Гкал | 38 382,59 | 38 382,59 | 38 382,59 | 38 382,59 | 38 382,59 | 38 382,59 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | Гкал | 37 884,76 | 37 884,76 | 37 884,76 | 37 884,76 | 37 884,76 | 37 884,76 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | Гкал | 14 926,96 | 14 926,96 | 14 926,96 | 14 926,96 | 14 926,96 | 14 926,96 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | Гкал | 21 609,23 | 21 609,23 | 21 609,23 | 21 609,23 | 21 609,23 | 21 609,23 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | Гкал | 1 348,57 | 1 348,57 | 1 348,57 | 1 348,57 | 1 348,57 | 1 348,57 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | Гкал | 497,83 | 497,83 | 497,83 | 497,83 | 497,83 | 497,83 |
|  | Потери, всего |  |  |  | Гкал | 11 634,18 | 12 097,42 | 12 097,42 | 12 097,42 | 12 097,42 | 12097,4 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | Гкал | 2 323,26 | 2 786,50 | 2 786,50 | 2 786,50 | 2 786,50 | 2 786,50 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | Гкал | 9 310,92 | 9 310,92 | 9 310,92 | 9 310,92 | 9 310,92 | 9 310,92 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 26 911,17 | 19 312,20 | 20 175,45 | 21 103,14 | 22 073,72 | 23 089,20 |
|  | в т.ч. - уголь |  |  |  | т.р. | 26 911,17 | 19 312,20 | 20 175,45 | 21 103,14 | 22 073,72 | 23 089,20 |
|  | - мазут |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | т.р. | 14 307,20 | 11 106,28 | 11 583,85 | 12 081,96 | 12 601,48 | 13 143,35 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | т.р. | 14 307,20 | 11 106,28 | 11 583,85 | 12 081,96 | 12 601,48 | 13 143,35 |
|  | - мазут |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | т.р. | 12 603,98 | 8 205,92 | 8 591,60 | 9 021,18 | 9 472,24 | 9 945,85 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | т.р. | 12 603,98 | 8 205,92 | 8 591,60 | 9 021,18 | 9 472,24 | 9 945,85 |
|  | - мазут |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 9 808,70 | 9 808,71 | 10 240,29 | 10 680,62 | 11 139,89 | 11 618,90 |
| 1.3 | Расходы на покупаемую тепловую энергию |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 2282,01 | 136,85 | 142,74 | 148,87 | 155,27 | 162,57 |
|  | - объём воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 | 3 109,94 |
|  | - объём теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | м3 | 22 530,00 |  |  |  |  |  |
|  | - цена воды для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 41,80 | 44,00 | 45,90 | 47,87 | 49,93 | 52,08 |
|  | - цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) |  |  |  | руб/м3 | 95,53 |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 3 242,95 | 1 977,72 | 2 036,26 | 2 096,53 | 2 158,59 | 2 222,49 |
| 1.1 | реагенты |  |  |  | т.р. | 321,28 | 335,21 | 345,13 | 365,56 | 376,38 | 387,52 |
| 1.2 | вспомогательные материалы |  |  |  | т.р. | 2 921,67 | 1 642,51 | 1 691,13 | 1 791,25 | 1 844,27 | 1 898,86 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 3 534,45 | 3 534,45 | 3 639,07 | 3 746,79 | 3 857,69 | 3 971,88 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 57 833,93 | 40 539,10 | 41 739,06 | 42 974,54 | 44 246,58 | 45 556,28 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 44 175,40 | 26 889,41 | 27 685,33 | 28 504,82 | 29 348,56 | 30217,3 |
|  | в том числе АУП |  |  |  | т.р. | 9 956,50 | 9 947,66 | 10 242,12 | 10 545,28 | 10 857,42 | 11178,8 |
|  | в том числе вспомогательный персонал |  |  |  | т.р. | 3 702,00 | 3 702,03 | 3 811,61 |  |  |  |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 334,8 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 | 226,80 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 276,0 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
|  | в том числе АУП |  |  |  | чел. | 33,8 | 33,80 | 33,80 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|  | в том числе вспомогательный персонал |  |  |  | чел. | 25,0 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 14 393,90 | 14 644,61 | 15 336,22 | 15 790,17 | 16 257,56 | 16738,79 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 13 338,00 | 13 338,00 | 13 732,80 | 14 139,30 | 14 557,82 | 14988,73 |
|  | в том числе АУП |  |  |  | руб./чел. | 24 525,80 | 24 525,80 | 25 251,76 |  |  |  |
|  | в том числе вспомогательный персонал |  |  |  | руб./чел. | 12 340,10 | 12 340,10 | 12 705,37 | 13 081,45 | 13 468,66 | 13867,33 |
| 4 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  |  |  | т.р. | 3 593,30 | 3 261,40 | 3 357,94 | 3 457,33 | 3559,67 | 3665,04 |
| 5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  |  | т.р. | 2 078,59 | 2 078,59 | 2 140,12 | 2 203,46 | 2268,69 | 2335,84 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | т.р. | 253,2 | 253,19 | 260,68 | 268,40 | 276,35 | 284,53 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | т.р. | 189,13 | 189,13 | 194,73 | 200,49 | 206,43 | 212,54 |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | т.р. | 629,40 | 629,40 | 648,03 | 667,21 | 686,96 | 707,30 |
| 5.4 | - расходы на коммунальные услуги |  |  |  | т.р. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | - расходы на транспорт |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | - расходы на охрану труда |  |  |  | т.р. | 921,07 | 921,07 | 948,33 | 976,40 | 1005,31 | 1035,06 |
| 5.7 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | т.р. | 85,80 | 85,80 | 88,34 | 90,95 | 93,65 | 96,42 |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на услуги банков |  |  |  | т.р. | 60,80 | 60,80 | 62,60 | 64,45 | 66,36 | 68,32 |
| 8 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | т.р. | 152,98 | 151,20 | 155,68 | 160,28 | 165,03 | 169,91 |
| 9 | Лизинговый платёж |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Арендная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Другие расходы |  |  |  | т.р. | 323,70 | 323,70 | 333,28 | 343,15 | 353,30 | 363,76 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 70 820,70 | 51 926,96 | 53 464,00 | 55 046,53 | 56 675,91 | 58 353,52 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. | 38,09 | 38,67 | 40,18 | 41,75 | 43,38 | 45,07 |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 839,78 | 823,40 | 823,40 | 823,40 | 823,40 | 823,40 |
| 12.1 | - аренда земли |  |  |  | т.р. | 459,78 | 459,78 | 459,78 | 459,78 | 459,78 | 459,78 |
| 12.2 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. | 380,00 | 363,62 | 363,62 | 363,62 | 363,62 | 363,62 |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 1 667,87 | 1 667,31 | 1687,65 | 1596,87 | 1517,34 | 1422,08 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  |  |  | т.р. | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. | 45,87 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 1 589,67 | 1589,67 | 1609,47 | 1518,13 | 1438,02 | 1342,15 |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. | 13,5 | 13,50 | 14,04 | 14,60 | 15,18 | 15,79 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 18 126,86 | 12 645,17 | 13 019,47 | 13 404,84 | 13 801,63 | 14 210,15 |
| 15.1 | - отчисления, ППП |  |  |  | т.р. | 14 001,99 | 8 522,96 | 8 775,24 | 9 034,99 | 9 302,42 | 9 577,77 |
| 15.2 | - отчисления, АУП |  |  |  | т.р. | 3 006,86 | 3 004,19 | 3 093,12 | 3 184,68 | 3 278,94 | 3 376,00 |
| 15.4 | - отчисления, вспомогательный персонал |  |  |  | т.р. | 1 118,01 | 1 118,01 | 1151,11 | 1185,18 | 1 220,26 | 1 256,38 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 1 757,91 | 1 757,91 | 2 468,83 | 2 770,80 | 3 017,99 | 3 154,08 |
| 24 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 0,00 | 331,41 | 243,26 | 255,91 | 268,20 | 281,07 |
| 25 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  | т.р. | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 22 430,51 | 17 627,48 | 18 646,40 | 19 257,19 | 19 835,55 | 20 299,47 |
|  | Прибыль |  |  |  | т.р. | 1 381,16 | 1 325,62 | 973,05 | 1 023,65 | 1 072,78 | 1 124,28 |
|  | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 1 381,16 | 935,62 | 973,05 | 1 023,65 | 1 072,78 | 1 124,28 |
|  | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. | 4 214,35 | 390,00 |  |  |  |  |
| 26 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 133 634,25 | 100 137,83 | 103 641,93 | 107 260,00 | 110 953,13 | 114 647,94 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 131 918,90 | 98 860,51 | 102 313,45 | 105 885,42 | 109 531,44 | 113 179,16 |
|  | Тариф на тепловую энергию для потребителей ООО "Ясная поляна" |  |  |  | руб./Гкал | 3 482,11 | 2 609,51 | 2 700,65 | 2 794,93 | 2 891,17 | 2 987,46 |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  | 79,5% | 11,96 | 3,49 | 3,49 | 3,44 | 3,33 |

Приложение № 8 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ясная поляна»

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2021

| Наименова-ние регулируе-мой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энерго-сбережения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Ясная поляна» | 2017 | 51 926,96 | x | 1,39 | x | 223,93 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,406 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9310,92 Гкал |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 0,96 | x | 223,93 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,406 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9310,92 Гкал |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 0,98 | x | 223,93 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,406 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9310,92 Гкал |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 0,99 | x | 223,93 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,406 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9310,92 Гкал |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 1,00 | x | 223,93 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,406 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9310,92 Гкал |  |  |

Приложение № 9 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Ясная поляна»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском

рынке Прокопьевского района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2021

(без НДС)

| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Ясная поляна» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 27.12.2017 | 2 609,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 609,51 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 791,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 791,79 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 798,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 798,08 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 984,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 984,27 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 990,65 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 27.12.2017 | 3 079,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 079,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 294,31 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 294,31 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 301,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 301,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 521,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 521,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 528,97 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Ясная поляна» | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 10 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным

ООО «Ясная поляна» для корректировки долгосрочных тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района
на 2017 - 2021 гг.

При расчёте тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2018 год экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Ясная поляна» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

2. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей ООО «Ясная поляна» на следующем уровне:

Баланс теплоносителя

Таблица 1

|  |  | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 40 468,45 | 40 468,45 |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 21 086,01 | 21 086,01 |
| Производственные нужды предприятия | м3 | 7 380,08 | 7 380,08 |
| Собственные нужды | м3 | 1 440,14 | 1 440,14 |
| Технологические нужды | м3 | 17 942,30 | 17 942,30 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Для выработки тепловой энергии предприятие использует собственную воду.

Объём потребления принят экспертами в соответствии с балансом теплоносителя на 2018 год.

Эксперты предлагают включить в расчет НВВ на 2017 год затраты в размере 1 780,61 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 40,47 тыс. м3 и тарифов, установленных для МУП ПМР «Тепломир» (утвержден постановлением РЭК КО от 03.12.2015 № 740 в редакции постановления от 19.12.2016 № 547), ООО «Ясная поляна» (утвержден постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 499 в редакции постановления от 29.11.2016 № 343) и ООО «Киселёвский водоснаб» (утвержден постановлением РЭК КО от 19.12.2016 № 536). Таким образом, средневзвешенный тариф составит на 2017 год 44,0 руб./м3

Расходы на 1018-2021 гг.  приняты исходы из индексации тарифов на водоснабжение, согласно прогнозу региональных факторов, учитываемых для расчёта индексов изменения платежей граждан за коммунальные услуги на 2018 год в размере 4,3%.

Сводная информация по данной статье отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

Базовый уровень операционных расходов в части производства теплоносителя

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учётом положений п.37 Методических указаний.

Указанные ниже операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

«Расходы на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье на 2017 год в размере 1 078,69 тыс. руб. на численность ППП 8 человек.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и учесть в НВВ на производство теплоносителя на 2017 год расходы на оплату труда в размере 1 078,69 тыс. руб.

Сводная информация по данной статье отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

Таблица 2

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату труда | 1 078,69 | 1 078,69 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 1 078,69 | 1 078,69 |

Таблица № 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, в части теплоносителя

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п |  | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 284,419 | 284,419 | 284,419 | 284,419 | 284,19 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 43,945 | 43,945 | 43,945 | 43,945 | 43,945 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | х | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 078,69 | 1 110,62 | 1 143,49 | 1 177,34 | 1 212,19 |
| 6 | Индекс операционных расходов | тыс. руб. | х | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ясная поляна»

для формирования долгосрочных тарифов

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

Прокопьевского района, на период 2017 – 2021 гг.

Таблица 4

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-же-ния | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Ясная поляна» | 2017 | 1 078,69 | x | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |

Неподконтрольные расходы

«Отчисления на социальные нужды»

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Экспертами в расчет НВВ на 2018 год приняты страховые взносы в размере 30,2% от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 325,76 тыс. руб.

Сводная информация по данной статье отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя

Таблица 5

| N п.п. | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2017 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложения экспертов | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 1 078,69 | 1 078,69 | 0,00 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 316,51 | 325,76 | 9,64 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 1 761,95 | 1 780,61 | 18,66 |
| 4. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 078,46 | 3 185,07 | 1 106,61 |
| 5. | - в том числе: на потребительском рынке | 2 078,46 | 3 185,07 | 1 106,61 |

Таким образом, тарифы на теплоноситель для ООО «Ясная поляна» на период 2017 – 2021 гг. составят:

Таблица 6

| Наименование регулируемой организации | Период | Компонент на теплоноситель, руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | с 26.12.2017 | 78,70 |
|  | с 01.01.2018 | 78,70 |
|  | с 01.07.2018 | 84,55 |
|  | с 01.01.2019 | 84,55 |
|  | с 01.07.2019 | 84,77 |
|  | с 01.01.2020 | 84,77 |
|  | с 01.07.2020 | 90,84 |
|  | с 01.01.2021 | 90,84 |
|  | с 01.07.2021 | 91,31 |

- ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

## Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «Ясная поляна», утвержденным постановлением РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 № 750.

## Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Ясная поляна» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 7

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на период 2017 – 2021 гг. год для ООО «Ясная поляна» в следующем виде (см. таблицу 8):

Тарифы на горячую воду ООО «Ясная поляна», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Прокопьевского района

Таблица 8

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Ясная поляна» | с 26.12.2017 | 220,66 | 218,57 | 230,05 | 221,70 | 78,70 | 2 609,51 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 220,66 | 218,57 | 230,05 | 221,70 | 78,70 | 2 609,51 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 236,42 | 234,19 | 246,47 | 237,54 | 84,55 | 2 791,79 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 236,42 | 234,19 | 246,47 | 237,54 | 84,55 | 2 791,79 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 236,99 | 234,75 | 247,06 | 238,10 | 84,77 | 2 798,08 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 236,99 | 234,75 | 247,06 | 238,10 | 84,77 | 2 798,08 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 253,18 | 250,80 | 263,93 | 254,38 | 90,84 | 2 984,27 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 253,18 | 250,80 | 263,93 | 254,38 | 90,84 | 2 984,27 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 254,00 | 251,61 | 264,77 | 255,20 | 91,31 | 2 990,65 | х | х |

Приложение № 11 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ясная поляна»

для формирования долгосрочных тарифов

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уро-вень на-деж-ности теп-лос-наб-же-ния | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Ясная поляна» | 2017 | 1 078,69 | x | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2019 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |
|  | 2021 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | 0,274м³/м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 286,31 м³ |  |  |

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

Прокопьевского муниципального района, на период 27.12.2017 по 31.12.2021

|  |  |  |  | Приложение № 12 к протоколу № 73 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные тарифы ООО «Ясная поляна» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2021 |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вид теплоносителя. вода; пар. ООО «Ясная поляна»; Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС). Одноставочный руб./м3; с 27.12.2017; 78,70; x. с 01.01.2018; 78,70; x. с 01.07.2018; 84,55; x. с 01.01.2019; 84,55; x. с 01.07.2019; 84,77; x. с 01.01.2020; 84,77; x. с 01.07.2020; 90,84; x. с 01.01.2021; 90,84; x. с 01.07.2021; 91,31; x. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС). Одноставочный руб./м3; с 27.12.2017; 78,70; x. с 01.01.2018; 78,70; x. с 01.07.2018; 84,55; x. с 01.01.2019; 84,55; x. с 01.07.2019; 84,77; x. с 01.01.2020; 84,77; x. с 01.07.2020; 90,84; x. с 01.01.2021; 90,84; x. с 01.07.2021; 91,31; x. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставочный руб./м3; с 27.12.2017; 92,87; x. с 01.01.2018; 92,87; x. с 01.07.2018; 99,77; x. с 01.01.2019; 99,77; x. с 01.07.2019; 100,03; x. с 01.01.2020; 100,03; x. с 01.07.2020; 107,19; x. с 01.01.2021; 107,19; x. с 01.07.2021; 107,75; x. |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 13 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Ясная поляна» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2021

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Ясная поляна» | с 27.12.2017 | 260,38 | 257,91 | 271,46 | 261,61 | 220,66 | 218,57 | 230,05 | 221,70 | 78,70 | 2 609,51 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 260,38 | 257,91 | 271,46 | 261,61 | 220,66 | 218,57 | 230,05 | 221,70 | 78,70 | 2 609,51 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 278,98 | 276,34 | 290,84 | 280,30 | 236,42 | 234,19 | 246,47 | 237,54 | 84,55 | 2 791,79 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 278,98 | 276,34 | 290,84 | 280,30 | 236,42 | 234,19 | 246,47 | 237,54 | 84,55 | 2 791,79 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 279,64 | 277,00 | 291,53 | 280,96 | 236,99 | 234,75 | 247,06 | 238,10 | 84,77 | 2 798,08 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 279,64 | 277,00 | 291,53 | 280,96 | 236,99 | 234,75 | 247,06 | 238,10 | 84,77 | 2 798,08 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 298,76 | 295,94 | 311,43 | 300,17 | 253,18 | 250,80 | 263,93 | 254,38 | 90,84 | 2 984,27 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 298,76 | 295,94 | 311,43 | 300,17 | 253,18 | 250,80 | 263,93 | 254,38 | 90,84 | 2 984,27 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 299,72 | 296,90 | 312,43 | 301,13 | 254,00 | 251,61 | 264,77 | 255,20 | 91,31 | 2 990,65 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «Ясная поляна», реализуемый на потребительском рынке Прокопьевского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 751.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «Ясная поляна», реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 750.

Приложение № 14 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Тепло-энергетические предприятия», для установления тарифа на тепловую энергию, реализуемую  на потребительском рынке на 2017-2020 годы

Общая характеристика предприятия

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (далее – ООО «ТЭП») создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава, учредительного договора и действующего законодательства РФ. Целями деятельности Общества является обеспечение теплом и горячей водой населения, предприятий и учреждений всех форм собственности.

ООО «ТЭП» объединяет источники и тепловые сети 30 котельных, расположенных п. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, Борисовском, Шевелевском, Мельковском, Каменском, Крапивинском, Барачатском, Зеленовском, Тарадановском, Банновском сельских поселениях Крапивинского района Кемеровской области.

Общая протяжённость тепловых сетей 32,521 км.

Количество установленных котлов – 69, суммарной мощностью 85,243 Гкал/час. Котельная п. Зеленогорский самая крупная, на ней установлено 4 котла типа КВТС с механизированными слоевыми топками.

Снабжение холодной водой осуществляется из подземных скважин. Котельные пгт. Крапивинский и сельских поселений функционируют только в отопительный период. Химводподготовка на котельных отсутствует (кроме котельной п. Зеленогорский).

Основной вид топлива – уголь марки Др, поставщик ОАО «УК Кузбассразрезуголь», муниципальный контракт на поставку угля № 183 от 16.03.2017 г.

Поставку электроэнергии осуществляет ПАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора энергоснабжения № 2329э от 01.08.2010 г.

Нормативная численность работников ООО «ТЭП» рассчитана согласно рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждённой Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2017-2020 годы подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2017-2020 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2017-2020 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской (далее РЭК) области видов деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

В балансе реализации тепловой энергии на 2017 г. предприятием заявлены:

- 122182 Гкал – нормативная выработка;

- 100591 Гкал – полезный отпуск;

- 100591 Гкал – полезный отпуск на потребительский рынок;

- 0 Гкал – отпуск на производственные нужды;

- 19271 Гкал – потери тепловой энергии;

- 2320 Гкал – расход на собственные нужды котельной.

Для ООО «ТЭП» РЭК утверждена инвестиционная программа, включающая в себя показатели теплового баланса организации.  В связи с этим эксперты считают обоснованным принять показатели баланса реализации тепловой энергии по предприятию на следующем уровне:

- 122182 Гкал – нормативная выработка;

- 100591 Гкал – полезный отпуск;

- 98532 Гкал – полезный отпуск на потребительский рынок;

- 2059 Гкал – отпуск на производственные нужды;

- 21591 Гкал – потери тепловой энергии.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ТЭП» на 2017-2020 годы по следующим периодам:

- 2 полугодие 2017 года - тариф будет действовать с 22.12.2017 г. по 31.12.2017 г.;

- 1 полугодие 2018 года - тариф будет действовать с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.;

- 2 полугодие 2018 года - тариф будет действовать с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.;

- 1 полугодие 2019 года - тариф будет действовать с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.;

- 2 полугодие 2019 года - тариф будет действовать с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.;

- 1 полугодие 2020 года - тариф будет действовать с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.;

- 2 полугодие 2019 года - тариф будет действовать с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.;

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Операционные (подконтрольные) расходы

Состав и суммовые показатели статей затрат входящих в операционные расходы приняты экспертами в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утверждёнными РЭК для заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения Крапивинского муниципального района. Состав и объёмы статей затрат операционных расходов приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Статья затрат | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на ремонт основных средств | 9099 | 9395,35 | 9701,36 | 10017,33 |
| Расходы на оплату труда | 40003,7 | 41306,6 | 42652 | 44041,1 |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | 5876 | 6067,38 | 6265 | 6469,05 |
| Расходы на оплату иных работ, услуг | 87 | 89,83 | 92,76 | 95,78 |
| Расходы на обучение персонала | 172,69 | 178,31 | 184,12 | 190,12 |
| Другие расходы | 14910,48 | 15396,11 | 15897,57 | 16415,35 |

- Расходы на приобретение энергетических ресурсов

  - Расходы на топливо

Поставщиком топлива (уголь марки Др) в адрес ООО «ТЭП» ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» муниципальному контракту на поставку угля
№ 183 от 16.03.2017 г..

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, принимается на уровне утверждённом в долгосрочных параметрах регулирования и составляет – 193,5 кг у.т./Гкал.

Тепловой эквивалент принят на основании представленных организацией сертификатов качества угля и составляет 0,802.

Расчетный объем натурального топлива, с учётом норм естественной убыли – 29266,35 тн - 2017 г.; 29243,40 тн – 2018 г.; 29387,95 тн – 2019 г.; 29363,78 тн – 2020 г.

Цена топлива принята на основании данных представленных предприятием за 2016 г. и составила с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на 2017-2020 гг.:

2 полугодие 2017 г. – 958,30 руб./тн.;

1 полугодие 2018 г. - 958,30 руб./тн.;

2 полугодие 2018 г. – 995,67 руб./тн.;

1 полугодие 2019 г. – 995,67 руб./тн.;

2 полугодие 2019 г. – 1034,50 руб./тн.;

1 полугодие 2020 г. – 1034,50 руб./тн.;

2 полугодие 2020 г. – 1074,85 руб./тн.

Расходы по статье «Расходы на топливо» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-   2 полугодие 2017 г. – 48150,76 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 28045,95 тыс. руб.

-	1 полугодие 2018 г. – 48150,76 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 28045,95 тыс. руб.;

-   2 полугодие 2018 г. – 50230,48 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 29116,89 тыс. руб.;

-	1 полугодие 2019 г. – 50230,48 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 29116,89 тыс. руб.;

-   2 полугодие 2019 г. – 52617,18 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 30401,98 тыс. руб.;

-	1 полугодие 2020 г. – 52617,18 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 30401,98 тыс. руб.;

-   2 полугодие 2020 г. – 54801,85 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 31561,68 тыс. руб.

Корректировка по статье «Расходы на топливо» относительно предложений предприятия не проводилась

  - Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

В данный вид затрат включены приобретаемые электроэнергия и холодная вода.

Данные затраты заявлены предприятием на 2017 год в размере:

- электроэнергия – 11441,85 тыс. руб.;

- холодная вода – 1561,86 тыс. руб.

Поставщиком электрической энергии для котельных ООО «ТЭП» является ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с договором энергоснабжения № 2329э от 01.08.2010 г.

По предоставленным организацией данным для выработки и передачи тепловой энергии в 2017 г. предприятию необходимо 3822,46 тыс. кВтч. Объём необходимой электроэнергии на 2017 г. принимается экспертами в размере 3822,46 тыс. кВтч (3480,86 по уровню напряжения СН-2; 341,60 по уровню напряжения НН).

Стоимость электроэнергии принимается экспертами на уровне представленных организацией данных за 2016 г. с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на 2017-2020 гг., и составляют:

2 полугодие 2017 г. – 2,87 руб./кВт. – СН-2, 4,20 руб./кВт. - НН;

1 полугодие 2018 г. – 2,87 руб./кВт. – СН-2, 4,20 руб./кВт. - НН;

2 полугодие 2018 г. – 3,00 руб./кВт. – СН-2, 4,39 руб./кВт. - НН;

1 полугодие 2019 г. – 3,00 руб./кВт. – СН-2, 4,39 руб./кВт. - НН;

2 полугодие 2019 г. – 3,13 руб./кВт. – СН-2, 4,58 руб./кВт. - НН;

1 полугодие 2020 г. – 3,13 руб./кВт. – СН-2, 4,58 руб./кВт. - НН;

2 полугодие 2020 г. – 3,26 руб./кВт. – СН-2, 4,77 руб./кВт. - НН;

Расходы по статье «Электроэнергия» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-    2 полугодие 2017 года – 11441,85 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2018 года – 11441,85 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2018 года – 11945,29 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2019 года – 11945,29 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2019 года – 12458,94 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2020 года – 12458,94 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2020 года – 12994,67 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» не проводилась.

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъёма. Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э с учетом полного возврата теплоносителя в сеть и представленных предприятием документов: расчёт расходов на приобретение холодной воды и теплоносителя. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 62300 м³. Показатели приняты на основании проведенного экспертами поверочного расчета, в расчете на календарный год: заполнение сети. Стоимость 1 м3 воды принята экспертами на основании представленных организацией калькуляций себестоимости: на 2 полугодие 2017 г. – 25,07 руб./м3; на 1 полугодие 2018 г. – 25,07 руб./м3; на 2 полугодие 2018 г. – 26,20 руб./м3;
на 1 полугодие 2019 г. – 26,20 руб./м3; на 2 полугодие 2019 г. – 27,38 руб./м3;
на 1 полугодие 2020 г. – 27,38 руб./м3; на 2 полугодие 2020 г. – 28,61 руб./м3.

Таким образом по статье «холодная вода», расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-    2 полугодие 2017 г. – 1561,86 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2018 г. – 1561,86 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2018 г. – 1632,14 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2019 г. – 1632,14 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2019 г. – 1705,59 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2020 г. – 1705,59 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2020 г. – 1782,34 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «холодная вода» не проводилась.

- Неподконтрольные расходы

  - Расходы на оплату налогов и сборов.

По данной статье расходов предприятием заявлено 2973,61 тыс. руб. В подтверждение расходов по данной статье организацией расчёт расходов платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, расчёт расходов на уплату налога на имущество.

Расходы по статье «Расходы на оплату налогов и сборов» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- 2 полугодие 2017 года – 2973,61 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2018 года – 2973,61 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2018 года – 3255,35 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2019 года – 3255,35 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2019 года – 3517,87 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2020 года – 3517,87 тыс. руб.;

- 2 полугодие 2020 года – 3826,71 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Расходы на оплату налогов и сборов» не проводилась.

3.2. Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды заявлены предприятием в размере 12081,12 тыс. руб. на 2017 год.

Отчисления на социальные нужды для ООО «ТЭП» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (с учётом представленного организацией уведомления о размере страховых взносов 30,2%).

С учётом календарной разбивки, расходы по статье отчисления на соц. нужды приняты на следующем уровне:

-	2 полугодие 2017 г. – 12081,12 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2018 г. – 12081,12 тыс. руб.;

-	2 полугодие 2018 г. – 12474,60 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2019 г. – 12474,60 тыс. руб.;

-	2 полугодие 2019 г. – 12880,90 тыс. руб.;

- 1 полугодие 2020 г. – 12880,90 тыс. руб.;

-	2 полугодие 2020 г. – 13300,43 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений предприятия не проводилась.

3.3. Амортизация основных средств

По данной статье расходов предприятием заявлено 5061,40 тыс. руб. на 2017 год. В подтверждение расходов по данной статье организацией расчёт расходов амортизационных отчислений.

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  2 полугодие 2017 года – 5061,40 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2018 года – 5061,40 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2018 года – 5313,60 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2019 года – 5313,60 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2019 года – 5293,30 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2020 года – 5293,30 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2020 года – 4389,8 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» не проводилась.

3.4. Услуги банков

По данной статье расходов предприятием заявлено 368,86 тыс. руб. на 2017 год.

Расходы по статье «Услуги банков» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  2 полугодие 2017 года – 368,86 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2018 года – 368,86 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2018 года – 385,09 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2019 года – 385,09 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2019 года – 401,65 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2020 года – 401,65 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2020 года – 418,92 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Услуги банков» не проводилась.

- Инвестиционная программа

Инвестиционная программа для ООО «ТЭП» утверждена в соответствии с постановлением РЭК от 19.12.2017 № 528 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.05.2017 № 64 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы»».

Расходы по статье «Инвестиционная программа» по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  2 полугодие 2017 года – 2436,90 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2018 года – 2436,90 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2018 года – 2962,70 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2019 года – 2962,70 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2019 года – 3481,90 тыс. руб.;

-  1 полугодие 2020 года – 3481,90 тыс. руб.;

-  2 полугодие 2020 года – 4830,28 тыс. руб.

- Корректировка НВВ

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на тепловую энергию приведённые в графе 7, 8 таблиц 2, 3, 4, 5.

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке на 2017 год

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2017 г.,тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действую-щим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | Экспертами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по 30.06.2017 | по 31.12.2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «ТЭП» | - 7594,10 | бюджетные потребители | 38,12 | 1307,63 | 1613,59 | - | 1536,38 | 17,49 | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | 54,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке на 2018 год

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2018 г.,тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действую-щим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | Экспертами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по 30.06.2018 | по 31.12.2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «ТЭП» | - 7928,3 | бюджетные потребители | 38,12 | 1536,38 | 1678,52 | 1536,38 | 1597,91 | 4,00 | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | 54,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке на 2019 год

| Пред-приятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2019 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действую-щим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действую-щий по пред-приятию | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | Экспертами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по 30.06.2019 | по 31.12.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «ТЭП» | - 8269,1 | бюджетные потребители | 38,12 | 1597,91 | 1746,12 | 1597,91 | 1662,04 | 4,01 | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | 54,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТЭП» на потребительском рынке на 2020 год

| Пред-приятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2020 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,% | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действую-щим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Действую-щий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предприя-тием | Экспертами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по 30.06.2020 | по 31.12.2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «ТЭП» | - 8624,7 | бюджетные потребители | 38,12 | 1662,04 | 1816,47 | 1662,04 | 1728,78 | 4,00 | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | 54,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 5,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,1 |  |  |  |  |  |  |

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "ТЭП" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Предложения экспертов на 2017 год | Предложения экспертов на 2018 год |  |  | Предложения экспертов на 2019 год |  |  | Предлжения экспертов на 2020 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с 27.12. | с 01.01. | с 01.07. | В среднем за 2018 год | с 01.01. | с 01.07. | В среднем за 2019 год | с 01.01. | с 01.07. | В среднем за 2020 год |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 16 |  |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 122182,00 | 122182,00 | 122088,00 | 122135,00 | 122088,00 | 122680 | 122384 | 122680 | 122581 | 122630,5 |  |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 100591,00 | 100591,00 | 100591,00 | 100591,00 | 100591,00 | 100591 | 100591 | 100591 | 100591 | 100591 |  |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 98532,00 | 98532,00 | 98532,0 | 98532,00 | 98532,0 | 98532 | 98532 | 98532 | 98532 | 98532 |  |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 54669,00 | 54669,00 | 54669,0 | 54669,00 | 54669,0 | 54669,0 | 54669 | 54669,0 | 54669,0 | 54669 |  |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 38349,00 | 38349,00 | 38349,0 | 38349,00 | 38349,0 | 38349,0 | 38349 | 38349,0 | 38349,0 | 38349 |  |
|  | - прочие потребители, в том числе |  |  |  | -"- | 5514,00 | 5514,00 | 5514,0 | 5514,00 | 5514,0 | 5514,0 | 5514 | 5514,0 | 5514,0 | 5514 |  |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 2059,00 | 2059,00 | 2059,0 | 2059,00 | 2059,0 | 2059,0 | 2059 | 2059,0 | 2059,0 | 2059 |  |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 21591,00 | 21591,00 | 21497,0 | 21544,00 | 21497,0 | 22089,0 | 21793 | 22089,0 | 21990,0 | 22039,5 |  |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 2320,00 | 2320,00 | 2 320,00 | 2320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2320 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2320 |  |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 19 271,00 | 19 271,00 | 19 177,00 | 19224,00 | 19 177,00 | 19 769,00 | 19473 | 19 769,00 | 19 670,00 | 19719,5 |  |
|  | Покупная тепловая энергия |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключеная нагрузка, в том числе |  |  |  | Гкал/час в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гкал/час в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | тыс.руб. | 48150,76 | 48150,76 | 50230,48 | 49190,62 | 50230,48 | 52617,18 | 51423,83 | 52617,18 | 54801,85 | 53709,52 |  |
|  | в т.ч. - уголь |  |  |  | тыс.руб. | 48 150,76 | 48 150,76 | 50 230,48 | 49190,62 | 50 230,48 | 52 617,18 | 51 423,83 | 52 617,18 | 54 801,85 | 53709,52 |  |
|  | - эл. энергия |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | тыс.руб. | 28045,95 | 28045,95 | 29116,89 | 28581,42 | 29116,89 | 30401,98 | 29 759,43 | 30401,98 | 31561,68 | 30981,83 |  |
|  | - уголь |  |  |  | тыс.руб. | 28 045,95 | 28 045,95 | 29 116,89 | 28581,42 | 29 116,89 | 30 401,98 | 29 759,43 | 30 401,98 | 31 561,68 | 30981,83 |  |
|  | - эл. энергия |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | тыс.руб. | 20104,82 | 20104,82 | 21113,59 | 20609,20 | 21113,59 | 22215,20 | 21 664,39 | 22215,20 | 23240,18 | 22727,69 |  |
|  | - уголь каменный |  |  |  | тыс.руб. | 20 104,82 | 20 104,82 | 21 113,59 | 20609,20 | 21 113,59 | 22 215,20 | 21 664,39 | 22 215,20 | 23 240,18 | 22727,69 |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | тыс.руб. | 11 441,85 | 11 441,85 | 11 945,29 | 11693,57 | 11 945,29 | 12 458,94 | 12 202,11 | 12 458,94 | 12 994,67 | 12726,80 |  |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | тыс.руб. | 1561,86 | 1561,86 | 1632,14 | 1597,00 | 1632,14 | 1705,59 | 1 668,87 | 1705,59 | 1782,34 | 1743,97 |  |
|  | - расходы на холодную воду |  |  |  | тыс.руб. | 1561,86 | 1561,86 | 1632,14 | 1597,00 | 1632,14 | 1705,59 | 1668,87 | 1705,59 | 1782,34 | 1743,97 |  |
|  | - расходы на техническую воду |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - объём холодной воды |  |  |  | м3 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300,00 | 62300 | 62300 | 62300,00 | 62300 | 62300 | 62300,00 |  |
|  | - объём технической воды |  |  |  | м3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | - цена холодной воды |  |  |  | руб/м3 | 25,07 | 25,07 | 26,20 | 25,63 | 26,20 | 27,38 | 26,79 | 27,38 | 28,61 | 27,99 |  |
|  | - цена технической воды |  |  |  | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на покупку тепловой энергии |  |  |  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | - объем |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) |  |  |  | тыс.руб. | 61154,47 | 61154,47 | 63807,91 | 62481,19 | 63807,91 | 66781,70 | 65294,81 | 66781,70 | 69578,87 | 68180,28 |  |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9395,35 | 0,00 | 4697,68 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 9099,00 | 9099,00 | 9395,35 | 9247,18 | 9395,35 | 9701,36 | 9548,36 | 9701,36 | 10017,33 | 9859,35 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 40003,70 | 40003,70 | 41306,6 | 40655,16 | 41306,6 | 42652,0 | 41979,3 | 42652,0 | 44041,1 | 43346,56 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 40003,7 | 40003,7 | 41306,6 | 40655,16 | 41306,6 | 42652,0 | 41979,3 | 42652,0 | 44041,1 | 43346,56 |  |
|  | в том числе АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе вспом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 251 | 251 | 251 | 251,00 | 251 | 251 | 251,0 | 251 | 251 | 251,00 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 251 | 251 | 251 | 251,00 | 251 | 251 | 251,0 | 251 | 251 | 251,00 |  |
|  | в том числе АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе вспом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя зарплата, всего |  |  |  | руб./чел. | 13281,44 | 13281,44 | 13714,02 | 13497,73 | 13714,02 | 14160,68 | 13937,3 | 14160,68 | 14621,90 | 14391,29 |  |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 13281,44 | 13281,44 | 13714,02 | 13497,73 | 13714,02 | 14160,68 | 13937,3 | 14160,68 | 14621,90 | 14391,29 |  |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями,услуги собственных подразделений предпр-я |  |  |  | т.р. | 5876,00 | 5876,00 | 6067,38 | 5971,69 | 6067,38 | 6265,00 | 6166,19 | 6265,00 | 6469,05 | 6367,02 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 87,00 | 87,00 | 89,83 | 88,42 | 89,83 | 92,76 | 91,30 | 92,76 | 95,78 |  |  |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 87,00 | 87,00 | 89,83 | 88,42 | 89,83 | 92,76 | 91,30 | 92,76 | 95,78 | 94,27 |  |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | -"- |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.4 | - расходы на охрану труда |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 172,69 | 172,69 | 178,31 | 175,50 | 178,31 | 184,12 | 181,22 | 184,12 | 190,12 | 187,12 |  |
| 8 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата |  |  |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 14910,48 | 14910,48 | 15396,11 | 15153,30 | 15396,11 | 15897,57 | 15646,84 | 15897,57 | 16415,35 | 16156,46 |  |
| 10.1 | Расходы на услуги по обслуживанию оборудования |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10.2 | Услуги почтампта (марки, конверты и т.д.) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | Расходы по охране труда: смывающие и обезвреживающие, спец. одежда, СИЗ, спец. молоко,чистая вода, знаки-правила безопасности, плакаты, медикаменты-аптечка) |  |  |  | т.р. | 2007,90 | 2007,90 | 2073,30 | 2040,60 | 2073,30 | 2140,82 | 2107,06 | 2140,82 | 2210,55 | 2175,69 |  |
| 10.4 | Реклама |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.5 | Пожарная сигнализация |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.6 | Страхование : Осаго |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.7 | Техническое обслуживание ККМ,ЭКЛЗ, Голограмма |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.8 | Расходы на канцелярские товары |  |  |  | т.р. | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,03 | 2,07 | 2,13 | 2,10 | 2,13 | 2,20 | 2,17 |  |
| 10.9 | Расходы на оплату коммунальных услуг |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.10 | прочие (общехозяйственные расходы) |  |  |  | т.р. | 12900,58 | 12900,58 | 13320,75 | 13110,67 | 13320,75 | 13754,61 | 13537,68 | 13754,61 | 14202,60 | 13978,60 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 70148,87 | 70148,87 | 72433,62 | 71291,24 | 72433,62 | 74792,78 | 73613,20 | 74792,78 | 77228,78 | 76010,78 |  |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12.1 | - аренда имущества (муниципального) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 12.2 | - аренда земли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | - аренда транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 2973,61 | 2973,61 | 3255,35 | 3114,48 | 3255,35 | 3517,87 | 3386,61 | 3517,87 | 3826,71 | 3672,29 |  |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | т.р. | 69,20 | 69,20 | 76,10 | 72,65 | 76,10 | 83,70 | 79,90 | 83,70 | 92,10 | 87,90 |  |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 2904,41 | 2904,41 | 3179,25 | 3041,83 | 3179,25 | 3434,17 | 3306,71 | 3434,17 | 3734,61 | 3584,39 |  |
|  | - налог на имущество организации (концессионного) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - налог на имущество организации (вводимого) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 12081,12 | 12081,12 | 12474,60 | 12277,86 | 12474,60 | 12880,90 | 12677,75 | 12880,90 | 13300,43 | 13090,66 |  |
| 15.1 | - отчисления ППП |  |  |  | -"- | 12081,12 | 12081,12 | 12474,60 | 12277,86 | 12474,60 | 12880,90 | 12677,75 | 12880,90 | 13300,43 | 13090,66 |  |
| 16 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 5061,40 | 5061,40 | 5313,60 | 5187,50 | 5313,60 | 5293,30 | 5303,45 | 5293,30 | 4389,80 | 4841,55 |  |
|  | Амортизация основных средств (собственные объекты) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация основных средств (концессия) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация основных средств (вводимого) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Расходы связанные с программой антитерорр |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 450,20 | 450,20 | 500,41 | 475,30 | 500,41 | 574,34 | 537,38 | 574,34 | 841,73 | 708,04 |  |
| 22 | Выпадающие доходы |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Услуги банка |  |  |  | т.р. | 368,86 | 368,86 | 385,09 | 376,97 | 385,09 | 401,65 | 393,37 | 401,65 | 418,92 | 410,28 |  |
|  | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 20 935,19 | 20 935,19 | 21 929,05 | 21432,12 | 21 929,05 | 22 668,06 | 22 298,55 | 22 668,06 | 22 777,59 | 22722,82 |  |
|  | Прибыль |  |  |  | т.р. | 2251,00 | 2251,00 | 2502,04 | 2376,52 | 2502,04 | 2871,71 | 2686,88 | 2871,71 | 4208,65 | 3540,18 |  |
|  | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 251,00 | 251,00 | 262,04 | 256,52 | 262,04 | 273,31 | 267,68 | 273,31 | 285,06 | 279,19 |  |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная программа (всего) |  |  |  | т.р. | 2436,90 | 2436,90 | 2962,70 | 2699,80 | 2962,70 | 3481,90 | 3222,30 | 3481,90 | 4830,28 | 4156,09 |  |
|  | Инвестиционная программа (за счет прибыли) |  |  |  | т.р. | 2000,00 | 2000,00 | 2240,00 | 2120,00 | 2240,00 | 2598,40 | 2419,20 | 2598,40 | 3923,58 | 3260,99 |  |
|  | Инвестиционная программа (за счет амортизации) |  |  |  | т.р. | 436,90 | 436,90 | 722,70 | 579,80 | 722,70 | 883,50 | 803,10 | 883,50 | 906,70 | 895,10 |  |
|  | Предпринимательская прибыль |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 27 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 154 489,5 | 154 489,5 | 160 672,6 | 157581,07 | 160 672,6 | 167 114,3 | 163893,43 | 167 114,3 | 173 793,9 | 170454,07 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 151 382,6 | 151 382,6 | 157 445,3 | 154413,91 | 157 445,3 | 163 764,1 | 160604,69 | 163 764,1 | 170 339,9 | 167051,99 |  |
|  | Тариф на тепловую энергию средневзвешенный |  |  |  | руб./Гкал | 1536,38 | 1536,38 | 1597,91 | 1567,14 | 1597,91 | 1662,04 | 1629,97 | 1662,04 | 1728,78 | 1695,41 |  |
|  | Рост тарифа на тепловую энергию |  |  |  | т.р. | 17,49 | 0,00 | 4,00 |  | 0,00 | 4,01 |  | 0,00 | 4,00 |  |  |

Приложение № 15 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Тепло-энергетические предприятия», для формирования долгосрочных тарифов

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального  района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2020

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уровень надеж-ности тепло-снабже-ния | Показа-тели энерго-сбереже-ния и энергети-ческой эффек-тивности | Реализа-ция программ в области энерго-сбере-жения и повы- шения энергети-ческой эффек-тивности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 2017 | 70148,87 | x | 1,78 | 0,00 разы/км | 193,50 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  | 0,00 разы/Гкал/час | 0,00 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 Гкал |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 1,90 | 0,00 разы/км | 193,50 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  | 0,00 разы/Гкал/час | 0,00 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 Гкал |  |  |
|  | 2019 | х | 1,00 | 2,11 | 0,00 разы/км | 193,50 кгут/Гкал | х | х |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 разы/Гкал/час | 0,00 Гкал |  |  |
|  | 2020 | x | 1,00 | 2,99 | 0,00 разы/км | 193,50 кгут/Гкал | x | x |
|  |  |  |  |  | 0,00 разы/Гкал/час | 0,00 Гкал/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 Гкал |  |  |

Приложение № 16 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2017

| Наименование регулируемой организации |  | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.06. по 30.06. | с 27.12. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | х | 1536,38 | х | х | х | х | х |
|  |  | Двухставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | х | 1812,93 | x | x | x | x | x |
|  |  | Двухставочный руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 17 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального района, на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и реду-цирован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 1536,38 | 1597,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2019 | 1597,91 | 1662,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2020 | 1662,04 | 1728,78 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 1812,93 | 1885,53 | x | x | х | x | x |
|  |  | 2019 | 1885,53 | 1961,21 | x | x | х | x | x |
|  |  | 2020 | 1961,21 | 2039,96 | x | x | х | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 18 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Тепло-энергетические предприятия» для установления тарифов на теплоноситель и горячую воду, реализуемую на потребительском рынке Крапивинского муниципального района
на 2017-2020 гг.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, используемый для осуществления горячего водоснабжения.

За основу расчёта стоимости экспертами принята себестоимость 1 м3 воды, в соответствии с представленными организацией расчётами.

Стоимость теплоносителя на период 2017-2020 гг. составит:

- по 31.12.2017 г. – 25,07 руб./м3;

- по 30.06.2018 г. – 25,07 руб./м3.;

- по 31.12.2018 г. – 26,20 руб./м3;

- по 30.06.2019 г. – 26,20 руб./м3.;

- по 31.12.2019 г. – 27,38 руб./м3;

- по 30.06.2020 г. – 27,38 руб./м3.;

- по 31.12.2020 г. – 28,61 руб./м3.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды (пояснение приведено в п.1.данного экспертного заключения).

Расчёт тарифа на горячую воду для ООО «Тепло-энергетические предприятия».

Объём теплоносителя в горячей воде определяем согласно представленных предприятием расчёта расхода воды на выработку и транспорт тепловой энергии и объёма отводимых сточных вод, расчёта стоимости воды на выработку и транспорт тепловой энергии и объёма отводимых сточных вод ООО «Тепло-энергетические предприятия». При этом, относительно общего объёма тепловой энергии на потребительский рынок, доля тепловой энергии на ГВС составляет: 14,4 %.

Далее согласно предложенных предприятием расчётов на 2017 год выделяем объём воды, используемый на потребительский рынок. При этом, доля воды на горячее водоснабжение, в общем объёме, по данным организации, составляют 18400 м3 / 62300 м3 = 0,29.

## Удельные расходы Гкал на нагрев 1 м3 теплоносителя на территории Кемеровской области установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области» и составляют:

| ## Наименование муниципального ## образования | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м3 ) | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м3 ) |
| --- | --- | --- |
| ## Анжеро-Судженский городской округ, Беловский городской округ, Беловский муниципальный район, Березовский городской округ, Гурьевский муниципальный район, Ижморский муниципальный район, Калтанский городской округ, Кемеровский муниципальный район, Киселевский городской округ, Крапивинский муниципальный район, Краснобродский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Мариинский муниципальный район, Междуреченский городской округ, Мысковский городской округ, Новокузнецкий муниципальный район, Осинниковский городской округ, Полысаевский городской округ, Промышленновский муниципальный район, Прокопьевский городской округ, Прокопьевский муниципальный район, Тайгинский городской округ, Таштагольский муниципальный район, Тисульский муниципальный район, Топкинский муниципальный район, Тяжинский муниципальный район, Чебулинский муниципальный район, Юргинский городской округ, Юргинский муниципальный район, Яйское муниципальное образование, Яшкинский муниципальный район | ## С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0544 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0536 |
|  | ## С неизолированными стояками: |  |
|  | ## с полотенцесушителями | ## 0,0580 |
|  | ## без полотенцесушителей | ## 0,0548 |

## Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

## (теплоснабжения) на период с 27.12.2017 г. по 31.12.2020 г. (без НДС)

## Таблица 1

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) |
| с 27.12.2017 | 128,21 | 126,76 | 134,73 | 128,93 | 108,65 | 107,42 | 114,18 | 109,26 | 25,07 | 1536,38 |
| с 01.01.2018 | 128,21 | 126,76 | 134,73 | 128,93 | 108,65 | 107,42 | 114,18 | 109,26 | 25,07 | 1536,38 |
| с 01.07.2018 | 133,49 | 131,98 | 140,28 | 134,25 | 113,13 | 111,85 | 118,88 | 113,77 | 26,20 | 1597,91 |
| с 01.01.2019 | 133,49 | 131,98 | 140,28 | 134,25 | 113,13 | 111,85 | 118,88 | 113,77 | 26,20 | 1597,91 |
| с 01.07.2019 | 138,99 | 137,43 | 146,06 | 139,78 | 117,79 | 116,47 | 123,78 | 118,46 | 27,38 | 1662,04 |
| с 01.01.2020 | 138,99 | 137,43 | 146,06 | 139,78 | 117,79 | 116,47 | 123,78 | 118,46 | 27,38 | 1662,04 |
| с 01.07.2020 | 144,74 | 143,10 | 152,08 | 145,55 | 122,66 | 121,27 | 128,88 | 123,35 | 28,61 | 1728,78 |

Предлагаю Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тарифы на услуги горячего водоснабжения, приведённые в таблице №1 на едином уровне для всех групп потребителей.

Приложение № 19 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Тарифы ООО «Тепло-энергетические предприятия» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Крапивинского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2020 (без НДС)

Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вид теплоносителя. вода; пар. ООО «Тепло-энергетические предприятия»; Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель. Одноставочный руб./ м3; с 27.12.2017; 25,07; x. с 01.01.2018; 25,07; х. с 01.07.2018; 26,20; х. с 01.01.2019; 26,20; х. с 01.07.2019; 27,38; х. с 01.01.2020; 27,38; х. с 01.07.2020; 28,61; х. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям. Одноставочный руб./ м3; с 27.12.2017; 25,07; х. с 01.01.2018; 25,07; х. с 01.07.2018; 26,20; х. с 01.01.2019; 26,20; х. с 01.07.2019; 27,38; х. с 01.01.2020; 27,38; х. с 01.07.2020; 28,61; x. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставочный руб./ м3; с 27.12.2017; 29,58; х. с 01.01.2018; 29,58; х. с 01.07.2018; 30,92; х. с 01.01.2019; 30,92; х. с 01.07.2019; 32,31; х. с 01.01.2020; 32,31; x. с 01.07.2020; 33,76; x.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 20 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

# Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2015-2019 годы

Представленная корректировка программы газификации Кемеровской области на 2015-2019 годы (далее Программа), разработана в целях продолжения программы газификации Кемеровской области на 2011-2014 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» и с учетом программы развития газоснабжения и газификации Кемеровской области на период с 2016 по 2020 годы, утвержденной ПАО «Газпром» и Администрацией Кемеровской области.

Корректировка утвержденной программы газификации Кемеровской области на 2015-2019 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» и продление указанной программы до 2019 года включительно, осуществляется в связи с получением уточненных сведений о стоимости и сроках проектирования и строительства объектов, а также отчета о выполнении программы газификации Кемеровской области 2011-2014 годы, писем администрации Кемеровской области от 06.11.2015 №13-12/7394, от 06.09.2016 №13-29/6189, от 29.03.2017 №13-12/2148.

В проекте корректировки программы уточнены сведения о стоимости и сроках проектирования и строительства объектов с учетом фактических данных и предусмотрено установление специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на 2018 год. Программа согласована заместителем губернатора по жилищно-коммунальному комплексу Д.С. Кудряшовым, председателем региональной энергетической комиссии Кемеровской области Д.В. Малютой и утверждена первым заместителем Губернатора Кемеровской области В.Н. Черновым.

Результатом реализации Программы будет являться:

- Развитие газораспределительных сетей:

«Внутрипоселковый газопровод д. Сухово Кемеровского района Кемеровской области»;

«Распределительный газопровод 1 микрорайона 3 квартала ж/р "Лесная поляна" г. Кемерово»;

«Распределительный газопровод 1 микрорайона 4 квартала ж/р "Лесная поляна" г. Кемерово - 2 очередь»;

«Распределительный газопровод 2 микрорайона (восточный участок) ж/р "Лесная поляна" г. Кемерово - 1 очередь»;

«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС-3 до села Андреевка Кемеровского района Кемеровской области»;

«Распределительный газопровод 1 микрорайон 4 квартала ж/р "Лесная поляна" г. Кемерово - (перемычка)»;

«Распределительный газопровод 7 мкр. Новоильинского района г. Новокузнецка»;

«Газопровод к отопительной котельной №56, расположенной по адресу: г. Кемерово, п. Пионер, ул. Пригородная, 23»;

«Газопровод к отопительным котельным №57 и № 61, расположенным по адресу: г. Кемерово, п. Комиссарово, ул. Центральная, 157 А, ул. Подстанция, 220 соответственно»;

«Газопровод к отопительной котельной расположенной на территории перспективной застройки 3-го микрорайона ж. р. Лесная поляна г. Кемерово»;

«Внутрипоселковый газопровод д. Сухово Кемеровского района Кемеровской области II очередь»;

«Газопровод высокого давления для газификации пристанционной части г.Юрги Кемеровской области»;

«Распределительный газопровод среднего давления ж.р. Ягуновский г.Кемерово» 1 очередь;

Распределительный газопровод среднего давления по ул. Плодопитомник г.Кемерово»;

«Внутрипоселковый газопровод с.Андреевка, Кемеровского района Кемеровской области II очередь»;

«Внутрипоселковый газопровод с.Ягуново, Кемеровского района Кемеровской области I очередь»;

«Внутрипоселковый газопровод п.Пугачи, Кемеровского района Кемеровской области»;

«Внутрипоселковый газопровод п.Новостройка, Кемеровского района Кемеровской области»

«Внутрипоселковый газопровод д.Сухая речка, Кемеровского района Кемеровской области».

2. Увеличение загрузки существующих газопроводов.

В качестве обоснований программы представлены:

1. Технические показатели программы газификации.

2. Характеристика вновь газифицируемых потребителей.

3. Расчет планируемых объемов поставки газа новым потребителям.

4. Соответствие программы газификации региональной программе осуществления газосберегающих мероприятий, изменению структуры топливно-энергетического баланса и баланса газопотребления.

5. Проектный уровень загрузки вновь строящихся газораспределительных сетей и дальнейшие перспективы ее увеличения.

6. Планируемые мероприятия по оснащению подключаемых и существующих потребителей приборами учета расхода газа.

7. Оценка финансово-экономических показателей программы газификации ООО «Газпром газораспределение Томск», в том числе:

  - оценка экономической обоснованности стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, предусмотренных программой газификации;

  - оценка соответствия графика финансирования календарному плану производства работ;

  - расходы на эксплуатацию газораспределительных сетей;

  - расчет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск»  на 2018 год.

8. График освоения капитальных вложений.

9. Прирост объемов потребления газа.

10. Постановления, письма, отчеты.

11. Сметные расчеты стоимости реализации проекта.

В соответствии с календарным плановым графиком осуществления проектных, строительно-монтажных и прочих работ, представленном в составе Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области в 2015–2019 годах, необходимо обеспечить финансирование программы в объеме 431 856,33 тыс. руб. (без НДС) на период с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Реализуемые в рамках настоящей программы мероприятия, с учетом роста потребления, обеспечат объем транспортировки газа потребителям Кемеровской области в размере 13 414 263,43 тыс. м³.

Для реализации программы газификации в данных объёмах и сроках при планируемых объёмах транспортировки природного газа на 2015-2019 годы в Кемеровской области на 2018 год необходимо установить специальную надбавку.

В соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной Приказом ФСТ РФ от 21.06.2011 № 154-э/4 (ред. от 31.10.2014) и Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001	№ 335 (ред. от 04.09.2015) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»), расчетный размер специальной надбавки с налогом на прибыль, возникающим от увеличения выручки в связи с ее введением, не может превышать 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Максимально возможный размер специальной надбавки с учетом налога на прибыль составляет 40,06 руб./тыс. куб. метров.

В соответствии с прогнозным ростом размера среднего тарифа (160,23 руб./тыс. куб. метров в 2018 году) расчетная величина специальной надбавки с учетом налога на прибыль на 2018 год составила 39,84 руб./тыс. куб. метров.

Экспертная группа, изучив обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, предлагает принять программу газификации Кемеровской области на 2015-2019 годы в размере 431 856,33 тыс. руб. (без учета НДС). Расчетный размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям, оказываемые ООО «Газпром газораспределение Томск» потребителям Кемеровской области, для финансирования Программы газификации Кемеровской области на 2018 год составит 39,84 рублей за 1000 кубических метров транспортируемого газа (без учета НДС и включая налог на прибыль). Специальная надбавка распространяется на все группы потребителей газа, кроме группы «население».

Приложение № 21 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам ООО «Газпром газораспределение Томск» для утверждения

платы за технологическое присоединение объектов

к сетям газораспределения на 2018 год

ООО «Газпром газораспределение Томск» обратилось в РЭК Кемеровской области (исх .№ 1448 от 29.09.2017 г.) с просьбой проиндексировать ранее установленный размер платы за подключение плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск), ИНН 7017203426, в Кемеровской области с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м³/час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения, с учетом прогнозного уровня среднегодовой инфляции.

Согласно пункту 26 (22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования может быть установлена в размере не менее 20,0 тыс. руб. и не более 50,0 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) для категории заявителей соответствующих условиям, приведенным в указанном пункте Основных положений. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает:

- Принять за основу плату за подключение в размере 50,3 тыс. руб. (без НДС), установленную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 653.

- В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской федерации на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов, письмом Федеральной антимонопольной службы от 07.12.2017             № АГ/85911/17 «О представлении информации о прогнозном среднегодовом уровне инфляции на 2018» установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, в размере 52,16 тыс. руб. (без НДС), с учётом ИПЦ (103,7):

50,3 х 1,037 = 52,16.

- Плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для населения установить в размере 61,55 тыс. руб. (с НДС) (указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 22 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Плата за технологическое присоединение

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории  Кемеровской области на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Количество присоединяемых объектов (газоиспользующего оборудования) заявителей, шт. | Экономически обоснованные расходы за технологическое присоединение заявителей, тыс. руб. | Плата за технологическое присоединение одного заявителя, тыс. руб. (с учетом НДС)* | Величина выпадающих доходов ГРО от присоединения газоиспользую-щего оборудования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| х | х | 61,55 | 0,0** |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Компенсация выпадающих доходов газораспределительной организации (ГРО) от присоединения газоиспользующего оборудования учитывается при определении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Приложение № 23 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по результатам рассмотрения заявки ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области на 2018 год

на утверждение стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение стандартизированных тарифных ставок:

-	стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров;

-	стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее;

-	стандартизированная тарифная ставка С3ij на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров;

-	стандартизированная тарифная ставка С4к на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров;

-	стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее;

-	стандартизированная тарифная ставка С6n на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального часового расхода газа;

-	стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты;

-	стандартизированная тарифная ставка С8ik на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа.

Согласно подпункту «в» пункта 5 Методических указаний органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной календарный год устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Таким образом, исходя из представленных материалов, эксперты провели экспертизу расчета стандартизированных тарифных ставок, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее.

Необходимо отметить, что для расчета стандартизированной ставки С6п необходимо учитывать параметр Vп - плановый суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого с использованием строящихся газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального часового расхода газа в течение очередного календарного года. Для расчета стандартизированной ставки С7 необходимо учитывать параметр Vскз - плановый суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого с использованием строящихся станций катодной защиты в течение очередного календарного года. Заявок от потребителей для расчета вышеуказанных стандартизированных ставок не представлено, соответственно утвердить стандартизированные ставки С6п и С7 не представляется возможным.

Перечень представленных материалов

- Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации.

- Расходы на разработку проектной документации, для расчета стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации.

- Сметы и расчеты на проектно-изыскательские работы.

- Сметы на кадастровые и землеустроительные работы (выполнение работ по составлению технического плана объекта.

- Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров.

- Расходы ГРО, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км, для расчета стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров (стальные газопроводы подземной и надземной прокладки, полиэтиленовые газопроводы).

- Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее

- . Расходы ГРО, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км, для расчета стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее.

- Расчет арендной платы;

- Сметные расчеты на геодезическую разбивку трассы (вынос трассы в натуру).

- Сметные расчеты на исполнительную съемку газопровода.

- Расчеты технической инвентаризации (подготовка технического плана).

- Локальные сметные расчеты на строительство подземных и надземных стальных газопроводов, полиэтиленовых газопроводов (с разбивкой по диаметрам).

- Расчеты стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения.

- Расходы для расчета стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения.

- Калькуляция затрат по пуску газа.

- Расчет расхода газа при выполнении врезок в действующие газопроводы на территории Кемеровской области.

- Локальные сметные расчеты на присоединение подземных и надземных стальных газопроводов, полиэтиленовых газопроводов (с разбивкой по диаметрам и видам подключений).

- Расчеты стоимости работ на 2017 год ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области (расходы по трудозатратам специалистов).

- Отчет о выполненных работах за 2016 год филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области по технологическому присоединению заявителей.

- Бухгалтерская отчетность за 2016 год.

- Пояснительная записка по обоснованию уровня накладных расходов, принятых в расчете размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.

- Расчет эффективной ставки налога на прибыль для расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.

- Выписка из Положения по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная Приказом ООО «Газпром газораспределение Томск» от 31.12.2016 №503, в части организации учета Общества по виду деятельности «Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

- Информация о выданных в 2015-2017 годах технических условиях на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

- Акт определения норм времени.

- Приказ №59-КФ от 20.04.2015 г. «Об утверждении норматива накладных расходов».

- Предварительные тарифные ставки для расчета стоимости услуг по филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области на 2018 год.

- Приказ №203-КФ от 30.09.2016 г. «Об утверждении норматива расходов на осуществление строительного контроля».

- Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 г. №20618-ЕС/09 «О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования».

Расчет стандартизированных тарифных ставок С1, С2 и анализ расходов, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО,

составляет более 150 метров (С1), 150 метров и менее (С2)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей формуле:

(руб.)

где:

- эффективная ставка налога на прибыль, определяемая с учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации);

- плановые суммарные расходы ГРО, связанные с разработкой проектной документации, для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, на очередной календарный год;

- плановое количество технологических подключений для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, на очередной календарный год.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по следующей формуле:

(руб. / м3 в час)

где:

- плановые суммарные расходы ГРО, связанные с разработкой проектной документации, для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, на очередной календарный год;

- плановый суммарный для случаев применения стандартизированных тарифных ставок максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, материалов труб и типов прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, на очередной календарный год.

Плановое количество технологических подключений для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, на 2018 год составит 40 подключений.

Плановый суммарный для случаев применения стандартизированных тарифных ставок максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, материалов труб и типов прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, на 2018 год составит 4 м³/ч.

Планируемые предприятиям расходы, связанные с разработкой проектной документации, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Расходы на разработку проектной документации, для расчета

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов

ГРО, связанных с разработкой проектной документации

(предложение предприятия)

"

| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов на разработку проектной документации | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров |
| 1.1. | На проектно-изыскательские работы | 652 891 | 61 182 899 |
|  | Инженерные изыскания | 154 525 | 21 507 038 |
|  | Подготовка, согласование и сопровождение договоров и технического задания на выполнение инженерных изысканий | 10 856 | 434 249 |
|  | Подготовка технических условий | 1 326 | 53 023 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 348 781 | 25 907 287 |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации | 137 403 | 13 281 302 |
| 1.2. | На кадастровые и землеустроительные работы | 45 674 | 888 817 |
|  | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования для строительства газопровода. | 34 818 | 454 568 |
|  | Подготовка и сопровождение документов, связанных с оформлением прав на земельный участок (ЗУ) для строительства | 10 856 | 434 249 |
|  | ИТОГО в рублях: | 698 565 | 62 071 716 |

Эксперты, проанализировав обосновывающие материалы, предлагают принять расходы на 2018, связанные с разработкой проектной документации, на уровне:

- 74 211 руб. - плановые суммарные расходы ГРО, связанные с разработкой проектной документации, для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров;

11 761 472 руб. - плановые суммарные расходы ГРО, связанные с разработкой проектной документации, для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее

Расшифровка расходов, предлагаемых экспертами, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Расходы на разработку проектной документации, для расчета

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов

ГРО, связанных с разработкой проектной документации

(предложение экспертов)

"

| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов на разработку проектной документации | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров |
| 1.1. | На проектно-изыскательские работы | 74 211 | 11 761 472 |
|  | Инженерные изыскания | 17 898 | 4 167 589 |
|  | Подготовка, согласование и сопровождение договоров и технического задания на выполнение инженерных изысканий | 0 | 0 |
|  | Подготовка технических условий | 0 | 0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 40 398 | 5 020 260 |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации | 15 915 | 2 573 623 |
| 1.2. | На кадастровые и землеустроительные работы | 0 | 0 |
|  | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования для строительства газопровода. | 0 | 0 |
|  | Подготовка и сопровождение документов, связанных с оформлением прав на земельный участок (ЗУ) для строительства | 0 | 0 |
|  | ИТОГО в рублях: | 74 211 | 11 761 472 |

Причины и размеры корректировки экспертами предложений предприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3

Расходы на разработку проектной документации, для расчета

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов

ГРО, связанных с разработкой проектной документации

(корректировка предложений предприятия)

| № п/п | Наименование затрат | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее |  |  | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение ГРО | Предложение РЭК | Размер корректировки | Предложение ГРО | Предложение РЭК | Размер корректировки |  |
| 1 | На проектно-изыскательские работы | 652891,05 | 70386,19 | -582504,86 | 61182899,24 | 11674223,28 | -49508675,95 |  |
| 1.1 | Инженерные изыскания | 154525,13 | 16975,62 | -137549,51 | 21507037,75 | 4128013,09 | -17379024,66 | снижение обусловлено: - сокращением площади геодезических изысканий ; -. сокращением глубины и количества скважин; - исключение исследования химического состава воды и коррозионной активности грунта |
| 1.2 | Подготовка, согласование и сопровождение договоров и технического задания на выполнение инженерных изысканий | 10856,22 | 0,00 | -10856,22 | 434248,85 | 0,00 | -434248,85 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 1.3 | Подготовка технических условий | 1325,59 | 0,00 | -1325,59 | 53023,48 | 0,00 | -53023,48 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения сфоих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации | 348781,42 | 38315,97 | -310465,46 | 25907286,81 | 4972587,13 | -20934699,69 | стоимость скорректирована в связи с уточнением диаметров проектируемых газопроводов исключением стоимости выполнения гидравлического расчета (заявителем предоставляется при получении ТУ), разделов проектной документации "Охрана окружающей среды", "Пожарная безопасность", "ГО и ЧС" |
| № п/п | Наименование затрат | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее |  |  | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров |  |  | Причина корректировки |
|  |  | Предложение ГРО | Предложение РЭК | Размер корректировки | Предложение ГРО | Предложение РЭК | Размер корректировки |  |
| 1.5 | Экспертиза проектно-сметной документации | 137402,69 | 15094,60 | -122308,09 | 13281302,34 | 2573623,07 | -10707679,27 | приведена в соотвествтие стоимости проектных и изыскательских работ |
| 2 | На кадастровые и землеустроительные работы | 45674,40 | 3825,01 | -41849,39 | 888816,55 | 87248,72 | -801567,84 |  |
| 2.1 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования для строительства газопровода. | 34818,18 | 3825,01 | -30993,17 | 454567,70 | 87248,72 | -367318,98 | стоимость скорректирована в связи с уменьшением площади земельного участка в отношении которого проводятся данные работы |
| 2.2 | Подготовка и сопровождение документов, связанных с оформлением прав на земельный участок (ЗУ) для строительства | 10856,22 |  | -10856,22 | 434248,85 | 0,00 | -434248,85 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения сфоих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
|  | ИТОГО в рублях : | 698565,46 | 74211,20 | -624354,26 | 62071715,79 | 11761472,00 | -50310243,79 |  |

На основании скорректированных расходов, экспертами были рассчитаны стандартизированные ставки С1 и С2.Расчет представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт предыдущего календарного года |  | Очередной календарный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее | для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации, всего, в т.ч.: | рубли | 0 | 0 | 74 211 | 11 761 472 |
| 1.1 | - на проектно-изыскательские работы | рубли |  |  | 74 211 | 11 761 472 |
| 1.2 | - на кадастровые и землеустроительные работы, аренду земли | рубли |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования заявителей | м3/час |  |  | 4 |  |
| 3 | Количество технологических присоединений | ед. |  |  | 1 | 40 |
| 4 | Эффективная ставка налога на прибыль | % |  |  | 20,0% | 20,0% |
| 5 | Сумма налога на прибыль | рубли |  |  | 4 638 | 73 509 |
| 6 | Стандартизированная тарифная ставка | руб./м3 в час (руб./ед.) | нет | нет | 23 191 | 367 546 |

Расчет стандартизированных тарифных ставок С3, С4 и анализ расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км, для расчета стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей формуле:

(руб.) (8)

где:

- расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 1 км стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, включая сметную стоимость строительства (реконструкции), в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (в случае отсутствия определенных территориальных единичных расценок 2001 года здесь и далее используются федеральные единичные расценки 2001 года).

Планируемые предприятиям расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 1 км стального газопровода, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 1 км стальных и полиэтиленовых газопроводов

i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки

(предложение предприятия)

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием: | 826752 | 826752 | 1240128 | 1240128 | 1653504 | 1653504 | 2066880 |
| ширина полосы отвода, м | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| длина полосы отвода, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Производство строительно-монтажных работ стального газопровода, наземная (надземная) прокладка | 2096905 | 2985831 | 4145968 | 5221570 | 6588533 | 9935019 | 14149057 |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% (к п.7) | 44874 | 63897 | 88724 | 111742 | 140995 | 212609 | 302790 |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| ИТОГО расходы для стальных наземных (надземных) газопроводов в рублях: | 3398460 | 4306408 | 5904749 | 7003368 | 8812961 | 12231061 | 16948655 |

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Стальные газопроводы, подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | 826752 | 826752 | 1240128 | 1240128 | 1653504 | 1653504 | 2066880 |
| ширина полосы отвода, м | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| длина полосы отвода, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Производство строительно-монтажных работ стального газопровода, подземная прокладка | 2556102 | 3554344 | 4781109 | 6053405 | 7183523 | 10723705 | 13735525 |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 54701 | 76063 | 102316 | 129543 | 153727 | 229487 | 293940 |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 5166 | 5 166 | 5 166 | 5 166 | 5 166 | 5 166 | 5 166 |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 5428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| ИТОГО расходы для стальных подземных газопроводов в рублях: | 3867483 | 4887087 | 6553481 | 7853004 | 9420683 | 13036625 | 16526274 |

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109 мм и менее | 110-159 мм | 160-224 мм | 225-314 мм | 315-399 мм | 400 мм и выше |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | 826752 | 826752 | 1240128 | 1240128 | 1653504 | 1653504 |
| ширина полосы отвода, м | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| длина полосы отвода, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 | 20859 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Производство строительно-монтажных работ полиэтиленовых газопроводов | 1237292 | 1677782 | 2419071 | 3676704 | 6563463 | 10779919 |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 26478 | 35905 | 51768 | 78681 | 140458 | 230690 |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 | 256715 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 | 5166 |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 | 78987 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| ИТОГО расходы для полиэтиленовых газопроводов в рублях: | 2520451 | 2970367 | 4140896 | 5425442 | 8787354 | 13094042 |

Эксперты, проанализировав обосновывающие материалы, предлагают скорректировать расходы на 2018 год. Расшифровка расходов, предлагаемых экспертами, представлена в таблице 6.

Таблица 6

Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 1 км стальных и полиэтиленовых газопроводов

i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки

(предложение экспертов)

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием: | 137792 | 137792 | 137792 | 137792 | 137792 | 137792 | 137792 |
| ширина полосы отвода, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| длина полосы отвода, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 13,7792 | 13,7792 | 13,7792 | 13,7792 | 13,7792 | 13,7792 | 13,7792 |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство строительно-монтажных работ стального газопровода, наземная (надземная) прокладка | 1358929 | 1545216 | 2162979 | 2639160 | 3235222 | 4066029 | 5516925 |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% (к п.7) | 29081 | 33068 | 46288 | 56478 | 69234 | 87013 | 118062 |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО расходы для стальных наземных (надземных) газопроводов в рублях: | 1538647 | 1728920 | 2359904 | 2846275 | 3455092 | 4303679 | 5785624 |

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Стальные газопроводы, подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 |
| ширина полосы отвода, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| длина полосы отвода, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 20,6688 | 20,6688 | 20,6688 | 20,6688 | 20,6688 | 20,6688 | 20,6688 |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство строительно-монтажных работ стального газопровода, подземная прокладка | 1471545 | 1780089 | 2467741 | 2 824 428 | 3 622 741 | 4195507 | 5348259 |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 31491 | 38094 | 52810 | 60443 | 77527 | 89784 | 114453 |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО расходы для стальных подземных газопроводов в рублях: | 1722569 | 2037715 | 2740083 | 3104403 | 3919800 | 4504823 | 5682244 |

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109 мм и менее | 110-159 мм | 160-224 мм | 225-314 мм | 315-399 мм | 400 мм и выше |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 | 206688 |
| ширина полосы отвода, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| длина полосы отвода, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство строительно-монтажных работ полиэтиленовых газопроводов | 1172443 | 1282833 | 1882632 | 2106463 | 3266065 | 4168578 |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 25090 | 27453 | 40288 | 45078 | 69894 | 89208 |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО расходы для полиэтиленовых газопроводов в рублях: | 1417066 | 1529818 | 2142453 | 2371074 | 3555492 | 4477318 |

Причины и размеры корректировки экспертами предложений предприятия представлены в таблице 7.

Таблица 7

Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 1 км стальных и полиэтиленовых газопроводов

i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки

(корректировка предложений предприятия)

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка |  |  |  |  |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |  |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | -688960 | -688960 | -1102336 | -1102336 | -1515712 | -1515712 | -1929088 | по мнению экспертов срок строительства данного типа газопровода протяженностью 1 км составляет не более 2х месяцев, предлагаемый в расчете срок 11 месяцев является технологически не обоснованным, а ширина полосы отвода не должна превышать 10 м |
| ширина полосы отвода, м | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -15 |  |
| длина полосы отвода, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |  |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | данный вид работ является частью технологического процесса ведения строительно-монтажных работ выполняется подрядной организацией, стоимость возмещается за счет накладных расходов, предусмотренных локальным сметным расчетом |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Производство строительно-монтажных работ стального газопровода, наземная (надземная) прокладка | -737976 | -1440614 | -1982989 | -2582410 | -3353311 | -5868989 | -8632131 | экспертами принято решение принять высоту стальных опор газопровода минимально допустимой, что приведет к снижению объемов работ и материалов по монтажу опор и устройству свайных фундаментов |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | -15793 | -30829 | -42436 | -55264 | -71761 | -125596 | -184728 | снижены затраты в соответствии с локальным сметным расчетом на строительно-монтажные работы |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | относится к методам операционного (технологического) контроля подрядной организации, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| ИТОГО расходы для стальных наземных (надземных) газопроводов в рублях: | -1859813 | -2577488 | -3544845 | -4157094 | -5357868 | -7927382 | -11163031 |  |

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Стальные газопроводы, подземная прокладка |  |  |  |  |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |  |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | -620064 | -620064 | -1033440 | -1033440 | -1446816 | -1446816 | -1860192 | по мнению РЭК КО срок строительства данного типа газопровода протяженностью 1 км составляет не более 2х месяцев, предлагаемый в расчете срок 11 месяцев является технологически не обоснованным, а ширина полосы отвода не должна превышать 10 м |
| ширина полосы отвода, м | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -15 |  |
| длина полосы отвода, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |  |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | данный вид работ является частью технологического процесса ведения строитель-монтажных работ выполняется подрядной организацией, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Производство строительно-монтажных работ стального газопровода, подземная прокладка | -1084557 | -1774255 | -2313368 | -3228977 | -3560782 | -6528199 | -8387267 | по экспертов: - при расчете стандартизированных тарифных ставок следую рассматривать вариант строительства газопровода в неосложненных типах грунтов (умеренной водонасыщенности, не скальных без крупнообломочных включений) что ведет к сокращению земляных работ и исключению песчаночной подушки; - учитывая, что монтаж шарового крана (включая его молниезащиту, ограждение, подушку) является частным случаем присоединения газопровода заявителя к построенному, следует заменить данный тип соединения врезкой. |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | -23210 | -37969 | -49506 | -69100 | -76201 | -139703 | -179488 | снижены затраты в соответствии с локальным сметным расчетом на строительно-монтажные работы |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | относится к методам операционного (технологического) контроля подрядной организации, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| ИТОГО расходы для стальных подземных газопроводов в рублях: | -2144915 | -2849372 | -3813398 | -4748601 | -5500883 | -8531802 | -10844030 |  |

| Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109 мм и менее | 110-159 мм | 160-224 мм | 225-314 мм | 315-399 мм | 400 мм и выше |  |
| Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | -6217 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | -620064 | -620064 | -1033440 | -1033440 | -1446816 | -1446816 | по мнению РЭК КО срок строительства данного типа газопровода протяженностью 1 км составляет не более 2х месяцев, предлагаемый в расчете срок 12 месяцев является технологически не обоснованным, а ширина полосы отвода не должна превышать 10 м |
| ширина полосы отвода, м | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 |  |
| длина полосы отвода, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |  |
| Подготовка документов для получения разрешения на строительство | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | -20859 | данный вид работ является частью технологического процесса ведения строитель-монтажных работ выполняется подрядной организацией, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Производство строительно-монтажных работ полиэтиленовых газопроводов | -64850 | -394949 | -536439 | -1570241 | -3297397 | -6611341 | по мнению экспертов: - при расчете стандартизированных тарифных ставок следую рассматривать вариант строительства газопровода в неосложненных типах грунтов (умеренной водонасыщенности, не скальных без крупнообломочных включений) что ведет к сокращению земляных работ и исключению песчаночной подушки; - учитывая, что монтаж шарового крана (включая его молниезащиту, ограждение, подушку) является частным случаем присоединения газопровода заявителя к построенному, следует заменить данный тип соединения на врезку |
| Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | -1388 | -8452 | -11480 | -33603 | -70564 | -141483 | снижены затраты в соответствии с локальным сметным расчетом на строительно-монтажные работы |
| Исполнительная съемка на построенный газопровод | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | -256715 | относится к методам операционного (технологического) контроля подрядной организации, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | -5166 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | -78987 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Государственная регистрация права собственности на газопровод | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | -22000 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | -5428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| ИТОГО расходы для полиэтиленовых газопроводов в рублях: | -1103386 | -1440549 | -1998443 | -3054368 | -5231862 | -8616724 |  |

На основании скорректированных расходов, экспертами были рассчитаны стандартизированные ставки С3 и С4.Расчет представлен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров

| № п/п | Показатели | Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км, руб. | Эффективная ставка налога на прибыль, % | Налог на прибыль, руб. | Стандартизированные тарифные ставки в ценах 2018, руб. | Региональный индекс к полной сметной стоимости СМР к ценам 2001 года | Стандартизированные тарифные ставки, руб. (в ценах 2001 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стальные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наземная (надземная) прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 158 мм и менее | 1 538 647 | 20,00% | 384 662 | 1 923 309 | 7,07 | 272 038 |
| 1.1.2. | 159 - 218 мм | 1 728 920 | 20,00% | 432 230 | 2 161 151 | 7,07 | 305 679 |
| 1.1.3. | 219 - 272 мм | 2 359 904 | 20,00% | 589 976 | 2 949 880 | 7,07 | 417 239 |
| 1.1.4. | 273-324 мм | 2 846 275 | 20,00% | 711 569 | 3 557 843 | 7,07 | 503 231 |
| 1.1.5. | 325-425 мм | 3 455 092 | 20,00% | 863 773 | 4 318 865 | 7,07 | 610 872 |
| 1.1.6. | 426-529 мм | 4 303 679 | 20,00% | 1 075 920 | 5 379 598 | 7,07 | 760 905 |
| 1.1.7. | 530 мм и выше | 5 785 624 | 20,00% | 1 446 406 | 7 232 030 | 7,07 | 1 022 918 |
| 1.2. | Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 158 мм и менее | 1 722 569 | 20,00% | 430 642 | 2 153 211 | 7,07 | 304 556 |
| 1.2.2. | 159 - 218 мм | 2 037 715 | 20,00% | 509 429 | 2 547 144 | 7,07 | 360 275 |
| 1.2.3. | 219 - 272 мм | 2 740 083 | 20,00% | 685 021 | 3 425 104 | 7,07 | 484 456 |
| 1.2.4. | 273-324 мм | 3 104 403 | 20,00% | 776 101 | 3 880 504 | 7,07 | 548 869 |
| 1.2.5. | 325-425 мм | 3 919 800 | 20,00% | 979 950 | 4 899 750 | 7,07 | 693 034 |
| 1.2.6. | 426-529 мм | 4 504 823 | 20,00% | 1 126 206 | 5 631 029 | 7,07 | 796 468 |
| 1.2.7 | 530 мм и выше | 5 682 244 | 20,00% | 1 420 561 | 7 102 805 | 7,07 | 1 004 640 |
| 2. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 109 мм и менее | 1 417 066 | 20,00% | 354 266 | 1 771 332 | 7,07 | 250 542 |
| 2.2. | 110 - 159 мм | 1 529 818 | 20,00% | 382 454 | 1 912 272 | 7,07 | 270 477 |
| 2.3. | 160 - 224 мм | 2 142 453 | 20,00% | 535 613 | 2 678 067 | 7,07 | 378 793 |
| 2.4. | 225 - 314 мм | 2 371 074 | 20,00% | 592 769 | 2 963 843 | 7,07 | 419 214 |
| 2.5. | 315-399 мм | 3 555 492 | 20,00% | 888 873 | 4 444 365 | 7,07 | 628 623 |
| 2.6. | 400 мм и выше | 4 477 318 | 20,00% | 1 119 329 | 5 596 647 | 7,07 | 791 605 |

Расчет стандартизированной тарифной ставки С5 и анализ расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км, для расчета стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, рассчитывается по следующей формуле:

(руб. / м3 в час) (10)

где:

- плановые суммарные расходы ГРО, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, на очередной календарный год в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Плановые суммарные расходы ГРО на строительство (реконструкцию) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки для случаев применения стандартизированных тарифных ставок, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, на очередной календарный год определяются по следующей формуле:

(руб.) (11)

где:

- расходы, связанные со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки средней плановой протяженности в рассматриваемом диапазоне протяженности газопроводов, включая сметную стоимость строительства (реконструкции), в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- плановое количество случаев строительства (реконструкции) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки в рассматриваемом диапазоне протяженности газопроводов в течение очередного календарного года, для которых применяются стандартизированные тарифные ставки;

- расходы, связанные со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров средней плановой протяженности в рассматриваемом диапазоне протяженности газопроводов, включая сметную стоимость строительства (реконструкции), в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- плановое количество случаев строительства (реконструкции) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров в рассматриваемом диапазоне протяженности газопроводов в течение очередного календарного года, для которых применяются стандартизированные тарифные ставки.

Предприятие представило данные о плановом суммарном для случаев применения стандартизированных тарифных ставок максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, материалов труб и типов прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, который на 2018 год составит 4 м³/ч. Предприятие выдало одно техническое условие о подключении потребителя, для которого требуется строительства полиэтиленового газопровода подземной прокладки диаметром 32 мм. Таким образом, экспертами рассматривалась экономическая обоснованность расходов, связанных со строительством  полиэтиленового газопровода диаметром 109 мм и менее.

Планируемые предприятиям расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 150 м полиэтиленового газопровода диаметром 109 мм и менее, представлены в таблице 9.

Таблица 9

Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 150 метров полиэтиленового газопровода

диаметром 109 мм и менее

(предложение предприятия)

| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 150 метров | 109 мм и менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12845 |
| 2 | Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 6217 |
| 3 | Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | 124013 |
| 3.1. | ширина полосы отвода, м | 10 |
| 3.2. | длина полосы отвода, м | 150 |
| 3.3. | стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 83 |
| 4 | Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 5428 |
| 5 | Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 6873 |
| 6 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 5428 |
| 7 | Производство строительно-монтажных работ полиэтиленовых газопроводов | 234167 |
| 8 | Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 5011 |
| 9 | Исполнительная съемка на построенный газопровод | 25263 |
| 10 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 5428 |
| 11 | Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 5428 |
| 12 | Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 37125 |
| 13 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 5428 |
| 14 | Государственная регистрация права собственности на газопровод | 22000 |
| 15 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 5428 |
|  | ИТОГО расходы для полиэтиленовых газопроводов в рублях: | 506082 |

Эксперты, проанализировав обосновывающие материалы, предлагают скорректировать расходы на 2018 год. Расшифровка расходов, предлагаемых экспертами, представлена в таблице 10.

Таблица 10

Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 150 метров полиэтиленового газопровода

диаметром 109 мм и менее

(предложение экспертов)

| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 150 метров | 109 мм и менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 12 845 |
| 2 | Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | 0 |
| 3 | Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | 31 003 |
| 3.1. | ширина полосы отвода, м | 10 |
| 3.2. | длина полосы отвода, м | 150 |
| 3.3. | стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | 20,6688 |
| 4 | Подготовка документов для получения разрешения на строительство | 0 |
| 5 | Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 |
| 6 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | 0 |
| 7 | Производство строительно-монтажных работ полиэтиленовых газопроводов | 234 167 |
| 8 | Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 5 011 |
| 9 | Исполнительная съемка на построенный газопровод | 0 |
| 10 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | 0 |
| 11 | Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 0 |
| 12 | Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | 0 |
| 13 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | 0 |
| 14 | Государственная регистрация права собственности на газопровод | 0 |
| 15 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | 0 |
|  | ИТОГО расходы для полиэтиленовых газопроводов в рублях: | 283 026 |

Причины и размеры корректировки экспертами предложений предприятия представлены в таблице 11.

Таблица 11

Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) 150 метров полиэтиленового газопровода

диаметром 109 мм и менее

(корректировка экспертов)

| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 150 метров | Диаметр 109 мм и менее | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка договора о подключении (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения всех мероприятий по договору) | 0 |  |
| 2 | Подготовка и сопровождение договора аренды земельного участка (Заключение, расторжение, согласование договора, подготовка дополнительных соглашений, контроль выполнения мероприятий по договору) | -6 217 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 3 | Договор аренды земельного участка для строительства газопровода с муниципальным образованием | -93 010 | за счет сокращения срока аренды, предлагаемый в расчете срок является не обоснованным с точки зрения продолжительности строительства |
| 3.1. | ширина полосы отвода, м | 0 |  |
| 3.2. | длина полосы отвода, м | 0 |  |
| 3.3. | стоимость 1 кв. м. аренды за 1 год | -62 |  |
| 4 | Подготовка документов для получения разрешения на строительство | -5 428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 5 | Вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -6 873 | данный вид работ является частью технологического процесса ведения строительно-монтажных работ выполняется подрядной организацией, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| 6 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на вынос проектного положения трассы газопровода в натуру | -5 428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 7 | Производство строительно-монтажных работ полиэтиленовых газопроводов | 0 |  |
| 8 | Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14% | 0 |  |
| 9 | Исполнительная съемка на построенный газопровод | -25 263 | относится к методам операционного (технологического) контроля подрядной организации, стоимость возмещается за счет накладных расходов предусмотренных локальным сметным расчетом |
| 10 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение исполнительной съемки построенного газопровода | -5 428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 11 | Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -5 428 | в соответствии с МДС 81-7.2000 "Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика" данные виды работ выполняются заказчиком застройщиком в рамках исполнения своих функций связанных с организацией строительства, предусмотрены в статье "Осуществление строительного контроля (технический надзор) 2,14%" направленных расчетов |
| 12 | Техническая инвентаризация (технический план и кадастровый паспорт, справка о соответствии построенного газопровода в земельном отводе) | -37 125 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| 13 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение технической инвентаризации построенного газопровода | -5 428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| 14 | Государственная регистрация права собственности на газопровод | -22 000 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
| 15 | Подготовка, согласование и сопровождение договора на выполнение Государственной регистрации права собственности на газопровод | -5 428 | по мнению экспертов данные затраты не учитываются Методическими указаниями |
|  | ИТОГО расходы для полиэтиленовых газопроводов в рублях: | -223 055 |  |

На основании скорректированных расходов, экспертами была рассчитана стандартизированная ставка С5. Расчет представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее

| № п/п | Показатели | Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов средней протяженностью в диапазоне до 150 м., руб. | Количество случаев строительства (реконструкции) сетей газораспределения средней протяженностью в диапазоне до 150 м, шт | Суммарные расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов средней протяженностью в диапазоне до 150 м, руб. (ст. 3 x ст. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стальные газопроводы |  |  |  |
| 1,1 | Наземная (надземная) прокладка |  |  | 0 |
| 1.1.1. | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 273-324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | 325-425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | 426-529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | Подземная прокладка |  |  | 0 |
| 1.2.1. | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | 273-324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | 325-425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | 426-529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Полиэтиленовые газопроводы |  |  | 283 026 |
| 2.1. | 109 мм и менее | 283 026 | 1 | 283 026 |
| 2.2. | 110 - 159 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | 315-399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Суммарные расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее |  |  | 283 026 |
| 4 | Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее |  |  | 4,00 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль |  |  | 20,00% |
| 6 | Стандартизированная тарифная ставка руб./ м3 в ценах 2018 года |  |  | 88 446 |
| 7 | Региональный индекс к полной сметной стоимости СМР к ценам 2001 года |  |  | 7,07 |
| 8 | Стандартизированная тарифная ставка руб/ м3 (в ценах 2001 года) |  |  | 12 510 |

Расчет стандартизированных тарифных ставок С8, С4 и анализ расходов на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа, определяются по следующей формуле:

(руб.) (14)

где:

- расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведение пуска газа.

Ниже представлены расчеты расходов, выполненных предприятием, а также предложения экспертов по их корректировке.

Таблица 13

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка для Заявителей с максимальным часовым расходом газа, не превышающем 15 м³)

|  |  | Предложение предприятия |  |  | Предложение экспертов |  |  | Размер корректировки |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы | Стальные подземные газопроводы | Полиэтиленовые газопроводы | Стальные надземные газопроводы | Стальные подземные газопроводы | Полиэтиленовые газопроводы | Стальные надземные газопроводы | Стальные подземные газопроводы | Полиэтиленовые газопроводы |  |
| п/п |  | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. | d= 32 мм. |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 9065 | 11958,62 | 13108,03 | 9065 | 9065 | 10245,37 | 0 | -2893,62 | -2862,66 | Исключены земляные работы |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |  |  |  |
| 3 | Пуск газа | 1361,34 | 1361,34 | 975,47 | 1361,34 | 1361,34 | 975,47 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 10426,34 | 13319,96 | 14083,5 | 10426,34 | 10426,34 | 11220,84 | 0 | -2893,62 | -2862,66 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | 13986 | 16880 | 17644 | 13986,4 | 13986,4 | 14780,9 | 0 | -2893,62 | -2862,66 |  |

Таблица 14

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка без сброса газа)

|  |  | Предложение предприятия |  |  | Предложение экспертов |  |  | Размер корректировки |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  | Стальные надземные газопроводы |  |  | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |
| п/п |  | 57 мм и менее | 58 - 90 мм | 90 - 108 мм | 57 мм и менее | 58 - 90 мм | 90 - 108 мм | 57 мм и менее | 58 - 90 мм | 90 - 108 мм |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 47728 | 53502 | 58357 | 41892 | 46885 | 51084 | -5836 | -6617 | -7273 | Исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |  |  |  |
| 3 | Пуск газа | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 49089,34 | 54863,34 | 59718,34 | 43253,34 | 48246,34 | 52445,34 | -5836 | -6617 | -7273 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | 52649,4 | 58423,4 | 63278,4 | 46813,4 | 51806,4 | 56005,4 | -5836 | -6617 | -7273 |  |

Таблица 15

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка без сброса газа)

|  |  | Предложение предприятия |  |  | Предложение экспертов |  |  | Размер корректировки |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные подземные газопроводы |  |  | Стальные подземные газопроводы |  |  | Стальные подземные газопроводы |  |  |  |
| п/п |  | 57 мм и менее | 58 - 90 мм | 90 - 108 мм | 57 мм и менее | 58 - 90 мм | 90 - 108 мм | 57 мм и менее | 58 - 90 мм | 90 - 108 мм |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 51535 | 57934 | 62920 | 41892 | 46885 | 51084 | -9643 | -11049 | -11836 | Исключены земляные работы, скорректирован расчет работ по ультразвуковой дефектоскопии трубопровода; исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |  |  |  |
| 3 | Пуск газа | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 1361,34 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 52896,34 | 59295,34 | 64281,34 | 43253,34 | 48246,34 | 52445,34 | -9643 | -11049 | -11836 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | 56456,4 | 62855,4 | 67841,4 | 46813,4 | 51806,4 | 56005,4 | -9643 | -11049 | -11836 |  |

Таблица 16

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка без сброса газа)

|  |  | Предложение предприятия |  | Предложение экспертов |  |  | Размер корректировки |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Полиэтиленовые газопроводы |  | Полиэтиленовые газопроводы |  | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |
| п/п |  | 62 мм и менее | 63 мм | 62 мм и менее | 63 мм | 62 мм и менее |  | 63 мм |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |  | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 24743 | 26826 | 20361 | 22320 |  | -7534 | -7658 | Исключены земляные работы, исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |  |  |  |
| 3 | Пуск газа | 975,47 | 975,47 | 975,47 | 975,47 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 25718,47 | 27801,47 | 21336,47 | 23295,47 |  | -7534 | -7658 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | 29278,53 | 31361,53 | 24896,53 | 26855,53 |  | -7534 | -7658 |  |

Таблица 17

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(без устройства врезки сети газопотребления в сеть газораспределения, подключение от «крана»)

|  |  | Предложение предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 32 мм и менее | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 6231 | 35597 | 38898 | 42509 | 45015 | 46923 | 75979 | 85463 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1426,79 | 1426,79 | 1816,64 | 2282,73 | 2828,27 | 10046,39 | 15029,26 | 20858,14 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 7657,79 | 37023,79 | 40714,64 | 44791,73 | 47843,27 | 56969,39 | 91008,26 | 106321,14 |
| ИТОГО по всем работам |  | 11217,85 | 40583,85 | 44274,7 | 48351,79 | 51403,33 | 60529,45 | 94568,32 | 109881,2 |

Таблица 18

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(без устройства врезки сети газопотребления в сеть газораспределения, подключение от «крана»)

|  |  | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 32 мм и менее | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 4847 | 28501 | 31128 | 34065 | 36110 | 37699 | 61273 | 69161 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1426,79 | 1426,79 | 1816,64 | 2282,73 | 2828,27 | 10046,39 | 15029,26 | 20858,14 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 6273,79 | 29927,79 | 32944,64 | 36347,73 | 38938,27 | 47745,39 | 76302,26 | 90019,14 |
| ИТОГО по всем работам |  | 9833,85 | 33487,85 | 36504,7 | 39907,79 | 42498,33 | 51305,45 | 79862,32 | 93579,2 |

Таблица 19

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(без устройства врезки сети газопотребления в сеть газораспределения, подключение от «крана»)

|  |  | Размер корректировки |  |  |  |  |  |  |  | Причины корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 32 мм и менее | 158 мм и менее | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | -1384 | -7096 | -7770 | -8444 | -8905 | -9224 | -14706 | -16302 | Исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |
| 3 | Пуск газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | -1384 | -7096 | -7770 | -8444 | -8905 | -9224 | -14706 | -16302 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | -1384 | -7096 | -7770 | -8444 | -8905 | -9224 | -14706 | -16302 |  |

Таблица 20

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в надземный газопровод)

|  |  | Предложение предприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 158 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 67483,46 | 83417 | 96810 | 109303 | 120044 | 174242 | 215007 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1426,79 | 1816,64 | 2282,73 | 2828,27 | 10046,39 | 15029,26 | 20858,14 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 68910,25 | 85233,64 | 99092,73 | 112131,27 | 130090,39 | 189271,26 | 235865,14 |
| ИТОГО по всем работам |  | 72470,31 | 88793,7 | 102652,79 | 115691,33 | 133650,45 | 192831,32 | 239425,2 |

Таблица 21

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в надземный газопровод)

|  |  | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 158 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 50180 | 64682 | 76978 | 87218 | 96025 | 136861 | 173445 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1426,79 | 1816,64 | 2282,73 | 2828,27 | 10046,39 | 15029,26 | 20858,14 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 51606,79 | 66498,64 | 79260,73 | 90046,27 | 106071,39 | 151890,26 | 194303,14 |
| ИТОГО по всем работам |  | 55166,85 | 70058,7 | 82820,79 | 93606,33 | 109631,45 | 155450,32 | 197863,2 |

Таблица 22

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в надземный газопровод)

|  |  | Размер корректировки |  |  |  |  |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | -17303,5 | -18735 | -19832 | -22085 | -24019 | -37381 | -41562 | Исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами; скорректирован объем работ по демонтажу заглушки под газом |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |
| 3 | Пуск газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | -17303,5 | -18735 | -19832 | -22085 | -24019 | -37381 | -41562 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | -17303,5 | -18735 | -19832 | -22085 | -24019 | -37381 | -41562 |  |

Таблица 23

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в подземный газопровод)

|  |  | Предложение предприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные подземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 158 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 66600 | 84792 | 100585 | 114543 | 124397 | 173184 | 219903 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1426,79 | 1816,64 | 2282,73 | 2828,27 | 10046,39 | 15029,26 | 20858,14 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 68026,79 | 86608,64 | 102867,73 | 117371,27 | 134443,39 | 188213,26 | 240761,14 |
| ИТОГО по всем работам |  | 71586,85 | 90168,7 | 106427,79 | 120931,33 | 138003,45 | 191773,32 | 244321,2 |

Таблица 24

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в подземный газопровод)

|  |  | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные подземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 158 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 50180 | 64682 | 76978 | 87218 | 96025 | 136861 | 173445 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1426,79 | 1816,64 | 2282,73 | 2828,27 | 10046,39 | 15029,26 | 20858,14 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 51606,79 | 66498,64 | 79260,73 | 90046,27 | 106071,39 | 151890,26 | 194303,14 |
| ИТОГО по всем работам |  | 55166,85 | 70058,7 | 82820,79 | 93606,33 | 109631,45 | 155450,32 | 197863,2 |

Таблица 25

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в подземный газопровод)

|  |  | Размер корректировки |  |  |  |  |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Стальные подземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 159-218 мм | 219-272 мм | 273 - 324 мм | 325 - 425 мм | 426 - 529 мм | 530 мм и выше |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | -16420 | -20110 | -23607 | -27325 | -28372 | -36323 | -46458 | Исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами; исключены земляные работы |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |
| 3 | Пуск газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | -16420 | -20110 | -23607 | -27325 | -28372 | -36323 | -46458 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | -16420 | -20110 | -23607 | -27325 | -28372 | -36323 | -46458 |  |

Таблица 26

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в полиэтиленовый газопровод)

|  |  | Предложение предприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Полиэтиленовые подземные газопроводы |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 109 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 110-159 мм | 160-224 мм | 225 - 314 мм | 315 - 399 мм | 400 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 59400 | 67542 | 86478 | 107666 | 166081 | 275929 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1040,92 | 1089,76 | 1180,31 | 1356,15 | 2733,83 | 3710,72 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 60440,92 | 68631,76 | 87658,31 | 109022,15 | 168814,83 | 279639,72 |
| ИТОГО по всем работам |  | 64000,98 | 72191,82 | 91218,37 | 112582,21 | 172374,89 | 283199,78 |

Таблица 27

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в полиэтиленовый газопровод)

|  |  | Предложение экспертов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Полиэтиленовые подземные газопроводы |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 109 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 110-159 мм | 160-224 мм | 225 - 314 мм | 315 - 399 мм | 400 мм и выше |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 | 3560,06 |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | 44825 | 51386 | 66795 | 84753 | 130679 | 235561 |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |
| 3 | Пуск газа | 1040,92 | 1089,76 | 1180,31 | 1356,15 | 2733,83 | 3710,72 |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | 45865,92 | 52475,76 | 67975,31 | 86109,15 | 133412,83 | 239271,72 |
| ИТОГО по всем работам |  | 49425,98 | 56035,82 | 71535,37 | 89669,21 | 136972,89 | 242831,78 |

Таблица 28

Расходы ГРО, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

(врезка в полиэтиленовый газопровод)

|  |  | Размер корректировки |  |  |  |  |  | Причина корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения | Полиэтиленовые подземные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 мм и менее При максимальном часовом расходе газа газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час | 110-159 мм | 160-224 мм | 225 - 314 мм | 315 - 399 мм | 400 мм и выше |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исполнителем выполнения Заявителем технических условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Наименование видов работ для расчета расходов, связанных с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединение газопровода построенного исполнителем с газопроводом построенного заявителем и врезка этого газопровода в сеть газораспределения | -14575 | -16156 | -19683 | -22913 | -35402 | -40368 | Исключена сметная прибыль, т.к. работы осуществляются собственными силами; исключены земляные работы |
| 2 | Проведение пневматического испытания | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте | учтено в предыдущем пункте |  |
| 3 | Пуск газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО расходы в рублях : | -14575 | -16156 | -19683 | -22913 | -35402 | -40368 |  |
| ИТОГО по всем работам |  | -14575 | -16156 | -19683 | -22913 | -35402 | -40368 |  |

На основании анализа расходов, выполненного в таблицах 13-28, экспертами были рассчитаны стандартизированные ставки С8ik. Расчет представлен в таблице 29.

Таблица 29

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения

| N п/п | Показатели | Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий, тыс. руб. | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения, тыс. руб. | Эффективная ставка налога на прибыль, % | Налог на прибыль, тыс. руб. | Стандартизированные тарифные ставки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Врезка для Заявителей с максимальным часовым расходом газа, не превышающем 15 м³ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стальные газопроводы надземные |  |  |  |  |  |
|  | 32 мм и менее | 3,56 | 10,43 | 20,00% | 3,50 | 17,483 |
| Стальные газопроводы подземные |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 32 мм и менее | 3,56 | 10,43 | 20,00% | 3,50 | 17,483 |
| Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 32 мм и менее | 3,56 | 11,22 | 20,00% | 3,70 | 18,476 |
| 2. | Врезка без сброса газа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 57 мм и менее | 3,56 | 43,25 | 20,00% | 11,70 | 58,517 |
|  | 58 - 90 мм | 3,56 | 48,25 | 20,00% | 12,95 | 64,758 |
|  | 90 - 108 мм | 3,56 | 52,45 | 20,00% | 14,00 | 70,007 |
| 2.2. | Стальные подземные газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 57 мм и менее | 3,56 | 43,25 | 20,00% | 11,70 | 58,517 |
|  | 58 - 90 мм | 3,56 | 48,25 | 20,00% | 12,95 | 64,758 |
|  | 90 - 108 мм | 3,56 | 52,45 | 20,00% | 14,00 | 70,007 |
| 2.3. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 62 мм и менее | 3,56 | 21,34 | 20,00% | 6,22 | 31,121 |
|  | 63 мм | 3,56 | 23,30 | 20,00% | 6,71 | 33,569 |
| 3. | Врезка |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 158 мм и менее* | 3,56 | 51,61 | 20,00% | 13,79 | 68,959 |
|  | 159 - 218 мм | 3,56 | 66,50 | 20,00% | 17,51 | 87,573 |
|  | 219-272 мм | 3,56 | 79,26 | 20,00% | 20,71 | 103,526 |
|  | 273 - 324 мм | 3,56 | 90,05 | 20,00% | 23,40 | 117,008 |
|  | 325 - 425 мм | 3,56 | 106,07 | 20,00% | 27,41 | 137,039 |
|  | 426 - 529 мм | 3,56 | 151,89 | 20,00% | 38,86 | 194,313 |
|  | 530 мм и выше | 3,56 | 194,30 | 20,00% | 49,47 | 247,329 |
| 3.2. | Стальные подземные газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 158 мм и менее* | 3,56 | 51,61 | 20,00% | 13,79 | 68,959 |
|  | 159-218 мм | 3,56 | 66,50 | 20,00% | 17,51 | 87,573 |
|  | 219-272 мм | 3,56 | 79,26 | 20,00% | 20,71 | 103,526 |
|  | 273 - 324 мм | 3,56 | 90,05 | 20,00% | 23,40 | 117,008 |
|  | 325 - 425 мм | 3,56 | 106,07 | 20,00% | 27,41 | 137,039 |
|  | 426 - 529 мм | 3,56 | 151,89 | 20,00% | 38,86 | 194,313 |
|  | 530 мм и выше | 3,56 | 194,30 | 20,00% | 49,47 | 247,329 |
| 3.3. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 109 мм и менее* | 3,56 | 45,87 | 20,00% | 12,36 | 61,782 |
|  | 110 -159 мм | 3,56 | 52,48 | 20,00% | 14,01 | 70,045 |
|  | 160 - 224 мм | 3,56 | 67,98 | 20,00% | 17,88 | 89,419 |
|  | 225 - 314 мм | 3,56 | 86,11 | 20,00% | 22,42 | 112,087 |
|  | 315 - 399 мм | 3,56 | 133,41 | 20,00% | 34,24 | 171,216 |
|  | 400 мм и выше | 3,56 | 239,27 | 20,00% | 60,71 | 303,540 |
| 4 | Присоединение без устройства врезки сети газопотребления в сеть газораспределения, подключение от «крана» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стальные надземные газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | 32 мм и менее | 3,56 | 6,27 | 20,00% | 2,46 | 12,292 |
|  | 158 мм и менее | 3,56 | 29,93 | 20,00% | 8,37 | 41,860 |
|  | 159 - 218 мм | 3,56 | 32,94 | 20,00% | 9,13 | 45,631 |
|  | 219 - 272 мм | 3,56 | 36,35 | 20,00% | 9,98 | 49,885 |
|  | 273 - 324 мм | 3,56 | 38,94 | 20,00% | 10,62 | 53,123 |
|  | 325 - 425 мм | 3,56 | 47,75 | 20,00% | 12,83 | 64,132 |
|  | 426 - 529 мм | 3,56 | 76,30 | 20,00% | 19,97 | 99,828 |
|  | 530 мм и выше | 3,56 | 90,02 | 20,00% | 23,39 | 116,974 |

* При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час

Сравнительный анализ размера стандартизированных ставок С1 ,С2,  С3ij , С4k , С5,  С8ik по предложениям предприятия и экспертов, представлен в таблице 30.

Таблица 30

| № | Наименование | Единица измерения |  |  | Размер тарифной ставки (без НДС, с налогом на прибыль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение экспертов |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров | тыс. руб. за 1 присоединение |  |  | 1 939 741 | 367,546 |  |
| 2 | Стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет 150 метров и менее | тыс. руб./ м³ в час |  |  | 218 302 | 23,191 |  |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка С3ij на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров* |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Тип прокладки - наземная (надземная) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 км |  |  | 601,053 | 272,038 |  |
| 3.1.2. | 159 - 218 мм |  |  |  | 761,581 | 305,679 |  |
| 3.1.3. | 219 - 272 мм |  |  |  | 1 044,174 | 417,239 |  |
| 3.1.4. | 273 – 324 мм |  |  |  | 1 238,413 | 503,231 |  |
| 3.1.5. | 325 – 425 мм |  |  |  | 1 558,356 | 610,872 |  |
| 3.1.6. | 426 – 529 мм |  |  |  | 2 162,688 | 760,905 |  |
| 3.1.7. | 530 мм и выше |  |  |  | 2 996,776 | 1 022,918 |  |
| 3.2. | Тип прокладки - подземная |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 км |  |  | 683,977 | 304,556 |  |
| 3.2.2. | 159 - 218 мм |  |  |  | 864,247 | 360,275 |  |
| 3.2.3. | 219 - 272 мм |  |  |  | 1 158,872 | 484,456 |  |
| 3.2.4. | 273 – 324 мм |  |  |  | 1 388,632 | 548,869 |  |
| 3.2.5. | 325 – 425 мм |  |  |  | 1 665,804 | 693,034 |  |
| 3.2.6. | 426 – 529 мм |  |  |  | 2 305,115 | 796,468 |  |
| 3.2.7. | 530 мм и выше |  |  |  | 2 922,097 | 1 004,640 |  |
| 4 | Стандартизированная тарифная ставка С4к на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров* |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 109 мм и менее | тыс. руб. за 1 км |  |  | 445,818 | 250,542 |  |
| 4.2. | 110 - 159 мм |  |  |  | 525,364 | 270,477 |  |
| 4.3. | 160 - 224 мм |  |  |  | 732,319 | 378,793 |  |
| 4.4. | 225 - 314 мм |  |  |  | 959,431 | 419,214 |  |
| 4.5. | 315 - 399 мм |  |  |  | 1 553,829 | 628,623 |  |
| 4.6. | 400 мм и выше |  |  |  | 2 315,266 | 791,605 |  |
| 5 | Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров* | тыс. руб./ м³ в час |  |  | 20,187 | 12,51 |  |
| 6 | Стандартизированные тарифные ставки С8ik на покрытие расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Стальные газопроводы надземной прокладки, (врезка)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 м3/ час |  |  |  | 17,488 | 17,483 |  |
| 6.1.1.2. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час |  |  |  | 90,588 | 68,959 |  |
| 6.1.2. | 159 - 218 мм |  |  |  | 110,988 | 87,573 |  |
| 6.1.3. | 219 - 272 мм |  |  |  | 128,313 | 103,526 |  |
| 6.1.4. | 273-324 мм |  |  |  | 144,613 | 117,008 |  |
| 6.1.5. | 325-425 мм |  |  |  | 167,063 | 137,039 |  |
| 6.1.6. | 426-529 мм |  |  |  | 241,038 | 194,313 |  |
| 6.1.7. | 530 мм и выше |  |  |  | 299,288 | 247,329 |  |
| 6.2. | Стальные газопроводы подземной прокладки, (врезка)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | 158 мм и менее |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 м3/ час |  |  |  | 21,100 | 17,483 |  |
| 6.2.1.2. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час |  |  |  | 90,600 | 68,959 |  |
| 6.2.2. | 159 - 218 мм |  |  |  | 113,825 | 87,573 |  |
| 6.2.3. | 219 - 272 мм |  |  |  | 134,150 | 103,526 |  |
| 6.2.4. | 273-324 мм |  |  |  | 152,275 | 117,008 |  |
| 6.2.5. | 325-425 мм |  |  |  | 173,613 | 137,039 |  |
| 6.2.6. | 426-529 мм |  |  |  | 240,825 | 194,313 |  |
| 6.2.7. | 530 мм и выше |  |  |  | 306,513 | 247,329 |  |
| 6.3. | Полиэтиленовые газопроводы, (врезка)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | 109 мм и менее |  | тыс. руб. за 1 присоединение |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 м3/ час |  |  | 22,050 |  |  | 18,476 |
| 6.3.1.2. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час |  |  | 81,113 |  |  | 61,782 |
| 6.3.2. | 110-159 мм |  |  | 91,350 |  |  | 70,045 |
| 6.3.3. | 160 - 224 мм |  |  | 115,138 |  |  | 89,419 |
| 6.3.4. | 225 - 314 мм |  |  | 141,838 |  |  | 112,087 |
| 6.3.5. | 315 - 399 мм |  |  | 216,575 |  |  | 171,216 |
| 6.3.6. | 400 мм и выше |  |  | 355,113 |  |  | 303,54 |
| 6.4. | Стальные газопроводы при врезке в надземный газопровод без сброса газа*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | 57 мм и менее |  | тыс. руб. за 1 присоединение | 65,813 |  |  | 58,517 |
| 6.4.2. | 58-90 мм |  |  | 73,025 |  |  | 64,758 |
| 6.4.3. | 90-108 мм |  |  | 79,100 |  |  | 70,007 |
| 6.5. | Стальные газопроводы при врезке в подземный газопровод без сброса газа*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | 57 мм и менее |  | тыс. руб. за 1 присоединение | 70,575 |  |  | 58,517 |
| 6.5.2. | 58-90 мм |  |  | 78,575 |  |  | 64,758 |
| 6.5.3. | 90-108 мм |  |  | 84,800 |  |  | 70,007 |
| 6.6. | Полиэтиленовые газопроводы при врезке в подземный газопровод без сброса газа*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | 63 мм и менее |  | тыс. руб. за 1 присоединение | 40,538 |  |  | 31,121 |
| 6.6.2. | 63 мм |  |  | 43,138 |  |  | 33,569 |
| 6.5. | Стальные газопроводы без устройства врезки в сеть газораспределения, подключения от «крана»**** |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | 32 мм и менее |  | тыс. руб. за 1 присоединение | 14,022 |  |  | 12,292 |
| 6.5.2. | 158 мм и менее |  |  | 50,73 |  |  | 41,86 |
| 6.5.3. | 159 - 218 мм |  |  | 55,343 |  |  | 45,631 |
| 6.5.4. | 219 - 272 мм |  |  | 60,44 |  |  | 49,885 |
| 6.5.5. | 273-324 мм |  |  | 64,254 |  |  | 53,123 |
| 6.5.6. | 325-425 мм |  |  | 75,662 |  |  | 64,132 |
| 6.5.7. | 426-529 мм |  |  | 118,21 |  |  | 99,828 |
| 6.5.8. | 530 мм и выше |  |  | 137,352 |  |  | 116,974 |

* Стандартизированные тарифные ставки С3ij , С4к, С5 установлены в ценах                                     2001 года.

** Присоединение сети газопотребления заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта заявителя. Производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки.

*** Присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ).

**** Присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя.

Приложение № 24 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 26.12.2017

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Размер тарифной ставки (без НДС, с налогом на прибыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров | тыс. руб. за 1 присоединение | 367,546 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет 150 метров и менее | тыс. руб./ м³ в час | 23,191 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Стандартизированная тарифная ставка С3ij на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров* |  |  |
| 3.1. | Тип прокладки - наземная (надземная) |  |  |
| 3.1.1. | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 км | 272,038 |
| 3.1.2. | 159 - 218 мм |  | 305,679 |
| 3.1.3. | 219 - 272 мм |  | 417,239 |
| 3.1.4. | 273 – 324 мм |  | 503,231 |
| 3.1.5. | 325 – 425 мм |  | 610,872 |
| 3.1.6. | 426 – 529 мм |  | 760,905 |
| 3.1.7. | 530 мм и выше |  | 1 022,918 |
| 3.2. | Тип прокладки - подземная |  |  |
| 3.2.1. | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 км | 304,556 |
| 3.2.2. | 159 - 218 мм |  | 360,275 |
| 3.2.3. | 219 - 272 мм |  | 484,456 |
| 3.2.4. | 273 – 324 мм |  | 548,869 |
| 3.2.5. | 325 – 425 мм |  | 693,034 |
| 3.2.6. | 426 – 529 мм |  | 796,468 |
| 3.2.7. | 530 мм и выше |  | 1 004,640 |
| 4. | Стандартизированная тарифная ставка С4к на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров* |  |  |
| 4.1. | 109 мм и менее | тыс. руб. за 1 км | 250,542 |
| 4.2. | 110 - 159 мм |  | 270,477 |
| 4.3. | 160 - 224 мм |  | 378,793 |
| 4.4. | 225 - 314 мм |  | 419,214 |
| 4.5. | 315 - 399 мм |  | 628,623 |
| 4.6. | 400 мм и выше |  | 791,605 |
| 5. | Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, составляет более 150 метров* | тыс. руб./ м³ в час | 12,510 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Стандартизированные тарифные ставки С8ik на покрытие расходов, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения |  |  |
| 6.1. | Стальные газопроводы надземной прокладки, (врезка)** |  |  |
| 6.1.1 | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение |  |
| 6.1.1.1. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 м3/ час |  | 17,483 |
| 6.1.1.2. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час |  | 68,959 |
| 6.1.2. | 159 - 218 мм |  | 87,573 |
| 6.1.3. | 219 - 272 мм |  | 103,526 |
| 6.1.4. | 273-324 мм |  | 117,008 |
| 6.1.5. | 325-425 мм |  | 137,039 |
| 6.1.6. | 426-529 мм |  | 194,313 |
| 6.1.7. | 530 мм и выше |  | 247,329 |
| 6.2. | Стальные газопроводы подземной прокладки, (врезка)** |  |  |
| 6.2.1 | 158 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение |  |
| 6.2.1.1. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 м3/ час |  | 17,483 |
| 6.2.1.2. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час |  | 68,959 |
| 6.2.2. | 159 - 218 мм |  | 87,573 |
| 6.2.3. | 219 - 272 мм |  | 103,526 |
| 6.2.4. | 273-324 мм |  | 117,008 |
| 6.2.5. | 325-425 мм |  | 137,039 |
| 6.2.6. | 426-529 мм |  | 194,313 |
| 6.2.7. | 530 мм и выше |  | 247,329 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.3. | Полиэтиленовые газопроводы, (врезка)** |  |  |
| 6.3.1 | 109 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение |  |
| 6.3.1.1. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 м3/ час |  | 18,476 |
| 6.3.1.2. | При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 м3/ час и не превышающем 500 м3/ час |  | 61,782 |
| 6.3.2. | 110-159 мм |  | 70,045 |
| 6.3.3. | 160 - 224 мм |  | 89,419 |
| 6.3.4. | 225 - 314 мм |  | 112,087 |
| 6.3.5. | 315 - 399 мм |  | 171,216 |
| 6.3.6. | 400 мм и выше |  | 303,540 |
| 6.4. | Стальные газопроводы при врезке в надземный газопровод без сброса газа*** |  |  |
| 6.4.1. | 57 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение | 58,517 |
| 6.4.2. | 58-90 мм |  | 64,758 |
| 6.4.3. | 90-108 мм |  | 70,007 |
| 6.5. | Стальные газопроводы при врезке в подземный газопровод без сброса газа*** |  |  |
| 6.5.1. | 57 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение | 58,517 |
| 6.5.2. | 58-90 мм |  | 64,758 |
| 6.5.3. | 90-108 мм |  | 70,007 |
| 6.6. | Полиэтиленовые газопроводы при врезке в подземный газопровод без сброса газа*** |  |  |
| 6.6.1. | 63 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение | 31,121 |
| 6.6.2. | 63 мм |  | 33,569 |
| 6.7. | Стальные газопроводы без устройства врезки в сеть газораспределения, подключения от «крана»**** |  |  |
| 6.7.1. | 32 мм и менее | тыс. руб. за 1 присоединение | 12,292 |
| 6.7.2. | 158 мм и менее |  | 41,860 |
| 6.7.3. | 159 - 218 мм |  | 45,631 |
| 6.7.4. | 219 - 272 мм |  | 49,885 |
| 6.7.5. | 273-324 мм |  | 53,123 |
| 6.7.6. | 325-425 мм |  | 64,132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7.7. | 426-529 мм | тыс. руб. за 1 присоединение | 99,828 |
| 6.7.8. | 530 мм и выше |  | 116,974 |

* Стандартизированные тарифные ставки С3ij , С4к, С5 установлены в ценах 2001 года.

** Присоединение сети газопотребления заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта заявителя. Производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки.

*** Присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки                    в газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения).

**** Присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения).