Приложение № 1 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса к внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Ясная поляна» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

Для ООО «Ясная поляна» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 № 749 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы» утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы.

Корректировка программы обусловлена приостановкой деятельности котельной Дома творчества п. Трудармейский ул. Советская, 59, и как следствие, возникла необходимость перераспределения объема финансирования на реконструкцию котельной п. Ускатский, ул. Центральная, 22.

Предприятие обратилось в адрес УФАС по Кемеровской области с просьбой дать разьяснение о порядке согласования внесения изменений в инвестиционную программу, реализуемую в рамках концессионного соглашения. В ответ на указанное обращение УФАС по Кемеровской области направила в адрес предприятия письмо (исх. От 30.07.2020 №11/6646). Согласно которому, вносимые изменения в инвестиционную программу не подлежат согласованию с УФАС по Кемеровской области.

На основании указанного выше ООО «Ясная поляна» обратилось в адрес РЭК Кузбасса с заявлением о корректировке утвержденной инвестиционной программы с перераспределения объемов финансирования с котельной Дома творчества п. Трудармейский ул. Советская, 59 на котельную п. Ускатский, ул. Центральная, 22.

Предприятием представлен проект изменений инвестиционной программы, согласованный администрацией Прокопьевского муниципального округа.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает внести заявленные предприятием изменения в инвестиционную программу, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 № 749 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы».

Приложение № 5 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоснаб» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

В эксплуатации ООО «Теплоснаб» находятся 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2019 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт.

ООО «Теплоснаб» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных составит 99469,411 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 12,734 км.

Кроме того, в эксплуатации предприятия находятся паропроводы 207,5 м и конденсатопроводы 83 м.

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Теплоснаб» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов, в летний период 2592 часов с остановкой на профилактику продолжительностью 15 дней.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014-2021 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснаб»:

Потери теплоносителя – 29804,52 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 12927,61 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,669 |
|  | · конденсат | 30,801 | 30,801 | 30,801 | 30,801 |
|  | · вода | 28683,404 | 28683,404 | 31145,520 | 29773,047 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
|  | · конденсат | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | · вода | 1324,00 | 1324,00 | 1324,00 | 1266,94 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,13% |
|  | · конденсат | 2095,34% | 2095,34% | 2095,34% | 2100,00% |
|  | · вода | 2166,42% | 2166,42% | 2352,38% | 2350,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | · конденсат | 0,2494 | 0,2494 | 0,2494 | 0,2500 |
|  | · вода | 0,2579 | 0,2579 | 0,2800 | 0,2798 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,359 |
|  | · конденсат | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 |
|  | · вода | 11,690 | 10,802 | 12,491 | 12,532 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | 61,489091 | 61,489091 | 61,4890906 | 61,48909 |
|  | · конденсат | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 |
|  | · вода | 5382,22 | 5382,22 | 5382,22 | 5372,91 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 146,20 | 146,81 | 114,94 | 112,43 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 31,90 | 32,06 | 33,95 | 32,15 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 5,83 |
|  | · конденсат | 2927,47 | 2927,47 | 2927,47 | 2949,45 |
|  | · вода | 2,17 | 2,01 | 2,32 | 2,33 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 8,00% | 7,36% | 10,87% | 11,50% |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,00% | 7,36% | 10,87% | 11,15% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,67 | 0,3588 | * |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 30,80 | 0,0367 | * |
|  | Теплоноситель – вода(на потребительском рыноке тепловой энергии) |  |  |
|  | 29773,05 | 12,5321 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

Приложение № 6 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной Насосно-фильтровальная станция на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной  Насосно-фильтровальная станция.

Котельная Насосно-фильтровальная станция осуществляет выработку и передачу тепловой энергии для отопления зданий Насосно-фильтровальная станция, а также на потребительском рынке населенного пункта Гидроузел.

Суммарная установленная мощность котельного оборудования составляет 1,2 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая, температурный график котельной 95/70°. Химводоподготовка отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,897м. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплоизоляция тепловых сетей - маты минватные 70мм, стеклоткань:

| Наименование участка |  | Назначение | Диаметр трубы, м |  | Длина участка (в двухтрубном исчислении), l,м |  | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прям | обрат | прям | обрат |  |  |  |
| Котельная НФС | Кот - Т1 | отопление + ГВС | 0,15 | 0,15 | 335 | 335 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | Т1 - Т2 | отопление + ГВС | 0,13 | 0,13 | 335 | 335 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | Т2 - Т3 | отопление + ГВС | 0,08 | 0,08 | 65 | 65 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | Т3 - Т4 | отопление + ГВС | 0,07 | 0,07 | 175 | 175 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | Т3 - Т5 | отопление + ГВС | 0,07 | 0,07 | 65 | 65 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | Т5 - Т6 | отопление + ГВС | 0,05 | 0,05 | 245 | 245 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | ТП - ТП | отопление + ГВС | 0,04 | 0,04 | 156 | 156 | мин маты + стеклоткань | надз. | 2010 |
|  | кот - Т7 | отопление + ГВС | 0,1 | 0,1 | 57 | 57 | мин маты + стеклоткань | надз. | 1995 |
|  | Т7 - НФС | отопление + ГВС | 0,08 | 0,08 | 281 | 281 | мин маты + стеклоткань | надз. | 1995 |
|  | ТТ - ТТ | отопление + ГВС | 0,07 | 0,07 | 183 | 183 | мин маты + стеклоткань | надз. | 1995 |
| Всего по предприятию |  |  |  |  | 1897,0 | 1897,0 |  |  |  |

Сети, энергетическое оборудование работают в отопительный период в течение 242 суток (5808 ч.). В летний период проводиться плановый ремонт оборудования котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2021 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 494,36 | 494,36 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 29,05 | 29,05 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 1702,00% | 1702,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 0,2930 | 0,2930 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 0,53 | 0,53 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 376,79 | 376,79 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 3,11 | 2,22 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 1,06 | 1,06 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 1,40 | 1,40 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | 16,91% | 23,65% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | 16,91% | 23,65% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | 0,00 | 0,00 |
|  | ЦТП | * | * | 0,00 | 0,00 |

* Ранее предприятие не осуществляло эксплуатацию котельной Насосно-фильтровальная станция

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная Насосно-фильтровальная станция | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 494,360 | 0,526 | 0,000 |

Приложение № 7 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2021 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная Насосно-фильтровальная станция, ИНН 4223117521 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 494,360 | 0,526 | 0,000 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,670 | 0,359 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 30,800 | 0,037 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 29773,050 | 12,532 | 0,000 |

Приложение № 8 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Тепло-Темир» (г. Таштагол), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МУП «Тепло-Темир» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МУП «Тепло-Темир» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Таштагол.

В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыло дело об утверждении указанных нормативов.

МУП «Тепло-Темир» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в п.Темиртау и п.Мундыбаш на осовании Договора № 1 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепло-Темир» от 30.08.2021 г. с КУМИ Таштагольского муниципального района. В поселке Темиртау на обслуживании находятся котельная по ул. Центральная, д.39 и наружные сети теплоснабжения. В поселке Мундыбаш находятся котельные по ул. Школьная, ул. Вокзальная и наружные сети теплоснабжения. В котельной п. Темиртау установлено три котла ДКВР 20/13, общей мощностью 33,93 ккал/час. В котельной по ул. Школьная три водогрейных котла: КВ-0.8К – 2 шт., КВр-1,45 – 1 шт., общей мощностью 2,65 Гкал. В котельной по ул. Вокзальная три котла (Универсал 6 - 2 шт., КВ-0,8К -1 шт.), общей мощностью 1,16 Гкал. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по предприятию составляет 12 736 м.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 32,588 | 32,588 | 31,564 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 31,564 | 31,564 | 31,564 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 226,14 | 226,14 | 169,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | 1,024/ 3,14 | 1,024/ 3,14 | 0,00/ 0,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 233,48 | 233,48 | 169,7 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | * |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 32,588 | 32,588 | 31,564 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 31,564 | 31,564 | 31,564 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 226,14 | 226,14 | 169,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | 1,024/ 3,14 | 1,024/ 3,14 | 0,00/ 0,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 233,48 | 233,48 | 169,7 |

* нет данных, предприятие образовано в 2019 году.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

| Организация | Норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Тепло-Темир» (г. Таштагол) | - | 169,7 |

Приложение № 9 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратился Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, рассмотрев представленные обосновывающие материалы и расчет НУР направила в адрес предприятия следующие замечания (исходящее от 18.06.2019 №М-5-5/1905-02):

## перечень материалов, представленных к заявлению об утверждении  нормативов удельного расхода не соответствует перечню, указанному в п. 18 Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, утвержденного постановлением РЭК от 25.05.2017 №73.

## В ответ на указанные замечания предприятие 23.10.2021 представило дополнительные материалы.

## В материалах, представленных на утверждение удельного расхода топлива, отсутствуют:

- Графики ППР котельного оборудования на 2021 год;

- Нормативные характеристики котлоагрегатов (результат режимно-наладочных испытаний) и КПД брутто, устанавливаемые по результатам режимно-наладочных испытаний;

- Приложения к расчету не соответствуют форме приложений, указанных в Порядке определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденном Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 (далее Порядок);

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- режимные карты котлов;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

На основании представленных документов РЭК выполнила расчет нормативов на основании имеющихся документов в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В результате выполненного расчета скорректированы расход на собственные нужды в части расхода на нужды ХВО – в расчете предприятия завышены объемы воды на собственные нужды котельной.

Также в связи с отсутствием нормативных характеристик котлоагрегатов исключил из расчета результаты режимно-наладочных испытаний. При расчете расхода на собственные нужды в части отопления предприятием принято завышенное значение удельной отопительной характеристики в размере 0,5 ккал/куб.м.гр.С.

В результате к утверждению предлагаются следующие нормативы:

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- |
| ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 181,5 |
|  | Бурый уголь | 238,0 |
| Котельная МППВ на ст. Промышленная | Каменный уголь | 217,5 |
| Котельная ШЧ на ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 219,5 |
| Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | Каменный уголь | 174,9 |
| Котельная МППВ на ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 222,5 |
| Котельная КТУ на ст. Юрга-1 | Каменный уголь | 224,1 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | Бурый уголь | 238,0 |

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 114,97 | 111,847 | 36,468 | 36,468 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 110,91 | 110,023 | 34,907 | 34,907 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 190,00 | 176,1 | 179,9 | 179,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,07 | 1,824 | 1,6 | 1,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,54 | 1,631 | 4,281 | 4,281 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 196,97 | 179,1 | 189,8* | 189,8 |

* Рост удельного расхода топлива обусловлен исключением из расчетов следующих котельных:

Котельная на ст. Новокузнецк-Восточный;

Котельная МППВ ст. Трудармейская;

Котельная Вагонного депо ст. Белово;

Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино.

Кроме того, на ст. Абагур – Лесной установили блочно-модульную котельную, работающую на буром угле.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 181,5 |
|  |  | Бурый уголь | 238,0 |
| 1.1 | Котельная МППВ на ст. Промышленная | Каменный уголь | 217,5 |
| 1.2 | Котельная ШЧ на ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 219,5 |
| 1.3 | Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | Каменный уголь | 174,9 |
| 1.4 | Котельная МППВ на ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 222,5 |
| 1.5 | Котельная КТУ на ст. Юрга-1 | Каменный уголь | 224,1 |
| 1.6 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | Бурый уголь | 238,0 |

Приложение № 10 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ижморская тепло-сетевая компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 30481,74 | 30481,74 | 30481,74 | 30481,74 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 210,07 | 210,07 | 210,07 | 210,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1334,61 | 1334,61 | 1334,61 | 1334,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 29147,13 | 29147,13 | 29147,13 | 29147,13 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,03 | 219,03 | 219,03 | 219,03 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь Сельские поселения |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 6356,59 | 6356,59 | 6356,59 | 6356,59 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 220,26 | 220,26 | 220,26 | 220,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 429,28 | 429,28 | 429,28 | 429,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 5927,31 | 5927,31 | 5927,31 | 5927,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 236,21 | 236,21 | 236,21 | 236,21 |
| каменный уголь пгт. Ижморский |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 24125,15 | 24125,15 | 24125,15 | 24125,15 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 207,47 | 207,47 | 207,47 | 207,47 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 905,33 | 905,33 | 905,33 | 905,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 23219,82 | 23219,82 | 23219,82 | 23219,82 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 215,55 | 215,55 | 215,55 | 215,55 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2021 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» |  | 219,03 |

Приложение № 11 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Лесная поляна-Плюс» г. Кемерово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Лесная поляна-Плюс»  на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Лесная поляна-Плюс»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Лесная поляна-Плюс».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Кемерово, жилой район Лесная поляна. Свою деятельность предприятие осуществляет с июля 2014 года.

Для осуществления отопления, вентиляции и горячего водоснабжения трех пятиэтажных жилых домов, расположенных по адресу ул. Окружная, 28,30,32 и двух торговых центров предприятию передана по договору упли-продажи №258/773 от 17 января 2019 г. от ОАО «Трест Кемеровопромстрой»  автоматическая блочно-модульная котельная, а также по договору купли продажи № 7854/2019 от 16 июля 2019 г. переданы тепловые сети от ООО «Промстрой-СЛ». В котельной установлено два газовых котла производства фирмы Bosch Buderus, тип Logano S825L-3700 производительностью 7,4 МВт (по 3,7 МВт каждый) с газо-дизельными горелками GKP-400 M-I (OILON, Финляндия), емкость для запаса подпиточной воды 1 м3 , циркуляционные и подпиточный насосы WILO, комплект автоматического регулирования COSTER, два теплообменника для независимого подключения теплосети NT250LHV/B-10/159, два расширительных  бака внешней теплосети емкостью по 3000 л каждый, два расширительных  бака котлов и греющего контура емкостью по 250 л каждый, дизель-генератор с устройством автозапуска мощностью 105 кВт,  Электропитание агрегатов котельной осуществляется от внешней сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В  при  частоте 50 Гц или от собственного дизеля-генератора.

В целях оказания услуг по теплоснабжению 24 жилых домов, расположенных в 3-м микрорайоне жилого района Лесная Поляна от ООО «СибКом»  предприятию передана по договору купли-продажи № К-4156/3053 от 23 октября 2019 г. с сетями автоматизированная блочно-модульная газо-дизельная водогрейная котельная мощностью 23,1 МВт. В комплект оборудования котельной входят три газовых котла Bosch Logano S825L-7700 производительностью, суммарная полезная мощность котлов 23100 кВт, оснащенных газо-дизельными горелками Oilon GKP-1000M.  Для нагрева воды в теплосети два пластинчатых разборных теплообменника NT350MHV/B-10/359 по 23,1 МВт. Так же в комплект входят: емкость подпиточно-расширительная 13 м3,циркуляционные и подпиточные насосы WILO, система автоматизации и телемеханики COSTER, установка умягчения воды непрерывного действия GSD-2162 CH, комплект дизельного оборудования, аварийный дизель-генератор.

В целях оказания услуг по теплоснабжению группы из 10 многоквартирных жилых домов и 15-ти блокированных многоквартирных жилых домов во 2-ом микрорайоне жилого района  Лесная поляна передана  по договору аренды во временное владение и пользование  от ОАО «Трест Кемеровопромстрой»  автоматическая блочно-модульная  газо-дизельная котельная мощностью 7,4 МВт. В котельной установлено два газовых котла производства фирмы Bosch Buderus, тип Logano S825L-3700 производительностью 7,4 МВт (по 3,7 МВт каждый) с газо-дизельными горелками GKP-400 M-I (OILON, Финляндия), емкость для запаса подпиточной воды 1 м3 , циркуляционные и подпиточный насосы WILO, комплект автоматического регулирования SCHNEIDER, два теплообменника для независимого подключения теплосети NT250SHV/B-10/97,    бак подпиточный расширительный емкостью по 6000 л,  дизель-генератор с устройством автозапуска мощностью 60 кВт.

В целях оказания услуг по теплоснабжению жилых домов (таунхаусов) 3-го квартала 1-го микрорайона жилого района Лесная поляна предприятию передана  по договору аренды во временное владение и пользование   от ОАО «Трест Кемеровопромстрой»  автоматическая  блочно-модульная  газо-дизельная котельная,мощностью 3,7 МВт, площадь 67,6 м2.  В комплект оборудования котельной входят два газовых котла производства фирмы Bosch Германия, тип Logano SК 755-1850 с производительностью 3,7 МВт (по 1,85 МВт каждый) с газо-дизельными горелками GKP-150H, емкость подпиточно-расширительная 3000 л, циркуляционные и подпиточный насосы WILO, телемеханическая система SCHNEIDER, два теплообменника для независимого подключения теплосети NT100МHV/CDL-16/113,    дизель-генератор с устройством автозапуска мощностью 30 кВт.

В условиях подключения вновь построенных многоквартирных домов и для увеличения теплопроизводительности, была произведена реконструкция котельной. А именно смонтирован дополнительный блок,  мощностью 1,85 МВт. В комплект оборудования котельной входят газовый котел производства фирмы Bosch Германия, тип Logano SК 755-1850 с полезной мощностью 1,85 МВт с газо-дизельной горелкой GKP-150H, циркуляционные и подпиточный насосы WILO, телемеханическая система SCHNEIDER, два теплообменника для теплоснабжения NT100-N25551211-10,    дизель-генератор с устройством автозапуска мощностью 20 кВт, емкость для дизельного топлива 0,8 куб. м.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 52192 | 60216 | 59739 | 65076 | 67530,05 | 69102,14 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./ккал | 152,05 | 152,87 | 151.79 | 147 | 152,23 | 151,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 2244 | 2244 | 2271.49 | 2244 | 2396,47 | 2442,6,0 |
| % | 4,3 | 3,7 | 3.8 | 3,4 | 3,55 | 3,53 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 49948 | 57972 | 57468 | 62832 | 65133,58 | 66659,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 158,88 | 158,79 | 157,81 | 153 | 157,84 | 156,88 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 Природный газ | - | 156,88 |

Приложение № 12 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ТГК» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения п.г.т. Тяжинский, для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ТГК» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

## Региональная энергетическая комиссия Кузбасса, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (далее НУР), создания запасов топлива на котельных ООО «ТГК», направила в адрес предприятия (исходящее от 18.06.2020 № М-5-5/1899-02) следующие замечания.

## Согласно балансу тепловой энергии, представленному в исходных данных, ООО «ТГК» указаны потери тепловой энергии в размере 7513,140 Гкал. При этом, ООО «ТГК» не осуществляет деятельности по передаче тепловой энергии и не заявлялось в РЭК Кузбасса с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год. Необходимо скорректировать баланс тепловой энергии на 2021 год или дать дополнительные пояснения.

## При расчете средневзвешенного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал, допущена арифметическая ошибка, что привело к увеличению НУР на 29.7 гк.у.т/Гкал.

## В расчете НУР по котельной №1 неверно принято значение индивидуального норматива расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал. Указанный показатель необходимо принимать в соответствии с таблицей 1 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (далее Порядок).

## При распределении нагрузки между котлоагрегатами график работы составлен таким образом, чтобы увеличить норматив (котлы загружены от 20% до 59%). При этом в соответствии с п. 8 Порядка, выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии.

## В соответствии с требованиями п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» РЭК при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, обязана учитывать расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определенный в соответствии со схемой теплоснабжения. При этом, полезный отпуск, принятый к расчету не соответствует полезному отпуску, указанному в схеме теплоснабжения Тяжинского городского поселения.

## В расчете расхода на отопление принято завышенное значение удельной отопительной характеристики рабочей зоны котельной, ккал/(м3·ч·оС).

## В материалах, представленных на утверждение НУР, отсутствуют:

- Графики ППР котельного оборудования на 2021 год;

- Паспорта на баки аккумуляторы горячей воды;

- Расчет средневзвешенной теплоты сгорания топлива (согласно сертификатам на топливо);

- План мероприятий по экономии ТЭР согласно п.15 Информационного письма Минэнерго от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» (далее Информационное письмо).

В ответ на указанные замечания предприятием представлены (исходящее от 12.10.2020 №19) скорректированные расчеты.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- Документы, подтверждающие право владения имуществом;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов и котельных;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Согласно представленных расчетов предприятием предлагается к утверждению следующие значения НУР:

на буром угле 252,2 кг.у.т./Гкал;

на каменном угле 179,8 кг.у.т./Гкал.

При расчете НУР предприятием приняты завышенные значения индивидуальных нормативов удельного расхода топлива для котлов производительностью 2,7 Гкал/ч:

на буром угле 238 кг.у.т./Гкал;

на каменном угле 174,7 кг.у.т./Гкал.

При этом согласно таблицы 1 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» индивидуальный расход топлива 238 кг.у.т./Гкал на буром угле принимается для котлов производительностью до 1 Гкал/ч, а индивидуальный расход топлива 174,7 кг.у.т./Гкал не предусмотрен указанной таблицей.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен пересчет нормативов с учетом индивидуальных расходов топлива, предусмотренных таблицей 1 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 46202,94 | 51828,54 | 39532,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | * | 189,48 | 194,01 | 204,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 764,8 | 1048,70 | 400,00 |
| % | * | 1,66 | 2,02 | 1,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 45438,17 | 50779,84 | 39132,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 192,75 | 198,02 | 206,4 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 46202,94 | 51828,54 | 12642 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | * | 189,48 | 194,01 | 173,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 764,8 | 1048,70 | 137,00 |
| % | * | 1,66 | 2,02 | 1,084 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 45438,17 | 50779,84 | 12505 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 192,75 | 198,02 | 174,9 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | ** | ** | 11880 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | * | ** | ** | 179,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | ** | ** | 263,00 |
| % | * | ** | ** | 0,978 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | ** | ** | 26627 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | ** | ** | 221,1 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

** ранее НУР на бурый уголь предприятием не заявлялся

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2021 год

| организация |  | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| ООО «Тяжинская генерирующая компания», ИНН 4217192224 | Каменный уголь |  | 174,9 |
|  | Бурый уголь |  | 221,1 |

Приложение № 13 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельной.

В эксплуатации ООО «Теплоснаб» находятся 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2019 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт.

ООО «Теплоснаб» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных составит 99469,411 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 12,734 км.

Кроме того, в эксплуатации предприятия находятся паропроводы 207,5 м и конденсатопроводы 83 м.

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Теплоснаб» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов, в летний период 2592 часов с остановкой на профилактику продолжительностью 15 дней.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 137712 | 123711 | 117040,8 | 116693,95 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 184,37 | 184,25 | 183,22 | 184,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4931,93 | 4673,36 | 5107,66 | 4296,93 |
| % | 3,58 | 3,78 | 4,36 | 3,68 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 132780 | 119037 | 111933,1 | 112397,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,22 | 191,48 | 191,58 | 191,68 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 137712 | 123711 | 117040,8 | 116693,95 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 184,37 | 184,25 | 183,22 | 184,62 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4931,93 | 4673,36 | 5107,66 | 4296,93 |
| % | 3,58 | 3,78 | 4,36 | 3,68 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 132780 | 119037 | 111933,1 | 112397,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,22 | 191,48 | 191,58 | 191,68 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) |  | 191,7 |

Приложение № 14 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Насосно-фильтровальная станция на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Насосно-фильтровальная станция.

Котельная Насосно-фильтровальная станция осуществляет выработку и передачу тепловой энергии для отопления зданий Насосно-фильтровальная станция, а также на потребительском рынке населенного пункта Гидроузел.

Суммарная установленная мощность котельного оборудования составляет 1,2 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая, температурный график котельной 95/70°. Химводоподготовка отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,897м. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплоизоляция тепловых сетей - маты минватные 70мм, стеклоткань.

Сети, энергетическое оборудование работают в отопительный период в течение 242 суток (5808 ч.). В летний период проводиться плановый ремонт оборудования котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 3171,61 | 2281,87 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 223,72 | 222,34 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 60,60 | 57,46 |
| % | * | * | 1,91 | 2,52 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 3111,01 | 2224,41 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 228,08 | 228,08 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 3171,61 | 2281,87 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 223,72 | 222,34 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 60,60 | 57,46 |
| % | * | * | 1,91 | 2,52 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 3111,01 | 2224,41 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 228,08 | 228,08 |

* Ранее котельная находилась на балансе у ООО «КВС».

Значение полезного отпуска принято в соответствии со схемой теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 г.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной Насосно-фильтровальная станция на 2021 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная Насосно-фильтровальная станция |  | 228,1 |

Приложение № 15 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП «КТВС НМР» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «КТВС НМР» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

- Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

- Копии уставных и регистрационных документов организации;

- Копии договоров аренды недвижимого имущества;

- Пояснительная записка;

- Общие сведения об энергоснабжающей организации;

- Сведения о теплосетях;

- Техническая характеристика оборудования;

- Технические параметры котлов;

- Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

- Температурные графики;

- Исходные данные по угольным складам;

- Справка о размерах котельного зала;

- Справка по объемам помещений в котельных;

- Расчет расхода воды на хоз. питевые нужды котельных;

- Свод расчет потребности тепловой энергии на 2021 год;

- Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2021 год;

- Данные по фактическим затратам электроэнергии по ЦТП;

- Данные о фактическом расходе угля за три года;

- Основные исходные данные и результаты расчета нормативов удельного расхода топлива;

- Копии паспортов котлов.

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 4 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлургов, п. Степной, с. Безруково), 20 котельных, работающих на угле,
 в том числе модульная передвижная котельная п. Металлургов используется 
как резервная. Из них 17 котельные с водогрейными котлами (49 котел),
3 котельные с паровыми котлами (9 котлов). Всего по всем котельным установлено 58 котлов, из них максимально в работе 48 котлов. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 
Кроме того, установлены 4 электрокотла:

п. Ильинка, ул. Полевая;

ст. Тальжино, ул. Советская, 14 а;

п. Кузедеево, ул. Станционная, 13;

п. Металлургов (амбулатория).

А также предприятие покупает тепловую энергию для теплоснабжения:

с. Безруково (поставщик-АО «Кузбассэнерго»);

п. Чистогорский (поставщик-ООО «СПК Чистогорский»);

п. Металлургов (поставщик-ООО «КузнецкТеплоСбыт»);

п. Таргайский Дом отдыха (поставщик-ООО «СибЭнерго»);

п. Красная Орловка (поставщик-МКП ОГО «Теплоэнерго»).

МКП «КТВС НМР» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 76,86 км., в том числе тепловые сети, через которые поставляется тепловая энергия, выработанная собственными котельными – 52,75 км.

Температурный график работы большинства тепловых сетей 95/70 °С, 
в п. Чистогорский график работы т/сетей 110/70 °С. с нижней срезкой температуры 95°С, в п. Металлургов-150/70°С со срезкой 115°С, в п. Красная Орловка и с. Безруково-график работы тепловых сетей 150/70°С со срезкой 125°С.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16.03.2009, утвержденную Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 112893,48 | 112893,48 | 95963,21 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | * | 190,39 | 190,39 | 191,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 5295,7 | 5295,7 | 4775,8 |
| % | * | 4,60 | 4,60 | 4,98 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 107597,82 | 107597,82 | 91187,38 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 199,57 | 199,57 | 201,05 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 112893,48 | 112893,48 | 95963,21 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | * | 190,39 | 190,39 | 191,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 5295,7 | 5295,7 | 4775,8 |
| % | * | 4,60 | 4,60 | 4,98 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 107597,82 | 107597,82 | 91187,38 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 199,57 | 199,57 | 201,05 |

* Предприятие образовано в 2019 году

Изменение норматива удельного расхода топлива на 1,48 кг.у.т./Гкал в сторону уменьшения обусловлено актуализацией схем теплоснабжения поселений Новокузнецкого района с изменением объема полезного отпуска тепловой энергии от котельных предприятия, а также тем, что в 2020 году из пользования предприятия ушли 7 котельных: котельная п. Осиновое Плесо (СОШ), котельная 
с. Костенково (д. сод), котельная п. Елань (СДК), котельная п. Николаевка, котельная с. Красулино (СДК), котельная Осиновое Плесо (д. сад.) котельная с. Костенково (СОШ).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области 
от 28.06.2010 № 70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных 
на 2021 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию на 2021 год, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | 201,05 |

Приложение № 16 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МКП ММР «Ресурс» Мариинский район, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных МКП ММР «Ресурс» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП ММР «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Предприятие эксплуатирует 14 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального района. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 г.* | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 38,716 | 38,716 | 33,915 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 37,751 | 37,751 | 33,023 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 218,57 | 218,57 | 218,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,965/ 2,491 | 0,965/ 2,491 | 0,892/ 2,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 224,15 | 224,15 | 224,42 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 38,716 | 38,716 | 33,915 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 37,751 | 37,751 | 33,023 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 218,57 | 218,57 | 218,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  | 0,965/ 2,491 | 0,965/ 2,491 | 0,892/ 2,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 224,15 | 224,15 | 224,42** |

*- нет данных, предприятие образовано в 2019 году.

**- рост удельного расхода топлива в 2021 году по сравнению с планируемым удельным расходом топлива на 2020 год составил 0,12%, что обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в 2021 году по сравнению с планом 2020 года на 12,5%.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2021 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП ММР «Ресурс» Мариинский район | - | 224,42 |

Приложение № 17 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2021 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213012417 | Каменный уголь | 224,4 |
| 2 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 181,5 |
|  |  | Бурый уголь | 238,0 |
| 2.1 | Котельная МППВ на ст. Промышленная | Каменный уголь | 217,5 |
| 2.2 | Котельная ШЧ на ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 219,5 |
| 2.3 | Котельная ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | Каменный уголь | 174,9 |
| 2.4 | Котельная МППВ на ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 222,5 |
| 2.5 | Котельная КТУ на ст. Юрга-1 | Каменный уголь | 224,1 |
| 2.6 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | Бурый уголь | 238,0 |
| 3 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная Насосно-фильтровальная станция, ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 228,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 201,1 |
| 5 | ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк), ИНН 4217192224 | Каменный уголь | 174,9 |
|  |  | Бурый уголь | 221,1 |
| 6 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830 | Каменный уголь | 191,7 |
| 7 | ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021343 | Каменный уголь | 219,0 |
| 8 | МУП «Тепло-Темир» (г. Таштагол), ИНН 4252015570 | Каменный уголь | 169,7 |
| 9 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово) ИНН 4205265799 | Природный газ | 156,9 |

Приложение № 18 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «Лесная поляна-Плюс» г. Кемерово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «Лесная поляна-Плюс» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Лесная поляна-Плюс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Лесная поляна-Плюс».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Кемерово, жилой район Лесная поляна.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Дизельное топливо | 1,306 | 0,251 | 1,055 |

Приложение № 19 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения п.г.т. Тяжинский, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

## Региональная энергетическая комиссия Кузбасса, рассмотрев представленные материалы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (далее НУР), создания запасов топлива на котельных ООО «ТГК», направила в адрес предприятия (исходящее от 18.06.2020 № М-5-5/1899-02) следующие замечания.

## Согласно балансу тепловой энергии, представленному в исходных данных, ООО «ТГК» указаны потери тепловой энергии в размере 7513,140 Гкал. При этом, ООО «ТГК» не осуществляет деятельности по передаче тепловой энергии и не заявлялось в РЭК Кузбасса с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год. Необходимо скорректировать баланс тепловой энергии на 2021 год или дать дополнительные пояснения.

## При расчете средневзвешенного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал, допущена арифметическая ошибка, что привело к увеличению НУР на 29.7 гк.у.т/Гкал.

## В расчете НУР по котельной №1 неверно принято значение индивидуального норматива расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал. Указанный показатель необходимо принимать в соответствии с таблицей 1 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (далее Порядок).

## При распределении нагрузки между котлоагрегатами график работы составлен таким образом, чтобы увеличить норматив (котлы загружены от 20% до 59%). При этом в соответствии с п. 8 Порядка, выбор состава работающего оборудования и распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируются на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации топливных затрат на отпуск энергии.

## В соответствии с требованиями п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» РЭК при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, обязана учитывать расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определенный в соответствии со схемой теплоснабжения. При этом, полезный отпуск, принятый к расчету не соответствует полезному отпуску, указанному в схеме теплоснабжения Тяжинского городского поселения.

## В расчете расхода на отопление принято завышенное значение удельной отопительной характеристики рабочей зоны котельной, ккал/(м3·ч·оС).

## В материалах, представленных на утверждение НУР, отсутствуют:

- Графики ППР котельного оборудования на 2021 год;

- Паспорта на баки аккумуляторы горячей воды;

- Расчет средневзвешенной теплоты сгорания топлива (согласно сертификатам на топливо);

- План мероприятий по экономии ТЭР согласно п.15 Информационного письма Минэнерго от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» (далее Информационное письмо).

В ответ на указанные замечания предприятием представлены (исходящее от 12.10.2020 №19) скорректированные расчеты.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Согласно представленных расчетов предприятием предлагается к утверждению следующие значения НУР:

на буром угле 252,2 кг.у.т./Гкал;

на каменном угле 179,8 кг.у.т./Гкал.

При расчете НУР предприятием приняты завышенные значения индивидуальных нормативов удельного расхода топлива для котлов производительностью 2,7 Гкал/ч:

на буром угле 238 кг.у.т./Гкал;

на каменном угле 174,7 кг.у.т./Гкал.

При этом согласно таблицы 1 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» индивидуальный расход топлива 238 кг.у.т./Гкал на буром угле принимается для котлов производительностью до 1 Гкал/ч, а индивидуальный расход топлива 174,7 кг.у.т./Гкал не предусмотрен указанной таблицей.

Специалистами РЭК Кузбасса выполнен пересчет нормативов с учетом индивидуальных расходов топлива, предусмотренных таблицей 1 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии». Пересчет нормативов удельного расхода топлива привел к корректировке нормативов создания запасов топлива.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2021 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения п.г.т. Тяжинский | Каменный уголь | 1,987 |  | 1,501 |  | 0,486 |
|  | Бурый уголь | 1,780 |  | 1,345 |  | 0,435 |

Приложение № 20 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

В эксплуатации ООО «Теплоснаб» находятся 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2019 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт.

ООО «Теплоснаб» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных составит 99469,411 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 12,734 км.

Кроме того, в эксплуатации предприятия находятся паропроводы 207,5 м и конденсатопроводы 83 м.

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Теплоснаб» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция - минвата, стеклоткань.

Продолжительность работы участков тепловой сети с круглосуточным графиком работы – в отопительный период 5808 часов, в летний период 2592 часов с остановкой на профилактику продолжительностью 15 дней.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | Уголь | 10,419 | 8,876 | 1,543 |

Приложение № 21 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная Насосно-фильтровальная станция, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Насосно-фильтровальная станция.

Котельная Насосно-фильтровальная станция осуществляет выработку и передачу тепловой энергии для отопления зданий Насосно-фильтровальная станция, а также на потребительском рынке населенного пункта Гидроузел.

Суммарная установленная мощность котельного оборудования составляет 1,2 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая, температурный график котельной 95/70°. Химводоподготовка отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,897м. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплоизоляция тепловых сетей - маты минватные 70мм, стеклоткань.

Сети, энергетическое оборудование работают в отопительный период в течение 242 суток (5808 ч.). В летний период проводиться плановый ремонт оборудования котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2021 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная Насосно-фильтровальная станция | Уголь | 0,168 | 0,144 | 0,024 |

Приложение № 22 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП «КТВС НМР» для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП «КТВС НМР»
 на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «КТВС НМР» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных;

- Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных;

- Копии уставных и регистрационных документов организации;

- Копии договоров аренды недвижимого имущества;

- Пояснительная записка;

- Общие сведения об энергоснабжающей организации;

- Сведения о теплосетях;

- Техническая характеристика оборудования;

- Технические параметры котлов;

- Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию;

- Температурные графики;

- Исходные данные по угольным складам;

- Справка о размерах котельного зала;

- Справка по объемам помещений в котельных;

- Расчет расхода воды на хоз.питевые нужды котельных;

- Свод расчет потребности тепловой энергии на 2021 год;

- Исходные данные для расчета тепловой энергии на 2021 год;

- Данные по фактическим затратам электроэнергии по ЦТП;

- Данные о фактическом расходе угля за три года;

- Основные исходные данные и результаты расчета создания ННЗТ, НЭЗТ, ОНЗТ;

- Копии паспортов котлов.

В эксплуатации МКП «КТВС НМР» находятся: 4 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлургов, п. Степной, с. Безруково), 20 котельных, работающих на угле,
 в том числе модульная передвижная котельная п. Металлургов используется 
как резервная. Из них 17 котельные с водогрейными котлами (49 котел),
3 котельные с паровыми котлами (9 котлов). Всего по всем котельным установлено 58 котлов, из них максимально в работе 48 котлов. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных». 
Кроме того, установлены 4 электрокотла:

п. Ильинка, ул. Полевая;

ст. Тальжино, ул. Советская, 14 а;

п. Кузедеево, ул. Станционная, 13;

п. Металлургов (амбулатория).

А также предприятие покупает тепловую энергию для теплоснабжения:

с. Безруково (поставщик-АО «Кузбассэнерго»);

п. Чистогорский (поставщик-ООО «СПК Чистогорский»);

п. Металлургов (поставщик-ООО «КузнецкТеплоСбыт»);

п. Таргайский Дом отдыха (поставщик-ООО «СибЭнерго»);

п. Красная Орловка (поставщик-МКП ОГО «Теплоэнерго»).

МКП «КТВС НМР» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 76,86 км., в том числе тепловые сети, через которые поставляется тепловая энергия, выработанная собственными котельными – 52,75 км.

Температурный график работы большинства тепловых сетей 95/70 °С, 
в п. Чистогорский график работы т/сетей 110/70 °С. с нижней срезкой температуры 95°С, в п. Металлургов-150/70 °С со срезкой 115°С, в п. Красная Орловка 
и с. Безруково - график работы тепловых сетей 150/70 °С со срезкой 125 °С.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2021 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 17,062 |  | 16,166 |  | 0,896 |

Приложение № 23 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным МКП ММР «Ресурс» Мариинский район, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МКП ММР «Ресурс» 
на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МКП ММР «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

Предприятие эксплуатирует 14 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального района. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2021 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| МКП ММР «Ресурс» Мариинский район | каменный уголь | 3,054 |  | 2,617 |  | 0,437 |

Приложение № 24 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная Насосно-фильтровальная станция, ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 0,168 | 0,144 | 0,024 |
| 2 | ГАУЗ ККЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | Каменный уголь | 1,233 | 1,071 | 0,162 |
| 3 | МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий район), ИНН 4252015404 | Каменный уголь | 17,062 | 16,166 | 0,896 |
| 4 | ООО «Тяжинская генерирующая компания» (г. Новокузнецк), ИНН 4217192224 | Каменный уголь | 1,987 | 1,501 | 0,486 |
|  |  | Бурый уголь | 1,780 | 1,345 | 0,435 |
| 5 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830 | Каменный уголь | 10,419 | 8,876 | 1,543 |
| 6 | МКП ММР «Ресурс» (Мариинский район), ИНН 4213012417 | Каменный уголь | 3,054 | 2,617 | 0,437 |
| 7 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово) ИНН 4205265799 | Дизельное топливо | 1,306 | 1,055 | 0,251 |

Приложение № 25 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение

по материалам, представленным

ООО «А-Энерго» (г. Кемерово), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Мариинска
 на 2018-2022 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Мариинского городского поселения, актуализирована на 2021 год – (https://gorod-mariinsk.ru/documents/postanovleniya/2020/3310-363-p.html) (далее схема теплоснабжения);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертиза представленных документов

Анализ динамики освоения средств на развитие производства 
ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мариинска, учтенных при расчете тарифа на 2017-2019 годы.

Факт освоения предприятием инвестиционной программы за 2017-2019 год

| 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| - | - | - | 11 864,41 | 11 930,98 | 100,60 | 12 296,61 | 11 923,86 | 97,00 |

Для ООО «А-Энерго» (далее Предприятие), ИНН 4205331498, постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 14.07.2017 № 104 утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Мариинска 
на 2018-2022 годы в размере 58 906,78 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 3 983,73 тыс. руб. и из прибыли, направленной на инвестиции, 54 923,05 тыс. руб.

Предприятие, письмом от 09.11.2020 № 442 (вх. в РЭК № 5313 
от 09.11.2020) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса 
о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу 
с продлением срока её реализации по 2027 год и представило изменённую инвестиционную программу на 2018-2027 годы в размере 106 369,20 тыс. руб.,
 в том числе из амортизационных отчислений 30 349,65 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 76 019,55 тыс. руб. Объем финансирования 
в 2021 году составляет 11 864,00 тыс. руб. в том числе 
из амортизационных отчислений 3 638,53 тыс. руб. и из прибыли направленной на инвестиции 8 225,47 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска на 2018-2027 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 106 369,20 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 30 349,65 | 0,00 | 0,00 | 2 099,11 | 3 638,53 | 2 889,14 | 3 764,14 | 3764,14 | 4399,72 | 6059,36 | 3 735,51 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 76,019,55 | 11 864,41 | 12 296,61 | 8 917,84 | 8 225,47 | 8 974,58 | 8 099,86 | 8 099,86 | 5 600,28 | 3 940,64 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 106 369,20 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 |

Инвестиционная программа соответствует 8 - 19 Правил согласования 
и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований 
к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 05.05.2014 №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована 
в актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения Мариинского городского округа до 2030 года, утвержденной Постановлением Администрации Мариинского городского поселения от 04.06.2020 № 363-п (приказ и схема размещена по адресу https://gorod-mariinsk.ru/documents/postanovleniya/2020/3310-363-p.html).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа Предприятия в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы согласованна 
с Администрацией Мариинского городского поселения.

Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:

- Перенести срок выполнения мероприятия «Замена парового котла КЕ-25-14-225с №4. Проектные, монтажные, пусконаладочные работы», запланированного на 2019-2022 годы на 2022-2025 годы (стоимость 35 593,16 тыс. руб. без учета НДС).

- Перенести срок выполнения мероприятия «Модернизация очистки отходящих газов от котла №4 с заменой циклона. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка.», запланированного на 2020 год на 2025 год (стоимость 2 541,67 тыс. руб. без учета НДС).

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Реконструкция тепловой сети вторичного контура от модернизированной ЦТП №1 до СОШ №6» стоимостью 1 977,64 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП №1) (Проект, монтаж, пусконаладочные работы)» стоимостью 5 497,76 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2025-2026 годы мероприятие «Реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП №9» стоимостью 11 654,45 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2026-2027 годы мероприятие «Реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП №5» стоимостью 5 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020-2022 годы мероприятие «Строительство сооружения сухого золошлакоудаления (Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы)» 
стоимостью 23 333,33 тыс. руб. без учета НДС.

Все заявленные изменения учтены в дополнительном соглашении 
от 16.10.2020 к концессионному соглашению в отношении объектов 
теплоснабжения № 1 от 03.07.2017 года заключенному между Администрацией Мариинского городского поселения с одной стороны, ООО «А-Энерго» с другой стороны и Администрацией Кемеровской области-Кузбасса с третьей стороны.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Письмо Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения (с. 1).

- Постановление Администрации Мариинского городского поселения «О внесении изменений в схему теплоснабжения Мариинского городского поселения на период 2014-2019 годы с перспективой до 2030 года» (с. 2-29).

- Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения 
(с. 30-88).

- Устав ООО «А-Энерго» (с. 89-101).

- Протокол № 5 общего собрания участников ООО «А-Энерго» 
(с. 102-103).

- Протокол № 7 общего собрания участников ООО «А-Энерго» (с. 104).

- Обоснование внесения изменений в инвестиционную программу
 ООО «А-Энерго» на 2018-2027 годы (с. 105-106).

- Письмо председателя РЭК Кузбасса Д.В. Малюта о предварительном согласии на изменения долгосрочных параметров и продления срока действия концессионного соглашения с приложениями (с. 107-109).

- Решение УИЖ Мариинского городского поселения КО о заключении дополнительного соглашения к концессионному соглашению в отношении муниципального имущества с приложениями (с. 110-114).

- Решение УФАС по Кемеровской области о согласовании изменений условий концессионного соглашения (с. 115-116).

- Дополнительное соглашение № 1 к концессионному соглашению 
в отношении объектов теплоснабжения № 1 от 03.07.2017 (с. 117-125).

- Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «А-Энерго» Мариинская котельная на 2018-2027 годы (с. 126-131).

- Выполнение инвестиционной программы ООО «А-Энерго» 
за 2019 год (с. 132-133).

- Показатели надежности и энергетической эффективности 
ООО «А- Энерго» за 2019 год (с. 134).

- Письмо и.о. главы Мариинского городского поселения 
В.Г. Шинкаренко о планируемом строительстве и реконструкции объектов в зоне ответственности ЦТП № 1, с указанием увеличения присоединенной нагрузки 
в объеме 3,158 Гкал/ч (с. 135).

- Письмо главы Мариинского городского поселения В.А. Брюзгина 
о план-графике ввода строящихся объектов с перспективой подключения 
к ЦТП № 1 (с. 136-137).

- Расчет амортизационных отчислений по модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения для инвестиционной программы 
ООО «А-Энерго» на 2020-2027 годы (с. 138).

- Расчет налога на имущество по вновь вводимому имуществу 
по инвестиционной программе ООО «А-Энерго» на 2020-2027 годы (с. 139).

- Расчет изменения потерь тепловой энергии и теплоносителя 
при передаче по тепловым сетям при внесении изменений в инвестиционную программу ООО «А-Энерго» на 2018-2027 годы (с. 140-141).

- Расчет количества условных единиц по ООО «А-Энерго» 
на 2021-2027 годы (с. 142).

- Сводный сметный расчет стоимости технического перевооружения центрального теплового пункта (ЦТП №1) (Проект, монтаж, пусконаладочные работы) (с. 143).

- Сводный сметный расчет стоимости реконструкции тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 1 до СОШ № 6 (с. 144).

- Локальный сметный расчет стоимости мероприятия 
«Проект, реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 9» 
(с. 145-170).

- Локальный сметный расчет стоимости мероприятия 
«Проект, реконструкции тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 5»
 (с. 171-189).

- Локальный сметный расчет стоимости мероприятия «Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, строительство сооружения сухого золошлакоудаления» (с. 190-206).

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения 
или изменения вышеуказанных мероприятий.

Согласно письму администрации, г. Мариинска от 25.06.2019 № 02-03/1454 
в период 2019-2029 годы в районе Спиртового комбината (в зоне обслуживания ООО «А-Энерго») планируется строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию следующих объектов:

многоквартирные дома под расселение по адресу: ул. Юбилейная, 20, 22, 24, 24а, (0,8 Гкал/ч);

многоквартирный дом (на 54 квартиры) по адресу: ул. Юбилейная, 28а 
(0,2 Гкал/ч);

ДК Спирткомбината (1 Гкал/ч);

МБОУ «СОШ № 6», в том числе спортивный зал (1,158 Гкал/ч).

При этом МБОУ «СОШ № 6» уже введено в эксплуатацию, и нагрузка увеличилась на 0,61 Гкал/ч; спортивный зал будет введен в эксплуатацию 
в 4 квартале 2020 года (нагрузка 0,335 Гкал/ч). В связи с необходимостью увеличения объема поставляемой тепловой энергии для жилого и социального фонда г. Мариинска, в новую инвестиционную программу предлагается:

включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Реконструкция тепловой сети вторичного контура от модернизированной 
ЦТП №1 до СОШ №6» стоимостью 1 977,64 тыс. руб. без учета НДС;

включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП №1) (Проект, монтаж, пусконаладочные работы)» стоимостью 5 497,76 тыс. руб. без учета НДС.

Согласно акту приема-передачи к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения № 1 от 03.07.2017, подписанного УИЖ Мариинского городского поселения и ООО «A-Энерго», были переданы тепловые сети, в числе которых:

1)	Тепловые сети от котельной № 2 (ЦТП №9), Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, у дома № 10. Год ввода в эксплуатацию: 1969 год.

2)	Тепловые сети от котельной № 5 (ЦТП №5), Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. 1й Микрорайон, д 2. Год ввода в эксплуатацию: 1978 год.

Ввиду повышенного срока эксплуатации данных тепловых сетей (согласно 
п. 10.1. «СП124.13330.2012 Тепловые сети», расчетный срок службы трубопроводов - не более 30 лет). Данные участки трубопроводов непригодны 
к дальнейшей эксплуатации, что подтверждается проблемами теплоснабжения объектов, присоединенных к данным тепловым сетям. Условный проход данной тепловой сети нарушает гидравлические режимы работы всей системы теплоснабжения от ЦТП № 5, 9. В связи с этим, необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей, а именно: изменить способ прокладки, диаметры и длины трубопроводов.

На момент заключения концессионного соглашения в 2017 году сброс золы
 с котлов осуществлялся через систему гидросмыва с использованием подземного гидроканала, построенного в 1937 году, и далее отходы размещались
 на территории золошлакоотстойников бывшего Мариинского спиртового комбината, которые находятся в пойме реки Кия, что создаёт экологическую 
проблему в г. Мариинск.

По данному факту неоднократно проводились проверки органами прокуратуры. В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) проводится административное расследование в связи с размещением отходов в границах водоохранной зоны - реки Кия. В связи с чем, ООО «A-Энерго» совместно с Администрацией Мариинского городского поселения и Администрацией Мариинского муниципального района было принято решение отойти от существующей системы золоудаления и перейти на сухое золоудаление.

Между ООО «А- Энерго» и ООО «Производственное объединение «Бийский завод котлов и вспомогательного оборудования» был заключен договор подряда от 12.12.2019 № 12-12/2019 «на разработку проектной, рабочей и сметной документации по строительству установки сухого шлакозолоудаления».

Перенос срока выполнения мероприятий «Замена парового 
котла КЕ-25-14-225с №4. Проектные, монтажные, пусконаладочные работы» 
и «Модернизация очистки отходящих газов от котла № 4 с заменой циклона. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка» обусловлено необходимостью выполнения новых мероприятий инвестиционной программы без изменения объема финансирования в 2020 году. Кроме того, необходимо отметить, что ввиду повышения среднегодовой температуры в зоне теплоснабжения предприятия, а также учитывая планируемый годовой отпуск тепловой энергии на 2024 год, ООО «А-Энерго» гарантирует безаварийную эксплуатацию котельной на котлах КЕ25-14-225 № 5, 6, 7 на 2020-2024 годы. 
При необходимости ООО «A-Энерго» имеет техническую возможность использовать резервный котел № 2.

По результатам анализа необходимости выполнения всех вышеуказанных мероприятий, экспертная группа считает заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. По результатам анализа представленных коммерческих предложений, отчетов по закупкам, договоров подряда и сметных расчетов, 
в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает внести 
в инвестиционную программу заявленные изменения по составу и стоимости мероприятий, согласно приложению к данному заключению и утвердить измененную инвестиционную программу ООО «А-Энерго» на 2018-2027 годы 
в размере 106 369,20 тыс. руб., в том числе из амортизационных
отчислений 30 349,65 тыс. руб., из прибыли, направленной 
на инвестиции 76 019,55 тыс. руб. Объем финансирования в 2021 году составляет 11 864,00 тыс. руб. в том числе из амортизационных отчислений 3 638,53 тыс. руб. и из прибыли направленной на инвестиции 8 225,47 тыс. руб. (Таблица 2).

Таблица 2

Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска на 2018-2027 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 106 369,20 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 30 349,65 | 0,00 | 0,00 | 2 099,11 | 3 638,53 | 2 889,14 | 3 764,14 | 3764,14 | 4399,72 | 6059,36 | 3 735,51 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 76,019,55 | 11 864,41 | 12 296,61 | 8 917,84 | 8 225,47 | 8 974,58 | 8 099,86 | 8 099,86 | 5 600,28 | 3 940,64 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 106 369,20 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 |

Приложение 1

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «А Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска на 2018-2027 годы

Без НДС

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Всего |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети вторичного контура от модернизированной ЦТП №1 | 0,00 | 1977,64 | 2020 | Х |
| 2 | Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП №1) (Проект, монтаж, пусконаладочные работы) | 0,00 | 5497,76 | 2020 | Х |
| 3 | Проект, монтаж новой теплотрассы вторичного контура от ЦТП-1 с целью уменьшения протяженности тепловой сети. | 8059,32 | 8059,32 | 2018-2019 | Х |
| 4 | Проект, монтаж новой магистральной теплотрассы и участков тепловых сетей до потребителей вторичного контура от ЦТП-8 | 6779,67 | 6779,67 | 2018-2019 | Х |
| 5 | Модернизация теплообменного оборудования бойлерной. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка. | 5932,20 | 5932,20 | 2018 | Х |
| 6 | Замена парового котла КЕ-25-14-225с №4. Проектные, монтажные, пусконаладочные работы | 35593,16 | 35593,16 | 2022-2025 | До внесения изменений было запланировано на 2019-2022 годы |
| 7 | Модернизация очистки отходящих газов от котла №4 с заменой циклона. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка. | 2541,67 | 2541,67 | 2025 | До внесения изменений было запланировано было запланировано на 2020 год |
| 8 | Реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП №9 | 0,00 | 11654,45 | 2025-2026 | Х |
| 9 | Реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП №5 | 0,00 | 5000,00 | 2026-2027 | Х |
| 10 | Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы строительство сооружения сухого золошлакоудаления | 0,00 | 23333,33 | 2020-2022 | Х |

Приложение № 26 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска на 2018-2027 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «А-Энерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Тухачевского ул., д. 61, пом. 19, Кемерово г., 650070 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 -2027 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор И.Ю. Лысенко |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | телефон, факс 8 (3842) 49-22-60 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 14.07.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Ленина ул., 40, Мариинск г., Кемеровская область, 652150 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы Мариинского городского поселения В.А. Брюзгин |
| Дата согласования инвестиционной программы | 03.07.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел.: 8 (38443) 5-34-38 |

Инвестиционная программа ООО «А-Энерго» на потребительском рынке

г. Мариинска сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нансиро-вано к 2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Техническое перевооружение центрального теплового пункта (ЦТП №1 ) (Проект, монтаж, пусконаладочные работы) | Подключение потребителей ул. Юбилейная» | г. Мариинск. ул.Юбилейная,11 | мощность | Гкал/ч | 7,6 | 10,7 | 2020 | 2020 | 5 497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проект, реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 1 до СОШ № 6 | Подключение потребителей к реконструированной тепловой сети | г. Мариинск, ул. Юбилейная | протяженность | п.м. | 187 | 187 | 2020 | 2020 | 1 977,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 108 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. | Проект, реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 9 | Снижение потерь на транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснаб-жения, подключение потребителей ТЭ | г. Мариинск, ул. Макаренко, ул. Романцова, пер. Добролюбова | протяженность | п.м. | 780 (подземная прокладка) 20 300 | 600 п.м. (надземная прокладка) 20 п.м. 400 п.м. | 2025 | 2026 | 11 654,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918,94 | 8 735,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 57 25 40 | 76 32 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Проект, реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 5 | Снижение потерь на транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснаб-жения. | г. Мариинск, ул. 1-й Микрорайон | протяженность | п.м. | 15 100 582 | 140 160 100 120 80 | 2026 | 2027 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,49 | 3 735,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 50 100 114 | 108 40 25 57 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Проект, реконструкция теплотрассы вторичного контура от ЦТП-1 | Снижение потерь на транспорти-ровку тепловой энергии, повышение надежности теплоснаб-жения. Уменьшение протяженности существующей теплотрассы | г. Мариинск ул. Юбилейная, ул. Набережная | длина | м | 620 | 485 | 2018 | 2019 | 8 059,32 | 0,00 | 4 237,29 | 3 822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Проект, реконструкция магистральной теплотрассы и участков тепловых сетей до потребителей вторичного контура от ЦТП-8 | Снижение потерь на транспорти-ровку тепловой энергии, повышение надежности теплоснаб-жения. Оптимизация протяженности существующей теплотрассы | Котельная, г. Мариинск ЦТП-8 пер. Антибесский | длина | м | 370 | 290 | 2018 | 2019 | 6 779,67 | 0,00 | 1 694,92 | 5 084,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена парового котла КЕ-25-14-225с №4. Проектные, монтажные, пусконаладочные работы | Окончание срока эксплуатации | Котельная, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а | Установленная производитель-ность котла | Гкал/ час | 13,5 | 14,68 | 2022 | 2025 | 35 593,16 | 0,00 | 0,00 | 3 389,83 | 0,00 | 0,00 | 3 935,94 | 11 864,00 | 11 864,00 | 4 539,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Модернизация теплообменного оборудования бойлерной. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка | Снижение потерь на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснаб-жения, замена теплообмен-ников с низким КПД на теплообменники с большим КПД | Котельная, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ час | 0 | 1,5 | 2018 | 2018 | 5 932,20 | 0,00 | 5 932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Модернизация очистки отходящих газов от котла №4 с заменой циклона. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка. | Снижение вредных выбросов в атмосферу, уменьшение негативного влияния на экологию района | Котельная, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а | Циклон батарейный БЦ 2-7 (5+3). Производительность | тыс.м3/ч | 48,9 | 48,9 | 2025 | 2025 | 2 541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 538,11 | 0,00 | 11 864,41 | 12 296,61 | 1 977,64 | 0,00 | 3 935,94 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство сооружения сухого золошлокоудаления (Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы) | Снижение вредных выбросов в атмосферу, уменьшение негативного влияния на экологию района | Котельная, г. Мариинск, ул.Юбилейная,2а | - | - | - | - | 2020 | 2022 | 23 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541,55 | 11 864,00 | 7 927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541,55 | 11 864,00 | 7 927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 369,20 | 0,00 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска

в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,183 | 0,188 | 0,183 | 0,183 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 24,7 | 27,4 | 24,7 | 24,7 | 24,96 | 25,15 | 25,48 | 25,48 | 25,68 | 26,28 | 27,40 | 27,40 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 80,90 | 87,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | 85,50 | 85,50 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 21,732 | 21,617 | 21,732 | 21,732 | 21,732 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,645 | 21,617 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 51,3 | 46,7 | 51,3 | 51,3 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,7 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тонн в год для воды | 37,637 | 37,564 | 37,637 | 37,637 | 37,637 | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 37,613 | 37,564 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная ООО «А-Энерго» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная ООО «А-Энерго» | 0,188 | 0,183 | 0,183 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 1,87 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная ООО «А-Энерго» | 21,617 | 21,732 | 21,732 | 21,732 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,645 | 21,617 | 37,564 | 37,637 | 37,637 | 37,637 | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 37,654 | 37,613 | 37,564 |

Финансовый план ООО «А-Энерго»

в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 106 369,20 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 30 349,65 | 0,00 | 0,00 | 2 099,11 | 3 638,53 | 2 889,14 | 3 764,14 | 3764,14 | 4399,72 | 6059,36 | 3 735,51 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 76,019,55 | 11 864,41 | 12 296,61 | 8 917,84 | 8 225,47 | 8 974,58 | 8 099,86 | 8 099,86 | 5 600,28 | 3 940,64 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 106 369,20 | 11 864,41 | 12 296,61 | 11 016,95 | 11 864,00 | 11 863,72 | 11 864,00 | 11 864,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 735,51 |

Приложение № 27 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «А-Энерго» для корректировки величины НВВ и уровня тарифов тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемые на потребительском рынке г. Мариинска на 2021 год

- Общая характеристика предприятия

ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) (далее предприятие) ИНН 4205331498, в установленный срок обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области для установления тарифов на тепловую энергию (исх. № 149  от 30.04.2020 г. (вх. № 2038 от 30.04.2020)). Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело № РЭК/111-А-Энерго-2021 от 07.05.2020 на пятый год второго долгосрочного периода регулирования 2017-2027 гг. методом индексации установленных тарифов. Предприятием представлены документы к расчету тарифов на 2017-2027 гг.

Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии с пп.1)          ч. 2.2 статьи 8 и п. 4) ч. 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также другим теплоснабжающим организациям.

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «А-Энерго».

Сокращенное наименование организации – ООО «А-Энерго».

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского д. 611, пом. 19.

Фактический адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского д. 611, пом. 19.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон –Генеральный директор Лысенко Игорь Юрьевич, 8 (3842) 49-22-60.

Адрес нахождения котельной: ул. Юбилейная, д.2А, г. Мариинск, Кемеровская область, Россия

Основными видами деятельности ООО «А-Энерго» являются выработка тепловой энергии котельной и транспортировка тепловой энергии от источника до потребителей.

ООО «А-Энерго» самостоятельно реализует тепловую энергию по северной части города Мариинска конечным потребителям с 01.11.2016 года.

В настоящее время, ООО «А-Энерго» осуществляет деятельность в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мариинское городское поселение, в рамках концессионного соглашения от 03.07.2017 №1. Срок действия концессионного соглашения с 03.07.2017 года по 02.07.2022 года.

В октябре 2020 года было подписано дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2020 к данному концессионному соглашению и продлен срок его действия до 02.07.2027 (изменены п 3.1 (срок действия), 5.13, приложения 4,5,6).

Отпуск тепловой энергии потребителям производится в виде горячей воды. Сети первого контура теплоснабжения (от котельной до ЦТП в количестве 10 шт.) предприятия работают по закрытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель в виде горячей воды подогревается в бойлерной (в качестве подогревающей среды служит пар от котлоагрегатов), находящейся на территории котельной. На ЦТП установлено теплообменное оборудование (пластинчатые теплообменники), в котором нагревается теплоноситель тепловых сетей второго контура теплоснабжения. Отпуск ГВС с тепловых сетей второго контура производится по открытой схеме.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 102,76 Гкал/ч.

На котельной установлены паровые котлоагрегаты КЕ-25-14-225 в количестве 7 штук. В 2020 году выработку тепловой энергии планируется осуществлять с помощью 3 котлоагрегатов (№ 5,6,7), два будут использованы в работе, один резервный. Котлы двух-барабанные с естественной циркуляцией, изготовлены ОАО «Бийский котельный завод» и предназначены для получения перегретого пара, при сжигании твердого топлива.

На котельной используется гидравлическая система шлакоудаления.

Основной вид топлива – бурый уголь марки 2БМСШ.

Резервное топливо отсутствует.

Доставка топлива на котельную Мариинского филиала осуществляется автомобильным транспортом. Разгрузка автомобилей происходит на угольном складе. Вместимость склада составляет 30 000 т, из них 7 000 т – закрытый склад, 23000 т – открытый. Со склада уголь погрузчиком загружается в приемный бункер, затем с помощью конвейера поступает на узел пересыпки и по конвейеру первого подъема доставляется до дробилки. После дробления, ленточным конвейером уголь доставляется на второй узел пересыпки и ленточным конвейером второго подъема доставляется в котловые бункеры.

В работе котельной используются две галереи топливоподачи.

Предприятие обслуживает 13,061 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (том числе 3 639 м – подземная прокладка в железобетонных лотках и 9 422 м – надземная прокладка на низких железобетонных опорах) и 23,707 км тепловых сетей второго контура в двухтрубном исчислении.

Магистральные тепловые сети работают по закрытой схеме теплоснабжения. Восполнение потерь в магистральных тепловых сетях осуществляется в бойлерной, находящейся на территории котельной.

Тепловые сети второго контура работают по открытой схеме теплоснабжения.

Подпитка второго контура тепловых сетей осуществляется питьевой водой от ООО «Горводоканал» (Мариинского района) при помощи подпиточных насосов, установленных на каждом ЦТП, в которых установлены пластинчатые теплообменники.

Горячая вода потребителям отпускается только в отопительный период.

Предприятие работает по общей системе налогообложения.

Долгосрочные параметры регулирования для установления тарифов на тепловую энергию на 2017-2027 годы приняты на уровне, установленном концессионным соглашением и дополнительным соглашением.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались одобренным Правительством РФ 16.09.2020 Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым, ИПЦ на 2021 год составит (далее – прогноз Минэкономразвития) 103,6 %.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «А-Энерго» по расчету тарифов на 2021 год, с целью корректировки значений второго долгосрочного периода регулирования 2017 – 2027 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной                                   ООО «А-Энерго» информации для определения величины экономическиобоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2021 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2021 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2019 года.

### Анализ расходов ООО «А-Энерго»

- Тепловой баланс на пятый год второго долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Экспертами отмечается, что схема теплоснабжения Мариинского городского поселения актуализирована Постановлением Администрации Мариинского городского поселения № 363-П от 04.06.2020 «Об актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения Мариинского городского поселения на период 2014-2019 годы с перспективой до 2030 г.». Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте администрации Мариинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://gorod-mariinsk.ru/documents/postanovleniya/2020/3310-363-p.html).

Согласно схеме теплоснабжения, объем отпуска тепловой энергии в сеть на период с 2020 по 2030 годы год должен составлять 68 176 Гкал. Эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения путем вычитания из отпуска тепловой энергии в сеть, указанного в схеме теплоснабжения, нормативных потерь в размере 21 732 Гкал. Нормативные потери в сетях зафиксированы концессионным соглашением от 03.07.2017 №1 и утвержденных постановлением РЭК от 14.07.2017 №105. Полезный отпуск тепловой энергии принимается экспертами на 2021 год в размере 46 444 Гкал [68 176– 21 732 = 44 444].

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Информация по факту 2017-2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категории потребителей «Население» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по населению ООО «А-Энерго» г. Кемерово по узлу теплоснабжения

г. Мариинск

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 32348,68 |  |
| 2018 | 32663,01 | 0,97 |
| 2019 | 34329,92 | 5,10 |
| 2021 | 36447,15 | 3,04 в среднем |

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 4 % или 2 840,67 Гкал. Потери в сетях сохранены на уровне нормативных потерь 21 732 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс производства тепловой энергии на котельной

ООО «А-Энерго» на 2021 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 71 016,67 | 39 427,84 | 31 588,83 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 68 176,00 | 37 850,72 | 30 325,28 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 46 444,00 | 25 785,30 | 20 658,70 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 46 444,00 | 25 785,30 | 20 658,70 |
| 4.1 | - жилищные организации | Гкал | 36 447,15 | 20 235,14 | 16 212,01 |
| 4.2 | - бюджетные организации | Гкал | 8 105,55 | 4 500,13 | 3 605,42 |
| 4.3 | - прочие потребители | Гкал | 1 891,30 | 1 050,03 | 841,27 |
| 5 | - производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери, всего | Гкал | 24 572,67 | 13 642,53 | 10 930,14 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной | Гкал | 2 840,67 | 1 577,12 | 1 263,55 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | Гкал | 21 732,00 | 12 065,42 | 9 666,58 |

### 6. Корректировка уровня операционных (подконтрольных) расходов

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

Величина уровня операционных расходов на 2020 год (расчитанного методом индексации) составила 67680,67 тыс. руб.

На 2021 год третий год второго долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования, в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 3).

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составил 103,6 %.

На 2021 год установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и протяженность тепловых сетей не изменились по сравнению с планом 2020, в связи с этим, индекс изменения количества активов (ИКА) равен нулю.

Таблица 3

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования

Определим скорректированую величину операционных расходов на 2021 год.

=67680,67 тыс. руб*(1-1/100)*(1+0,036)*(1+0,75*0,00) = 69416,00 тыс. руб.

Рост уровня операционных расходов на 2021 год составил 2,56 %. Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в таблице 4 к экспертному заключению.

Таблица 4

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2021 год долгосрочного периода регулирования на тепловую энергию

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 69606,46 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данному разделу на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила -190,46 тыс. руб, в связи с применением ИПЦ, отличного от предложений предприятия.

- Неподконтрольные расходы

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

в) концессионную плату;

г) арендную плату;

д) расходы по сомнительным долгам (подпункт «а» пункта 47);

е) отчисления на социальные нужды и включает величину амортизации основных средств.

ж) налог на прибыль.

### Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии)

### Водоотведение

Предложения предприятия по данной статье на 2021 год составили 59,51  тыс. руб. при объеме водоотведения 1,04 тыс. м3 и цене 57,15 руб./м3.

Экспертами предлагается принять объем стоков на производство тепловой энергии с учетом пересчета нормативного объема 5,48 тыс. м3 (на первый год долгосрочного периода), принятого на объем отпуска тепловой энергии 42 390,12 Гкал на плановый объем полезного отпуска в 2021 году               46 444,00 Гкал (п.34 Методических указаний). Объем стоков принят экспертами в размере 6,00 тыс. м3. Так как предприятие предлагает объем стоков 1,04 тыс. м3, то эксперты согласились с предложением предприятия.

На территории г. Мариинска водоотведением сточных вод занимается единственный исполнитель ООО «Горводоканал».

В целях принятия решения по уровню цен на водоотведение в 2021, эксперты опирались на цены, установленные постановлением РЭК от 13.11.2019 № 419 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в части 2020 года».

Стоимость водоотведения на 2021 год принята на уровне 66,70 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 65,55 руб./м3 (исходя из не превышения тарифа в 1 полугодии 2021 года относительно 2 полугодия 2020 года), с 01.07.2021 к тарифу с 01.01.2021– применен индекс дефлятор Минэкономразвития России 104,0%, что составило 68,17 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепла по полугодиям 0,56 и 0,44, соответственно.

Экспертами принята цена воды по предложению предприятия 57,15 руб./м3.

Всего расходы на водоотведение составили 59,44   тыс. руб.

### Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 1 431,37 тыс. руб. («Расчет арендной платы» стр.205 тома 3 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, который в соответствии с постановлением РЭК       КО № 297 от 30.10.2018 являются официальной отчетностью).

). в затраты по статье предприятие заявляет только аренду земельных участков под бойлерную, угольный склад и тракт углеподачи.

Затраты, принятые по данной статье в разрезе договоров и контрагентов представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Расчет аренды земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | основание | Предприятие, тыс. руб. | Эксперты, тыс.руб. |
| 1. | Договор аренды на срок с 03.07.2017 по 02.07.2022 от 09.10.2017 № 10 с Управлением жизнеобеспечения Мариинского городского поселения | 1 114,57 | 1 114,57 |
| 2. | Договор аренды от 01.02.2018 + доп. соглашение от 29.12.2018 с ИП Шишкин, срок действия доп. согл. по 30.11.2019 и доп. + согл №2 от 30.10.2018 (со стр. 205 том 3) | 316,80 | 316,80 |
|  | ИТОГО: | 1 431,37 | 1 431,37 |

Эксперты предлагают принять затраты по статье, с учетом уровня цен, отраженных в договорах, в сумме 1 431,37 тыс.руб., т.е. согласиться с предложениями предприятия. Расходы по статье приняты на уровне факта 2019 года.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

### Расходы по налогу на загрязнение окружающей среды

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017  № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5,32 тыс. руб., включающие в себя платежи за негативное воздействие на окружающую среду на уровне факта 2019 года. В качестве подтверждающих документов представлены разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (Разрешение №2/атмМарД от 17.10.2018 №220 на период с 17.10.2018 по 20.09.2025), декларация, расчеты (Том 3 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.).

Эксперты, проанализировав представленные обосновывающие документы считают обоснованными предложения предприятия в размере 5,32 тыс. руб.

### Расходы на обязательное страхование

Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов предусмотрено федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Предложения предприятия на производство тепловой энергии по статье составляют 56,29  тыс. руб. («Расчет расходов по страхованию объектов на 2021 г.» том 3. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.).

В качестве обоснования представлены расчеты расходов на страхование по ООО «А-Энерго» на 2021 год.

Представлены:

1 Договор страхования непредвиденных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций №8691R/880/00776/9 от 10 декабря 2019 года со сроком действия по 11.01.2021 с АО «АльфаСтрахование» Застрахованы: котельная по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная,2А и участок трубопроводов расположенных в северной части г. Мариинска от котельной расположенной по ул. Юбилейная, 2А до ЦТП 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12.

2. Контракт (договор) об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте №0000673/921/8691R/9 со сроком действия с 14.12.2018 по 13.12.2019.

Кроме того, в качестве обосновывающих документов предприятие представило страховые полисы, с расчетом страховой премии.

По мнению экспертов, является экономически обоснованной является сумма 13,30 тыс.руб.

Сводный расчет затрат по видам страхования и контрагентам представлен в таблице 6.

| Таблица 6 Расчет расходов по страхованию объектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | страховая сумма | Ед. изм. | Кол-во объектов | Страховая премия, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная г. Мариинск с сетями до ЦТП | 500 000,00 | тыс. руб. | 1 | 2 500,00 |
| 2. | Участок трубопроводов теплосети 10 штук и котельная | 20 000 000 | тыс. руб. | 11 | 10 800,00 |
|  | Итого расходов: |  |  |  | 13 300,00 |

### Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы в размере 11,08 тыс. руб.

В качестве обосновывающего документа представлена налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год. («Налоговая декларация по транспортному налогу» том 3. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.). Фактическая сумма транспортного налога по итогу 2019 года составила 11,08 тыс.руб.

Эксперты предлагают принять сумму транспортного налога на уровне предложений предприятия 2018 года 11,08 тыс.руб.

### Расходы по налогу на имущество

Согласно ст.374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения для российских организаций с 2019 года признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Налог на имущество организации состоит из трех составляющих: 1. налог с имущества, полученного в концессию; 2. налога на имущество с вновь введенных объектов, согласно инвестиционной программе; 3. налога на имущество с собственных средств предприятия.

Предприятие представило расчет налога на имущество на 2021 год в сумме 1 702,38   тыс. руб., в том числе 1 317,55 тыс. руб. по имуществу, переданному в концессию и 384,83 тыс. руб. по вновь вводимому имуществу («Расчет по налогу на имущество на 2021 г.» том 3. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.).

Эксперты обращают внимание, что с 01.01.2019 вступил в силу пп. «а» п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ. Изменения вносятся в п. 1 ст. 374 НК РФ, где дается понятие объекта налогообложения. Из определения объекта налогообложения налогом на имущество исключено слово «движимое». То есть, с 2019 года облагаться налогом на имущество может только недвижимое имущество.

Таким образом, с 01.01.2019 налог на движимое имущество отменен по отношению к таким объектам независимо от даты их приобретения, и от способа или источника поступления движимого имущества.

Кроме того, эксперты отмечают, что согласно п.3.3. ст.380 НК РФ часть II налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 НК РФ ч.II (т.е. льготы в части движимого имущества) теряют свою актуальность, поскольку с 01.01.2019 года все движимое имущество уходит из-под налогообложения.

Рассчет предприятия не включает расходы на оплату налога на движимое имущество.

По мнению экспертов, сумма 1 702,38 тыс. руб. является экономически обоснованной и подлежит включению в НВВ на 2021 год.

### Отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 12097,37 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30%);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно     Федеральному закону  от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции от 07.03.2018 № 350-ФЗ).

Экспертами в расчет НВВ на 2021 год предлагается учесть страховые взносы в размере 30,40 % (на уровне фактического % отчислений за 2019 год), от планового размера ФОТ, учтённого в составе операционных расходов                         (39 358,20  тыс. руб.), всего в сумме 11 964,89 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

### Амортизация основных средств

Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», (утверждено приказом Минфина № 26н от 30.03.2001) через амортизацию происходит погашение стоимости объектов основных средств.

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предложения предприятия по амортизационным отчислениям на производство тепловой энергии составляют 3638,53 тыс. руб. на 2021 г.  Представлены: Приложение 4.1 Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов ООО «А-Энерго» на 2021 год и «Расчетная ведомость начисления амортизационных отчислений на 2021 год на собственное имущество и вновь введенное по объектам инвестиционной программы». Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 3638,53 тыс. руб.

По результатам проведённого анализа представленных материалов, эксперты признают расходы экономически обоснованными и предлагают принять в сумме 3638,53 тыс. руб.

В приложении № 2 представлен расчет начисления амортизации.

### Резерв по сомнительным долгам.

Предприятие заявило о создании резерва по сомнительным долгам в размере 2092,06 тыс. руб.

ООО «А-Энерго» с 01.11.2016 присвоен статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной по адресу г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, постановлением администрации Мариинского городского поселения от 04.04.2018 № 133-П «О внесении изменений в постановление администрации Мариинского городского поселения от 26.12.2014 № 471-1-П «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Мариинского городского поселения».

ООО «А-Энерго» предоставило регистр-расчет по сомнительным долгам на 31.12.2019 г. на сумму 1021,24 тыс.руб, акт о рассмотрении результатов инвентаризации дебиторской задолженности от  20.02.2020, расчет резерва по сомнительным долгам (В томе 3 и  4 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Согласно пп. а, п. 47 Методических указаний №760-э расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, принимаются в целях расчета тарифов на тепловую энергию, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Эксперты произвели альтернативный расчет, согласно которому предельная сумма затрат на резерв по сомнительным долгам может составить 2195,49 тыс.руб.

[(33292,91х0,56х3093,11+33 292,91х0,44х3557,03)/1000х2%= 2195,49 тыс.руб.],

где:

- 33 292,91  Гкал плановый полезный отпуск на 2020 год, принятый в расчет для жилищных организаций;

- 0,56 и 0,44 – доли отпуска по полугодиям, принятым в расчет в целях расчета тарифов на 2019 год;

- 3093,11 руб./Гкал и 3557,03 руб./Гкал тарифы на тепловую энергию, утвержденные на 2020 год.

Поскольку сумма заявленных расходов по резерву по сомнительным долгам в размере 2092,06 тыс.руб., не превышает предельный уровень затрат согласно расчету экспертов, эксперты считают заявленные расходы по процентам за кредит экономически обоснованными в сумме заявленных предприятием расходов в размере 2092,06 тыс. руб.

### Налог на прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2493,51 тыс. руб.

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указаниями, и на 2021 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль на 2021 год составит 3762,29 тыс. руб.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2021 году, по оценке экспертов, составит 24680,67 тыс. руб (таблица 7), предприятием заявлено 23587,43 тыс. руб.

Таблица 7

### Реестр неподконтрольных расходов на тепловую энергию на 2021 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

- Расходы на покупку энергетических ресурсов

### Расходы на топливо

По данной статье предложения предприятия для производства тепловой энергии на потребительском рынке в 2021 году составили 33 475,66 тыс. руб.

Топливом для котельных служит уголь бурый марки 2Бр. Предприятие при расчете расходов по статье использовало факт 2019 года. Поставка топлива в 2019 году осуществлялась от ООО «Кайчакуглесбыт», ООО «Итатуголь»,                 ООО «Комплекс», ООО «Чулым-Уголь». Бурый уголь поставлялся автомобильным транспортом до угольного склада предприятия несколькими перевозщиками. Предприятием представлены договоры поставки угольной продукции, договоры на поставку топлива, реестры договоров, счет фактуры за 2019 год, акты, конкурсная документация относительно 2019 года (Том 6 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Эксперты проанализировали все представленные в качестве обоснования документы.

Объем потребления натурального топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитывался экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива в размере – 187,7 кг. у.т./Гкал (отражено в концессионном соглашении № 1 от 03.07.2017 и дополнительном соглашении             № 1 от 16.10.2020)

Расчетный объем натурального топлива по бурому углю сортомарки 2Бр составил 29 548,59 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,44 (низшая теплотворная способность 3080 ккал/кг принята факту 2019 года).

Стоимость топлива сортомарки 2 Бр на 2021 год принята на уровне факта за 1 полугодия 2020 года 510,1 руб./т, что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 год по углю 103,3 % составит 526,93 руб/т. Всего расходы на топливо составили 15570,14 тыс. руб.

Справочно: Сравнение цены, принятой за основу для ООО «А-Энерго» на 2021 год с фактической стоимостью котельного топлива (бурый уголь) без транспортировки за 6 месяцев 2020 года по Кемеровской области - Кузбассу (шаблон WARM.TOPL.Q2.2020) по каменному углю сортомарки 2 Бр с учетом ИЦП Минэкономразвития России по углю на 2021 год -103,3% приведено ниже.

Таблица 8

|  | Факт 6 мес. 2020 года по Кузбассу х 103,3% | ООО «А-Энерго» на 2021 год | Отклонение,+/-, руб/т |
| --- | --- | --- | --- |
| руб/т (без НДС) | 886,6 * 103,3% = 915,86 руб/т | 526,93 | -388,93 |

Стоимость автоперевозки топлива сортомарки 2 Бр на 2021 год принята на уровне факта за 1 полугодия 2020 года 482,75 руб./т, что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 год по транспорту 103,6 % составит 500,13 руб/т. Всего расходы на доставку топлива составили 14778,11 тыс. руб.

Стоимость погрузки, разгрузки и услуг тракторного парка топлива сортомарки 2 Бр на 2021 год принята на уровне факта за 1 полугодия 2020 года 62,49 руб./т, что с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2021 год по транспорту 103,6 % составит 64,74 руб/т. Всего расходы на доставку топлива составили 1912,97 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона WARM.TOPL.Q2.2020, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Таким образом, расходы на топливо, по оценке экспертов, на 2021 год составят 32261,21 тыс. руб., в том числе: расходы на покупку натурального топлива 15570,14 тыс. руб. (без НДС), расходы на транспортировку с разгрузкой 16691,07 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2021 году относительно предложений предприятия в сторону снижения составили 1214,45 тыс. руб., в связи с использованием индексов отличных от предложений предприятия. Информация отражена в приложении № 1 к экспертному заключению.

### Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 16 083,17  тыс. руб на объем электроэнергии 3 237,68 тыс. кВт*ч.

Представлены два договора поставки электроэнергии с ОАО «Кузбассэнергосбыт»: от 01.11.2016 года № 350621 на поставку электроэнергии на ВН для потребностей котельной, расположенной по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная. 2А, 2КТПК и от 01.11.2016 года № 350620 на поставку электроэнергии на НН для обеспечения электроэнергией тепловых сетей вторичного контура, карточка счета 20, счета-фактуы за 2019 год (Том 5 тарифного дела. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

При расчете количества электроэнергии на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят удельный расход электрической энергии на уровне, отраженном в концессионном соглашении              № 1 от 03.07.2017 (дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2020) в размере 62,57 кВт*ч/Гкал относительно полезного отпуска тепла, что составит 2 906,00                   тыс. кВт*ч. Данный объем электроэнергии сопоставим с фактом 2019 года                       2 790,65 тыс. кВт*ч.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Стоимость электроэнергии на 2021 год, рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 2019 году 4,25 руб./кВт*ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 26.09.2020 на 2020 и 2021 год по обеспечению электрической энергией 103,2% и 104,0 % и составила 4,56 руб./кВт*ч. Всего расходы приняты в сумме 30 049,75 тыс. руб.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 2 827,62 тыс. руб. (приложение № 1), в связи с завышенной стоимостью стоимостью и расходом электроэнергии в расчётах предприятия.

Сводная информация по статье отражена в приложении № 1 к данному экспертному заключению.

### Расходы на холодную воду

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 4 200,63  тыс. руб., при плановом объеме 175,13 тыс.м3. («Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя). Представлены анализ счета 20 за 2019 год, договор с                 ООО «Горводоканал», счета-фактуры 2019 года, акты (Том 5. Документы предприятием направлены в электронном виде через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42).

Поставщиком холодной воды для предприятия является                                  ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район).

При расчете количества воды на 2021 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят удельный расход воды на уровне, отраженном в концессионном соглашении № 1 от 03.07.2017 (дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2020) в размере 0,003 тыс. м3 относительно полезного отпуска тепла на 2021 год, что составило 139,33 тыс. м3. Данный объем воды сопоставим с фактом 2019 года 135,98 тыс.м3.

Информация по факту 2019 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Согласно п.28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует первым источником информации о ценах (тарифах) и расходах, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Для принятия решения по уровню цен на поставку холодной воды в 2021, эксперты опирались на цены, установленные постановлением РЭК КО от 13.11.2019 № 419 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746                                «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в части 2020 года».

Стоимость воды на 2021 год принята по данному постановлению на уровне 20,20 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 19,85 руб./м3 (исходя из не превышения тарифа в 1 полугодии 2021 года относительно 2 полугодия 2020 года), с 01.07.2021 к тарифу с 01.01.2021– применен индекс дефлятор Минэкономразвития России 104,0%, что составило 20,64 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,56 и 0,44, соответственно.

Всего расходы на воду собственного подьема и покупную составили                 2 814,42  тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2021 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 386,21  тыс. руб. (приложение № 1), в связи с завышенной стоимостью и расходом воды в расчётах предприятия.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год приведена в таблице 9.

Таблица 9

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя на тепловую энергии на 2021 год

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2020 год | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Динамика изменения показателей 2021 года относительно 2020 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 33 748,85 | 33 475,66 | 32 261,21 | -4,41 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 14790,59 | 16083,17 | 13255,55 | -10,38 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | х | х | х | х |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3704,01 | 4200,63 | 2814,42 | -24,02 |
| 5 | Расходы связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | х | х | х | х |
| 7 | ИТОГО | 52243,44 | 53796,01 | 48367,74 | -7,42 |

- Нормативная прибыль

Нормативная прибыль, устанавливается в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии         ООО «А-Энерго» предусмотрен концессионным соглашением от 03.07.2017           № 1 и дополнительным соглашением к нему № 1 от 16.10.2020, в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли на 2020 год составляет 10,85 %.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами расчитана величина нормативной прибыли в абсолютном выражении, которая составила 15 049,18  тыс. руб.

- Предпринимательская прибыль

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5 367,28  тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на топливо. Величина расчётной предпринимательской прибыли составила 5 322,04  тыс. руб.

106 440,90  тыс. руб. * 5% = 5 322,04  тыс. руб.

106 440,90  тыс. руб = 48367,74 (ресурсы) - 32 261,21(топливо) + 69416,00 (ОР) + 24680,67 (НР) – 3762,29 (налог на прибыль).

### 11.Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22)

где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль;

- расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

-корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы за 2019 год принимаются экспертами на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2019 год ООО «А-Энерго», принимаются экспертами в соответствии с формулой (27) Методических указаний. К уровню фактических операционных расходов на 2018 год  применен одобренные прогноз Минэкономразвития России, опубликованные на сайте 26.09.2020, в соответствии с которым ИПЦ на 2019 год составил 104,5 %.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергиии и характеристики тепловых сетей, обслуживаемых ООО «А-Энерго» за 2019 год, не меняются, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю.

Величина фактических операционных расходов за 2019 год, составила           66 309,66тыс. руб (таблица 10).

Таблица 10

Расчёт фактических операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год

Таким образом индекс изменения фактических операционных расходов составил 103,45 %.

ОР2019 = 64095,17 тыс. руб. *(1-1/100)*(1+0,045)*(1+0,75*(0,00)) = 66309,66 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2019 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Экспертами использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и завереная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью. Реестр неподконтрольных расходов приведен в таблице 11.

Таблица 7

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний). Расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии и фактической цены топлива.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя представлен 
в таблице 12.

Таблица 12

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

4. Экспертами величина прибыли принята на уровне 11,72 % - нормативный уровень прибыли, установленный приложением концессионным соглашения № 1 от 03.07.2017 г. на 2019 год и дополнительным согдашением к нему № 1 от 16.10.2020. Величина прибыли составила 15 923,48  тыс. руб.

5. Величина предпринимательской прибыли принимается на уровне, учтенном в НВВ 2019 года на уровне 5 103,32 тыс. руб.

6. Величина корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, принята на уровне, учтенном в НВВ 2019 года на уровне            -4 327,22 тыс. руб.

Экспертами использовалась информация по факту 2019 года, полученная через систему ЕИАС и завереная электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT, который в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии за 2019 год представлен в таблице 13.

Таблица 13

Смета расходов (сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии)

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2019 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 66309,66 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 19760,74 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 49817,26 |
| 4 | Нормативная прибыль | 15 923,48 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 103,32 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -4 327,22 |
| 8 | Выпадающие доходы |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 152 587,25 |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок | 152 587,25 |
| 12 | Товарная выручка Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 141 313,32 |
| 13 | Размер избытка средств (Стр. 13 = стр. 11.1 – стр. 12.) | 11273,93 |

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2019 год составила 141 313,32  тыс. руб. Товарная выручка предприятия, рассчитана как произведение фактического полезного отпуска (46,444 тыс. Гкал), доли полезного отпуска по полугодиям 0,56 и 0,44, утвержденных тарифов 2019 года (постановление РЭК КО от 30.07.2019 № ) с 01.01.2019 – 3 003,02  руб/Гкал, с 01.07.2019 – 3 093,11  руб/Гкал.

Рассчитанный размер корректировки 11273,93 тыс. руб, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,032 (2020/2019) и 1,036 (2021/2020), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020 и включению в НВВ 2020 года.

11273,93 тыс. руб. × 1,032 (ИПЦ) × 1,036 (ИПЦ) = 12 053,54 тыс. руб.

### 12. Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

- учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, тыс. руб.;  может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

(тыс. руб.),

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м).

Инвестиционная программа предприятия на 2018-2022 гг. утверждена постановленими региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 104. Сумма собственных средств предприятия на выполнение инвестпрограммы в 2019 году составила 12 296,61 тыс. руб (источник прибыль). Фактическое исполнение программы по отчёту предприятия составило 11 923,86 тыс. руб. (согласно справке РЭК Кузбасса от 15.06.2020).

= 46,444 тыс. Гкал/ 42,390 тыс. / Гкал*12 296,61 = 13 472,57 тыс. руб.

тогда

= 12 296,61 *(11 923,86 /13 472,57 – 1) + 0 = -1 413,53 тыс. руб.

Рассчитанная величина корректировки имеет отрицательное значение и подлежит исключению из НВВ 2021 года в размере 1413,53 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2021 год приведен в таблице 14

Таблица 14

### Расчёт необходимой валовой выручки на тепловую энергию
методом индексации установленных тарифов на 2021 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)  			тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка к предложениям предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 69606,46 | 69416,00 | -190,46 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 23587,43 | 24680,67 | 1093,24 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 53796,01 | 48367,74 | -5428,27 |
| 4 | Нормативная прибыль | 25 282,26 | 15 049,18 | -10 233,08 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 5 367,28 | 5 322,04 | -45,24 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 6 295,78 | 12 053,54 | 5 757,76 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  | -1 413,53 | -1 413,53 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей |  |  |  |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями (выпадающие доходы) |  | -2 456,88 | -2 456,88 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 183 935,23 | 171 018,77 | -12 916,46 |

Учитывая тот факт, что письмом от 26.10.2019г. № 505 (вх.РЭК от 26.11.2019 № 6187) ООО «А-Энерго» обратилось с просьбой в адрес РЭК КО ограничить рост тарифа в 2021 году 8-ю процентами роста с 01.07.2021 года, т.е. с просьбой установить тариф с 01.07.2021 года в размере 3 841,59 руб./Гкал, эксперты предлагают перенести учет суммы 2 456,88 тыс. руб (таблица 14 п. 11) в необходимой валовой выручке предприятия на последующие периоды регулирования.

По 2019-2020 году не включена величина 12 183,59 тыс. руб (по решению ФАС России), которая также будет включена в последующих периодах регулирования.

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

### 13.Тарифы ООО «А-Энерго» на потребительский рынок г. Мариинска на 2021 год

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 15

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь | 26 008,78 | 3 557,03 | 0,00 | 92 514,01 |
| июль - декабрь | 20 435,47 | 3 841,59 | 8,00 | 78 504,75 |
| Год (стр.2+стр.3) | 46 444,25 | 3 682,24 |  | - 8,77 |

### 14. Корректировка НВВ на теплоноситель ООО «А-Энерго» на потребительский рынок на 2021 год

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки, электроэнергии, заработной платы персонала, ЕСН и других расходов, связанных с выработкой теплоносителя.

В нашем случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости покупной воды от ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) без дополнительных расходов на ее доочистку. В связи с этим НВВ на теплоноситель экспертами не рассчитывалась.

Для принятия решения по уровню цен на поставку холодной воды в 2021, эксперты опирались на цены, установленные постановлением РЭК КО от 13.11.2019 № 419 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 746                                «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в части 2020 года».

Стоимость теплоносителя равная стоимости воды на 2021 год принята по данному постановлению на уровне 20,20 руб./м3, исходя из тарифов по полугодиям с 01.01.2021 – 19,85 руб./м3 (исходя из непревышения тарифа в 1 полугодии 2021 года относительно 2 полугодия 2020 года), с 01.07.2021 к тарифу с 01.01.2021– применен индекс дефлятор Минэкономразвития России 104,0%, что составило 20,64 руб./м3. Применены доли полезного отпуска тепло по полугодиям 0,56 и 0,44, соответственно.

Тарифы на холодную воду теплоноситель энергию, реализуемую на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2021 год рассчитаны следующим образом:

Таблица 16

| 2021 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | руб./ м3 | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2×3 |
| январь - июнь |  | 19,85 | 0,00 |  |
| июль - декабрь |  | 20,64 | 4,00 |  |
| Год (стр.2+стр.3) |  |  |  |  |

### 15. Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ                      «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на холодную воду и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, приобретаемой от ООО «Горводоканал» (отражены в таблице 16).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2021 год и составляет:

Таблица 17

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2021 | 3 557,03 |
| с 01.07.2021 | 3 841,59 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «А-Энерго» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 18

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2021 год для                      ООО «А-Энерго» в следующем виде (таблица 19).

Таблица 19

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 14.07.2017 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «А-Энерго» | с 14.07.2017 | 242,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,59 |  |  |  |  |  |  | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 214,81 |  |  | 212,02 |  | 227,32 |  | 216,19 |  | 182,04 |  | 179,68 |  | 192,64 |  | 183,21 | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 214,54 |  |  | 211,66 |  | 227,50 |  | 215,98 |  | 181,81 |  | 179,37 |  | 192,80 |  | 183,03 | 15,71 | 3 053,27 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 223,06 |  | 220,18 |  |  | 236,04 |  |  | 224,51 | 185,88 |  | 183,48 |  | 196,70 |  | 187,09 | 22,52 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 223,70 |  | 220,82 |  |  | 236,69 |  |  | 225,16 | 186,42 |  | 184,02 |  | 197,24 |  | 187,63 | 23,06 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 222,98 |  | 220,10 |  |  | 235,97 |  |  | 224,44 | 185,82 |  | 183,42 |  | 196,64 |  | 187,03 | 22,46 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 259,15 |  | 255,74 |  |  | 274,52 |  |  | 260,87 | 215,96 |  | 213,12 |  | 228,77 |  | 217,39 | 22,46 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 256,02 |  | 252,61 |  |  | 271,39 |  |  | 257,74 | 213,35 |  | 210,51 |  | 226,16 |  | 214,78 | 19,85 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 275,54 |  | 271,86 |  |  | 292,14 |  |  | 277,39 | 229,62 |  | 226,55 |  | 243,45 |  | 231,16 | 20,64 | 3 841,59 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 229,82 |  | 226,87 |  |  | 243,10 |  |  | 231,30 | 191,52 |  | 189,06 |  | 202,58 |  | 192,75 | 24,32 | 3 073,45 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 317,34 |  | 313,12 |  |  | 336,35 |  |  | 319,45 | 264,45 |  | 260,93 |  | 280,29 |  | 266,21 | 25,02 | 4 401,26 | х | х |

| Физические показатели по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии на 2021 год, отпускаемую на потребительский рынок г. Мариинска ООО "А-Энерго", в рамках концессионного соглашения (корректировка 2021 года). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2020 год | Предложения предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка, +/- |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
| - свыше 100 | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 69 694,94 | 71 016,23 | 71 016,67 | 0,44 |
| Полезный отпуск | Гкал | 44 600,63 | 46 444,25 | 46 444,00 | -0,25 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 44 600,63 | 46 444,25 | 46 444,00 | -0,25 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 33 292,91 | 34 329,95 | 36 447,15 | 2 117,20 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 9 677,07 | 9 822,40 | 8 105,55 | -1 716,85 |
| Отпуск иным потребителям, в том числе: | Гкал | 1 630,65 | 2 291,90 | 1 891,30 | -400,60 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери , в том числе: | Гкал | 25 094,31 | 24 571,98 | 24 572,67 | 0,69 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3362,08 | 2 839,75 | 2840,67 | 0,92 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 21732,23 | 21 732,23 | 21732,00 | -0,23 |
| на пар | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на воду | Гкал | 21732,23 | 21732,23 | 21732,00 | -0,23 |
| доли полезного отпуска |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1 полугодие |  | 0,56 | 0,55519 | 0,5600 | 0,0048 |
| 2 полугодие |  | 0,44 | 0,4448 | 0,4400 | -0,0048 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 187,7 | 187,70 | 187,7 | 0 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,44 | 0,44 | 0,440 | 0,00 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 426,59 | 442,63 | 426,59 | -16,04 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 28297,00 | 30177,10 | 29083,3 | -1093,84 |
| расход топлива на срезку | т |  |  |  | 0 |
| ВСЕГО ТОПЛИВА без естественной убыли | т | 28297,00 | 29428,22 | 29083,3 | -344,95 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| -при автомобильных перевозках перевозках | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| Средневзвешенный интегральный коэффициент К |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 28 749,75 | 30 659,95 | 29 548,59 | -1 111,36 |
| Цена натурального топлива | руб./т | 216,87 | 469,97 | 526,93 | 56,96 |
| Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 6235,00 | 14409,25 | 15570,14 | 1160,89 |
| Стоимость расходов по транспортировке : | тыс. руб. | 27513,85 | 19066,40 | 16691,07 | -2375,33 |
| цена доставки без учета погрузки-разгр | руб./тн | 825,71 | 545,56 | 500,13 | -45,43 |
| стоимость трансп с учетом погрузки | тыс.руб. | 27513,85 | 19066,40 | 16691,07 | -2375,33 |
| Стоимость транспортировки без погрузки-разгрузки | тыс.руб. | 23 739,01 | 16 726,94 | 14 778,11 | -1 948,83 |
| цена стоимости транспортировки с учетом погрузки | руб./т | 957,01 | 621,87 | 564,87 | -57,00 |
| цена автоперевозки т топлива | тыс. руб. | 825,71 | 545,56 | 500,13 | -45,43 |
| - автомобильные перевозки привлеченный транспорт | тыс. руб. | 23739,01 | 16726,94 | 14778,11 | -1948,83 |
| - погрузка, разгрузка, услуги тракт. (арендованный автотранспорт: камаз, погрузчик , трактор), без зарплатыи отчислений | тыс. руб. | 3774,84 | 2281,40 | 1912,97 | -368,44 |
| цена погрузки на тонну | руб./т | 131,30 | 76,30 | 64,74 | -11,56 |
| Цена топлива за тонну с учетом доставки | руб./т | 1173,88 | 1091,84 | 1091,80 | -0,04 |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 33748,85 | 33475,66 | 32261,21 | -1214,45 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 283,57 | 3 237,68 | 2 906,00 | -331,68 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч | 1 901,59 | 1 609 | 1 443,85 | -164,80 |
| в том числе бойлерная на передачу | тыс. кВт*ч | 767,68 | 799 | 717,52 | -81,89 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 1 381,98 | 1 629 | 1 462,15 | -166,88 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 4,75 | 4,97 | 4,56 | -0,41 |
| -по высокому напряжению | руб. | 3,5138 | 3,4432 |  | -3,4432 |
| -по низкому напряжению | руб. | 6,4454 | 6,4727 |  | -6,4727 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 47,11 | 39,41 | 62,57 | 23,16 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 15 589,16 | 16 083,17 | 13 255,55 | -2 827,62 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |  |
| Количество теплоносителя | тыс. м3 | 65,37 | 53,54 | 0,00 | -53,54 |
| Количество воды, всего | тыс. м3 | 186,6 | 175,13 | 139,33 | -35,80 |
| # Общее количество стоков | # тыс. м3 | # 5,77 | # 1,04 | # 1,04 | # 0,00 |
| Тариф на воду | тыс. м3 | 19,85 | 23,99 | 20,20 | -3,79 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 57,90 | 57,15 | 57,15 | 0,00 |
| Затраты на холодную воду | тыс.руб | 3704,01 | 4 200,63 | 2 814,42 | -1 386,21 |
| удельный расход воды |  |  |  |  | 0,00 |
| Затраты на канализацию | тыс.руб | 333,84 | 59,51 | 59,51 | 0,00 |

| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения Мариинского городского поселения, обслуживаемых ООО «А-Энерго» на 2021 год, корректировка 2021 года (пятый год долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2020 года | Предложения предприятия на 2021 год | Предложение экспертов на 2021 год | Корректировка, +/-, 6- 5 | Динамика изменения показателей 2021 года, относительно 2020 года, 6/4, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 69 694,94 | 71 016,23 | 71 016,23 | 0,00 | 1,90 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 66 332,86 | 68 176,48 | 68 176,48 | 0,00 | 2,78 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 44 600,63 | 46 444,25 | 46 444,25 | 0,00 | 4,13 |
|  | - конечным потребителям | Гкал | 44 600,63 | 46 444,25 | 46 444,25 | 0,00 | 4,13 |
|  | - жилищные организации | Гкал | 33 292,91 | 34 329,95 | 34 329,95 | 0,00 | 3,11 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 9 677,07 | 9 822,40 | 9 822,40 | 0,00 | 1,50 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 1 630,65 | 2 291,90 | 2 291,90 | 0,00 | 40,55 |
|  | Потери, всего | Гкал | 25 094,31 | 24 571,98 | 24 571,98 | 0,00 | -2,08 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 3 362,08 | 2 839,75 | 2 839,75 | 0,00 | -15,54 |
|  | - в тепловых сетях | Гкал | 21 732,23 | 21 732,23 | 21 732,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Доли полезного отпуска на потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  | 0,5567 | 0,5552 | 0,5600 | 0,0048 | 0,5930 |
|  | 2 полугодие |  | 0,4433 | 0,4448 | 0,4400 | -0,0048 | -0,7447 |
|  | Индекс операционных расходов макс |  | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0,58 |
| 1. Энергетические ресурсы (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: | тыс. руб. | 33 748,85 | 33 475,66 | 32 261,21 | -1 214,45 | -4,41 |
|  | # цена за тонну с доставкой | # руб./т | # 1173,88 | # 1091,84 | # 1091,80 | # -0,04 | # -6,99 |
|  | # процент роста расходов на топливо с транспортировкой |  | # 37,85 | # -0,07 | # -7% | # 0% | # -10018% |
|  | # расход натурального топлива | # т | # 28 749,75 | # 30 659,95 | # 29 548,59 | # -1 111,36 | # 2,78 |
|  | # в т.ч. натуральное топливо | # тыс. руб. | # 6 235,00 | # 14 409,25 | # 15 570,14 | # 1 160,89 | # 149,72 |
|  | # цена натурального топлива | # руб./т | # 216,87 | # 469,97 | # 526,93 | # 56,96 | # 142,97 |
|  | # процент роста цены топлива |  | # 11,09 | # 117% | # 143% | # 26% | # -8711% |
|  | # в т.ч. транспорт топлива | # тыс. руб. | # 27 513,85 | # 19 066,40 | # 16 691,07 | # -2 375,33 | # -39,34 |
|  | # цена транспортировки топлива | # руб./т | # 957,01 | # 621,87 | # 564,87 | # -57,00 | # -40,98 |
|  | # процент роста цены транспортировки |  | # 32,69 | # -35% | # -41% | # -6% | # -10125% |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 14790,59 | 16083,17 | 13255,55 | -2827,62 | -10,38 |
|  | # Объем электрической энергии принятый в тариф | # тыс. кВт*ч | # 3120,83 | # 3237,68 | # 2906,00 | # -331,68 | # -6,88 |
|  | # Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии | # руб./кВтч | # 4,74 | # 4,97 | # 4,56 | # -0,41 | # -3,75 |
|  | # процент роста цены электроэнергии | # % | # 4,00 | # 5% | # -4% | # -9% | # -10094% |
| 1.3 | Расходы на воду | тыс. руб. | 3704,01 | 4200,63 | 2814,42 | -1386,21 | -24,02 |
|  | # - объём воды для теплоснабжения | # тыс.м3 | # 186,60 | # 175,13 | # 139,33 | # -35,80 | # -25,33 |
|  | # - цена воды для теплоснабжения | # руб./м3 | # 19,85 | # 23,99 | # 20,20 | # -3,79 | # 1,76 |
|  | # % роста тарифа на воду | # % | # 2,57 | # 21% | # 2% | # -19% | # -9931% |
| 1.4 | Нормативный запас топлива | тыс. руб. | 0,00 | 36,56 | 36,56 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы) | тыс. руб. | 52243,44 | 53796,01 | 48367,74 | -5428,27 | -7,42 |
| 2. Операционные расходы (согласно приложению 5.1 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1,0256 |  |  |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 6 576,25 | 6 763,37 | 6 744,87 | -18,50 | 2,56 |
| # 3 | # реагенты | # тыс. руб. | # 289,40 | # 297,64 | # 296,82 | # -0,82 | # 2,56 |
| # 4 | # вспомогательные материалы, в т.ч.: | # тыс. руб. | # 6 286,85 | # 6 465,74 | # 6 448,04 | # -17,70 | # 2,56 |
| # 5 | # ГСМ | # тыс. руб. | # 1 582,50 | # 1 627,53 | # 1 623,08 | # -4,45 | # 2,56 |
| # 6 | # ОС до 40т.р. (в т.ч.мебель и прочее ОС) | # тыс. руб. | # 289,09 | # 297,31 | # 296,50 | # -0,81 | # 2,56 |
| # 7 | # Компьютерное оборудование и оргтехника, комплектующие для компьютеров и оргтехники, расходные материалы для оргтехники | # тыс. руб. | # 1 166,56 | # 1 199,75 | # 1 196,47 | # -3,28 | # 2,56 |
| # 8 | # Комплектующие для компьютеров и оргтехники, ККМ, средства связи | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 9 | # Расходные материалы для принтеров и копиров, ККМ | # тыс. руб. | # 118,08 | # 121,44 | # 121,11 | # -0,33 | # 2,56 |
| # 10 | # Моющие средства и хозпринадлежности,инвентарь | # тыс. руб. | # 172,71 | # 177,63 | # 177,14 | # -0,49 | # 2,56 |
| # 11 | # Питьевая вода | # тыс. руб. | # 52,58 | # 54,07 | # 53,93 | # -0,14 | # 2,56 |
| # 12 | # Прочие эксплуатационные материалы | # тыс. руб. | # 429,57 | # 441,79 | # 440,58 | # -1,21 | # 2,56 |
| # 13 | # материалы на ремонт хозспособом | # тыс. руб. | # 2 475,76 | # 2 546,21 | # 2 539,24 | # -6,97 | # 2,56 |
| 14 | Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.: | тыс. руб. | 4 852,06 | 4 990,12 | 4 976,47 | -13,65 | 2,56 |
| # 15 | # - подрядными организациями | # тыс. руб. | # 0,00 | # 4 990,12 | # 4 976,47 | # -13,65 |  |
| 16 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 38 374,29 | 39 466,19 | 39 358,21 | -107,98 | 2,56 |
| # 17 | # численность всего | # тыс. руб. | # 117,00 | # 117,00 | # 117 | # 0,00 | # 0,00 |
|  | # ср. зарплата | # руб./мес. | # 27 332,11 | # 28 109,82 | # 28 032,91 | # -76,91 | # 2,56 |
|  | # ФОТ ППП | # тыс. руб. | # 26 431,55 | # 27 183,64 | # 27 109,26 | # -74,38 | # 2,56 |
|  | # численность ппп | # чел. | # 95,00 | # 95,00 | # 95 | # 0,00 | # 0,00 |
|  | # ср. зарплата ппп | # руб./мес. | # 23 185,57 | # 23 845,30 | # 23 780,05 | # -65,25 | # 2,56 |
|  | # ФОТ АУП | # тыс. руб. | # 11 942,73 | # 12 282,55 | # 12 248,94 | # -33,61 | # 2,56 |
|  | # численность АУП на тепловую энергию | # чел. | # 22,00 | # 22,00 | # 22 | # 0,00 | # 0,00 |
|  | # ср зарплата АУП | # руб./мес. | # 45 237,63 | # 46 524,83 | # 46 397,52 | # -127,31 | # 2,56 |
| 18 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе: | тыс. руб. | 5 461,23 | 5 616,62 | 5 601,26 | -15,36 | 2,56 |
| # 19 | # Услуги гидрозолоудаления | # тыс. руб. | # 189,54 | # 194,93 | # 194,40 | # -0,53 | # 2,56 |
| # 20 | # Услуги шлаконакопителя | # тыс. руб. | # 243,24 | # 250,16 | # 249,48 | # -0,68 | # 2,56 |
| # 21 | # Услуги спецтехники и технологического автотранспорта, прочие услуги произв характера | # тыс. руб. | # 2 884,28 | # 2 966,35 | # 2 958,23 | # -8,12 | # 2,56 |
| # 22 | # Анализ качества угля | # тыс. руб. | # 77,43 | # 79,63 | # 79,42 | # -0,21 | # 2,56 |
| # 23 | # Маркшейдерские замеры количества угля на складе | # тыс. руб. | # 159,38 | # 163,92 | # 163,47 | # -0,45 | # 2,56 |
| # 24 | # Оперативное обслуживание имущества | # тыс. руб. | # 229,93 | # 236,47 | # 235,83 | # -0,64 | # 2,56 |
| # 25 | # Поверка и настройка приборов и средств измерений | # тыс. руб. | # 283,65 | # 291,72 | # 290,92 | # -0,80 | # 2,56 |
| # 26 | # Экспертиза пром.безопасности и тех. освидетельствование | # тыс. руб. | # 969,78 | # 997,37 | # 994,65 | # -2,72 | # 2,56 |
| # 27 | # Услуги по режимной наладке котлов | # тыс. руб. | # 424,00 | # 436,07 | # 434,87 | # -1,20 | # 2,56 |
| 28 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 7 849,03 | 8 072,36 | 8 050,28 | -22,08 | 2,56 |
| # 29 | # - расходы на оплату услуг связи | # тыс. руб. | # 277,78 | # 285,68 | # 284,90 | # -0,78 | # 2,56 |
| # 30 | # - расходы на оплату услуг охраны | # тыс. руб. | # 3 029,36 | # 3 115,56 | # 3 107,03 | # -8,53 | # 2,56 |
| # 31 | # - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | # тыс. руб. | # 823,67 | # 847,11 | # 844,79 | # -2,32 | # 2,56 |
| ## 32 | ## Аудиторские услуги | ## тыс. руб. | ## 316,05 | ## 325,04 | ## 324,15 | ## -0,89 | ## 2,56 |
| ## 33 | ## Консультант, Norma's | ## тыс. руб. | ## 186,90 | ## 192,22 | ## 191,69 | ## -0,53 | ## 2,56 |
| ## 34 | ## Консультационные услуги | ## тыс. руб. | ## 320,72 | ## 329,85 | ## 328,94 | ## -0,91 | ## 2,56 |
| ## 35 | ## Нотариальные услуги | ## тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ## 36 | ## Услуги по подготовке, экспертизе материалов, и т.п. для утверждения тарифов | ## тыс. руб. | ## 320,72 | ## 329,85 | ## 328,94 | ## -0,91 | ## 2,56 |
| ## 37 | ## Изготовление и(или) размещение рекламной продукции в СМИ | ## тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 38 | # - расходы на охрану труда | # тыс. руб. | # 2 169,55 | # 2 231,28 | # 2 225,18 | # -6,10 | # 2,56 |
| ## 39 | ## Расходы на спецпитание | ## тыс. руб. | ## 172,58 | ## 177,49 | ## 177,00 | ## -0,49 | ## 2,56 |
| ## 40 | ## Специальная оценка условий труда | ## тыс. руб. | ## 93,96 | ## 96,63 | ## 96,37 | ## -0,26 | ## 2,56 |
| ## 41 | ## Медицинские осмотры и медикаменты | ## тыс. руб. | ## 231,39 | ## 237,97 | ## 237,32 | ## -0,65 | ## 2,56 |
| ## 42 | ## Предрейсовый осмотр | ## тыс. руб. | ## 141,60 | ## 145,63 | ## 145,23 | ## -0,40 | ## 2,56 |
| ## 43 | ## Дополнительное страхование от несчастных случаев | ## тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ## 44 | ## Программа производственного контроля (замер вредных, опасных произв. факторов на всех рабочих местах) | ## тыс. руб. | ## 223,56 | ## 229,92 | ## 229,29 | ## -0,63 | ## 2,56 |
| ## 45 | ## Дератизация и дезинсекция | ## тыс. руб. | ## 95,02 | ## 97,72 | ## 97,46 | ## -0,26 | ## 2,56 |
| ## 46 | ## Проверка диэлектрических средств защиты | ## тыс. руб. | ## 65,23 | ## 67,09 | ## 66,90 | ## -0,19 | ## 2,56 |
| ## 47 | ## Продукция по охране труда и безопасности (смывающие, обеззараживающие средства) | ## тыс. руб. | ## 262,44 | ## 269,91 | ## 269,17 | ## -0,74 | ## 2,56 |
| ## 48 | ## Затраты на СИЗ, спецодежду | ## тыс. руб. | ## 883,77 | ## 908,92 | ## 906,43 | ## -2,49 | ## 2,56 |
| # 49 | # - расходы на оплату других работ и услуг | # тыс. руб. | # 1 548,66 | # 1 592,73 | # 1 588,37 | # -4,36 | # 2,56 |
| # 50 | # Услуги на проведение работ в сфере экологии | # тыс. руб. | # 1 090,25 | # 1 121,27 | # 1 118,20 | # -3,07 | # 2,56 |
| # 51 | # Размещение и утилизация твердобытовых отходов | # тыс. руб. | # 421,25 | # 433,24 | # 432,05 | # -1,19 | # 2,56 |
| # 52 | # Проведение производственного контроля | # тыс. руб. | # 114,53 | # 117,79 | # 117,47 | # -0,32 | # 2,56 |
| # 53 | # Разработка проектно-разрешительной документации | # тыс. руб. | # 554,47 | # 570,25 | # 568,69 | # -1,56 | # 2,56 |
| ## 54 | ## оформление лицензии и нормативов образования отходов производства | ## тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 55 | # Услуги по пожарной охране/пожарная безопасность, перезарядка огнетушителей | # тыс. руб. | # 458,41 | # 471,45 | # 470,16 | # -1,29 | # 2,56 |
| 56 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 206,75 | 212,63 | 212,05 | -0,58 | 2,56 |
| 57 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 837,14 | 860,96 | 858,60 | -2,36 | 2,56 |
| 58 | Лизинговый платёж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Арендная плата | тыс. руб. | 2 662,94 | 2 738,71 | 2 731,22 | -7,49 | 2,56 |
| # 60 | # - аренда транспортных средств, вкл трансп налог | # тыс. руб. | # 1 642,77 | # 1 689,52 | # 1 684,89 | # -4,63 | # 2,56 |
| # 61 | # - аренда офиса | # тыс. руб. | # 1 020,16 | # 1 049,19 | # 1 046,32 | # -2,87 | # 2,56 |
| # 62 | # - аренда производственного комплекса | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 63 | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 860,99 | 885,49 | 883,07 | -2,42 | 2,56 |
| # 64 | # Расходы на канцелярские товары | # тыс. руб. | # 0,00 | # 205,76 | # 0,00 | # -205,76 |  |
| # 65 | # Прочие другие расходы | # тыс. руб. | # 0,00 | # 679,73 | # 0,00 | # -679,73 |  |
| # 66 | # Почтово-телеграфные расходы | # тыс. руб. | # 0,00 | # 31,64 | # 0,00 | # -31,64 |  |
| # 67 | # Приобретение ПО | # тыс. руб. | # 0,00 | # 115,65 | # 0,00 | # -115,65 |  |
| # 68 | # Периодические издания | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 69 | # прочие расходы, в тч КАСКО | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 70 | # Расходы на услуги банка | # тыс. руб. | # 0,00 | # 309,38 | # 0,00 | # -309,38 |  |
| # 71 | # ГЛОНАС | # тыс. руб. | # 0,00 | # 223,06 | # 0,00 | # -223,06 |  |
| 72 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 67680,68 | 69606,46 | 69416,01 | -190,45 | 2,56 |
|  |  |  |  | # 0,00 | # -190,45 |  |  |
| 3. Неподконтрольные расходы (согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 333,84 | 59,51 | 59,44 | -0,07 | -82,20 |
| # 2 | # расходы на стоки | # тыс. руб. | # 333,84 | # 59,51 | # 59,44 | # -0,07 | # -82,20 |
| # 3 | # общее количество стоков | # тыс. м3 | # 5,77 | # 1,04 | # 1,04 | # 0,00 | # -81,96 |
| # 4 | # тариф на стоки | # руб./м3 | # 57,90 | # 57,15 | # 57,15 | # 0,00 | # -1,30 |
| 5 | Арендная плата, в т.ч. | тыс. руб. | 1431,37 | 1431,37 | 1431,37 | 0,00 | 0,00 |
| # 6 | # - аренда имущества КУМИ | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 7 | # - аренда земли | # тыс. руб. | # 1431,37 | # 1 431,37 | # 1 431,37 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 8 | # - аренда прочего имущества | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. | тыс. руб. | 2965,28 | 1775,07 | 1732,08 | -42,99 | -41,59 |
| # 11 | # - плата за выбросы | # тыс. руб. | # 18,76 | # 5,32 | # 5,32 | # 0,00 | # -71,66 |
| # 12 | # - расходы на обязательное страхование | # тыс. руб. | # 13,30 | # 56,29 | # 13,30 | # -42,99 | # 0,00 |
| # 13 | # - земельный налог | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 14 | # -транспортный налог | # тыс. руб. | # 3,70 | # 11,08 | # 11,08 | # 0,00 | # 199,57 |
| # 15 | # -налог на имущество | # тыс. руб. | # 2 929,52 | # 1 702,38 | # 1702,38 | # 0,00 | # -41,89 |
| 16 | налог на имущество организации по переданному в концессию | тыс. руб. | 2 546,14 | 1 317,55 | 1317,55 | 0,00 | -48,25 |
| 17 | налог на имущество организации по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 383,38 | 384,83 | 384,83 | 0,00 | 0,38 |
| 18 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 11660,39 | 12097,37 | 11964,90 | -132,47 | 2,61 |
| # 3.4.1. | # - отчисления ППП | # тыс. руб. | # 8059,73 | # 8388,04 | # 8241,21 | # -146,82 | # 2,25 |
| # 3.4.2. | # - отчисления АУП | # тыс. руб. | # 3600,66 | # 3709,33 | # 3723,68 | # 14,35 | # 3,42 |
| 19 | Амортизация | тыс. руб. | 3344,43 | 3638,53 | 3638,53 | 0,00 | 8,79 |
| 20 | Амортизация основных средств и нематериальных активов передаваемых в концессию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 21 | # Амортизация по вновь вводимым объектам | # тыс. руб. | # 2084,43 | # 1890,35 | # 2597,47 | # 707,12 | # 24,61 |
| # 22 | # Амортизация собственного имущества предприятия | # тыс. руб. | # 1260,00 | # 1748,18 | # 1041,06 | # -707,12 | # -17,38 |
| 23 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1956,37 | 2092,06 | 2092,06 | 0,00 | 6,94 |
| 24 | Прочие расходы (Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 25 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 26 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 2493,51 | 3762,29 | 1268,78 |  |
| 27 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. | 21691,69 | 23587,43 | 24680,67 | 1093,24 | 13,78 |
| # 28 |  |  |  |  |  | # 0 |  |
| 4. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 4.2. | # Денежные выплаты социального характера п.74 1075 метод индексации | # тыс. руб. | # 261,10 | # 386,00 |  | # -386,00 | # -100,00 |
|  | ## выплаты социального характера | ## тыс. руб. | ## 130,55 | ## 250,00 |  | ## -250,00 | ## -100,00 |
|  | ## материальные выплаты | ## тыс. руб. | ## 130,55 | ## 136,00 |  | ## -136,00 | ## -100,00 |
| # 4.4 | # Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 4.2. | # Расходы на услуги банков перенесены в операционные расходы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс. руб. | 6 640,35 | 24 896,26 |  | -24 896,26 | -100,00 |
| 4.3.1 | Инвестиционная программа | тыс. руб. | 6 640,35 | 24 896,26 |  | -24 896,26 | -100,00 |
|  | Инвестиционна программа с амортизацией | тыс. руб. | 10 500,00 | 26 786,62 |  | -26 786,62 | -100,00 |
|  | Инвестиционная программа согласно представленной инвестиционной программе за минусом амортизации с вводов | тыс. руб. | 8 415,57 | 24 896,26 | 0,00 | -24 896,26 | -100,00 |
|  | разницы по инвестиционной программе в деньгах | тыс. руб. | 1 775,22 |  |  | 0,00 | -100,00 |
| # 4.3.2 | # Расходы связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 4.4 | # расходы на погашение и обслуживание заемных средств привлекаемые для инвестиционных программ, ключевая ставка 9,75%+4 % пункта=13,75% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТОГО (Прибыль) | тыс. руб. | 6 901,45 | 25 282,26 | 15 049,18 | -10 233,08 | 118,06 |
|  | Нормативный уровень согласно концессионному соглашению | % | 16,36 | 17,20 | 10,85 | -6,35 | -33,68 |
|  | нормативный уровень прибыли, согласно расчету | % | 4,87 | 19,22 | 10,85 | -8,37 | 122,64 |
|  | фактически выполненная инвестиционная программа | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | нормативная прибыль в соответствии с освоенной инвест программой | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль принятая в тариф | тыс. руб. | 0,00 | 5 367,28 | 5 322,04 | -45,24 |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 148 517,27 | 177 639,45 | 162 835,64 | -14 803,80 | 9,64 |
| 7 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 148 517,27 | 177 639,45 | 162 835,64 | -14 803,80 | 9,64 |
| # 8 | # Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -1 390,20 | 6 295,78 | 12 053,54 | 5 757,76 | -967,04 |
| # 10 | # Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | # тыс. руб. |  |  | # -1 413,53 | # -1 413,53 |  |
| # 12 | # Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 14 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 147 127,07 | 183 935,23 | 173 475,66 | -10 459,57 | 17,91 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 147 127,07 | 183 935,23 | 173 475,66 | -10 459,57 | 17,91 |
|  | # предельный рост необходимой валовой выручки | # % |  |  |  |  |  |
|  | # Ограничение необходимой валовой выручки согласно росту платы граждан |  |  |  | # -2 456,88 |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка с учетом ограничений |  | 147 127,07 | 183 935,23 | 171 018,78 | -12 916,45 | 16,24 |
| 15 | Товарная выручка | тыс. руб. |  | 183 935,23 | 173 475,66 | -10 459,57 |  |
|  | дельта НВВ избыток |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Тариф на тепловую энергию средний | руб./Гкал | 3 298,77 | 3 960,34 | 3 682,24 | -278,11 | 11,62 |
|  | рост среднего тарифа на тепловую энергию | % |  |  |  |  |  |
| 17 | Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 44 600,63 | 46 444,25 | 46 444,25 | 0,00 | 4,13 |
|  | 1 полугодие | Гкал | 24 829,12 | 25 785,45 | 26 008,78 | 223,33 | 4,75 |
|  | 2 полугодие | Гкал | 19 771,51 | 20 658,80 | 20 435,47 | -223,33 | 3,36 |
| 18 | Необходимая валовая выручка по полугодиям | тыс. руб. | 147 127,07 | 183 935,23 | 171 018,78 | -12 916,45 | 16,24 |
|  | 1 полугодие | тыс. руб. | 76 799,20 | 91 719,63 | 92 514,03 | 794,40 | 20,46 |
|  | 2 полугодие | тыс. руб. | 70 327,87 | 92 215,60 | 78 504,75 | -13 710,85 | 11,63 |
| 19 | Тариф | руб./Гкал | 3 298,77 | 3 960,34 | 3 682,24 | -278,11 | 11,62 |
|  | с 1 января | руб./Гкал | 3 093,11 | 3 557,03 | 3 557,03 | 0,00 | 15,00 |
|  | с 1 июля | руб./Гкал | 3 557,03 | 4 463,74 | 3 841,59 | -622,15 | 8,00 |

Приложение № 28 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска,

на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован- ный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ООО «А-Энерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал |  | с 01.01.2018 | 2944,59 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 3053,27 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.01.2019 | 3003,02 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.08.2019 | 3093,11 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.01.2020 | 3093,11 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2020 | 3557,03 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.01.2021 | 3557,03 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2021 | 3841,59 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.01.2022 | 3073,45 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2022 | 4401,26 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Двухставочный |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x | x |  | x |  | х |  | x |  | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x | x |  | x |  | х |  | x |  | x |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2018 |  | 3474,62 |  | x |  | x |  | х |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2018 |  | 3753,29 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2019 |  | 3603,62 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.08.2019 | 3711,73 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3711,73 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4268,44 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4268,44 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4609,91 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3688,14 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 5281,51 | x | x | х | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                                              ».

Приложение № 29 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго»

на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке

г. Мариинска, на период с 14.07.2017 по 31.12.2022

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «А-Энерго» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 14.07.2017 | 21,85 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 21,85 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 15,71 | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 22,52 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 23,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 22,46 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 22,46 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 19,85 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 20,64 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 24,32 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 25,02 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 14.07.2017 | 21,85 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 21,85 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 15,71 | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 22,52 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 23,06 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 22,46 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 22,46 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 19,85 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 20,64 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 24,32 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 25,02 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 14.07.2017 | 25,78 | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 25,78 | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 18,54 | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 27,02 | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 27,67 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 26,95 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 26,95 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 23,82 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 24,77 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 29,18 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 30,02 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                                              ».

Приложение № 30 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Долгосрочные тарифы ООО «А-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 14.07.2017 по 31.12.2022

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Изолированные стояки |  |  | Неизолированные стояки |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  | с поло-тенце-суши-телями |  | без поло-тенце-суши-телей |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «А-Энерго» | с 14.07.2017 | 242,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,59 |  |  |  |  |  |  | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 214,81 |  |  | 212,02 |  | 227,32 |  | 216,19 |  | 182,04 |  | 179,68 |  | 192,64 |  | 183,21 | 21,85 | 2 944,59 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 214,54 |  |  | 211,66 |  | 227,50 |  | 215,98 |  | 181,81 |  | 179,37 |  | 192,80 |  | 183,03 | 15,71 | 3 053,27 | х | х |
|  | с 01.01.2019 | 223,06 |  | 220,18 |  |  | 236,04 |  |  | 224,51 | 185,88 |  | 183,48 |  | 196,70 |  | 187,09 | 22,52 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 223,70 |  | 220,82 |  |  | 236,69 |  |  | 225,16 | 186,42 |  | 184,02 |  | 197,24 |  | 187,63 | 23,06 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 222,98 |  | 220,10 |  |  | 235,97 |  |  | 224,44 | 185,82 |  | 183,42 |  | 196,64 |  | 187,03 | 22,46 | 3 003,02 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 259,15 |  | 255,74 |  |  | 274,52 |  |  | 260,87 | 215,96 |  | 213,12 |  | 228,77 |  | 217,39 | 22,46 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.01.2021 | 256,02 |  | 252,61 |  |  | 271,39 |  |  | 257,74 | 213,35 |  | 210,51 |  | 226,16 |  | 214,78 | 19,85 | 3 557,03 | х | х |
|  | с 01.07.2021 | 275,54 |  | 271,86 |  |  | 292,14 |  |  | 277,39 | 229,62 |  | 226,55 |  | 243,45 |  | 231,16 | 20,64 | 3 841,59 | х | х |
|  | с 01.01.2022 | 229,82 |  | 226,87 |  |  | 243,10 |  |  | 231,30 | 191,52 |  | 189,06 |  | 202,58 |  | 192,75 | 24,32 | 3 073,45 | х | х |
|  | с 01.07.2022 | 317,34 |  | 313,12 |  |  | 336,35 |  |  | 319,45 | 264,45 |  | 260,93 |  | 280,29 |  | 266,21 | 25,02 | 4 401,26 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «А-Энерго», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 106 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 666, от 30.11.2018 № 413; от 6.12.2019 № 567 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «12».11.2020 № 344).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «А-Энерго», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 105 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 533, от 30.11.2018 № 412; от 30.07.2019 № 200, от 6.12.2019 № 566 и постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от «12».11.2020 № 343).

».

Приложение № 31 к протоколу № 73

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 12.11.2020

Экспертное заключение

по материалам, представленным

ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченск на 2019-2023 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения города Междуреченск, актуализирована на 2021 год – (https://www.mrech.ru/upload/file/post/2020_05_26_202777.pdf) (далее схема теплоснабжения);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертиза представленных документов

Анализ динамики освоения средств на развитие производства 
ООО ХК «СДС- Энерго» (г. Кемерово), учтенных при расчете тарифа 
на 2017-2019 гг.

Факт освоения предприятием инвестиционной программы за 2017-2019 год

| 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 9 142,80 | 16 341,09 | 178,75 | 20 552,06 | 19 930,00 | 97,00 | 28 456,61 | 28 359,72 | 99,70 |

Для ООО ХК «СДС- Энерго» (г. Кемерово) (далее Предприятие), 
ИНН 4250003450, постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 302 утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченск 
на 2019-2023 годы в размере 50 526,26 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 41 432,67 тыс. руб. и из прибыли, направленной на инвестиции, 9 093,59 тыс. руб.

После этого постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 426 утверждена измененная инвестиционная программа предприятия на 2019-2023 годы 
в размере 65 881,08 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 41 432,67 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 9 093,60 тыс. руб. 
и из прочих средств 15 354,81 тыс. руб.

Предприятие, письмом от 27.08.2020 № 953 (вх. в РЭК № 3888 
от 28.08.2020) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса 
о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу 
в части 2020-2023 годов и представило изменённую инвестиционную программу на 2019-2023 годы в размере 106 839,09 тыс. руб., в том числе 
из амортизационных отчислений 60 889,15 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 10 080,59 тыс. руб. и из прочих средств 35 869,35 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2021 году составляет 15 734,54 тыс. руб. в том числе 
из амортизационных отчислений 12 336,41 тыс. руб. и из прибыли направленной на инвестиции 3 398,13 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск на 2019-2023 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Тепло-снабжение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Собственные средства | 106 839,09 | 0,00 | 106 839,09 | 28 456,61 | 33 824,80 | 15 734,54 | 17 107,27 | 11 715,87 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 60 889,15 | 0,00 | 60 889,15 | 12 442,00 | 11 679,40 | 12 336,41 | 12 715,47 | 11 715,87 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10 080,59 | 0,00 | 10 080,59 | 659,80 | 1 630,86 | 3 398,13 | 4 391,80 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 35 869,35 | 0,00 | 35 869,35 | 15 354,81 | 20 514,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 106 839,09 | 0,00 | 106 839,09 | 28 456,61 | 33 824,80 | 15 734,54 | 17 107,27 | 11 715,87 |

Инвестиционная программа соответствует 8 - 19 Правил согласования 
и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований 
к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 05.05.2014 №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована 
в актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033 года, утвержденной Постановлением Администрации Междуреченского городского округа от 26.05.2020 № 890-п (приказ и схема размещена по адресу https://www.mrech.ru/infrastructure/household/2020/05/ 26/20555-ob-utverzhdenii-shemy-teplosnabzheniya-mezhdureche.html) и измененной постановлением Администрации Междуреченского городского округа 
от 22.09.2020 № 1669-п «О внесении изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2021 год» (размещено
 по адресу https://www.mrech.ru/infrastructure/household/2020/09/22/21254-s.html).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа Предприятия в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы согласованна 
с Администрацией города Междуреченск.

Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:

- Исключить мероприятие «Реконструкцию холодного цеха с устройством гаража и административно-бытовых помещений (три этапа), (инв. № 00000634)». Выполнение мероприятия было запланировано на 2020-2022 годы, стоимость составляет 33 921,89 тыс. руб. без учета НДС.

- Исключить мероприятие «Приобретение МФУ Xerox 7830». Выполнение мероприятия было запланировано на 2020 годы, стоимость 
составляет 47,92 тыс. руб. без учета НДС.

- Принять изменённую стоимость мероприятия «Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-24 с увеличением диаметра с Ду300 мм до Ду400 мм (протяженностью 268 м в однотрубном исполнении), (инв. № 00000645)», запланированного на 2023 год в размере 5 497,52 тыс. руб. без учета НДС
 (до изменений стоимость составляла 4 800,12 тыс. руб. без учета НДС).

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Строительство тепловой сети в квартале № 46 от угла поворота существующей тепловой сети у МКД по ул. Вокзальная, 36 на проезд им. 70 лет КО до ТК-7
 (ПАО «Тепло» у МКД по ул. Дзержинского, 8» стоимостью 3 647,79 тыс. руб. 
без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Строительство наружной тепловой сети в квартале № 46 от новой ТК-15 у МКД по ул.  Вокзальная, 36 до ТК-3 у МКД по ул. Вокзальная, 30» 
стоимостью 5 754,87 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Реконструкция объекта «Теплосеть от ЦТП-1 до ул. Пушкина, 160, протяженность 340,7 м (инв. № 00000646)» (в районе ТК-86)» 
стоимостью 859,43 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Выполнение комплекса работ по замене котла ДКВР 10-13 № 1 
инв. № 00000603 с топкой РПК (инв. №00000612) на котел 
водогрейный КВ-Р-11,63 с топкой ТЧЗМ-2-2,7/4» стоимостью 15 724,03 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Выполнение СМР по Объекту «Реконструкция трубопроводов сетевой воды 
от котлов до сетевых насосов в целях увеличения пропускной способности 
в Комплексе зданий и сооружений ЖД котельной, площадью 3766 кв. м. 
инв. № 00000634» стоимостью 4 042,21 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Установка агрегата насосного центробежного ст. № 5 
ETANORM ETN 125-100-315 с электродвигателем 160 кВт» 
стоимостью 2 898,55 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Техническое перевооружение (расширение) автоматизированной системы контроля и учета параметров работы Междуреченской котельной 
(инв. № 00003212) 3-й этап - Установка системы дистанционного управления регулирующими клапанами в ключевых точках тепловых сетей)» 
стоимостью 249,51 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Источник бесперебойного питания» стоимостью 293,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Система хранения данных» стоимостью 219,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Дооборудование ЛВС (инв. №00000604) г. Междуреченск, ул. Юности, 10» стоимостью 70,82 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2020 год мероприятие «Приобретение ПК (Моноблок)» стоимостью 65,58 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2021 год мероприятие «Приобретение здания АБК и гаража» стоимостью 15 700,00 тыс. руб. 
без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2022 год мероприятие «Реконструкция тепловых сетей от ТК-24 до ТК-26 с увеличением диаметра 
с Ду200 мм до Ду250 мм, 147 м (СМР, ПИР)» стоимостью 5 009,96 тыс. руб. 
без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2022 год мероприятие «Реконструкция тепловых сетей от ТК-26 до ТК-78 с увеличением диаметра 
с Ду200 мм до Ду250 мм, 47м (СМР, ПИР)» стоимостью 1 486,71 тыс. руб. 
без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2022 год мероприятие «Реконструкция котла ДКВр10-13- №2 (СМР, ПНР)» 
стоимостью 10 610,60 тыс. руб. без учета НДС.

- Включить в инвестиционную программу на 2023 год мероприятие «Строительство тепловой сети от ТК-3 до ТК-9» стоимостью 6 218,35 тыс. руб. без учета НДС.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

- Перечень объектов капитальных вложений необходимых 
для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения 
на 2020-2023 год (Том 1 с.13 - 117).

- Паспорт инвестиционной программы на 2019-2023 годы 
в сфере теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (с. 18-19).

- Инвестиционная программа Междуреченской котельной 
ООО ХК «СДС-Энерго» на 2020-2023 годы (Том 1 с. 20-24).

- Изменение состава объектов инвестиционной программы Междуреченской котельной на 2020-2023 годы (Том 1 с. 25-29).

- Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения инвестиционной программы Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (Том 1 с. 30-39).

- Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (Том 1 с. 40).

- Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченск 
на 2019-2023 годы (Том 1 с. 41).

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости 
(Том 1 с. 46).

- Описание технологического процесса (Том 1 с. 47).

- Обоснования по мероприятиям инвестиционной программы Междуречеснской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», в том числе: пояснительные записки, сметные расчеты, договора на выполнение проектных работ, договора подряда, документы обосновывающие стоимость материалов (Том 1 с. 50-451, Том 2 с. 4-326).

Также письмом от 08.10.2020 № 1124 (вх. в РЭК от 08.10.2020 № 4741) был представлен дополнительных пакет обосновывающих документов, который содержит:

- Паспорт инвестиционной программы (с. 2-3).

- Согласованная администрацией Междуреченского городского округа инвестиционная программа Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-энерго» на 2019-2023 годы (с. 4-7).

- Перечень объектов капитальных вложений необходимых для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения 
на 2020-2023 годы (с. 8-12).

- Финансовый план ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченск на 2019-2023 годы (с. 13).

- Обоснования по мероприятиям инвестиционной программы Междуречеснской котельной ООО ХК «СДС-Энерго», в том числе: пояснительные записки, сметные расчеты, договора на выполнение проектных работ, договора подряда, документы обосновывающие стоимость материалов 
(с. 14 – 57).

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения 
или изменения вышеуказанных мероприятий.

В адрес ООО «ХК «СДС-Энерго» поступило обращение администрации Междуреченского городского округа от 12.05.2020 № 01-03/255 о переключении 
в 2020 году объектов теплоснабжения расположенных в кварталах 46, 49 
от системы теплоснабжения МУП «МТСК» к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»: ул. Дзержинского 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; пр. Шахтеров 13, 15а; ул. Пушкина 14, 16, 71, 158; 
ул. Интернациональная 25.

В настоящее время на Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» присутствуют технические ограничения, не позволяющие обеспечить техническую возможность переключения указанных объектов. 
Переключение 15-ти объектов тепловой нагрузкой 5,865 Гкал/ч от тепловых сетей МУП «МТСК» к системе теплоснабжения Междуреченской 
котельной ООО ХК «СДС-Энерго» повлечет увеличение подключенной тепловой нагрузки до 30,416 Гкал/ч, резерв тепловой мощности составит 0,129 Гкал/ч

Для устранения технических ограничений требуется выполнить ряд мероприятий:

строительство наружной тепловой сети в квартале № 46 от новой ТК-15 
у МКД по ул.  Вокзальная, 36 до ТК-3 у МКД по ул. Вокзальная, 30;

строительство тепловой сети в квартале № 46 от угла поворота существующей тепловой сети у МКД по ул. Вокзальная, 36 
на проезд им. 70 лет КО до ТК-7 (ПАО «Тепло» у МКД по ул. Дзержинского, 8;

реконструкция объекта «Теплосеть от ЦТП-1 до ул. Пушкина, 160, протяженность 340,7 м (инв. № 00000646) (в районе ТК-86)»;

техническое перевооружение (расширение) автоматизированной системы контроля и учета параметров работы Междуреченской котельной 
(инв. № 00003212) 3-й этап - Установка системы дистанционного управления регулирующими клапанами в ключевых точках тепловых сетей);

установка агрегата насосного центробежного ст. № 5 ETANORM ETN 125-100-315 с электродвигателем 160 кВт»;

выполнение комплекса работ по замене котла ДКВР 10-13 №1 
инв. № 00000603 с топкой РПК (инв. №00000612) на котел 
водогрейный КВ-Р-11,63 с топкой ТЧЗМ-2-2,7/4;

выполнение СМР по объекту «Реконструкция трубопроводов сетевой воды от котлов до сетевых насосов в целях увеличения пропускной способности 
в Комплексе зданий и сооружений ЖД котельной, площадью 3766 кв. м. 
инв. № 00000634.

Так же в соответствии с рекомендациями, указанными в техническом отчете ООО «ТЭС» «Расчет теплового и гидравлического режимов работы Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» принято решение
о реализации следующих мероприятий:

реконструкция тепловых сетей от ТК-24 до ТК-26 с увеличением диаметра 
с Ду200 мм до Ду250 мм, 147 м (СМР, ПИР);

реконструкция тепловых сетей от ТК-26 до ТК-78 с увеличением диаметра 
с Ду200 мм до Ду250 мм, 47м (СМР, ПИР).

Для очистки от механических примесей уходящих дымовых газов 
от теплоагрегата № 2 используется батарейный циклон марки БЦ-2-5х(4-2), введенный в эксплуатацию в 1972 году. Данный циклон отработал установленный паспортом срок службы (8 лет) и вследствие длительного (18 лет) абразивного 
и температурного воздействия дымовых газов имеет неремонтопригодное состояние. Недостижение паспортных значений очистки дымовых газов приведёт к загрязнению атмосферного воздуха и несоблюдению условий специального разрешения на выброс вредных веществ.

Кроме того, согласно актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения, после реализации мероприятий инвестиционной программы 
в 2020 году по подключению потребителей кварталов № 46, 49 резерв тепловой мощности составит 0,129 Гкал/ч. таким образом при достижении расчетной температуры по г. Междуреченск, все котлы будут работать на максимально возможной нагрузке, согласно режимным картам. Поэтому в рамка реконструкции котла № 2 помимо замены газоочистного оборудования планируется выполнить работы по замене трубной части котла с последующим проведением пуско-наладочных испытаний с целью увеличения тепловой мощности котла с 9,5 Гкал/ч до 11 Гкал.

В 2016 году администрацией города Междуреченск разработан проект 
на «Реконструкцию проезда им 70-Лет Кемеровской области» расположенного 
в квартале № 46 г. Междуреченск в рамках которого пересмотрен вынос инженерных коммуникаций, в том числе и внутриквартальных тепловых сетей Междуреченской котельной, с указанного проезда в придомовые территории существующей многоквартирной застройки. В связи с этим принято решение
 в рамках реализации данного проекта выполнить изменение конфигурации тепловых сетей на участке от ТК-3 до ТК9 с прокладкой по придомовым территориям существующей многоквартирной застройки ул. Вокзальная, 30, 26, 18.

Для снижения капитальных вложений в 2021 году предлагается исключить мероприятие «Реконструкцию холодного цеха с устройством гаража 
и административно-бытовых помещений (три этапа), (инв. № 00000634)» запланированное на 2020-2022 годы, а вместо него включить в инвестиционную программу выкуп уже введенного в эксплуатацию имущественного комплекса: здание АБК и гаража, расположенных по адресу г. Междуреченск, 
ул. Вокзальная, 62а, стоимостью 15 700,00 тыс. руб. без НДС.

По предлагаемым к выкупу объектам выполнено обследование технического состояния ограждающих конструкций специализированной организацией ООО «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» и выданы заключения о пригодности к дальнейшей эксплуатации № ТД-Зс-314-20, № ТД-ЗС-315-20. По результатам заключений здание АБК и гараж пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Площадь планируемых к выкупу помещений позволит разместить офисных сотрудников, часть производственного персонала Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» автотранспорт и технологическое оборудование 
с отказом от всех услуг по аренде помещений.

Включение в инвестиционную программу на 2020 год мероприятий «Источник бесперебойного питания», «Дооборудование ЛВС (инв. №00000604)
 г. Междуреченск, ул. Юности, 10», «Приобретение ПК (Моноблок)» обусловлено срочной необходимостью обеспечения сотрудников рабочими местами 
и необходимостью организации бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, решения задачи надежного хранения и передачи данных в целях ведения производственного процесса.

Изменение стоимости мероприятия «Реконструкция тепловых сетей 
от ТК-23 до ТК-24 с увеличением диаметра с Ду300 мм до Ду400 мм (протяженностью 268 м в однотрубном исполнении), (инв. № 00000645)», запланированного на 2023 год на 697,40 тыс. руб. в сторону увеличения 
(до изменений стоимость составляла 4 800,12 тыс. руб. без учета НДС, 
после изменения стоимость составила 5 497,52 тыс. руб. без учета НДС) обусловлена тем, что планируемая стоимость выполнения пересчитана с учетом «Региональных индексов пересчета сметной стоимости для объектов, финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов», введенных и рекомендованных к применению Государственным автономным учреждением Кемеровской области «Научно-практический центр 
по ценообразованию в строительстве» (ГАУ КО «НЦЦС») с 01.01.2020.

Исключение мероприятия «Приобретение МФУ Xerox 7830» обусловлено необходимостью выполнения новых мероприятий инвестиционной программы.

По результатам анализа необходимости выполнения всех вышеуказанных мероприятий, экспертная группа считает заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. По результатам анализа представленных коммерческих предложений, отчетов по закупкам, договоров подряда и сметных расчетов, 
в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме

На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает внести 
в инвестиционную программу заявленные изменения по составу и стоимости мероприятий, согласно приложению к данному заключению и утвердить измененную инвестиционную программу ООО ХК «СДС-Энерго» 
на 2019-2023 годы в размере 106 839,09 тыс. руб., в том числе 
из амортизационных отчислений 60 889,15 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 10 080,59 тыс. руб. и из прочих средств 35 869,35 тыс. руб.
 Объем финансирования в 2021 году составляет 15 734,54 тыс. руб. в том числе 
из амортизационных отчислений 12 336,41 тыс. руб. и из прибыли направленной на инвестиции 3 398,13 тыс. руб. (Таблица 2).

Таблица 2

Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск на 2019-2023 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Тепло-снабжение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Собственные средства | 106 839,09 | 0,00 | 106 839,09 | 28 456,61 | 33 824,80 | 15 734,54 | 17 107,27 | 11 715,87 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 60 889,15 | 0,00 | 60 889,15 | 12 442,00 | 11 679,40 | 12 336,41 | 12 715,47 | 11 715,87 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 10 080,59 | 0,00 | 10 080,59 | 659,80 | 1 630,86 | 3 398,13 | 4 391,80 | 0,00 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 35 869,35 | 0,00 | 35 869,35 | 15 354,81 | 20 514,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 106 839,09 | 0,00 | 106 839,09 | 28 456,61 | 33 824,80 | 15 734,54 | 17 107,27 | 11 715,87 |

Приложение 1

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО ХК «СДС Энерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск на 2019-2023 годы

Без НДС

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Всего |  |
| 1 | Строительство тепловой сети в квартале № 47 г. Междуреченск от ТК-33 у МКД по ул. Вокзальная, 48 до ТК-17 у МКД по ул. Пушкина, 37 | 3389,08 | 3389,08 | 2019 |
| 2 | Строительство тепловой сети в квартале № 46 от угла поворота существующей тепловой сети у МКД по ул. Вокзальная, 36 Яна проезд им. 70 лет КО до ТК-7 (ПАО «Тепло» у МКД по ул. Дзержинского, 8 | 0,00 | 3647,80 | 2020 |
| 3 | Строительство наружной тепловой сети в квартале N46 от новой ТК-15 у МКД по ул. Вокзальная, 36 до ТК-3 у МКД по ул. Вокзальная, 30 | 0,00 | 5754,87 | 2020 |
| 4 | Реконструкция ТК объекта «Теплосеть от ЦТП-1 до ул. Пушкина, 160, протяженность 340,7 м (инв. № 00000646)» (в районе ТК-86) | 0,00 | 859,43 | 2020 |
| 5 | Выполнение комплекса работ по замене котла ДКВР 10-13 № 3, инв. №00000594 с топкой РПК (инв. №00000614) на котел водогрейный (КВ-ТС), с топкой для сжигания твердого топлива (ТЧЗМ) | 14687,13 | 14687,13 | 2019 |
| 6 | Выполнение комплекса работ по замене котла ДКВР 10-13 №1 инв. № 00000603 с топкой РПК (инв. №00000612) на котел водогрейный КВ-Р-11,63 с топкой ТЧЗМ-2-2,7/4 | 0,00 | 15724,03 | 2020 |
| 7 | Строительство тепловой сети от ТК-3 до ТК-9 | 0,00 | 6218,35 | 2023 |
| 8 | Разработка проекта на реконструкцию тепловых сетей в целях увеличения пропускной способности в направлении ЦТП-1 (ПИР), (инв. № 00000645) | 738,12 | 738,12 | 2019 |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-24 с увеличением диаметра с Ду300 мм до Ду400 мм (протяженностью 268 м в однотрубном исполнении), (инв. № 00000645) | 4800,12 | 5497,52 | 2023 |
| 10 | Выполнение СМР по Объекту «Реконструкция трубопроводов сетевой воды от котлов до сетевых насосов в целях увеличения пропускной способности в Комплексе зданий и сооружений ЖД котельной, площадью 3766 кв. м. инв. № 00000634» | 0,00 | 4042,21 | 2020 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-24 до ТК-26 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм, 147 м (СМР, ПИР) | 0,00 | 5009,96 | 2022 |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-26 до ТК-78 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм, 47м (СМР, ПИР) | 0,00 | 1486,71 | 2022 |
| 13 | Реконструкция схемы топливоподачи (механизация) - установка навеса над открытой частью угольного склада с приёмным бункером топливоподачи, (инв. № 00000634) | 2413,77 | 2413,77 | 2019 |
| 14 | Замена трансформаторов ТМ -1000 кВА и ТМЗ-630 кВА на ТМГ-1600кВА*2 | 3929,68 | 3929,68 | 2019 |
| 15 | Приобретение здания АБК и гаража | 0,00 | 15700,00 | 2021 |
| 16 | Реконструкция котла ДКВр10-13- № 2 (СМР, ПНР) | 0,00 | 10610,59 | 2022 |
| 17 | Реконструкцию холодного цеха с устройством гаража и административно-бытовых помещений (три этапа), (инв. № 00000634) | 32541,89 | 0,00 | 2017-2022 |
| 18 | Установка агрегата насосного центробежного ст. № 4 ETANORM ETN 125-100-315 с электродвигателем 160 кВт | 3036,90 | 3036,90 | 2019 |
| 19 | Монтаж систем видеонаблюдения | 261,93 | 261,93 | 2019 |
| 20 | Установка агрегата насосного центробежного ст. № 5 ETANORM ETN 125-100-315 с электродвигателем 160 кВт | 0,00 | 2898,55 | 2020 |
| 21 | Техническое перевооружение (расширение) автоматизированной системы контроля и учета параметров работы Междуреченской котельной (инв. № 00003212) 3-й этап - Установка системы дистанционного управления регулирующими клапанами в ключевых точках тепловых сетей) | 0,00 | 249,51 | 2020 |
| 22 | Источник бесперебойного питания | 0,00 | 293,00 | 2020 |
| 23 | система хранения данных | 0,00 | 219,00 | 2020 |
| 24 | Дооборудование ЛВС (инв. №00000604) г. Междуреченск, ул. Юности, 10 | 0,00 | 70,82 | 2020 |
| 25 | Приобретение МФУ Xerox 7830 | 47,92 | 0,00 | 2020 |
| 26 | Приобретение ПК (Моноблок) | 34,54 | 34,54 | 2021 |
| 27 | Приобретение ПК (Моноблок) | 0,00 | 65,58 | 2020 |
| Итого |  | 65881,08 | 106839,09 |  |