Приложение № 1 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на территории Яйского муниципального округа на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на территории Яйского муниципального округа на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловойэнергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70оС, для целей отопления и горячего водоснабжения, система теплоснабжения - открытая. Продолжительность отопительного периода 242 дня.

На всех котельных сельских поселений топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Улановекое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилой дом из них 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 5 водогрейных котла марки Нр-7 шт; КВр- 1 шт.; 2 центробежных насоса.

Котельная №2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы, 2 здание прочих предприятий; 2 центробежных насоса.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.; 4 центробежных насоса.

Возиесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жилых дома из них 1 дом 16 квартирных, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 1 шт; HP - 2 шт; 
4 центробежных насоса.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых дома, 6 зданий социальной сферы. Работает 2 котла КВр; 3 центробежных насоса.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, 
отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий. В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр; 
3 центробежных насоса.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома, 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий. В котельной работаю т 2 водогрейных когла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Безлесное сельское поселение

Котельная№1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки КВр.

Судженское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание.

В котельной работают 2 водогрейных котла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории ст. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание. Установлено 2 котла НР.

Котельная №2 отапливает административное здание. В котельной 
работают 1 водогрейный котел марки КВр; 3 центробежных насоса.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2023 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

- экспертное заключение ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 8225,74 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 513,47 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 1602,00 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 0,28 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 12,74 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 6981,85 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 63,52 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 12,67 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 1,82 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | * | * | * | 20,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

*- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 8225,739 | 12,743 | 0,000 |

Приложение № 2 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яйского муниципального округа на 2023 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 8225,739 | 12,743 | 0,000 |

Приложение № 3 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Яйского муниципального округа на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Яйского муниципального округа на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловойэнергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70оС, для целей отопления и горячего водоснабжения, система теплоснабжения - открытая. Продолжительность отопительного периода 242 дня.

На всех котельных сельских поселений топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Улановекое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилой дом из них 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 5 водогрейных котла марки Нр-7 шт; КВр- 1 шт.; 2 центробежных насоса.

Котельная №2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы, 2 здание прочих предприятий; 2 центробежных насоса.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.; 4 центробежных насоса.

Возиесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жилых дома из них 1 дом 16 квартирных, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 1 шт; HP - 2 шт; 
4  центробежных насоса.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых дома, 6 зданий социальной сферы. Работает 2 котла КВр; 3 центробежных насоса.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, 
отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий. В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр; 
3 центробежных насоса.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома, 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий. В котельной работаю т 2 водогрейных когла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Безлесное сельское поселение

Котельная№1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки КВр.

Судженское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание.

В котельной работают 2 водогрейных котла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории ст. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание. Установлено 2 котла НР.

Котельная №2 отапливает административное здание. В котельной 
работают 1 водогрейный котел марки КВр; 3 центробежных насоса.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Проанализировав представленные расчеты, специалисты РЭК Кузбасса выявили, что режимы работы котла выбрано нерационально, что способствует увеличению нормативов удельного расхода топлива. Кроме того специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать баланс тепловой энергии от предприятия, приняв его с учет фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2019-2021 годы от котельных предыдущего предприятия, полученного через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов 46TE.STX.

Таким образом специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать предложение предприятия (219,68 кг у.т./Гкал), приняв его 
в размере 218,90 кг у.т./Гкал.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| По видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | * | * | 67205,06 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | * | 211,40 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | * | * | 2 303,38 |
| % | * | * | * | * | * | 3,43 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | * | * | 64 901,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | * | 218,90 |

* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности по данному узлу теплоснабжения

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2023 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2023 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Каменный уголь |
|  | 218,90 |

Приложение № 4 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Норматив удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яйского муниципального округа на 2023 год

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Каменный уголь | 218,90 |

Приложение № 5 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных Яйского муниципального округа на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива 
на котельных Яйского муниципального округа на 2023 год.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70оС, для целей отопления и горячего водоснабжения, система теплоснабжения - открытая. Продолжительность отопительного периода 242 дня.

На всех котельных сельских поселений топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Улановекое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилой дом из них 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 5 водогрейных котла марки Нр-7 шт; КВр- 1 шт.; 2 центробежных насоса.

Котельная №2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы, 2 здание прочих предприятий; 2 центробежных насоса.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.; 4 центробежных насоса.

Возиесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жилых дома из них 1 дом 16 квартирных, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 1 шт; HP - 2 шт; 
4 центробежных насоса.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых дома, 6 зданий социальной сферы. Работает 2 котла КВр; 3 центробежных насоса.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, 
отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий. В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр; 
3 центробежных насоса.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома, 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий. В котельной работаю т 2 водогрейных когла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Безлесное сельское поселение

Котельная№1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки КВр.

Судженское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание.

В котельной работают 2 водогрейных котла марки Нр; 3 центробежных насоса.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории ст. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание. Установлено 2 котла НР.

Котельная №2 отапливает административное здание. В котельной 
работают 1 водогрейный котел марки КВр; 3 центробежных насоса.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. Однако, учитывая корректировку удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия, специалисты РЭК Кузбасса скорректировали расчет нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2023 год.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2023 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2023 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Каменный уголь | 5,367 | 4,429 | 0,738 |

Приложение № 6 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яйского муниципального округа на 2023 год

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Каменный уголь | 5,367 | 4,429 | 0,738 |

Приложение № 7 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово), для установления

величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду реализуемые на потребительском рынке Яйского муниципального округа на 2023 год.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования).

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 16.05.2014) «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340».

Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89, от 13.07.2012 № 200, от 15.02.2013 № 30, от 10.09.2013 № 286, от 18.12.2014 № 1028).

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики».

Приказ Росстата от 03.07.2013 № 257 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики».

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ от 22.09.2023, в соответствии, с которым, ИПЦ (индекс потребительских цен) на 2023 год составит 105,8.

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Письмом от 20.07.2023 года № 2023/000287/3исх (вх. от 20.07.2023 №4089)     в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса направлены заявление и материалы ОАО «СКЭК» об установлении тарифов на услуги по производству и реализации тепловой энергии, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023 год в отношении объектов теплоснабжения Яйского муниципального округа, ранее эксплуатируемых МУП «ЯТО» Яйского муниципального округа. Документы представлены в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Письмами от 10.08.2023 № 2023/000325 (от 10.08.2023 вх. № 4496), 
от 21.08.2023 № 2023/000334 (от 21.08.2023 вх. № 4681) и от 27.09.2023 
№ 2023/000392 (от 27.09.2023 вх. № 5299) представлены дополнительные пакеты документов.

На основании заявления ОАО «СКЭК» открыто тарифное дело 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Яйского муниципального округа на 2023 год ОАО «СКЭК» № РЭК/144-СКЭК-ЯЯ-2023 от 21.07.2023.

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) ИНН 4205153492 по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ по установлению тарифов на 2023 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены, по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная, в процессе проведения экспертизы, работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ, информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2023 год.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии и теплоносителя принимаемых для расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2023 год, производилась на основе анализа представленных документов необходимых для расчета необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с учетом данных о работе МУП «ЯТО» (предыдущего предприятия, эксплуатировавшего переданное в адрес ОАО «СКЭК» имущество по Яйскому муниципальному округу) за 2022 год.

# 2. Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки на 2023 год

На установление тарифа, по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа, предприятие ОАО «СКЭК» обратилось впервые. В отношении ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа государственное регулирование цен (тарифов), соответственно согласно пп. а) п.17. Общих положений Основ ценообразования № 1075 в целях расчета тарифов применен Метод экономически обоснованных расходов (затрат) ранее не осуществлялось.

Согласно п. 18. Основ ценообразования срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов (затрат), составляет не более 1 финансового года.

Согласно п.32. Основ ценообразования при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины расчетной предпринимательской прибыли регулируемой организации, величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации, указанных в пункте 13 Основ. А именно: в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение календарного года, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Согласно п.33. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят из следующих групп расходов:

1) топливо;

2) прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 43 настоящего документа;

8) прочие расходы, в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования, а именно:

а) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями;

б) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг);

в) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

г) арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи;

д) расходы на служебные командировки;

е) расходы на обучение персонала;

ж) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;

з) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоговые платежи, определяемые в соответствии с методическими указаниями.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение, согласно постановлениям РЭК Кузбасса);

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (опубликован Минэкономразвития РФ 30.09.2020).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

Согласно п. 31 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

# 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием.

В сферу деятельности ОАО «СКЭК», связанную с регулируемыми видами деятельности, входит производство, передача и распределение тепловой энергии по г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Тайга, Полысаевский городской округ, Чебулинский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ 
(2 концессионных соглашения), Яшкинский муниципальный округ, а также входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.

Эксперты, рассмотрев представленные ОАО «СКЭК» Яйского муниципального округа предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023 год, отмечают, что кроме выше названных регулируемых видов деятельности предприятие на территории Яйского муниципального округа оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для населения, бюджетных организаций и предприятий разных форм собственности, занимается вывозом ЖБО.

Предприятию имущество передано согласно договору аренды имущества (объекты теплоснабжения), находящегося в муниципальной собственности Яйского муниципального округа, № 6-11-23 от 01.08.2023г.

На обслуживание ОАО «СКЭК» по Яйскому муниципальному округу переданы 21 котельная, работающие на угле. В котельных установлено 50 котлов суммарной мощностью 52,17 Гкал/час. На предприятии имеются котельные, которые подают тепло только на одно здание. В котельных применяются котлы КВ, КВм, КВр, НР, ZOTA «Тополь-М». Список котельных, переданных на обслуживание ОАО «СКЭК», представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень передаваемых котельных Яйского узла теплоснабжения в 2023 году на обслуживание ОАО СКЭК

| П/№ | Объект | Мощность котельных, Гкал/час | Вид загрузки топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - котельная № 4 «Поселковая», ул. Ленина,10 а, пгт. Яя; | 11,60 | механическая |
| 2 | - котельная № 2 «Центральная», ул. Ленинградская, 1 а, пгт. Яя; | 4,30 | механическая |
| 3 | - котельная № 23 ул. Юбилейная,96, пгт. Яя; | 3,19 | ручная |
| 4 | - котельная № 1, пер. Юбилейный, 14, пгт. Яя; | 1,96 | ручная |
| 5 | - котельная № 3, «Новая больница», ул. Авиационная,32а, пгт. Яя; | 2,80 | ручная |
| 6 | - котельная № 31 ул. Пионерская, 1 А, пгт. Яя; | 4,30 | механическая |
| 7 | - котельная по ул. Омская, пгт. Яя; | 0,80 | ручная |
| 8 | - котельная № 27, «совхоз Яйский», ул. Трактовая, 159, пгт. Яя; | 1,55 | ручная |
| 9 | - котельная «Береговая», пер. Осоавиахимовский,15, помещение 1, пгт. Яя; | 2,76 | ручная |
| 10 | - котельная № 19, ул. Западная 80/1, пгт. Яя; | 1,20 | ручная |
| 11 | - котельная п. Безлесный, ул. Советская 8; | 0,80 | ручная |
| 12 | - котельная с. Судженка; | 0,80 | ручная |
| 13 | - котельная п.ст. Судженка (школа) Механическая 8; | 0,90 | ручная |
| 14 | - котельная п.ст. Судженка (администрация) Механическая 4; | 0,02 | ручная |
| 15 | - котельная с. Кайла (школа), ул. Жихарева, 14а; | 1,38 | ручная |
| 16 | - котельная д. Яя-Борик, ул. Центральная, 71а; | 0,60 | ручная |
| 17 | - котельная с. Новониколаевка, пер. Школьный; | 2,00 | ручная |
| 18 | - котельная с. Ишим, пер Садовый; | 2,60 | ручная |
| 19 | - котельная с. Вознесенка, ул. 10 Пятилетка; | 1,38 | ручная |
| 20 | - котельная д. Марьевка, ул. Школьная, д.8 а; | 3,43 | ручная |
| 21 | - котельная с. Улановка, ул. Ленина, д.105 | 3,80 | ручная |
|  | ИТОГО | 52,17 | ручная |

На обслуживании у муниципалитета остались 3 котельных (д. Ольговка, 
с. Кайла и котельная в пгт. ЯЯ, ул. Западная 65).

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии на территории Яйского муниципального округа с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «Березовские Коммунальные Системы», далее ООО «БКС») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных.

Поставщиком топлива является ООО «Кузбасстопливосбыт».  Поставляется марка топлива ДР и ДМСШ. Уголь ДР планируется сжигать на котельных, оборудованных котлами с ручными топками, уголь ДМСШ – на котельных                           с котлами оборудованными механизированными топками (ранее на рассматриваемых котельных использовался уголь марки ДР).

Доставка топлива со склада поставщика до угольного склада котельной пгт. Яя, пер. Юбилейный, 12, осуществляется автомобильным транспортом  
ООО «Кузбасстопливосбыт».

Дальнейшая развозка топлива с угольного склада в пгт. Яя, будет осуществляться силами ООО «БКС» автотранспортом, арендованным                                     у ОАО «СКЭК», вместимостью 10 м3, насыпной массой от 1,2-1,5 т/м3. Объем перевозимого угля за ходку 12 т, уголь доставляется на остальные котельные (всего 20 котельных).

На всех котельных предприятия, кроме трех, топливоподача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин и водозабора.

Химическая подготовка воды для осуществления теплоснабжения отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет                   39,31 км. Тепловые сети положены в двух вариантах - в непроходных подземных каналах и на надземных опорах. Котельные подают горячую воду абонентам по открытой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

В 2023 году ОАО «СКЭК» в целях теплоснабжения непосредственно самостоятельно несет расходы:

1.В части расходов, связанных с производством и реализацией продукции

- по закупке топлива;

- по закупке электроэнергии;

- по закупке холодной воды и теплоносителя (собственный подъем);

- на водоотведение;

- ФОТ (содержание абонентского отдела);

- отчисления с ФОТ абонентского отдела;

- плата за выбросы;

- арендная плата за 21 котельную – 10 тыс. руб.

- капитальные ремонты;

- прочие затраты (связь, канцелярия, обслуживание офисной техники) кроме коммунальных услуг, необходимые для обслуживания абонентского отдела.

- доля общехозяйственных расходов, которая будет относиться на узел теплоснабжения Яйский муниципальный округ на 2023 год включается % от затрат, согласно скорректированной учетной политике предприятия (приказ от 30.06.2023 № 166/1), с учетом доли, относимой на затраты по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ.

2. В части внереализационных расходов

- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

- другие обоснованные расходы (в том числе расходы на услуги банков, расходы на обслуживание заемных средств.

3.В части расходов, не учитываемых в целях налогообложения

- расходы на капитальные вложения;

- денежные выплаты социального характера, в случае наличия Коллективного договора, зарегистрированного в установленном порядке (не учитываются, т.к. коллективный договор отсутствует);

- резервный фонд (в 2023 году отсутствует);

- прочие расходы за счет средств прибыли (в 2023 году отсутствуют).

4. Налог на прибыль.

5. Расчетная предпринимательская прибыль.

В 2023 году ООО «БКС» при оказании услуг технического обслуживания котельных, переданных по договору аренды ОАО «СКЭК», в целях обеспечения теплоснабжения, непосредственно и самостоятельно несет расходы:

1.В части расходов, связанных с производством и реализацией продукции:

- по закупке сырья и материалов (вспомогательные материалы и ГСМ для машин и механизмов, осуществляющих погрузку-разгрузку, буртовку топлива, а также спецодежда, хозинвентарь, материалы на текущий ремонт, материалы на текущее содержание и техническое обслуживание);

- ФОТ на содержание обслуживающего персонала по обслуживанию                      21 котельной, включая АУП ООО «БКС» цехового и линейного персонала;

- отчисления с ФОТ;

- на осуществление планового текущего ремонта котельных;

- осуществляет вывоз шлака, оказывает услуги автотранспорта в части подвозки материалов для текущих ремонтов и обеспечения хозяйственной деятельности котельных, обслуживать датчики тепла;

- в части осуществления хранения и подачи угля, осуществлять его погрузку, разгрузку, буртовку;

- иные расходы (работы и услуги, выполняемые по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг);

- арендная плата автотранспортных средств;

- служебные командировки;

- другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе: налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги.

2. В части внереализационных расходов:

- расходы на услуги банка.

3.В части расходов, не учитываемых в целях налогообложения:

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору).

4. Налог на прибыль.

Существующие схемы теплоснабжения пгт. Яя и сельских поселений Яйского муниципального округа не содержат информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии в разрезе котельных.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

ОАО «СКЭК» работает по стандартной системе налогообложения.

По рассматриваемому узлу предприятие отпускает тепловую энергию только в горячей воде. Горячее водоснабжение предприятие осуществляет только в отопительный период. Предприятие работает по открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Тарифы ОАО «СКЭК» подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Согласно п. 16(1) Порядка открытия дел об установлении цен (тарифов) Основ ценообразования № 1075 при установлении цен (тарифов) для организации, в отношении которой ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), а также в случае установления тарифов на осуществляемые отдельными организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов), документы, (копии документов) подтверждающих проведение заявителем торгов (положение, извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов), а также перечень договоров об осуществлении регулируемой деятельности (в том числе договоров теплоснабжения, и (или) договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и (или) договоров о подключении), в котором должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору, о виде и параметрах используемого теплоносителя не представляются.

Расчет тарифов производится методом экономически обоснованных расходов.

# 4.Расчет НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ и расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 2023 год

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов определяется в соответствии с п.23. Методических указаний № 760-э, рассчитывается по формуле:

в (тыс. руб.)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

∆ НВВ,i - величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб. (в данном случае не рассматривается);

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 48(2) Основ ценообразования.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ОАО «СКЭК» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались подготовленными Минэкономразвития РФ, одобренными на заседании правительства 22 сентября 2023 года и опубликованными 22 сентября 2023 на сайте Министерства экономического развития «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с которыми, плановый ИПЦ на 2023 год составил 105,8.

## 4.1. Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год

По данному разделу информация отсутствует, т.к. тариф для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ, устанавливается впервые.

## 4.2.	Определение полезного отпуска тепловой энергии на очередной расчётный год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Методики формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения согласно п.18 Методических указаний, осуществляется с учетом:

- необходимости обеспечения баланса тепловой нагрузки и тепловой мощности, баланса теплоносителя по системам теплоснабжения с учетом технологических ограничений в соответствии с планами вводов источников тепловой энергии и тепловых сетей на расчетный период регулирования, определенными в соответствии с инвестиционными программами регулируемых организаций;

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

- количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с III главой Методических указаний № 760-э;

- минимизации с учетом технологических ограничений и потерь в тепловых сетях расходов на топливо для обеспечения теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения без возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (для систем теплоснабжения с единственным источником тепловой энергии или без избытка тепловых мощностей) в соответствии с пунктом 19 Методических указаний;

- минимизации с учетом технологических ограничений полных расходов на обеспечение теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения с возможностью перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в соответствии с пунктом 20 Методических указаний.

Согласно п. 21. Методических указаний №760-э объем полезного отпуска тепловой энергии, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций в сфере теплоснабжения (за исключением объема тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, определяется органом регулирования с учетом договоров поставки тепловой энергии, оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, теплоснабжения, заключенных между регулируемой организацией и потребителями, а также данных о фактическом объеме полезного отпуска за 3 предыдущих расчетных периода регулирования в системе теплоснабжения, в которой осуществляет свою деятельность регулируемая организация.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

В актуализированной на 2023 год схеме теплоснабжения Яйского муниципального округа (https://adm-yaya.ru/napravleniya-deyatelnosti/gkh/skhemy-teplosnabzheniya/2022/9822/) отсутствует информация о плановом объеме полезного отпуска тепловой энергии от котельных предприятия, поэтому эксперты предлагают принять полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2022 год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за 2019-2021 год.

Информация по факту 2019-2021 года получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов 46TE.STX. Данные по отпуску тепловой энергии на потребительский рынок представлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика полезного отпуска для населения и приравненных к нему категорий потребителей

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 27 550,00 |  |
| 2020 | 27 845,00 | 1,07 |
| 2021 | 28 356,63 | 1,84 |
| 2022 | 31 452,00 |  |
| 2023 | 31 909,34 | 1,45 в среднем |

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджет», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 9 338,00 |  |
| 2020 | 8 864,00 | - 5,08 |
| 2021 | 9 094,93 | 2,61 |
| 2022 | 15 948,00 |  |
| 2023 | 15 750,98 | - 1,24 в среднем |

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 3 495,02 |  |
| 2020 | 3 230,00 | - 7,58 |
| 2021 | 3 502,50 | 8,44 |
| 2022 | 4 227,95 |  |
| 2023 | 4 246,00 | 0,85 в среднем |

Объем полезного отпуска на производственные нужды принят по предложению предприятия в размере 234,00 Гкал.

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне 12 743,26 Гкал, согласно постановлению РЭК Кузбасса 
№ 140 от 29.09.2023.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении 
в размере 3,42 % от нормативной выработки угольных котельных 
или 2 302,40 Гкал.

Объемные показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Гкал

| Показатели | Предложения ОАО «СКЭК» на 2023 г. | Предложения экспертов на 2023 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная выработка | 65 874,40 | 67 204,09 | 1 329,69 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | 63 634,67 | 64 901,69 | 1 267,02 |
| Полезный отпуск, в том числе: | 52 005,27 | 52 158,43 | 153,16 |
| - на потребительский рынок, в том числе: | 51 771,05 | 51 924,43 | 153,38 |
| - отпуск жилищным | 31 578,00 | 31 909,34 | 331,34 |
| - отпуск бюджетным | 15 953,44 | 15 750,98 | -202,46 |
| - отпуск иным потребителям | 4 239,61 | 4 264,10 | 24,49 |
| - на производственные нужды | 234,22 | 234,00 | -0,22 |
| Расход на собственные нужды | 2 239,73 | 2 302,40 | 62,67 |
| Потери в сетях предприятия | 11 629,40 | 12 743,26 | 1 113,86 |

Таким образом, полезный отпуск на 2023 год по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ принимается в расчет в размере 52 158,43 Гкал, в том числе полезный отпуск на потребительский рынок в размере 51 924,43 Гкал. Отпуск на производственные нужды в размере 234,00 Гкал. Нормативные потери в сетях 12 743 Гкал.

## 4.3. Расходы, связанные с производством и реализацией                                      продукции (услуг), всего (ОАО «СКЭК»)

### 4.3.1. Расходы на сырье и материалы

По данной статье рассматриваются вспомогательные материалы на текущий ремонт выполняемый хоз. способом, а также на текущее содержание и техническое обслуживание; горюче-смазочные материалы на транспорт и горюче-смазочные материалы для обслуживания оборудования котельных; специальная одежда; хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы для осуществления деятельности по обслуживанию котельных ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйского муниципального района. Данные расходы в заявленной схеме взаимоотношений учитываются по статье «Услуги производственного характера» в рамках договора на техническое обслуживание. Представлен проект договора с ООО "БКС" на техническое обслуживание объектов теплоснабжения от 01.07.2023г.

### 4.3.2 Расходы на топливо

ОАО «СКЭК» заявило на 2023 год по расходы по статье в сумме 55 490,11 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива заявлена в сумме 30 127,14 тыс. руб., расходы на транспортировку в сумме 25 362,97 тыс. руб.

Поставка топлива осуществляется ООО «Кузбасстопливосбыт» (представлены договоры поставки угольной продукции от 19.08.2023 № Яя/23-ДМСШ и от 19.08.2023 № Яя/23-Др). В качестве основного топлива для котельных Яйского муниципального округа принят каменный уголь марок Др и ДМСШ. Уголь Др планируется сжигать на котельных, оборудованных котлами с ручными топками, уголь ДМСШ – на котельных с котлами, оборудованными механизированными топками. Ранее на рассматриваемых котельных использовался уголь марки ДР.

Поставка всего объема каменного угля осуществляется по следующей схеме: ООО «Кузбасстопливосбыт» осуществляет поставку каменных углей до склада в пгт. Яя, пер. Юбилейный, 12. Доставка топлива с центрального склада, будет осуществлять ООО «БКС» автомобильным транспортом грузоподъемностью 15 т до угольных складов котельных, расположенных по адресам (всего 19 котельных):

- котельная № 4 «Поселковая», пгт. Яя, ул. Ленина,10 а;

- котельная № 2 «Центральная», пгт. Яя, ул. Ленинградская, 1 а;

- котельная № 23, пгт. Яя ул. Юбилейная, 96;

- котельная № 3, пгт. Яя, «Новая больница», ул. Авиационная, 32а;

- котельная № 31, пгт. Яя, ул. Пионерская, 1 А;

- котельная № 27, «совхоз Яйский», пгт. Яя, ул. Трактовая, 159;

- котельная «Береговая», пгт. Яя, пер. Осоавиахимовский, 15, помещение 1;

- котельная № 19, пгт. Яя, ул. Западная, 80/1;

- котельная п. Безлесный, ул. Советская, 8;

- котельная с. Судженка;

- котельная п.ст. Судженка (школа) Механическая, 8;

- котельная п.ст. Судженка (администрация) Механическая, 4;

- котельная с. Кайла (школа), ул. Жихарева, 14а;

- котельная д. Яя-Борик, ул. Центральная, 71а;

- котельная с. Новониколаевка, пер. Школьный;

- котельная с. Ишим, пер Садовый;

- котельная с. Вознесенка, ул. 10 Пятилетка;

- котельная д. Марьевка, ул. Школьная, 8а;

- котельная с. Улановка, ул. Ленина, 105.

Приложен проект договора на оказание услуг по перевозке груза (угля) автомобильным транспортом с ценой перевозки 250,69 руб./т. с НДС или 
208,91 руб./т без НДС.

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования № 1075, расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

Таблица 4

| Котельные, работающие на угле «марка Др» | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Удельный расход УТ |
| --- | --- | --- |
| - котельная № 23 ул. Юбилейная,96, пгт. Яя; | 2602,64 | 229,39 |
| - котельная № 1, пер. Юбилейный, 14, пгт. Яя; | 1994,87 | 229,49 |
| - котельная № 3, «Новая больница», ул. Авиационная,32а, пгт. Яя; | 3184,46 | 229,30 |
| - котельная № 27, «совхоз Яйский», ул. Трактовая, 159, пгт. Яя; | 874,99 | 233,00 |
| - котельная «Береговая», пер. Осоавиахимовский,15, помещение 1, пгт. Яя; | 3436,12 | 222,82 |
| - котельная № 19, ул. Западная 80/1, пгт. Яя; | 894,56 | 248,75 |
| - котельная п. Безлесный, ул. Советская 8; | 1336,51 | 228,07 |
| - котельная с. Судженка; | 681,45 | 232,44 |
| - котельная п.ст. Судженка (школа) Механическая 8; | 383,85 | 243,00 |
| - котельная п.ст. Судженка (администрация) Механическая 4; | 73,03 | 278,53 |
| - котельная с. Кайла (школа), ул. Жихарева, 14а; | 1591,99 | 228,25 |
| - котельная д. Яя-Борик, ул. Центральная, 71а; | 994,88 | 233,16 |
| - котельная с. Новониколаевка, пер. Школьный; | 1448,13 | 238,97 |
| - котельная с. Ишим, пер Садовый; | 1224,44 | 242,28 |
| - котельная с. Вознесенка, ул. 10 Пятилетка; | 1703,81 | 238,19 |
| - котельная д. Марьевка, ул. Школьная, д.8 а; | 2493,76 | 228,61 |
| - котельная с. Улановка, ул. Ленина, д.105 | 2926,49 | 225,23 |
| Средний удельный расход условного топлива | 27845,98 | 230,81 |

| Котельные, работающие на угле «марка ДМСШ» | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Удельный расход УТ |
| --- | --- | --- |
| - котельная № 4 «Поселковая», ул. Ленина,10 а, пгт. Яя; | 17548,72 | 211,16 |
| - котельная № 2 «Центральная», ул. Ленинградская, 1 а, пгт. Яя; | 10174,72 | 210,10 |
| - котельная № 31 ул. Пионерская, 1 А, пгт. Яя; | 9332,26 | 207,51 |
| Средний удельный расход условного топлива | 37055,70 | 209,95 |

| Котельные | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Удельный расход УТ |
| --- | --- | --- |
| - Котельные, работающие на угле «марка Др» | 27845,98 | 230,81 |
| - Котельные, работающие на угле «марка ДМСШ» | 37055,70 | 209,95 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива | 64 901,68 | 218,09 |

Средневзвешенный норматив удельного расхода условного топлива, утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 29.09.2023 № 141 в размере 
218,9 кг у.т./Гкал.

Расчет объема потребления натурального топлива, требуемый 
при производстве тепловой энергии, произведен экспертами исходя 
из норматива удельного расхода условного топлива, по маркам угля, в разрезе котельных.

Поскольку в договорах поставки угольной продукции от 19.08.2023 № Яя/23-ДМСШ и от 19.08.2023 № Яя/23-Др с ООО «Кузбасстопливосбыт»  и в конкурсной документации не отражено качественной характеристики «Низшая теплота сгорания» поставляемого угля, экспертами принимается калорийность угля исходя из качественных характеристик угля «марка Др» исходя из качественных характеристик поставляемых марок угля отраженных на сайте поставщика продукции ООО «Кузбасстопливосбыт» (уголь «марка ДМСШ» средняя калорийность 5000 ккал/кг = (4900+5100)/2 ссылка - https://kts142.ru/kupit-ugol/ugol-dmssh/, уголь «марка Др» средняя калорийность 5150 ккал/кг = (5100+5200)/2 ссылка - https://kts142.ru/kupit-ugol/ugol-dr/).

В виду выше сказанного, принимаемый в расчет тепловой эквивалент угля «марка Др» составит

0,736 = 5150 ккал/кг / 7000 ккал/кг, где 7000 ккал/кг – базовая величина калорийности условного топлива, угля «марка ДМСШ» составит

0,714 = 5000 ккал/кг / 7000 ккал/кг.

Расчетный объем натурального топлива угля «марка Др», при тепловом эквиваленте топлива – 0,736, составит

8 732,38 т = 27 845,98 Гкал * 230,81 кг у.т./Гкал/0,736/1000.

Расчетный объем натурального топлива угля «марка ДМСШ», при тепловом эквиваленте топлива – 0,714, составит

10 896,18 т = 37 055,70 Гкал * 209,95 кг у.т./Гкал/0,714/1000.

Общий нормативный расход угля на 2023 год составит

19 628,56 т = 8 732,38 т + 10 896,18 т.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В обоснование стоимости угля обществом представлены договоры поставки угольной продукции от 19.08.2023 № Яя/23-ДМСШ и от 19.08.2023 № Яя/23-Др с ООО «Кузбасстопливосбыт» на поставку угля марок «Др» и «ДМСШ». Эксперты отмечают, что предприятия обязаны публиковать информацию о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Договор размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru. Согласно извещениям о закупке № 32312595827 и № 32312595866, а также итоговым протоколам к закупкам, договоры заключены с помощью проведения открытого конкурса.

В соответствии с положениями пункта 1 части 3.1 статьи 3 Закона о закупках 223-ФЗ, конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).

Таким образом, представленные договоры на поставку угля в 2023 году, заключенные с помощью проведение открытого конкурса соответствует подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов». Цена угля по заключенным договорам, (уголь марки Др – 1 615,62 руб. (без НДС), уголь марки ДМСШ – 1 416,67 руб. (без НДС)) признается экономически обоснованной.

Расходы на покупку угля принимаются в размере

29 544,44 тыс. руб. = 8 732,38т * 1 615,62 руб./т + 10 896,18 т * 1 416, 67 руб./т.

Доставка до центрального склада угля марок «Др» и «ДМСШ» осуществляется в рамках договоров поставки от 19.08.2023 № Яя/23-ДМСШ и 
от 19.08.2023 № Яя/23-Др с ООО «Кузбасстопливосбыт». Стоимость доставки по обоим договорам составляет 1 107,78 руб./т. (без НДС). Расходы на доставку угля, до центрального склада в пгт. Яя, пер. Юбилейный, 12, составят

21 744,03 тыс. руб. = 19 628,56 т. * 1 107,78 руб./т.

Доставка угля с центрального склада до котельных осуществляется транспортом ООО «БКС» по договору от 31.08.2023 № 191у/Яя/23. Стоимость доставки рассчитана исходя из перевозимых объёмов угля от центрального склада до котельных, количества рейсов, расстояния и время доставки, время на погрузку-разгрузку угля и стоимости м/час. Стоимость м/час автомобиля КАМАЗ (самосвал) заявленная предприятием в размере 1 783,00 руб. маш./час. не превышает стоимости автомобиля грузоподъёмностью 12 тонн (2 192,17 руб. маш./час) согласно данных из статистической отчетности для соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 30 Основ ценообразования) «Сборник информационно-аналитических материалов» № 07 июль 2023 год (каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию строительных машин и механизмов, сложившихся в регионе, разработан в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996 г. № 504-р, от 20.05.1998 г.№ 487-р, от 27.10.1998 г. № 1153-р, от 17.02.2003 г. № 143-р). Общая стоимость развозки угля с центрального склада до котельных принимается экспертами в размере 2 298,33 тыс. руб. Расчет на доставку представлен в таблице 5.

Таблица 5.

Расчет доставки угля с центрального склада до котельных.

|  | Объем перевозки с центрального склада | Количество ходок КАМАЗ (12 тн) | Расстояние от места погрузки, км | Скорость движения, км/ч | Время в пути, ч | Время погрузки-разгрузки, ч | Всего время, ч | Стоимость м/час, руб/ч без НДС | Итого затраты на перевозку, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - котельная № 4 | 5190,03 | 433 | 2 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 245 | 1783,00 | 436,84 |
| - котельная № 2 | 2994,01 | 250 | 2,4 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 145 | 1783,00 | 258,54 |
| - котельная № 23 | 811,16 | 68 | 0,5 | 30,0 | 0,0 | 0,5 | 35 | 1783,00 | 62,41 |
| - котельная № 3, | 992,15 | 83 | 3,4 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 51 | 1783,00 | 90,93 |
| - котельная № 31 | 2712,14 | 226 | 1,5 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 124 | 1783,00 | 221,09 |
| - котельная № 27, | 277 | 23 | 0,2 | 30,0 | 0,0 | 0,5 | 12 | 1783,00 | 21,40 |
| - котельная «Береговая» | 1040,25 | 87 | 4,3 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 56 | 1783,00 | 99,85 |
| - котельная № 19 | 302,33 | 25 | 2,8 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 15 | 1783,00 | 26,75 |
| - котельная п. Безлесный | 414,16 | 35 | 29,5 | 30,0 | 1,0 | 0,5 | 52 | 1783,00 | 92,72 |
| - котельная с. Судженка; | 215,22 | 18 | 12,8 | 30,0 | 0,4 | 0,5 | 15 | 1783,00 | 30,31 |
| - котельная п.ст. Судженка (школа) | 126,73 | 11 | 22,4 | 30,0 | 0,7 | 0,5 | 14 | 1783,00 | 24,96 |
| - котельная п.ст. Судженка (администрация) | 27,64 | 2 | 22,4 | 30,0 | 0,7 | 0,5 | 6 | 1783,00 | 3,57 |
| - котельная с. Кайла (школа), ул. Жихарева, 14а; | 493,71 | 41 | 35,9 | 30,0 | 1,2 | 0,5 | 70 | 1783,00 | 124,81 |
| - котельная д. Яя-Борик, ул. Центральная, 71а; | 315,18 | 26 | 12,9 | 30,0 | 0,4 | 0,5 | 24 | 1783,00 | 42,79 |
| - котельная с. Новониколаевка, пер. Школьный; | 470,19 | 39 | 19,7 | 30,0 | 0,7 | 0,5 | 45 | 1783,00 | 80,24 |
| - котельная с. Ишим, пер Садовый; | 403,07 | 34 | 50,8 | 30,0 | 1,7 | 0,5 | 75 | 1783,00 | 133,73 |
| - котельная с. Вознесенка, ул. 10 Пятилетка; | 551,4 | 46 | 53,9 | 30,0 | 1,8 | 0,5 | 106 | 1783,00 | 189,00 |
| - котельная д. Марьевка, ул. Школьная, д.8 а; | 774,61 | 65 | 13,8 | 30,0 | 0,5 | 0,5 | 62 | 1783,00 | 110,55 |
| - котельная с. Улановка, ул. Ленина, д.105 | 895,56 | 75 | 40,6 | 30,0 | 1,4 | 0,5 | 139 | 1783,00 | 247,84 |
|  | 19006,54 |  |  |  |  |  |  |  | 2298,33 |

Таким образом, общие расходы на доставку угля и развозку до котельных составят

24 042,36 тыс. руб. = 21 744,03 тыс. руб. + 2 298,33 тыс. руб.

Услуги по разгрузке, хранению и перемещению угля на складах котельных рассматриваются в статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями», исполняет ООО «БКС» в рамках договора на техническое обслуживание.

Таким образом, расходы на уголь и его доставку принимаются экспертами на экономически обоснованном уровне, в размере

53 586,80 тыс. руб. = 29 544,44 тыс. руб. (уголь) + 24 042,36 тыс. руб. (транспортные расходы).

Корректировка предложений предприятия в сторону снижения составила 1 903,32 тыс. руб.

### 4.3.3 Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

### 4.3.3.1 Расходы на электроэнергию

Заявленные предприятием расходы на покупку электроэнергии в целях производства тепловой энергии составили 24 229,64 тыс. руб. (4 353,72 тыс. кВтч.) из расчета 5,565 руб./кВтч.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- расходы на прочие покупные ресурсы (электроэнергию) (приложение 4.7);

- договор энергоснабжения ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 330356 от 01.01.2021г с МУП «ЯТО»;

- договор энергоснабжения ПАО «Кузбассэнергосбыт» № 330471 от 01.09.2021г с МУП «ЯТО»;

- сводная информация по объему и стоимости электроэнергии на нужды теплоснабжения по Яйскому МО (за январь-апрель 2023);

- счет-фактуры на покупку электроэнергии за январь-апрель 2023 года по МУП «ЯТО».

Предприятием представлен расчет расхода электроэнергии на выработку и транспорт тепловой энергии ОАО «СКЭК» узел теплоснабжения Яйский муниципальный округ в разрезе котельных, установленного оборудования, установленной мощности, коэффициента спроса, продолжительности работы ч/год. Расчетное количество электрической энергии составило 4 353 717 кВтч или             4 353,72 тыс. кВтч, согласно расстановке оборудования.

При расчете количества электрической энергии эксперты опирались на объем расхода электроэнергии по фактическим данным на производство тепловой энергии из шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT. (МУП «ЯТО»), который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 является официальной отчетностью. По данным предприятия, по итогу 2022 года по МУП «ЯТО» объем потребленной электроэнергии, согласно данной статистической отчетности составил 3 396,62 тыс. кВтч.

Эксперты в целом приняли объем потребления электрической энергии на 2023 год по ОАО «СКЭК» на уровне фактических расходов, сложившихся по МУП «ЯТО» по итогу 2022 года, сохраняя разбивку по уровням напряжения на уровне сложившемся по данному предприятию, но при этом исключили количество электроэнергии потребляемое котельными, которые не переданы ОАО «СКЭК» по договору аренды.

Кроме того, эксперты произвели контрольную проверку количества электрической энергии, потребляемой в целях осуществления теплоснабжения и горячего водоснабжения по итогу 2022 года по МУП «ЯТО», согласно счетов-фактур и расшифровкам к счетам-фактурам по точкам учета электрической энергии потребление электроэнергии.

В 2022 году поставка электроэнергии для МУП «ЯТО» осуществлялась по двум договорам: № 330356 от 01.01.2021г и № 330471 от 01.09.2021г.

В рамках договора на 2022 год №330356 поставка электроэнергии осуществлялась в целях электроснабжения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения пгт. Яя и часть сельских поселений. В рамках договора на 2022 год 330471 электроэнергия потреблялась только объектами сельских поселений.

Совокупный объем поставки электроэнергии на тепловую энергию по двум договорам составил 3 396,62 тыс. кВтч.

Объем потребляемой электроэнергии на 2023 год для ОАО «СКЭК» на тепловую энергию эксперты приняли на уровне фактически сложившегося объема, по итогу 2022 года по МУП «ЯТО», за исключением котельных, не переданных по договору аренды ОАО «СКЭК», в размере 3 275,82 тыс. кВтч.

Уровень цены на электроэнергию принимается на уровне, сложившемся по МУП «ЯТО» за 2022 год с ИЦП электроэнергии на 2023 год – 112,0 (эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, одобренным на заседании Правительства РФ от 22.09.2023).

Экспертами принимается в расчет средневзвешенная цена электроэнергии   5,38 руб./кВтч (без НДС), в том числе по СН II – 4,95 руб./кВтч (без НДС), по НН – 5,73 руб./кВтч (без НДС).

Расходы по статье на 2023 год, в части теплоснабжения, по мнению экспертов, составят 17 616,95 тыс. руб.

Расчет затрат на электрическую энергию сведен в таблицу 6.

Таблица 6

Общий расход электроэнергии на производство тепловой энергии и теплоносителя.

| Показатели | Ед. изм. | Предложения на 2023 год ОАО «СКЭК» | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 4 353,72 | 3 275,82 | -1 077,90 |
| -по СН I всего | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН II всего | тыс. кВт*ч |  | 1 475,36 |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч |  | 1 800,46 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреб.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВт*ч | 5,57 | 5,38 | -0,19 |
| -по СН I | руб./кВт*ч |  |  |  |
| -0,08 -по СН II | руб./кВт*ч |  | 4,95 |  |
| -по низкому напряжению | руб./кВт*ч |  | 5,73 |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 68,42 | 50,47 | -17,95 |
| Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 24 229,64 | 17 616,95 | -6 612,69 |

Корректировка затрат по статье «Расходы на электроэнергию» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6 612,69 тыс. руб.

### 4.3.3.2 Расходы на приобретение холодной воды (затраты ОАО «СКЭК»)

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Водоснабжение котельных осуществляется как от собственных скважин, так и из собственного подъема речной воды.

В качестве обосновывающих документов, представлены следующие документы:

- расходы на приобретение холодной воды на 2023 год ОАО «СКЭК» для нужд теплоснабжения, горячего водоснабжения Яйского муниципального округа (приложение 4.8);

- водный баланс по котельным Яйского муниципального округа.

Расчёт расхода воды на технологические нужды включает объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды, требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Водоснабжение котельных осуществляется от собственных скважин водозабора ОАО «СКЭК». В качестве исходной воды используется питьевая вода.

Эксперты проверили расчет расхода воды для собственных нужд котельных предприятия на 2023 год по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ.

По предложению предприятия плановый объем воды на 2023 год составляет 23,92 тыс. м3. Эксперты принимают его в расчет.

Водный баланс по котельным представлен в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Натуральные показатели | Ед. изм. | Централизованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные нужды котельной | м³ | 15 698,00 |
| 1.1 | ХВО | м³ |  |
| 1.2 | ШЗУ | м³ | 1 655,00 |
| 1.3 | Охлаждение оборудования | м³ |  |
| 1.4 | Расход воды на хоз-бытовые нужды котельных | м³ | 3 688,00 |
| 1.5 | Влажная уборка СНИП Котельные установки | м³ | 2 620,00 |
| 1.6 | Обмывка котлов | м³ | 7 735,00 |
| 2 | Технологические потери при передаче тепловой энергии, 1,5 объема сетей на заполнение сетей и утечки | м³ | 8 225,74 |
| 3 | Всего воды в целях теплоснабжения | м³ | 23 923,74 |

Таким образом, эксперты предлагают учесть объем воды на тепловую энергию в объеме 23 923,74 м3. по цене утверждаемой РЭК Кузбасса.

Цена воды определена экспертами согласно экспертному заключению Региональной энергетической комиссии Кузбасса для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яйский муниципальный округ), на 2023 год, на уровне – 53,91 руб./ м³.

Стоимость затрат на воду в целях осуществления теплоснабжения принимается в расчет в сумме 1 289,73 тыс. руб. Расчеты сведены в таблицу 8.

Таблица 8

Стоимость воды на собственные нужды котельных

|  | Ед.изм. | Предложения предприятия на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество воды: | тыс. м3 | 23,92 | 23,92 | 0 |
| Цена воды со скважин, установлена РЭК Кузбасса | руб./м3 | 64,00 | 53,91 | -10,09 |
| Стоимость воды | тыс. руб. | 1 531,12 | 1 289,73 | -241,39 |

### 4.3.4 Затраты на оплату труда (затраты ОАО «СКЭК»)

По данной статье учтены затраты ППП и АУП ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ (абонентский отдел).

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 3 768,26 тыс. рублей, на численность 6,61 человек и среднюю заработную плату 47 526,76 руб./чел./мес.

В качестве обосновывающих документов предприятие представило:

- выписка из штатного расписания по состоянию на 01.01.2023 ОАО «СКЭК»;

- штатное расписание отдела энергоснабжения Яйского района ОАО «СКЭК»;

- структура заработной платы ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйский МО. Приложение 4.9;

- расчет нормативной численности АО работников по ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»;

- расходы на оплату труда абонентского отдела энергоснабжения Яйского МО ОАО «СКЭК».

По данной статье предприятие учитывает расходы на оплату труда персонала, занимающийся только сбытом тепловой энергии и теплоносителя (абонентский отдел - ППП), а также заработную плату персонала АУП центрального аппарата ОАО «СКЭК», приходящаяся на данный вид деятельности по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ.

Затраты на оплату труда (с отчислениями) промышленно – производственного персонала котельных относятся к расходам подрядной организации ООО «БКС» и рассматриваются в статье «Услуги производственного характера».

Предприятие предлагает принять численность отдела сбыта энергии в размере 5,862 чел., кроме того, численность АУП в количестве 0,745 человека. Всего 6,61 человек.

Предприятие представило расчет нормативной численности работников по ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания» (по виду бизнеса «теплоснабжение пгт. Яя»), согласно представленному расчету нормативную численность ППП ОАО «СКЭК» необходимо принять в размере 15 человек. ОАО «СКЭК» предлагает учесть в смете только численность отдела энергосбыта в размере 5,86 человек.

Эксперты рассмотрели представленный расчет нормативной численности количества работников энергосбыта по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ, представленный расчет соответствует табл.8 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть II Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Нормативное количество работников энергосбыта зависит от количества потребителей тепловой энергии (ед.) и отпущенного количества тепловой энергии тыс. Гкал.

Для количества потребителей от 3001 до 5000, при отпуске тепловой энергии от 51 до 250 тыс. Гкал согласно табл. 8 необходимо 5-6 человек сотрудников. Эксперты считают, что нормативную численность ППП ОАО «СКЭК» необходимо принять в размере по предложению предприятия (см. Таблица 9).

Таблица 9.

Расчет численности ППП ОАО «СКЭК» для Яйского МО

| Наименование функций управления |  | колич, чел. | распределение сч.25 согласно учетной политике |  |  | Интервал для нормирования | Нормативная численность, чел | Источник, пункт раздела, номер таблицы | Примечание к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭ | ВС | ВО |  |  |  |  |
|  |  |  | 83,75% | 13,37% | 2,88% |  |  |  |  |
| Группа энергоснаб жения Яя | Ведущий специалист | 1 |  |  |  | 3001-5000 ед. потребите лей, 51-250 тыс.Гкал | 5-6 | раздел 2.2.6, таблица 8 | 4931 абонент 51,771 тыс.Гкал |
|  | Инженер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специалист | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техник | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 7 | 5,86 | 0,94 | 0,20 |  |  |  |  |

Кроме того, предприятие предлагает включить в необходимую валовую выручку численность АУП согласно доле, приходящейся на узел теплоснабжения Яйский муниципальный округ в количестве 0,745 человека. Дополнительная численность АУП предлагается предприятием как 172 человека (численность АУП аппарата ОАО «СКЭК») умноженная на 0,433%.

Эксперты проанализировали предоставленные документы и установили, что заявленные ОАО «СКЭК» расходы сформированы согласно Учётной политике предприятия, утвержденной приказом № 324 от 29.12.2017, с учетом изменений, утвержденных приказом №166/1 от 30.06.2023.

Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности производится по установленному фиксированному проценту, который определен расчетным путем пропорционально выручке по видам деятельности, затем распределение по территориям (при необходимости по видам деятельности на территории пропорционально выручке).

На 2023 год численность АУП принимается экспертами в нулевой оценке, поскольку ОАО «СКЭК» зашёл на обслуживание Яйского муниципального округа только с 01.08.2023 года. Согласно учетной политике предприятия, вся численность АУП была распределена на момент установления тарифов на 2023 год по прочим филиалам ОАО «СКЭК».

Эксперты сравнили уровень предлагаемой заработной платы

ППП – 40 422,13 руб./чел./мес. со средней заработной платой, принятой по прочим узлам теплоснабжения ОАО «СКЭК».

Предлагаемая предприятием заработная плата ППП в размере 40 422,13 руб./чел./мес. не превышает среднюю плановую заработную плату, принятую для расчета средств на оплату труда на 2023 год по ОАО «СКЭК».

Таким образом, Фонд оплаты труда на 2023 год предлагается принять в сумме 2 842,48 тыс. руб.

### 4.3.5 Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению от 06.04.2023 – 0,183 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,183 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,183 %.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1 137,37 тыс. руб., в том числе 858,31 тыс. руб. отчисления с заработной платы ППП и 279,06 с заработной платы АУП предприятия.

Эксперты приняли затраты по статье в сумме 857,95 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 279,42 тыс. руб., в связи с корректировкой численности АУП предприятия.

### 4.3.6 Программа капитального ремонтного обслуживания

ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйского                                             муниципального округа на 2023 год

Предприятием представлен пакет обосновывающих документов к ремонтной программе на 2023 год, которая предусматривает выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на сумму 11 386,62 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятием представлена ремонтная программа. В состав обосновывающих документов вошли:

- программа ОАО «СКЭК» капитального ремонта котельных и тепловых сетей Яйского муниципального округа на 2023 год;

- локальные сметные расчеты;

- дефектные ведомости.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Был проведен анализ технической необходимости выполнения заявленных мероприятий. В качестве обоснования были представлены программа ОАО «СКЭК» капитального ремонта котельных и тепловых сетей Яйского муниципального округа на 2023 год, дефектные ведомости. По результатам анализа эксперты считают необходимость выполнения заявленных мероприятий обоснованными.

Также был проведен анализ стоимости выполнения мероприятий. В качестве обоснования стоимости представлены локальные сметные расчеты. По результатам анализа, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты предлагают принять затраты согласно сметным расчетам.

Таким образом, экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов в части теплоснабжения на 2023 год в размере 11 386,62 тыс. руб. согласно предложениям предприятия, представленным                           в таблице 10.

Таблица 10

План - график выполнения программы ремонтов котельных

и тепловых сетей Яйского муниципального округа на 2023 год.

| № п/п | Наименование котельной | Ед.изм. | Кол-во | 2023 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб без НДС |  |
| Ремонт котлов и оборудования на котельных в п.г.т. Яя |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 «Поселковая», ул. Ленина |  |  | 5 232,47 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт котла КВм (2,15Гкал/ч) | шт. | 1 | 4 033,86 | ЛСР 2022/07-01к-1 |
| 1.2 | Капремонт оборудования золоудаления | шт. | 1 | 370,40 | 10-72/21аналог1 |
| 1.3 | Капитальный ремонт дымососов ДН-9 | м.п | 3 | 828,21 | ЛСР 2022/04-16тс-1 |
| 2 | Котельная № 2 «Центральная», ул. Ленинградская |  |  | 801,76 |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт углеподачи, ШЗУ | шт. | 1 | 524,91 | 10-72/21аналог1; 8-257/21 |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопровода в п.г.т. Яя ул. Ленинградская - ул. Больничная Ø159 L=100 п.м. | м.п | 100 | 276,85 | ЛСР №2022/04-7т |
| 3 | Котельная № 31 ул. Пионерская |  |  | 1 974,66 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт оборудования золоудаления | шт. | 1 | 370,46 | 10-72/21аналог2 |
| 3.2 | Капитальный ремонт теплотрассы в Пожарная-Фабричная диаметром 159 L=145м | п.м. | 145 | 1 604,20 | ЛСР №2022/10-13т |
| 4 | Котельная № 19, ул. Западная 80/1 |  |  | 140,44 |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт насоса на 80 м3 | шт. | 1 | 140,44 | 10-10/22аналог2 |
|  | Итого: |  |  | 8 149,33 |  |
| Ремонт котлов на котельных сельских территорий Яйского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж предохранительных клапанов 50% | шт. | 51 | 1 462,59 | 10-67/23аналог |
|  | Итого: |  |  | 1 462,59 |  |
| Ремонт тепловых сетей сельских территорий Яйского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт теплоизоляции трубопровода в с. Улановка Ø159 L=300 п.м. | п.м. | 300 | 821,97 | ЛСР №2022/04-13тс |
| 7 | Капитальный ремонт запорной арматуры | шт. | 120 | 952,73 | 10-97/22аналог |
|  | Итого: |  |  | 1 774,70 |  |
|  | Всего по теплоснабжению Яйского муниципального округа |  |  | 11 386,62 |  |

### 4.3.7 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье на услуги по водоотведению (вывоз ЖБО) на уровне 827,94 тыс. руб., при объеме вывозимых вод 3,038 тыс. м3.

По данным факта 2022 года отраженным в BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT_(v1.0.3), а также в плане на 2023, утвержденном для МУП «ЯТО», отсутствует статья расходов на водоотведение. Данные расходы МУП «ЯТО» учитывались в статье затрат «Техническое обслуживание зданий», по договорам с ООО «СпецТранс» (договор от 01.01.2022 
№ 9-1-22, от 01.02.2022 № 14, от 17.03.2023 №13-3-23).

ОАО «СКЭК» представлен Расчет затрат на вывоз ЖБО по котельным ОАО «СКЭК» Яйский муниципальный район, в котором расходы на водоотведение рассчитаны на годовой объем 3,038 тыс. м3.  По данным предприятия на котельных отсутствует централизованное водоотведение, а у 6 котельных имеются выгребные ямы, данные представлены в таблице 11.

Таблица 11

| пп/п | Обекты | Адрес | Водоотведение (выгребная яма), м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | Яя, ул. Ленина, 10А | 1146 |
| 2 | Котельная №2 | Яя, ул. Ленинградская, 1А | 759 |
| 3 | Котельная №1 | Яя, пер. Юбилейный, 14 | 154 |
| 4 | Котельная №31 | Яя, ул. Пионерская, 1А | 672 |
| 5 | Котельная №27 | Яя, ул. Трактовая, 159 | 154 |
| 6 | Котельная №19 | Яя, ул. Западная, 80/1 | 154 |
| Итого |  |  | 3 038 |

Согласно «Расчету затрат на вывоз ЖБО» ОАО «СКЭК» предлагает принять расходы исходя из стоимости машино-часа по действующему договору                      с ООО «Промышленновские коммунальные системы» от 31.12.2019 №01/01-2020                  с приложением д/с от 29.12.2022 № 3, по данному договору обслуживаются котельные Промышленновского района.

Экспертами проанализированы предоставленные документы. Согласно представленному в обоснование затрат ОАО «СКЭК» договору с ООО «ПКС» стоимость работ по вывозу ЖБО рассчитана исходя из стоимости машино-часа, при этом в расчете затрат не указаны расстояния от котельных до места слива ЖБО, в связи с чем не представляется возможным просчитать количество необходимых машино-часов. Эксперты предлагают при расчете расходов на вывоз ЖБО учесть затраты рассчитанные исходя из стоимости вывоза сточных вод, согласно договору между МУП «ЯТО» и ООО «СпецТранс» в размере 607,60 тыс. руб.

3038 м3 * 200 руб/м3/1000 = 607,60 тыс. руб.

Затраты на стоки принимаются экспертами в сумме 607,60 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 220,34 тыс. руб.

### 4.3.8 Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
(затраты ООО «БКС»)

Согласно п.30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

П.24. Методических указаний говорит: Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;

9) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг;

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «БКС», в части исполнения работ в рамках договора технического обслуживания.

Затраты ООО «БКС» рассчитываются методом экономически обоснованных расходов.

ОАО «СКЭК» осуществляет генерацию, передачу и распределение тепловой энергии по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ с использованием подрядной схемы, в которой подрядная организация (ООО «БКС») осуществляет деятельность, связанную с непосредственной эксплуатацией котельных (содержание промышленно-производственного, цехового и административно-управленческого персонала, связанного с обеспечением технологических процессов и т.п.). Ниже рассматриваются составляющие затрат подрядной организации, формирующие общую сумму расходов по данной статье. Водоотведение сточных вод от котельных является затратами ОАО «СКЭК».

ОАО «СКЭК» представило расшифровку стоимости договора на техническое обслуживание в части тепловой энергии ООО «БКС» по Яйскому филиалу в виде сметы затрат ООО «БКС» по техническому обслуживанию оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения процесса по производству и транспортировке теплоэнергии на территории пгт. Яя (без электрокотлов).

ООО «БКС», в части теплоснабжения, осуществляет свою деятельность 
на 21 котельной, распределенных по участкам, отраженным в таблице 12 (МУП «ЯТО» ранее обслуживало 24 котельные, 3 из которых остались на обслуживании у муниципалитета (д. Ольговка, с. Кайла и пгт. ЯЯ ул. Западная, 65).

Таблица 12

| П/№ | Перечень передаваемых котельных Яйского узла теплоснабжения в 2023 году на обслуживание ОАО «СКЭК» | Мощность котельных, Гкал/час | Вид загрузки топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - котельная № 4 «Поселковая», ул. Ленина,10 а, пгт. Яя; | 11,60 | механическая |
| 2 | - котельная № 2 «Центральная», ул. Ленинградская, 1 а, пгт. Яя; | 4,30 | механическая |
| 3 | - котельная № 23 ул. Юбилейная,96, пгт. Яя; | 3,19 | ручная |
| 4 | - котельная № 1, пер. Юбилейный, 14, пгт. Яя; | 1,96 | ручная |
| 5 | - котельная № 3, «Новая больница», ул. Авиационная,32а, пгт. Яя; | 2,80 | ручная |
| 6 | - котельная № 31 ул. Пионерская, 1 А, пгт. Яя; | 4,30 | механическая |
| 7 | - котельная по ул. Омская, пгт. Яя; | 0,80 | ручная |
| 8 | - котельная № 27, «совхоз Яйский», ул. Трактовая, 159, пгт. Яя; | 1,55 | ручная |
| 9 | - котельная «Береговая», пер. Осоавиахимовский,15, помещение 1, пгт. Яя; | 2,76 | ручная |
| 10 | - котельная № 19, ул. Западная 80/1, пгт. Яя; | 1,20 | ручная |
| 11 | - котельная п. Безлесный, ул. Советская 8; | 0,80 | ручная |
| 12 | - котельная с. Судженка; | 0,80 | ручная |
| 13 | - котельная п.ст. Судженка (школа) Механическая 8; | 0,90 | ручная |
| 14 | - котельная п.ст. Судженка (администрация) Механическая 4; | 0,02 | ручная |
| 15 | - котельная с. Кайла (школа), ул. Жихарева, 14а; | 1,38 | ручная |
| 16 | - котельная д. Яя-Борик, ул. Центральная, 71а; | 0,60 | ручная |
| 17 | - котельная с. Новониколаевка, пер. Школьный; | 2,00 | ручная |
| 18 | - котельная с. Ишим, пер Садовый; | 2,60 | ручная |
| 19 | - котельная с. Вознесенка, ул. 10 Пятилетка; | 1,38 | ручная |
| 20 | - котельная д. Марьевка, ул. Школьная, д.8 а; | 3,43 | ручная |
| 21 | - котельная с. Улановка, ул. Ленина, д.105 | 3,80 | ручная |
|  | ИТОГО | 52,17 | ручная |

Таким образом, 10 котельных находятся в пгт. ЯЯ и 11 котельных в сельских поселениях Яйского муниципального округа.

В рамках тарифа на тепловую энергию, по данной статье, учитываются расходы ООО «БКС» по оказанию услуг на техническое обслуживание оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения, обслуживание процесса по производству с помощью материалов подрядчика, а также транспортирование тепловой энергии, согласно договору технического обслуживания проекту договора с ООО «БКС» на техническую эксплуатацию имущества и оказании услуг по осуществлению теплоснабжения Яйского муниципального округа от 01.07.2023г, сроком до 31.12.2023. Предлагаемая сумма договора составляет 111 961 тыс. руб., что ниже на 55 935 тыс. руб. фактически сложившихся затрат по итогу деятельности в 2022 году МУП «ЯТО» Яйского района, а именно 167 896 тыс. руб.

Смета на услуги ООО «БКС» на 2023 год, в части тепловой энергии заявлена в сумме 111 961 тыс. руб.

Расшифровка предлагаемых расходов и сумма расходов, одобренная экспертами, отражена в Таблице 13.

Таблица 13

Смета затрат ООО «БКС» по техническому обслуживанию

оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения и обслуживание процесса по производству и транспортировке теплоэнергии

на территории пгт. Яя (без электрокотлов)

| № п/п | Статья затрат | Ед. измерения | Предложения ОАО СКЭК 2023 г | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные материалы, в т.ч. | тыс. руб. | 6 434,00 | 5 071,00 |
| # 1.1. | # ГСМ | # тыс. руб. | # 2 784,00 | # 1 866,00 |
| # 1.2. | # Запчасти (автозапчасти) | тыс. руб. | # 1 351,00 | # 910,00 |
| # 1.3. | # ТО зданий и помещений (материалы) | тыс. руб. | # 367,00 | # 366,00 |
| # 1.4. | # ТО оборудования (материалы) | тыс. руб. | # 1 663,00 | # 1 660,00 |
| # 1.5. | # ТО сетей (материалы) | тыс. руб. | # 270,00 | # 270,00 |
| 2. | Заработная плата, в т.ч. | тыс. руб. | 65 646,00 | 64 644,00 |
| # 2.1. | # Оплата труда ППП | тыс. руб. | # 55 758,00 | # 54 773,00 |
| # 2.2. | # Оплата труда АУП | тыс. руб. | # 9 888,00 | # 9 871,00 |
| 3. | Прочие, в т.ч. | тыс. руб. | 3 882,00 | 2 907,00 |
| # 3.1. | # услуги связи | тыс. руб. | # 302,00 | # 301,00 |
| # 3.2. | # расходы на оплату услуг охраны (видеонаблюдение) | тыс. руб. | # 127,00 | # 127,00 |
| # 3.3. | # спецодежда | тыс. руб. | # 2 937,00 | # 2 157,00 |
| # 3.4. | # консультационные услуги | тыс. руб. | # 277,00 | # 275,00 |
| # 3.5. | # ОТС (услуги по закупочным процедурам) | тыс. руб. | # 192,00 | # 0,00 |
| # 3.6. | # расходы на типографию | тыс. руб. | # 47,00 | # 47,00 |
| 4. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 93,00 | 92,00 |
| 5. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1 211,00 | 575,00 |
| 6. | Арендная плата (прочего имущества) | тыс. руб. | 5 509,00 | 2 770,00 |
| 7. | Услуги производственного характера (со сторонними организациями), в т. ч: | тыс. руб. | 2 946,00 | 1 595,00 |
| # 7.1. | # размещение произв. отходов (в части захоронения -вывоз шлака) | тыс. руб. | # 1 651,00 | # 1 208,00 |
| # 7.2. | # лабораторные анализы | тыс. руб. | # 1 295,00 | # 386,00 |
| 8. | Другие расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 6 026,00 | 4 827,00 |
| # 8.1. | # охрана труда | тыс. руб. | # 526,00 | # 500,00 |
| # 8.2. | # ремонт и содержание орг. техники | тыс. руб. | # 6,00 | # 6,00 |
| # 8.3. | # услуги по обслуживанию ККТ | тыс. руб. | # 5,00 | # 5,00 |
| # 8.4. | # ежедневный медицинский предрейсовый осмотр | тыс. руб. | # 54,00 | # 54,00 |
| # 8.5. | # канцелярские товары | тыс. руб. | # 167,00 | # 166,00 |
| # 8.6. | # компенсация за использование личного транспорта | тыс. руб. | # 121,00 | # 0,00 |
| # 8.7. | # почтовые расходы | тыс. руб. | # 38,00 | # 38,00 |
| # 8.8. | # программное обеспечение | тыс. руб. | # 731,00 | # 569,00 |
| # 8.9. | # приобретение оргтехники | тыс. руб. | # 596,00 | # 595,00 |
| # 8.10. | # ОХР (хозтовары, инструменты) | тыс. руб. | # 243,00 | # 242,00 |
| # 8.11. | # затраты на воду (административное здание) | тыс. руб. | # 77,00 | # 38,00 |
| # 8.12. | # затраты на тепловую энергию (административное здание, здания УОТ и автогараж) | тыс. руб. | # 2 533,00 | # 1 959,00 |
| # 8.13. | # затраты на электрическую энергию (административное здание) | тыс. руб. | # 120,00 | # 83,00 |
| # 8.14. | # затраты на оплату коммунальных услуг (ЖБО администр. здание) | тыс. руб. | # 17,00 | # 17,00 |
| # 8.15. | # затраты на оплату коммунальных услуг (ТКО администр. здание) | тыс. руб. | # 13,00 | # 13,00 |
| # 8.16. | # текущий ремонт ОС (автомобилей) | тыс. руб. | # 725,00 | # 543,00 |
| # 8.17. | # издания в СМИ | тыс. руб. | # 55,00 | # 0,00 |
| 9. | Услуги банка по обслуживанию текущей деятельности | тыс. руб. | 76,00 | 76,00 |
| 10. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 19 985,00 | 19 644,00 |
| # 10.1. | # Расходы на обязательное страхование (объектов, ОСАГО) | тыс. руб. | # 32,00 | # 22,00 |
| # 10.2. | # Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | # 106,00 | # 78,00 |
| # 10.3. | # Отчисления с заработной платы АУП | тыс. руб. | # 2 989,00 | # 2 984,00 |
| # 10.4. | # Отчисления с заработной платы ППП | тыс. руб. | # 16 858,00 | # 16 560,00 |
| 11. | Сметная прибыль | тыс. руб. | 152,00 | 0,00 |
| # 11.1. | # Прибыль на соц. развитие | тыс. руб. | # 152,00 | # 0,00 |
|  | Итого стоимость услуг технического обслуживания, в т.ч.: | тыс. руб. | 111 961,00 | 102 201,00 |

Описание подходов и принимаемый уровень затрат по статьям затрат                  ООО «БКС» в части оказания услуг по производству тепловой энергии рассматривается ниже.

### 4.3.8.1 Расходы ООО «БКС», связанные с производством и реализацией продукции

4.3.8.1.1 «Основные материалы» (ООО «БКС»)

Предприятие заявило затраты по статье «Основные материалы» в размере 6 434,00 тыс. руб. Предлагаемые затраты и решение экспертов представлены в таблице14.

Таблица 14

Затраты на основные материалы

|  | Статья затрат | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные материалы, в т.ч. | 6 434,00 | 5 071,00 | -1 363,00 |
| # 1.1. | # ГСМ | # 2 784,00 | # 1 866,00 | # -918,00 |
| # 1.2. | # Запчасти (автозапчасти) | # 1 351,00 | # 910,00 | # -441,00 |
| # 1.3. | # ТО зданий и помещений (материалы) | # 367,00 | # 366,00 | # -1,00 |
| # 1.4. | # ТО оборудования (материалы) | # 1 663,00 | # 1 660,00 | # -3,00 |
| # 1.5. | # ТО сетей (материалы) | # 270,00 | # 270,00 | # 0,00 |

ГСМ

В качестве обос6нования статьи ГСМ предприятие представило следующие документы:

- Справку - расчет 2.1 ГСМ;

- Скриншот из навигации по узлу теплоснабжения г. Березовский за 2022 год;

- Приказ ООО «БКС» «Об установлении норм расхода горюче-смазочных материалов» № 94 от 01.02.2023;

- Выгрузка из навигации по буртовке.

Подход по определению затрат у предприятия следующий.

Учитывая тот факт, что предыдущий оператор не имел собственного транспорта, а брал необходимую технику по договору аренды без Экипажа. При этом услуги по буртовке и погрузке топлива предприятию оказывали частные предприниматели по отдельным договорам, в целях определения затрат по необходимому количеству, предприятие предложило расчет ГСМ для филиала Яйского МО исходя из необходимости проведения работ по содержанию котельных и тепловых сетей, (затраты на ГСМ на транспорт осуществляющий буртовку и погрузку топлива (затраты ООО «БКС»), транспортировка пробоотборщика, который обязан ежедневно объезжать все объекты с целью забора проб на проведение анализа на предмет соответствия воды ГОСТу, вывоз шлака и прочие затраты на ГСМ).

Эксперты проанализировали представленные документы и скорректировали расчет затрат предприятия в соответствии с прогнозом ИПЦ Минэкономразвития опубликованным 22.09.2023 на 2023 год 1,058, а также в соответствии с процентом распределения затрат ООО «БКС» по видам деятельности согласно приказу от 01.07.2023 № 615 «О внесении изменений в учетную политику».

С учетом изменения объема топлива по сравнению с предложениями предприятия с 19 786,74 тонны до 19628,56 тонн, сохраняя подход предприятия по определению цены исходя из стоимости маш./часа на обработку 1 тонны угля на угольном складе Центральной котельной узла теплоснабжения г. Березовский в размере 0,0062 маш./ч./т, согласно расчету экспертов затраты составили 97,69 тыс. руб. (см. 2.1 ГСМ, вкладки Расчет СКЭК и расчет РЭК).

С учетом изменения объема топлива, корректировки зольности с 25% до 18% согласно Приложениям 1 к договорам поставки угольной промышленности №ЯЯ/23-ДР и №ЯЯ/23-ДМСШ от 19.08.2023 и корректировки объема перевозимого шлака за 1 ходку с 7т до 10,5 т. Шлак с котельных предварительно аккумулируется на центральном складе. С учетом выработки шлака каждой котельной, формируется график рейсов на каждую котельную и соответственно формируются пробеги, необходимые для вывоза шлака на Центральную котельную и затем на полигон. Согласно техническим характеристикам у КАМАЗ 65115 объем перевозимого груза 10 м3, грузоподъемность 15 т, согласно Справочных таблиц весов строительных материалов Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков, 1971 г., стр.31. объемный насыпной вес шлака котельного составляет 700-1000 кг/м3.  Таким образом, за ходку КАМАЗ 65115 перевезет в среднем 10,5 т шлака.

По итогу пересчета стоимость затрат на ГСМ в целях транспортировки шлака на полигон изменились с 1449,87 до 784,90 тыс. руб. Объем шлака изменился                 с 4442 т до 3533 т.

Расходы на ГСМ для забора проб с котельных Яйского МО приняты по предложению предприятия в размере 273,33 тыс. руб. как экономически обоснованные (предприятием представлены расчет ГСМ и логистическая карта маршрута).

Расходы на ГСМ по прочему транспорту приняты в размере 670,45 тыс. руб.

Таким образом, расходы по статье ГСМ принимаются экспертами в сумме          1 865,61 тыс. руб. против 2789,00 тыс. руб. заявленных предприятием. Сумма корректировки затрат в сторону снижения составила 918,00 тыс. руб.

Затраты на ГСМ сведены в таблицу 15

Таблица 15

|  | Наименование направлений использования ГСМ |  |  | Ед. измерения | Стоимость предложения предприятия |  |  | Предложения экспертов |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на ГСМ по прочим работам |  |  | тыс. руб. | 685,08 |  |  | 670,45 |  | -14,63 |  |
| 2. | расходы по буртовки и погрузки угля на центральном угольном складе |  |  | тыс. руб. | 98,48 |  |  | 97,68 |  | -0,8 |  |
| 3. | расходы на транспортировку шлака на полигон |  |  | тыс. руб. | 1 687,59 |  |  | 784,90 |  | -902,69 |  |
| 4. | расходы на транспортировку пробоотборщика |  |  | тыс. руб. | 312,56 |  |  | 312,56 |  | 0 |  |
|  | итого |  |  | тыс. руб. | 2 784,00 |  |  | 1 866,00 |  | -918 |  |

Запчасти ООО БКС

ОАО «СКЭК» заявило затраты по статье «Запчасти ООО «БКС» в сумме 1 350 870,13 тыс. руб. Предприятие предлагает принять затраты по статье исходя из затрат на автозапчасти для спецтехники, рассчитанные как прямо пропорциональная зависимость между затратами ГСМ и затратами на запчасти, на основании фактических аналогичных затрат головного предприятия в части теплоснабжения по обслуживанию узла теплоснабжения Березовский городской округ (здесь                      ООО «БКС») понесенные в 2022 году с индексом инфляции 6%.

В качестве обоснования представлена расчетная таблица: Операционные расходы: Запчасти (Автозапчасти) и Аналитический отчет за 2022 год по счету 90.02 Себестоимость продаж ООО «БКС» по договору технического обслуживания в части обслуживания котельных Березовского городского округа.

Эксперты согласились с подходом предприятия пересчитав предлагаемые затраты на изменившуюся сумму ГСМ в результате корректировки экспертов в части ГСМ и применения ИПЦ 5,8% (согласно прогнозу Минэкономразвития, принятого 22.09.2023)

Результаты расчетов сведены в таблицу 16 (тыс. руб.).

Таблица 16

|  | Расходы ГСМ за 2022г. Теплоснабжение г. Березовский ООО «БКС» | Расходы запчасти за 2022г. Теплоснабжение г. Березовский ООО «БКС» | Расчетная величина расхода ГСМ на 2023 год, филиал Яйского МО, руб., в ценах 2022 года | Расчетная величина расхода запасных частей на 2023 год, филиал Яйского МО, руб., в ценах 2022 года | Стоимость ГСМ на 2023 год | Стоимость запасных частей с учетом ИПЦ предприятие на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения ОАО СКЭК | 2844,84 | 1311,63 | 2764,49 | 1274,41, | 2930,36 | 1351 |
| Предложения экспертов |  |  |  |  | 1866,00 | 910,00 |
| Корректировка |  |  |  |  |  | -441 |

ТО Зданий и помещений, ТО оборудования (материалы) и ТО сетей

По статьям ТО Зданий и помещений, ТО оборудования (материалы) и ТО сетей по ООО «БКС» в части Яйского узла теплоснабжения, предприятие предложило учесть затраты в суммах, указанных в таблице 17.

Таблица17

|  | # Наименование затрат | # Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # ТО зданий и помещений (материалы) | # 367,00 |
| # 2 | # ТО оборудования (материалы) пропорционально выработке взяли затраты БКС | # 1 663,00 |
| # 3 | # ТО сетей (материалы) пропорционально протяженности сетей | # 270,00 |

В качестве обоснования представлены расчетные таблицы: Операционные расходы: ТО зданий и помещений (материалы), ТО оборудования (материалы), а также Аналитический отчет за 2022 год по счету 90.02 Себестоимость продаж                ООО «БКС» по договору технического обслуживания в части обслуживания котельных Березовского городского округа (прикреплен к статье Запчасти (автозапчасти).

Предприятие предлагает принять затраты по статьям «ТО зданий и помещений (материалы) и ТО оборудования» (материалы)» по генерации тепловой энергии по Яйскому узлу теплоснабжения исходя из аналогичных фактически сложившихся затрат ООО «БКС» в части теплоснабжения по обслуживанию узла теплоснабжения Березовский городской округ, понесенных в 2022 году, с индексом инфляции на 2023 год 105,8 (принят Минэкономразвития 22.09.2023). И пересчитать их пропорционально выработке тепловой энергии в 2022 году, сложившейся на рассматриваемых территориях.

Предложения предприятия и экспертов представлены в таблице 18.

Таблица 18

ТО зданий и помещений (материалы) и ТО оборудования (материалы)

| Статья затрат |  | Расходы ТМЦ за 2022г. ООО «БКС», руб. | Выработка гКал, Березовский ГО. | Выработка гКал, Филиал Яя. | Расчетные затраты по Филиал ЯЯ, руб. | * ИПЦ - 1,06 **ИПЦ – 1,058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО зданий и помещений (материалы) |  | 1 591 705,25 | 301 795,00 | 65 559,00 | 345 766,51 | 366 512,50* |
| Предложения экспертов |  | 1 591 705,25 | 296 425,13 | 64 387,45 | 345 739,39 | 365 792,27** |
| ТО оборудования (материалы) |  | 7 221 769,84 | 301 795,00 | 65 559,00 | 1 568 786,79 | 1 662 914,00* |
| Предложения экспертов |  | 7 221 769,84 | 296 425,13 | 64 387,45 | 1 568 663,71 | 1 659 646,21** |

Эксперты скорректировали предложения предприятия относительно нормативной выработки (учтена нормативная выработка по факту 2022 года согласно ф. 46-Т) и ИПЦ – 105,8. Эксперты приняли затраты на ТО зданий и сооружений в сумме 366,00 тыс. руб. на ТО оборудования (материалы) 
1 660,00 тыс. руб.

Затраты на техническое содержание сетей

Для передачи тепловой энергии предприятие предлагает рассчитать на основании фактических аналогичных затрат в 2022 года, сложившихся по 
ООО «БКС» в части теплоснабжения, скорректировав их пропорционально протяженности тепловых сетей. Расчеты представлены в таблице 19.

В качестве обоснования представлены расчетные таблицы: Операционные расходы: ТО зданий и помещений (материалы), ТО оборудования (материалы), 
а также Аналитический отчет за 2022 год по счету 90.02 Себестоимость продаж ООО «БКС» по договору технического обслуживания в части обслуживания котельных Березовского городского округа (прикреплен к статье Запчасти (автозапчасти). Данные по протяженности сетей Яйского узла теплоснабжения представлены в таблице Основные производственные показатели ОАО «СКЭК» (Яйского МО) на 2023 год.

Таблица 19

Расчет затрат на техническое содержание сетей

| Статья затрат | Расходы ТМЦ за 2022г. ООО «БКС», руб. | Протяженность км., Березовский ГО. | Протяженность км., Филиал Яя, согласно приложению 3.1 Метод. указаний №760-э | Расчетные затраты по Филиал ЯЯ, руб. | * ИПЦ - 1,058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО сетй | 411 541,13 | 63,42 | 39,31 | 255 066,99 | 269 860,88 |

Эксперты предлагают принять затраты на заявленном уровне в сумме                 270,00 тыс. руб.

4.3.8.1.2 «Расходы на оплату труда (ООО «БКС»)

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 65 646,00 тыс. руб., в том числе на оплату труда ППП 55 758,00 тыс. руб.; на оплату труда АУП 
9 888,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- расчет расходов на оплату труда;

- штатное расписание Яйского филиала ООО «БКС».

Дополнительно (вход. № 4496 от 10.08.2023) ОАО «СКЭК» представил:

- положение о филиале Яйский ООО «БКС»;

- структура ООО «БКС» с учетом Яйского филиала;

- расчет нормативной численности ООО «БКС» Яйского филиала;

- штатное расписание МУП «ЯТО» с 01.02.2023 г.

Эксперты рассмотрели представленные ОАО «СКЭК» документы, а также отчет МУП «ЯТО» по итогу 2022 года.

ОАО «СКЭК» предлагает учитывать численность ППП и АУП ООО «БКС» 
в соответствии с процентами, приходящимися на виды деятельности, определенными приказом от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в УП» (утверждена 30.12.2022 приказом № 1246).

Распределение затрат ООО «БКС» согласно учетной политике предприятия, представлено в таблице 20.

Таблица 20

Размер доли отнесения расходов ООО «БКС» по Яйскому

муниципальному округу

| Вид бизнеса | % |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | 83,86% |
| Водоснабжение | 12,91% |
| Водоотведение | 3,23% |
| Итого | 100,0% |

Предложения предприятия и экспертов по рассматриваемым статьям сведены в таблицу 21.

Таблица 21

Оплата труда на 2023 год в целях услуг технического обслуживания производства тепловой энергии по узду теплоснабжения

Яйский муниципальный округ для ООО «БКС»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2022 года МУП "ЯТО" | Предложения на 2023 год ОАО "СКЭК" | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе: | тыс.руб. | 51 609,11 | 65 645,98 | 64 644 |
|  | ППП | тыс.руб. | 42 054,85 | 55 758,35 | 54 773 |
|  | АУП | тыс.руб. | 9 554,26 | 9 887,63 | 9 871 |
|  | численность всего, в том числе: | чел. | 160,55 | 191 | 188 |
|  | ППП | чел. | 145,20 | 173 | 170 |
|  | АУП | чел. | 15,35 | 18 | 18 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе: | руб./мес. | 26 787,66 | 28 641,35 | 28 654,35 |
|  | ППП | руб./мес. | 24 136,16 | 26 849,50 | 26 849,50 |
|  | АУП | руб./мес. | 51 868,95 | 45 700,20 | 45 700,20 |

В части численности ППП эксперты предлагают частично согласиться 
с предложениями ООО «БКС».

Эксперты произвели расчет нормативной численности, сравнительный анализ штатного расписания МУП «ЯТО» и предлагаемого штатного расписания 
ОАО «СКЭК» в части работников ППП.

Согласно расчету экспертов нормативная численность ППП по профессиям в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 в части теплоснабжения составляет 199 человек.

Численность ППП, согласно штатному расписанию ООО «БКС» Яйский филиал, равна 209 человек. В том числе к теплоснабжению относится 173 человека ППП. Предлагаемая предприятием численность 173 человека ниже расчетной нормативной численности ППП 199 человек на 66 человек.

Эксперты предлагают принять численность ППП в размере 170 человек:

- работников по должности «Начальник участка» принять в соответствии с долей распределения на деятельность «Теплоснабжение» (в связи с тем, что функциональные обязанности распространяются на все виды деятельности).

- работников структурного подразделения «Автогараж» принять в количестве 7,64 (заявлено 9,64 на долю Теплоснабжения) человека исключив двух водителей КАМАЗА, которые задействованы на доставке угля силами ООО «БКС», но по отдельному договору оказания транспортных услуг. Затраты ООО «БКС» на содержание данных сотрудников учтены в смете ОАО «СКЭК» в статье затрат «Доставка угля от центрального склада до котельных силами ООО «БКС» по договору доставки топлива между ОАО «СКЭК» и ООО «БКС».

Численности АУП участка теплоснабжения Яйского муниципального округа, эксперты предлагают принять согласно Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства (часть 2 Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных энергетических предприятий), утверждённым приказом Госстроя России от 12.10.99 № 74).

Общее руководство Яйским узлом теплоснабжения осуществляет                       ОАО «СКЭК». Соответственно ООО «БКС» осуществляет в основном руководство по обслуживанию технологического процесса, а это: производственные функции управления. Кроме того, капитальные ремонты, будет осуществлять ОАО «СКЭК» силами подрядчиков, по отдельному договору.

В целях определения численности АУП эксперты произвели расчет количества сотрудников с учетом технологической схемы предприятия.

Эксперты проанализировали представленный расчет нормативной численности АУП и согласились с его правильностью. Экономически обоснованная нормативная численность персонала АУП составляет 64 человека по виду деятельности «Теплоснабжение». Численность АУП согласно штатному расписанию составляет 21,5 человек, в доле на «Теплоснабжение» 18 человек, что не превышает нормативную численность.

Средняя заработная плата работников ООО «БКС» по предложению                    ОАО «СКЭК» составила 28 654,35 руб. (средняя заработная плата ППП - 26 849,50 руб., АУП – 45 700,20 руб.).

Среднемесячная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности за 2022 год, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики Кемеровской области (https://gks.ru/dbscripts/munst/munst32/DBInet.cgi) для вида деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха, составляет 34 540,70 руб./чел./мес. С учетом индексации на 2023 год среднемесячная заработная плата составит:

34 540,70 руб./чел./мес. × 1,058 (индекс 2023/2022) = 36 544,06 руб./чел./мес.

Представлена выкопировка данных органа статистики (Кемеровостат).

| Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности (по okved2) (с 2017 года), рубль, Яйский муниципальный округ, Муниципальный округ, Яйский муниципальный округ, январь-декабрь |  |
| --- | --- |
|  | 2022 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 34540,7 |

Эксперты приняли среднюю заработную плату для ППП и АУП по предложению предприятия. Средняя заработная плата ООО «БКС», согласно расчету экспертов составила 28 679,50 руб./чел./мес., что не превышает среднюю заработную плату по виду деятельности по данным статистики.

Экспертами рассчитан ФОТ ООО «БКС»:

ФОТ АУП (45 700,20 руб./чел./мес. × 18 чел. ×12 мес. ÷ 1 000) = 9 871,00 тыс. руб.

ФОТ ППР (26 849,50 руб./чел./мес. × 170 чел. ×12 мес. ÷ 1 000) = 54 773,00 тыс. руб.

Таким образом, эксперты предлагают принять фонд оплаты труда на 2023 год, в целях заключения договора на техническое обслуживание, в сумме 64 644,00 тыс. руб., в том числе ФОТ ППП 54 773,00 тыс. руб., ФОТ АУП 9 871,00 тыс. руб.

Общая корректировка по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 002,00 тыс. руб.

4.3.8.1.3 Прочие расходы

Предприятием заявлены расходы в сумме 3 882 тыс. руб., включают в себя:

Услуги связи (ООО «БКС»)

Предприятие заявило затраты по статье «Услуги связи» (ООО «БКС») в сумме 302 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- расчет затрат на услуги связи (от факта МУП «ЯТО» за 2022 год);

- карточка счета 20.01 за 2022 г. – (тепло село регул по МУП «ЯТО»);

- карточка счета 20.01 за 2022 г. – (тепло Яя по МУП «ЯТО»);

- карточка счета 26 за 2022 г. – (связь по МУП «ЯТО»);

- договор об оказании услуг связи от 01.10.2022 № 705894587 между ПАО «ВымпелКом» и МУП «ЯТО» Яйского муниципального округа (предыдущий оператор);

- договор об оказании услуг связи от 01.12.2022 № КФ-АО-812/12/22- между АО «Системы Телеком» и МУП «ЯТО» на услуги связи по передаче данных;

- договор на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком» от 11.11.2022 на оказание услуг междугородней и международной связи.

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по услугам связи по счету 20.1 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 124 065,06 руб. и сельские поселения 15 630,46 руб. прибавить к ним долю затрат, приходящуюся на тепловую энергию 84,26%, и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0 согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года).

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 20.01 за 2022 г. сельские поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 15 630,46 |  |
| Карточка счета 20.01 за 2022 г. пгт. Яя |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 124 065,06 |  |
| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 172 831,63 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 285 323,45 | 1,06 | 302 442,86 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 18 821,36 | 1,06 | 19 950,65 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 4 424,49 | 1,06 | 4 689,96 |

Корректировка затрат по вышеуказанным причинам:

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 284 632,12 | 1,058 | 301 140,79 |

Эксперты принимают затраты на услуги связи в размере 301,00 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составила 1,00 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг охраны (видеонаблюдение) (ООО «БКС»)

Предприятие заявило расходы на охрану и видеонаблюдение в сумме           127,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов предприятие представило:

- расчет расходов на оплату услуг охраны (видеонаблюдение) в соответствии с распределением накладных расходов в учетной политике.

- договор на техническое обслуживание видеонаблюдения от 01.07.2021 между МУП «ЯТО» и ООО Частное охранное предприятие «Ирбис» на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. Срок действия с 01.07.2021 до 30.04.2022;

- договор на техническое обслуживание видеонаблюдения от 01.05.2022 между МУП «ЯТО» и ООО Частное охранное предприятие «Ирбис» на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. Срок действия с 01.03.2023 до 31.12.2023;

Все договоры заключены на охрану пяти котельных, находящихся в пгт. Яя Яйского муниципального округа по следующим адресам:

- ул. Пионерска,11А;

- ул. Ленина,10А

- ул.Ленинградская,1А

- пер.Юбилейный, 12

- пгт. Яя

Факт расходов 2022 года по статье «Расходы на оплату услуг охраны (видеонаблюдение)», согласно карточке счета 20 по МУП «ЯТО» по номенклатурной группе «Теплоснабжение», составил 120,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять затраты по статье в сумме 127,00 тыс. руб. (120,00 тыс. руб. * 1,058 (ИПЦ 2022/2023 принят Минэкономразвития 22.09.2023).

Расходы на спецодежду (ООО «БКС»)

Плановые расходы на спецодежду на 2023 по предложению предприятия составили 2 937,00 тыс. руб.

В подтверждение планируемых расходов предприятием представлены:

- расчет затрат на приобретение спецодежды (в соответствии со сроками выдачи и нормами носки спец одежды, утвержденными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ);

- расценки спецодежды ООО «ВОСТОК СЕРВИС»  (сайт https://vostok.ru/?digiSearch=true&term=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82&params=%7Csort%3DDEFAULT);

- счет на оплату от 07.06.2023 № 14935 ООО «Кузбасс-Техноавиа»;

-  счет на оплату от 08.06.2023 № 15113 ООО «Кузбасс-Техноавиа».

Эксперты проверили представленный предприятием расчет расходов на приобретение спецодежды и внесли корректировки относительно распределения затрат, согласно п. 1.3 приказа от 01.07.2023 № 615 «О внесении изменений в УП» (утверждена 30.12.2022 приказом № 1246 ООО «БКС»), а также относительно корректировки численности ППП и исправления арифметических ошибок предприятия при расчете количества СИЗ.

Согласно произведенным корректировкам затраты на спецодежду по предложению экспертов составили 2 157,00 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 780,00 тыс. руб.

Консультационные услуги (ООО «БКС»)

Предприятие заявило затраты по статье «Консультационные услуги» в размере 277,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлена карточка счета 26 за 2022 г. консультационные услуги (консультационные услуги в области бух. учета, налогообложения, услуги по сопровождению 1С: Предприятие 8, консультационные услуги по работе в программе 1С и прочие консультационные услуги) по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на консультационные услуги по счету 26 за 2022 год в сумме 261 192,26 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (309 983,69 руб. *0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 309 983,69 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,84 | 261 192,26 | 1,06 | 276 863,79 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,11 | 33 757,22 | 1,06 | 35 782,66 |
| Водоотведение Яя |  | 0,03 | 7 935,58 | 1,06 | 8 411,72 |

Корректировка затрат по вышеуказанным причинам:

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 259 952,32 | 1,058 | 275 029,56 |

Эксперты принимают затраты на консультационные услуги в размере                  275,00 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составила 2,00 тыс. руб.

Услуги по закупочным процедурам (ООО «БКС»)

Предприятие заявило затраты по статье «Услуги по закупочным процедурам» в размере 192,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- расчет затрат на услуги по закупочным процедурам (от факта МУП «ЯТО» за 2022 год);

- карточка счета 20.01 за 2022 г. - тепло село регул по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. - тепло Яя по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 26 за 2022 г. -услуги по закупочным процедурам по          МУП «ЯТО»;

- договор об оказании услуг по абонентскому обслуживанию в проведении закупок от 10.11.2021 № ВЛК-6-З/22 между ООО «ОТС-42» и МУП «ЯТО» Яйского муниципального округа (предыдущий оператор);

- договор об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением закупок от 10.11.2021 № Ф-7-3/22 между ООО «ОТС-42» и МУП «ЯТО» Яйского муниципального округа (предыдущий оператор);

- договор об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением закупок, а также консультирование по всем вопросам, связанных с проведением закупок от 17.06.2022 № Ф-310-3/22 между ООО «ОТС-42» и МУП «ЯТО» Яйского муниципального округа (предыдущий оператор);

- договор об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением закупок, а также консультирование по всем вопросам, связанных с проведением закупок от 09.12.2022 № Ф-357-3/22 между ООО «ОТС-42» и МУП «ЯТО» Яйского муниципального округа (предыдущий оператор);

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по услугам по закупочным процедурам по счету 20.1 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 90 487,43 руб. и сельские поселения 27 018,75 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26 %. И все это проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0 согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты проанализировали представленные документы и предлагают принять затраты по статье в нулевой оценке. Эксперты принимают проведение торгов только для ОАО «СКЭК», как для регулируемой организации, а также в штатном расписании ООО «БКС» имеется должность «Специалист по закупкам», учтено в численности АУП и в ФОТ АУП. Корректировка в сторону снижения составила 192,00 тыс. руб.

Расходы на типографию (ООО «БКС»)

Предприятие заявило затраты по статье «Расходы на типографию» (ООО БКС) в сумме 47,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлена карточка счета 26 за 2022 г. «расходы на типографию по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на типографию по счету 26 за 2022 год в сумме 44 295,48 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (52 570 руб. *0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 52 570,00 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,84 | 44 295,48 | 1,06 | 46 953,21 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,11 | 5 724,87 | 1,06 | 6 068,37 |
| Водоотведение Яя |  | 0,03 | 1 345,79 | 1,06 | 1 426,54 |

Эксперты предлагают согласиться с предлагаемым расчетам и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 47,00 тыс. руб. (отклонение от расчета предприятия при пересчете расходов по вышеуказанным причинам незначительны).

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 44 085,20 | 1,058 | 46 642,14 |

Всего затраты по статье «Прочие расходы» по расчету экспертов составили 2 907,00 тыс. руб., корректировка в сторону снижения – 975,00 тыс. руб. Затраты по статьям расходов сведены в таблицу 22.

Таблица 22

Прочие расходы ООО «БКС»

|  | Статья затрат | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Прочие, в т.ч. | 3 882,00 | 2 907,00 | -975,00 |
| # 3.1. | # услуги связи | # 302,00 | # 301,00 | # -1,00 |
| # 3.2. | # расходы на оплату услуг охраны (видеонаблюдение) | # 127,00 | # 127,00 | # 0,00 |
| # 3.3. | # спецодежда | # 2 937,00 | # 2 157,00 | # -779,00 |
| # 3.4. | # консультационные услуги | # 277,00 | # 275,00 | # -2,00 |
| # 3.5. | # услуги по закупочным процедурам | # 192,00 | # 0,00 | # -192,00 |
| # 3.6. | # расходы на типографию | # 47,00 | # 47,00 | # 0,00 |

4.3.8.1.4 Командировочные расходы ООО «БКС»

Согласно пункту 44 Основ ценообразования в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаются расходы на служебные командировки.

Предприятием заявлены затраты на командировочные расходы ООО «БКС» в сумме 93,00 тыс. руб., расчет выполнен исходя из фактических расходов за 2022 год предыдущего оператора МУП «ЯТО» в доле затрат на теплоснабжение, с индексом роста 6,0% на 2023 год

92 513 тыс. руб. = 103 580,00 тыс. руб. * 84,26 % * 106 %.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

92,34 тыс. руб. = 103 580,00 тыс. руб. * 83,86 % * 5,8%.

Эксперты принимают расходы на командировочные расходы в размере     92,00 тыс. руб., согласно расчету.

Корректировка расходов, относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 1,00 тыс. руб.

4.3.8.1.5 Расходы на обучение персонала (ООО «БКС»)

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 1 211 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- договор № 100/КО от 28.03.2017 с ООО «Центр подготовки кадров» с автопролонгацией;

- коммерческое предложение ООО «ФТ-Консалт»;

- расчет расходов на обучение персонала;

- утвержденный план обучения ООО «БКС» на май 2023г.

При анализе представленных документов экспертами установлено, что помимо расходов на обучение персонала в сумме 575,00 тыс. руб. включены расходы на проживание и питание сотрудников на период обучения на базе «Березовый уют» в сумме 636,00 тыс. руб. Договор на оказание услуг с базой «Березовый уют» не представлен, стоимость проживания за сутки не обоснована документально.

Эксперты считают, что расходы на проживание и питание сотрудников не относятся к статье затрат «Расходы на обучение персонала», так же данные расходы не являются экономически обоснованными, в связи с тем, что в здании администрации ООО «БКС» имеется помещение пригодное для проведения обучения сотрудников. Эксперты предлагают не учитывать расходы на проживание и питание сотрудников в расчете тарифов на тепловую энергию как экономически нецелесообразные.

Экспертами расходы на обучение персонала приняты в размере 575,00 тыс. руб. Корректировка плановых расходов по статье на 2023 год относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 636,00 тыс. руб., в связи с вышеуказанными причинами.

4.3.8.1.6 Арендная плата (прочего имущества) ООО «БКС»

Аренда автомобильного транспорта, заявленная в услугах производственного характера ООО «БКС» составляет 5 509,00 тыс. руб. (83,86 % на вид деятельности – теплоснабжение, согласно учетной политике ООО «БКС»), на 13 единиц транспорта (таблица 23).

Таблица 23

Перечень автотранспортных средств, заявленных в аренду

для производственной деятельности

| № п.п. | Наименование транспортного средства | Кол-во, ед. | Обоснование использования транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ XCMG LW330FN | 1 | погрузка угля в автотранспорт, закачка угля в котельные |
| 2 | АВТОМОБИЛЬ УАЗ 390945 | 2 | доставка АВР бригад |
| 3 | МАШИНА ИЛОСОСНАЯ КО-507К | 1 | откачка воды, пульпы на сетях ВиК и тепла |
| 4 | Легковой автомобиль | 1 | деятельность управления |
| 5 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CUKUROVA 885 | 2 | АВР, загрузка и буртовка шлака |
| 6 | АВТОСАМОСВАЛ КАМАЗ 65115-А5 | 2 | доставка угля на котельные, вывоз грунта, доставка ТМЦ |
| 7 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 330232 | 1 | нужды ОМТС, ремонтные работы, хозяйственной деятельности |
| 8 | Нива TRAVEL | 3 | 3 ед. для начальников смен (объезд котельных) |
|  | Итого | 13 |  |

После проведенного анализа заявленных транспортных средств, эксперты исключили из расходов по аренде транспорта: машину илососную КО-507К, экскаватор-погрузчик CUKUROVA 885, КАМАЗ 65115-А5. Эксперты считают, что экскаватор-погрузчик CUKUROVA 885 – 1 шт. используется предприятием в ремонтных работах, соответственно учитываются в локальных сметах к ремонтам выполняемых подрядным способом, машина илососная КО-507К используется в ремонтных работах и на откачке стоков из выгребных ям на котельных №№ 1, 2, 4, 19, 27, 31 и учитывается в расходах через стоимость машино/час, таким образом, аренда данного транспорта учтена в стоимости м/ч. Заявленные предприятием КАМАЗы осуществляют доставку угля с центрального склада, до маленьких котельных и вывоз шлака с котельных на полигон захоронения. Эксперты принимают в расчет аренды транспорта один КАМАЗ, (задействованный в услугах производственного характера на вывозе шлака), второй КАМАЗ учитывается в расходах на доставку угля.

Таким образом, общее количество транспортных единиц, принимаемых экспертами в аренде транспорта, составит 10 единиц.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, арендная плата включается в состав необходимой валовой выручки в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. При этом экономически обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством РФ обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Сумма амортизации автомобилей в аренде рассчитывается экспертами на новый транспорт. Стоимость транспорта, заявленная предприятием проанализирована экспертами в сравнении с ценами на новый транспорт в сети интернет, и скорректирована. Заявленная предприятием и принимаемая экспертами стоимость автотранспортных средств представлена в таблице 24.

Таблица 24

Заявленная предприятием и принимаемая экспертами стоимость автотранспортных средств, передаваемых в аренду в 2023 году

| № п.п. | Наименование транспортного средства | Кол-во, ед. | Стоимость транспорта, руб. (без НДС) |  | Обоснование стоимости транспортных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предприятие | Эксперты |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ XCMG LW330FN | 1 | 6 166 667 | 4 901 875 | цена определена согласно стоимости нового погрузчика, в сети интернет в г. Кемерово |
| 2 | АВТОМОБИЛЬ УАЗ 390945 | 2 | 1 208 333 | 1 133 333 | цена определена согласно стоимости нового автомобиля, в сети интернет в г. Кемерово |
| 3 | Легковой автомобиль | 1 | 1 916 667 | 1 147 000 | Экспертом выбран автомобиль Лада Веста версии Комфорт, цена определена на новый автомобиль в сети интернет в г. Кемерово |
| 4 | АВТОСАМОСВАЛ КАМАЗ 65115-А5 | 1 | 5 250 000 | 5 250 000 | стоимость в интернете превышает заявленную предприятием стоимость. Таким образом, стоимость принимается на уровне предложения предприятия |
| 5 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 330232 | 1 | 2 486 667 | 2 368 333 | цена определена согласно стоимости нового автомобиля, в сети интернет в г. Кемерово |
| 6 | Нива TRAVEL | 3 | 1 041 667 | 939 417 | цена определена согласно стоимости нового автомобиля, в сети интернет в г. Кемерово |
| 7 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CUKUROVA 885 | 1 | 8 750 000 | 8 750 000 | стоимость в интернете превышает заявленную предприятием стоимость. Таким образом, стоимость принимается на уровне предложения предприятия |
|  | Итого | 10 | 26 820 000 | 24 656 625 |  |

При расчете экономически обоснованного размера амортизации, срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В силу абзаца первого статьи 357 Налогового кодекса налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358.

В соответствии со ст. 356 НК РФ транспортный налог устанавливается Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Статья 2 Закона Кемеровской области от 28 ноября 2002 г. № 95-ОЗ «О транспортном налоге» устанавливает налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, или валовой вместимости транспортных средств. В связи с этим при расчете транспортного налога следует руководствоваться выше приведенной статьей.

Мощность двигателя транспортных средств, определена экспертами в соответствии с техническими данными передаваемых в аренду автомобилей.

Расчет транспортного налога и амортизационных начислений арендодателю, проведенный экспертами, представлен в таблице 25.

Таблица 25

Расчет арендной платы транспортных средств

| № п.п. | Наименование транспортного средства | Кол-во, ед. | Цена (без НДС) | СПИ, мес | Амортизация в год | Мощность, л.с. | Ставка транспортного налога (с каждой л.с.) | Транспортный налог в год, руб | ИТОГО прямые расходы, руб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9*3 |
| 1 | ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ XCMG LW330FN | 1 | 4 901 875,00 | 108 | 544 652,78 | 125,00 | 25,00 | 3 125,00 | 547 777,78 |
| 2 | АВТОМОБИЛЬ УАЗ 390945 | 2 | 1 133 333,33 | 84 | 161 904,76 | 112,00 | 40,00 | 4 480,00 | 332 769,52 |
| 3 | Легковой автомобиль Лада Веста (Комфорт) | 1 | 1 147 000,00 | 60 | 229 400,00 | 90,00 | 5,50 | 495,00 | 229 895,00 |
| 4 | АВТОСАМОСВАЛ КАМАЗ 65115-А5 | 1 | 5 416 666,67 | 120 | 525 000,00 | 300,00 | 85,00 | 25 500,00 | 550 500,00 |
| 5 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 330232 | 1 | 2 368 333,33 | 84 | 338 333,33 | 106,00 | 40,00 | 4 240,00 | 342 573,33 |
| 6 | Нива TRAVEL | 3 | 939 416,67 | 60 | 187 883,33 | 80,00 | 5,50 | 440,00 | 564 970,00 |
| 7 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CUKUROVA 885 | 1 | 8 750 000 | 120 | 875 000,00 | 101,00 | 25,00 | 2 525,00 | 877 525,00 |
|  | ИТОГО | 10 | 24 656 625,00 |  | 2 878 841,00 |  |  | 40 805,00 | 2 919 645,87 |

Расходы по аренде автотранспорта принимаются в размере 2 770,00 тыс. руб. (547,78 тыс. руб.(погрузчик фронтальный XCMG LW330FN только на котельных) + 877,52 тыс. руб. (экскаватор-погрузчик CUKUROVA 885 только на котельных) + 567,17 тыс. руб. (автосамосвал КАМАЗ 65115-А5 только на котельных) + 927,176тыс. руб.*83,86 % на вид деятельности – теплоснабжение, согласно учетной политике ООО «БКС»).

Корректировка расходов, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составила 2 739,00 тыс. руб., в связи с исключением части транспорта и корректировки балансовой стоимости автомобилей.

4.3.8.1.7 Услуги производственного характера (ООО «БКС»)

Предприятие заявило расходы на 2023 год в сумме 2 946,00 тыс. руб.

Размещение производственных отходов в части захоронения

Предприятием заявлены расходы на утилизацию производственных отходов в сумме 1 651,00 тыс. руб., в том числе на утилизацию золошлаковой смеси от сжигания углей 1 639,00 тыс. руб. и услуги по размещению ТКО (вывоз от административного здания) 12,00 тыс. руб. В обоснование затрат представлены: расчет объемов золошлаковой смеси от сжигания углей, в объеме 4 879,51 т и стоимости захоронения по коммерческому предложению от МП «КомСАХ» 
(исх. № 35, от 25.05.2023 г.) 336,00 руб./т; расчет на услуги по размещению ТКО                    (3 м³/мес. * 12 мес. * тариф 332,43 руб./м³) и договор № 106701 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.01.2020 г. (ООО «Чистый Город Кемерово» площадка № 1).

Экспертами проведен анализ и корректирующий расчет на утилизацию золошлаковой смеси от сжигания углей. Объем золошлаковой смеси от сжигания углей от нормативного расхода углей с учетом зольности принимаемой по договорам поставки угольной продукции и калорийности углей составит 3 561 т. Стоимость услуг по размещению золошлаковой смеси от сжигания углей на ближайшем полигоне ТКО, включенном в государственный реестр объектов размещения отходов за № 42-00322-З-00552-070715, принимается по коммерческому МП «КомСАХ», в размере 336,00 руб./т. Расходы на утилизацию золошлаковой смеси от сжигания углей принимаются в сумме 1 196,43 тыс. руб. = 1594 т 
(уголь Др)  * 336,00 руб./т + 1967 т(уголь ДМСШ)  * 336,00 руб./т.

Расходы на услуги по вывозу и размещению ТКО от административного здания пгт. Яя, Юбилейный пер. 12, принимаются на уровне предложений предприятия, в размере 12 тыс. руб. = 3 м³ * 332,43 руб./м³ * 12 мес.

Таким образом, расходы на размещение производственных отходов принимаются на экономически обоснованном уровне, в размере 1 208 тыс. руб. = 1 196 тыс. руб. + 12 тыс. руб.

Корректировка в сторону уменьшения составила 443,00 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов золошлаковой смеси от сжигания углей.

### Лабораторные анализы исследований горячей воды

Предприятием заявлены расходы на проведения лабораторных исследований горячей в размере 1 294,58 тыс. руб. В обоснование заявленных расходов предприятием представлен расчет стоимости материалов на проведение лабораторных исследований.

Экспертами проанализирован представленный расчет отбора проб. Согласно пункту 77 СанПин 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 предусмотрен специальный порядок, регулирующий место отбора проб воды: из источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, либо после водоподготовки и приготовления горячей воды перед поступлением воды в распределительную сеть, либо в распределительной сети.

Экспертами принимается в расчет затраты на лабораторные анализы исследований горячей воды после водоподготовки и приготовления горячей воды после нагрева перед поступлением воды в распределительную сеть, поскольку приобретаемая холодная вода от ресурсоснабжающей организации является водой питьевого качества, прошедшей лабораторные исследования. В расчете лабораторных анализов горячей воды учтены расходы на микробиологические показатели. Расходы на лабораторные анализы исследований горячей воды принимаются, исходя из количества точек отбора проб (на каждой котельной отпускающей ГВС), количества отборов проб и стоимости реактивов необходимых для анализа, в размере 386,14 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 908,44 тыс. руб., в связи с проведенным расчетом.

4.3.8.1.8 Другие расходы ООО «БКС»

Затраты по статье предложены в сумме 6 026,00 тыс. руб., включают в себя:

Охрана труда.

Заявлены расходы в размере 526,00 тыс. руб., из них на приобретение мыльных и медицинских принадлежностей 249,00 тыс. руб., на проведение периодического медицинского осмотра 277,00 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов предоставлены аналитический отчет по сч. 20 (охрана труда) за 2022, договор на проведение периодических медицинских осмотров № 71у/23 от 24.04.2023 с ООО «МЦ «Медпроф», расчет затрат на охрану труда в 2023 году.

Эксперты проанализировали предоставленные материалы и скорректировали расчет затрат на мыльные и медицинские принадлежности в соответствии с численностью персонала, расчет затрат на проведение мед. осмотра сотрудников пересчитан исходя из стоимости осмотра для мужчин. Эксперты предлагают учесть расходы по статье в сумме 500,00 тыс. руб., в том числе на мыльные и мед. принадлежности 244,00 тыс. руб., на мед. осмотры 256,00 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 26,00 тыс. руб. от предложения предприятия.

Ремонт и содержание орг. техники.

Предприятие заявило затраты по статье в размере 6,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- Карточка счета 26 за 2022 г. «расходы на ремонт и содержание орг. техники» по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на ремонт и содержание 
орг. техники по счету 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 5 484,48 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (6 509,00 руб. *0,084), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития 
от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 6 509,00 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 5 484,48 | 1,06 | 5 813,55 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 708,83 | 1,06 | 751,36 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 166,63 | 1,06 | 176,63 |

Эксперты предлагают согласиться с предлагаемым расчетам и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 6,00 тыс. руб.

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 5 458,45 | 1,058 | 5 775,04 |

Услуги по обслуживанию ККТ.

Предприятие заявило затраты по статье в размере 5,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- карточка счета 26 за 2022 г. «Услуги по обслуживанию ККТ» 
по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на услуги по обслуживанию ККТ по счету 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 4 844,95 руб., в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (5 750 руб. * 0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития 
от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС» и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 5 750,00 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 4 844,95 | 1,06 | 5 135,65 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 626,18 | 1,06 | 663,75 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 147,20 | 1,06 | 156,03 |

Эксперты предлагают согласиться с предлагаемым расчетам и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 5,00 тыс. руб.

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 4 821,95 | 1,058 | 5 101,62 |

Ежедневный медицинский предрейсовый осмотр

Предприятие заявило затраты по статье в размере 54,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- карточка счета 26 за 2022 г. «Ежедневный медицинский предрейсовый осмотр» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. группа «Теплоснабжение», «Ежедневный медицинский предрейсовый осмотр» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. группа «Теплоснабжение» (регулируемые), «Ежедневный медицинский предрейсовый осмотр» по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на ежедневные медицинские предрейсовые осмотры по счетам 20 и 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя 
в сумме 50 940,68 руб. (43 636,35 руб.+8 668,80 руб. *0,8426) и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС» и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 20.01 «Теплоснабжение (регулируемые)» за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 12 473,76 |  |
| Карточка счета 20.01 «Теплоснабжение» за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 31 162,59 |  |
| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 8 668,80 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 50 940,68 | 1,06 | 53 997,12 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 944,03 | 1,06 | 1 000,67 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 221,92 | 1,06 | 235,24 |

Эксперты предлагают согласиться с предлагаемым расчетам и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 54,00 тыс. руб.

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 50 906,01 | 1,058 | 53 858,55 |

Канцелярские товары.

Предприятие заявило затраты по статье в размере 167,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлена карточка счета 26 
за 2022 г. «Канцелярские товары» по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на канцелярские товары по счету 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 157 488,56 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (186 907,86 руб. *0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 186 907,86 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 157 488,56 | 1,06 | 166 937,88 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 20 354,27 | 1,06 | 21 575,52 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 4 784,84 | 1,06 | 5 071,93 |

Корректировка затрат по вышеуказанным причинам:

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 156 740,93 | 1,058 | 165 831,91 |

Эксперты принимают затраты на канцелярские товары в размере 166,00 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составила 1,00 тыс. руб.

Компенсация за использование личного транспорта.

Предприятие заявило затраты по статье в размере 121,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- карточка счета 20.01 за 2022 г. группа «Теплоснабжение», «Компенсация использования личного автотранспорта» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. группа «Теплоснабжение» (регулируемые), «Ежедневный медицинский предрейсовый осмотр» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 26 за 2022 г. «Компенсация использования личного автотранспорта» по МУП «ЯТО».

В связи с недостаточной обоснованностью планируемых затрат на статью «Компенсация использования личного автотранспорта» эксперты принимают расходы по статье в нулевой оценке.

Почтовые расходы.

Предприятие заявило затраты по статье в размере 38,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлена карточка счета 26 
за 2022 г. «Почтовые расходы» по МУП «ЯТО».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на почтовые расходы по счету 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 35 940,41 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (42 654,18 руб. *0,8426), 
и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития 
от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 42 654,18 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 35 940,41 | 1,06 | 38 096,84 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 4 645,04 | 1,06 | 4 923,74 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 1 091,95 | 1,06 | 1 157,46 |

Эксперты предлагают согласиться с предлагаемым расчетам и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 38,00 тыс. руб.

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 35 769,80 | 1,058 | 37 844,44 |

Программное обеспечение

Предприятие заявило затраты по статье в размере 731,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- Расчет затрат на приобретение программного обеспечения на 2023 год;

- Проект договора № 22/2023-ERP от 26.06.2023 с ООО «ФТ-Цифра» на приобретение пользовательских лицензий ERP (Галактика Прогресс);

В своем расчете предприятие предложило принять расходы на приобретение пользовательских лицензий ERP (Галактика Прогресс) в размере 308 175,00 руб., на абонентское обслуживание программы 110 940,00 руб. (9 245,00 руб. * 12 мес.), на приобретение программы 1С «Управление тепловодоканалом» 451 000,00 руб.

Эксперты проанализировали предоставленные документы и предлагают принять в расчет тарифов на 2023 г затраты на приобретение пользовательских лицензий ERP (Галактика Прогресс) в размере 258 435,60 руб. с учетом доли затрат на теплоснабжение (308 175 руб. * 83,86%). Затраты на абонентское обслуживание программы ERP (Галактика Прогресс) не приняты так как экономически не обоснованы и документально не подтверждены предприятием. Расходы на приобретение программы 1С «Управление тепловодоканалом» приняты в размере 310 282,00 руб. с учетом доли затрат на теплоснабжение (370 000,00 руб. * 83,86%)        (в связи с тем, что предприятием расходы на приобретение программы 1С «Управление тепловодоканалом» документально не подтверждены, экспертами проанализированы и приняты в расчет, для определения требуемых расходов, рыночные предложения в сети интернет https://profxp.ru/catalog/upravlenie-teplovodokanalom2/ и https://1cbs.ru/product/1s-predpriyatie-biznes-zadachi/upravlencheskiy-uchet/1s-predpriyatie-8-upravlenie-teplovodokanalom-2-elektronnaya-postavka/ ).

Всего затраты по статье по расчету экспертов составили 569,00 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 162,00 тыс. руб.

Приобретение оргтехники

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 596,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- договор поставки оргтехники № 10181-С-МТС от 30.03.2023 с ООО «ЦИТ»;

- спецификация № 2375 от 24.05.2023 к сублицензионному договору 
№ 2468-МТС от 20.11.2017 с ООО «ЦИТ»;

- счет на оплату оргтехники № 2956 от 28.06.2023 от ООО «ЦИТ».

Эксперты проанализировали представленные документы и скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023   № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС»). По расчету экспертов расходы на приобретение оргтехники составили 595,00 тыс. руб. (709,8 тыс. руб. * 0,8386%). Корректировка в сторону снижения составила 1,00 тыс. руб.

ОХР (хозтовары, инструменты)

Предприятие заявило затраты по статье в размере 243,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение (регулируемые)» статьи затрат «Инструмент и хоз. инвентарь» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение» статьи затрат «Инструмент и хоз. инвентарь» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение (регулируемые)» статьи затрат «Хозяйственные товары» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение» статьи затрат «Хозяйственные товары» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 26 за 2022 г. статьи затрат «Инструмент и хоз. инвентарь» по МУП «ЯТО»;

- карточка счета 26 за 2022 г. статьи затрат «Хозяйственные товары» по 
МУП «ЯТО»;

- расчет общехозяйственных расходов (хозтовары, инструменты) на 2023 год.

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на хозтовары и инструменты за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 229 098,88 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (271 895,18 руб. * 0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития 
от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение (регулируемые)» «Инструмент и хоз. Инвентарь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 20 002,14 |  |
| Карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение» «Инструмент и хоз. Инвентарь» |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 127 466,36 |  |
| Карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение (регулируемые)» «Хозяйственные товары» |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 22 011,02 |  |
| Карточка счета 20.01 за 2022 г. «Теплоснабжение» «Хозяйственные товары» |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 25 993,17 |  |
| Карточка счета 26 за 2022 г. «Инструмент и хоз. Инвентарь» |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 26 835,84 |  |
| Карточка счета 26 за 2022 г. «Хозяйственные товары» |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 13 071.81 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 229 098,88 | 1,06 | 242 844,81 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 4 345,94 | 1,06 | 4 606,70 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 1 021,64 | 1,06 | 1 082,93 |

Корректировка затрат по вышеуказанным причинам:

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 228 939,25 | 1,058 | 242 217,72 |

Эксперты принимают затраты на ОХР (хозтовары, инструменты) в размере                  242,00 тыс. руб., корректировка в сторону снижения составила 1,00 тыс. руб.

Затраты на воду ООО «БКС».

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 77,00 тыс. руб., включают в себя затраты на водоснабжение (45,00 тыс. руб.) и водоотведение
(32,00 тыс. руб.).

В обоснование затрат предприятием представлен «Расчет коммунальных услуг на 2023 год».

Эксперты произвели анализ данного расчета. Затраты на водоснабжение скорректированы согласно стоимости питьевой воды, утвержденной согласно экспертному заключению Региональной энергетической комиссии Кузбасса для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яйский муниципальный округ), на 2023 год, на уровне – 53,91 руб./ м³., с учетом доли затрат на теплоснабжение – 83,86%:

53,91 руб./м3 * 836,46 м3 * 83,86% / 1000 = 37,82 тыс. руб.

Затраты на водоотведение экспертами приняты в нулевой оценке, в связи с тем, что по данным предприятия у административного здания и здания гаража отсутствует централизованная система водоотведения, затраты на вывоз отходов из выгребных ям утверждены в статье «Затраты на оплату коммунальных услуг (ЖБО административное здание)»

Всего затраты по статье по расчету экспертов составили 38,00 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 39,00 тыс. руб.

Затраты на тепловую энергию (административное здание, здания УОТ и автогараж) ООО «БКС».

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 2 533,00 тыс. руб., согласно «Расчету коммунальных услуг на 2023 год».

Экспертами скорректирована стоимость затрат на теплоэнергию в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса № 491 от 24.11.2022. Затраты на теплоснабжение по расчету экспертов составили 1 959,00 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 574,00 тыс. руб.

Затраты на электроэнергию (административное здание) ООО «БКС».

Предприятием заявлены расходы на электроэнергию административного здания в размере 120,00 тыс. руб.

В связи с тем, что предприятием документально заявленные расходы не подтверждены эксперты произвели альтернативный расчет.

Для расчета расходов на электрическую энергию административного здания экспертами принята сумма затрат на электроэнергию, сложившаяся в 2022 году по МУП «ЯТО» согласно ОСВ по сч. 26 (получена через систему ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42) в размере 83,00 тыс. руб. в доле затрат ООО «БКС», приходящейся на тепловую энергию 83,86%, проиндексированная на индекс 
ИЦП - 1,12 (согласно данным Минэкономразвития от 22.09.2023 года).

88 408,98 руб. * 83,86% (доля на теплоснабжение) * 1,12(ИЦП электроэнергия 
на 2023г) = 83 036,00 руб.

Корректировка в сторону снижения составила 37,00 тыс. руб.

Затраты на оплату коммунальные услуг (ЖБО административное здание)
ООО «БКС»

Предприятием заявлены расходы на вывоз ЖБО от административного здания, в размере 17,00 тыс. руб., в подтверждение затрат представлены:

- карточка счета 26 за 2022 г. «Расходы на оплату коммунальных услуг (ЖБО)» по МУП «ЯТО»;

- договоры возмездного оказания услуг между МУП «ЯТО» 
и ООО «СпецТранс» (договор от 01.01.2022 № 9-1-22, от 01.02.2022 № 14, 
от 17.03.2023 № 13-3-23).

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП «ЯТО» по расходам на оплату коммунальных услуг (ЖБО) по счету 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 15 898,18 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (18 868,00 руб. * 0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития 
от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 18 868,00 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 15 898,18 | 1,06 | 16 852,07 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 2 054,73 | 1,06 | 2 178,01 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 483,02 | 1,06 | 512,00 |

Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 17,00 тыс. руб.

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 15 822,70 | 1,058 | 16 740,42 |

Затраты на оплату коммунальные услуг (ТКО административное здание)

Предприятием заявлены Расходы на оплату коммунальных услуг (ТКО) в размере 13,00 тыс. руб., в подтверждение затрат представлены:

- карточка счета 26 за 2022 г. «Расходы на оплату коммунальных услуг (ТКО)» по МУП ЯТО;

- договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.01.2020 № 106701 между МУП «ЯТО» И ООО «Чистый город».

В своем расчете предприятие предложило принять фактически сложившиеся затраты за 2022 год по МУП ЯТО по расходам на оплату коммунальных услуг (ТКО) по счету 26 за 2022 год по территориям пгт. Яя в сумме 12 252,55 руб. в доле затрат, приходящейся на тепловую энергию 84,26% (14 541,36 руб. * 0,8426), и проиндексировать на индекс ИПЦ 106,0, согласно данным Минэкономразвития от 28.09.2022 года.

Эксперты скорректировали расчет предприятия в части распределения затрат – 83,86% (приказ от 01.07.2023 № 615 «о внесении изменений в учетную политику» ООО «БКС») и ИПЦ – 105,8 согласно прогнозу Минэкономразвития от 22.09.2023 года.

Выкопировка из расчета представлена.

| Карточка счета 26 за 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет |  |
|  |  |  |  | Счет |  |
| Сальдо на начало |  |  |  |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |  |  | 14 541,36 |  |
| Виды деятельности |  | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| Теплоснабжение Яя |  | 0,8426 | 12 252,55 | 1,06 | 12 987,70 |
| Водоснабжение Яя |  | 0,1089 | 1 583,55 | 1,06 | 1 678,57 |
| Водоотведение Яя |  | 0,0256 | 372,26 | 1,06 | 394,59 |

Эксперты предлагают согласиться с предлагаемым расчетам и принять затраты на уровне предложений предприятия в сумме 13,00 тыс. руб.

| Виды деятельности | % распределение | Затраты в 2022г., руб. | ИПЦ | Затраты на 2023г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение Яя | 0,8386 | 12 194,38 | 1,058 | 12 901,66 |

Текущий ремонт ОС (автомобилей) ООО «БКС»

Предприятием заявлено расходов по статье «Текущий ремонт ОС (автомобилей)» в сумме 725,00 тыс. руб.

В состав расходов заявлено проведение обязательного технического обслуживания автотранспорта, обслуживание навигационной системы.

Эксперты исключили из расчета затраты на вышеуказанные мероприятия по автомобилям, не принятым в расходы по договору аренды (машина илососная 
КО-507К, экскаватор-погрузчик CUKUROVA 885 и автосамосвал КАМАЗ 65115-А5). Сумма расходов по статье, по расчету экспертов, составила 543,00 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 182,00 тыс. руб.

Издания в СМИ

Предприятие заявило затраты по статье в размере 55,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены:

- расчет затрат на периодические издания;

- договор подписки на электронные версии изданий между МУП «ЯТО» и ООО «Профессиональное издательство» от 02.08.2022.

Эксперты предлагают принять затраты по статье в нулевой оценке, так как данная статья является дублирующей статьи «Расходы на типографские услуги, подписные издания», так же эксперты отмечают, что ООО «БКС» не является держателем тарифа и предприятию не требуется публиковать информацию в СМИ. Корректировка в сторону снижения составила 55,00 тыс. руб.

Расходы по статье «Другие расходы ООО «БКС» сведены в таблицу 26

Таблица26

Расходы на оплату других работ, услуг (ООО «БКС») на 2023 год

| Показатели | Единицы измерения | Предложения ОАО «СКЭК» на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана труда | тыс. руб. | 526,00 | 500,00 | -26,00 |
| Ремонт и содержание орг. техники | тыс. руб. | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| услуги по обслуживанию ККТ | тыс. руб. | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| ежедневный медицинский предрейсовый осмотр | тыс. руб. | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| канц. товары | тыс. руб. | 167,00 | 166,00 | -1,00 |
| компенсация за использование личного транспорта | тыс. руб. | 121,00 | 0,00 | -121,00 |
| почтовые расходы | тыс. руб. | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| программное обеспечение | тыс. руб. | 731,00 | 569,00 | -162,00 |
| Приобретение оргтехники | тыс. руб. | 596,00 | 595,00 | -1,00 |
| ОХР (хозтовары, инструменты) | тыс. руб. | 243,00 | 242,00 | -1,00 |
| затраты на воду | тыс. руб. | 77,00 | 38,00 | -39,00 |
| затраты на тепловую энергию (административное здание, здания УОТ и автогараж) | тыс. руб. | 2 533,00 | 1 959,00 | -574,00 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 120,00 | 83,00 | -37,00 |
| вывоз ЖБО | тыс. руб. | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| вывоз ТКО | тыс. руб. | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| текущий ремонт ОС | тыс. руб. | 725,00 | 543,00 | -182,00 |
| Издания в СМИ | тыс. руб. | 55,00 | 0,00 | -55,00 |
| Итого | тыс. руб. | 6 026,00 | 4 827,00 | -1 200,00 |

4.3.8.1.9 Расходы на услуги банка ООО «БКС»

Предприятием заявлены затраты на услуги банков по обслуживанию текущей деятельности ООО «БКС» в сумме 76,00 тыс. руб., расчет выполнен исходя из фактических расходов за 2022 год предыдущего оператора МУП «ЯТО», в доле затрат 84,26%, с индексом роста 6,0% на 2023 год:

76,00 тыс. руб. = 85,28 тыс. руб. * 84,26% * 106%.

Согласно подпункту «г» пункта 25 Методических указаний (№ 760-э 
от 13.06.2013) к внереализационным расходам, включаемым в необходимую валовую выручку, относятся, в том числе расходы на услуги банков.

Экспертами проведен анализ представленного предприятием расчета затрат. Расчет выполнен исходя из фактических расходов за 2022 год на услуги банков по счету 91.02 предыдущего оператора МУП «ЯТО», в доле затрат на теплоснабжение (83,86 % на вид деятельности – теплоснабжение, согласно учетной политике ООО «БКС»), с индексом роста 5,8% на 2023 год (утвержден Минэкономразвития 22.09.2023).

Расходы на услуги банков принимаются в размере 76 тыс. руб. = 85,28 тыс. руб. * 1,058 * 83,86%.

Корректировка расходов отсутствует.

4.3.8.1.10 Неподконтрольные расходы ООО «БКС»

Расходы на обязательное страхование

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 32,00 тыс. руб.

В обоснование планируемых расходов предприятием представлен «Расчет ОСАГО на 2023».

Эксперты скорректировали расчет, предложенный предприятием (исключены из расчета машина илососная КО-507К, экскаватор-погрузчик CUKUROVA 885 и автосамосвал КАМАЗ 65115-А5) и принимают затраты по статье в сумме 22,00 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 10,00 тыс. руб.

Плата за выбросы загрязняющих веществ.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 106,00 тыс. руб.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

В данных затратах предприятие заявляет плату за размещение золошлаковых отходов.

Эксперты скорректировали размер платы за размещение в соответствии с плановым объемом угля. По расчету экспертов плата за размещение золошлаковых отходов составит 78 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 29,00 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды (ООО «БКС»)

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению об установлении надбавки к страховому тарифу от 30.08.2022 – 0,234 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,234 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,234 %.

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 19 847 тыс. руб., в том числе 16 858 тыс. руб. отчисления с заработной платы ППП и 2 989 с заработной платы АУП предприятия.

Всего величина социальных отчислений на 2023 год будет равняться 30,234% от ФОТ или 19 544,00 тыс. руб., в том числе отчисления с заработной платы ППП 16 560,00 тыс. руб., с заработной платы АУП 2 984 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения, относительно предложений предприятия, составила 303,00 тыс. руб. и связана с корректировкой экспертами ФОТ ООО «БКС».

4.3.8.1.11 Сметная прибыль (ООО «БКС»)

Предприятием заявлены расходы на прибыль на социальное развитие на уровне 152,00 тыс. руб., включающие в себя денежные выплаты социального характера.

Эксперты отказывают предприятию в заявленных расходах, поскольку не представлен коллективный договор, принятый в установленном порядке.

Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 0,00 тыс. руб.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 152,00 тыс. руб.

4.3.8.2 Необходимая валовая выручка (ООО «БКС»)

Плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка на технологическое обслуживание производства и передачи тепловой энергии для 
ООО «БКС» принимается экспертами в сумме 102 196,00 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ ООО «БКС», вошедшая в статью «Услуги производственного характера» по ОАО «СКЭК» на 2023 год, по сравнению с предложениями предприятия (111 961,00 тыс. руб.) в сторону снижения составила    9 760,00 тыс. руб.

Структура расходов ООО «БКС», учитываемых при формировании тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК на потребительском рынке» по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ, по статье «Услуги производственного характера» представлена в приложении 3 к настоящему экспертному заключению «Смета расходов к техническому обслуживанию 
ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения  Яйского муниципального округа на 2023 год».

Эксперты в результате корректировок считают необходимым учесть расходы ООО «БКС», в части тепловой энергии (затраты на производство теплоносителя предусмотрены в смете на производство теплоносителя) на 2023 год, на уровне 102 201,00 тыс. руб.

4.3.9 Расходы на услуги ЕРКЦ ОАО «СКЭК»

ОАО «СКЭК» заявило расходы на услуги по организации кассового обслуживания в размере 2896,00 тыс. руб., в обоснование заявленных расходов представлены:

- агентский договор №10-1-22 от 31.01.2022, заключенный 
между МУП «ЯТО» и МП «ЕРКЦ Яйского района». Вознаграждение составляет 
6 % от суммы сбора;

- агентский договор № 10679-Упр от 01.08.2023, заключенный 
между ОАО «СКЭК» и МП «ЕРКЦ Яйского района». Вознаграждение составляет 
4,5 % от суммы сбора;

- сводная информация по услугам ЕРКЦ Яя 2022 год, в разрезе видов деятельности;

- акты выполненных работ по агентскому договору с ЕРКЦ Яя за 2022 год.

Согласно п. 31 (1) Основ ценообразования не допускается включение 
в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.

Эксперты проверили представленный ОАО «СКЭК» расчет по данной статье затрат. Предприятие планирует расходы в размере затрат МУП «ЯТО» сложившихся по факту 2022 года. Эксперты пересчитали расходы на ЕРКЦ по МУП «ЯТО» согласно проценту вознаграждения по договору между ОАО «СКЭК» и МП «ЕРКЦ Яйского района». Сумма расходов на 2023 согласно расчету экспертов составила                   2 172,00 тыс. руб.

Согласно расчету численности представленному ОАО «СКЭК» нормативная численность Яйского филиала составит 12 человек, соответственно ФОТ составит 5 820,79 тыс. руб. Эксперты отмечают, что в штатном расписании ОАО «СКЭК» заявлена численность сотрудников 5,86 человек при ФОТ 2 842,48 тыс. руб., в сумме с затратами на ЕРКЦ – 5 014,48 тыс. руб., что ниже затрат на нормативную численность. Эксперты признают расходы на ЕРКЦ как экономически обоснованные и предлагают учесть их в состав НВВ в сумме 2 172,00 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 724,00 тыс. руб.

## 4.3.10 Прочие расходы (ОАО «СКЭК»)

Затраты по статье заявлены в сумме 4 259,03 тыс. руб. Данная статья состоит из трех подстатей: прочие расходы по сч.26 Общехозяйственные расходы центрального аппарата ОАО «СКЭК» 487,54 тыс. руб., прочие расходы сч.25 в части тепловой энергии 1 912,32 тыс. руб. и экспертные услуги 1 859,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены документы:

- Аналитические отчеты по сч. 26 «Общехозяйственные расходы» за 2022 год ОАО/ «СКЭК» в разрезе статей затрат, с подтверждающими произведенные затраты документами.

- Аналитические отчеты по сч. 25 «Общепроизводственные расходы» за 2022 год ОАО «СКЭК» в разрезе статей затрат, с подтверждающими произведенные затраты документами.

- Расчет расходов на экспертные услуги на 2023 год с подтверждающими документами (коммерческие предложения ЗАО НТЦ «Экспертиза» исх. № 44 и 
ООО «ЦПД» по тех. обследованию зданий котельных, дымовых труб и котлов; договор с ООО «Э-Визор» № 94 от 06.06.2023г (НУРЫ, ЗТ, потери в сетях).

В целях обоснования прочих общехозяйственных расходов предприятие представило Аналитический отчет ОАО «СКЭК» по счету 26.01 по итогу 2022 года и пересчитало перераспределение затрат между узлами теплоснабжения с учетом изменений по процентам распределения, внесенными в учетную политику предприятия в связи с началом оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2023 году предприятием на территории Яйского МО.

Сумма прочих общехозяйственных расходов на тепловую энергию предприятием рассчитана исходя из затрат по сч.26 в 2022, согласно проценту распределения, указанному в учетной политике предприятия с учетом осуществления работ на территории  Яйского муниципального округа, в размере 0,433% (приказ о внесении изменений в учетную политику от 30.06.2023 № 166/1)  от общей суммы прочих общехозяйственных расходов по  ОАО «СКЭК», с учетом ИПЦ на 2023 год 1,06.

Сумма прочих общехозяйственных расходов на 2023 на тепловую энергию экспертами принята в нулевой оценке, в связи с тем, что затраты на 2023 распределены по узлам ОАО «СКЭК» при установлении тарифов на 2023 год. Расходы по итогу 2022 года будут распределены в разрезе доли узлов ОАО «СКЭК» согласно проценту распределения, указанному в учетной политике предприятия при установлении тарифов на теплоэнергию на 2024 год.

Предприятие определило количество прочих общепроизводственных затрат для филиала Яйского МО как соотношение затрат за 2022 по узлам теплоснабжения в рублевом эквиваленте, приходящихся на рубль ФОТ за 2022 основных рабочих всех узлов теплоснабжения.

Сумма прочих общепроизводственных расходов по сч. 25 на 2023 на тепловую энергию экспертами принята в размере 1 565,50 тыс. руб., в составе затрат экспертами учтены расходы на приобретение оргтехники для новых сотрудников и обустройство компьютерной сети и телефонии для филиала Яйского МО, а так же, расходы необходимые для обеспечения работы вновь принимаемых сотрудников (канцелярские расходы, обслуживание оргтехники, затраты на услуги связи, обучение персонала, хозинвентарь и прочие материалы). Остальные статьи затрат по сч. 25 эксперты не принимают в связи с тем, что плановые затраты на 2023 распределены по узлам ОАО «СКЭК» при установлении тарифов на 2023 год, расходы по итогу 2022 года будут распределены в разрезе доли узлов ОАО «СКЭК» согласно проценту распределения, указанному в учетной политике предприятия при установлении тарифов на теплоэнергию на 2024 год.

Таким образом, расходы по статье на 2023 принимаются год в сумме 
3 424,67 тыс. руб., в том числе прочие общепроизводственные расходы 
1 565,50 тыс. руб., прочие расходы общехозяйственных расходов предприятия в нулевой оценке и затраты на энергоаудит в сумме 1 859,17 тыс. руб.

## 4.3.11 Плата за выбросы загрязняющих веществ (ОАО «СКЭК»)

Согласно п 10) п.24 ч.IV Методических указаний №760-Э плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности принимаются в состав затрат в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия. Таким образом, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ являются экономически обоснованными.

Предприятие просит учесть расходы по статье в размере 395,23 тыс. руб.

Предложения предприятия и экспертов сведены в таблицу 27.

Таблица 27

Плата за негативное воздействие (ОАО «СКЭК»)

|  |  | Факт 2022г МУП «ЯТО» | Предложение ОАО «СКЭК» на 2023г | Предложение экспертов на 2023г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сч.26 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 71,09 | 395,23 | 82,94 | Расчет выбросов загрязняющих веществ от котельных Яйского р-на; Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду ОАО «СКЭК» за 2022 |

Обоснования предприятия к заявленным расходам отсутствуют. Эксперты принимают затраты исходя из факта 2022 предыдущего оператора.

Согласно отчетности МУП «ЯТО» за 2022 год выбросы в пределах установленных лимитов составили 71,09 тыс. руб.

На 2023 г. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду экспертами рассчитаны на уровне 2022 года в пределах НДВ, ТН (71,09 тыс. руб.) с учетом коэффициента 1,167 (1,26/1,08) в размере 82,94 тыс. руб. (71,09 тыс. руб.*1,167),

где:

1,26 - коэффициент установлен на 2023 г., согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2023 г. № 437 («Установить, что в 2023 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,26);

1,08 - коэффициент установлен на 2020 г., согласно Постановлению Правительства РФ от 24.01.2020 г. № 39

## 4.3.11 Экологические услуги (проведение замеров промышленных выбросов в атмосферу, проведение химических исследований горячей воды. (ОАО «СКЭК»)

Предприятие просит учесть по статье в размере 3 495,02 тыс. руб.

Таблица 28

|  | Факт 2022г МУП «ЯТО» | Предложение ОАО «СКЭК» на 2023г | Предложение экспертов на 2023г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформление природоохранной документации, экологический контроль | 0,00 | 3 495 020,00 | 0,00 | представлен расчет стоимости мероприятий по экологическому контролю; коммерческие предложения на выполнение работ |

В обоснование предполагаемых расходов предприятие предоставило коммерческие предложения на выполнение необходимых мероприятий.

Эксперты предлагают учесть расходы на данные мероприятия по факту проведения работ на основании заключенных договоров. Таким образом, эксперты в полном объеме отказывают в заявленной сумме по статье затрат.

4.3.12 Амортизация основных средств и нематериальных

активов ОАО «СКЭК».

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят, в том числе из расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации (пункт 71 Основ ценообразования).

В соответствии с пунктом 4 Общих положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 147,14 тыс. руб.

В подтверждение основных средств, находящихся на балансе предприятия и необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности представлены следующие обосновывающие материалы: ведомость износа ОС за 2022 год по сч. 26.01; аналитический отчет по сч. 26.01 за 2022 год; расчет амортизации на 2023 ОАО "СКЭК" по узлу теплоснабжения Яйский МО; расчет амортизации по сч.25 отдела энергоснабжения Яйского МО.

Эксперты провели анализ представленных документов и отмечают:

- амортизация ОС по сч. 25 не принимается к учету, в связи с тем, что амортизация ОС рассчитана как планируемая, не предоставлены карточки учета ОС, подтверждающие факт принятия ОС на баланс предприятия. Расходы на амортизацию ОС по сч. 25 экспертами не принимаются.

- амортизация ОС по сч. 26.01 на 2023 на тепловую энергию экспертами принята в нулевой оценке, в связи с тем, что затраты на 2023 распределены по узлам 
ОАО «СКЭК» при установлении тарифов на 2023 год. Расходы по итогу 2022 года будут распределены в разрезе доли узлов ОАО «СКЭК» согласно проценту распределения, указанному в учетной политике предприятия при установлении тарифов на теплоэнергию на 2024 год.

### 4.3.13 Арендная плата (ОАО «СКЭК»)

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 139,71 тыс. руб, в том числе:

- аренда имущества КУМИ – 101,90 тыс. руб.;

- аренда земли – 37,81 тыс. руб.

Предприятию имущество передано согласно договору аренды имущества (объекты теплоснабжения), находящегося в муниципальной собственности Яйского муниципального округа № 6-11-23 от 01.08.2023г.

Согласно представленному договору, сумма арендной платы составляет 120 тыс. руб. в год.

В материалах тарифного дела отсутствует структура определения размера арендной платы.

Согласно п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: Арендная плата включается в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Экономически обоснованная величина затрат на 2023 год по статье «Аренда имущества КУМИ» принята экспертами в размере 0,00 тыс. руб.

Предприятие по статье «Аренда земли» на 2023 год планирует расходы, по арендной плате за землю, в размере 37,81 тыс. руб. В обоснование затрат представлены:

- расчет арендной платы за землю (Яйский МО);

- отчеты об объектах недвижимости.

В связи с тем, что предприятием не представлены договоры аренды земли, эксперты принимают затраты по статье в нулевой оценке, как экономически необоснованные.

Всего расходы по статье затрат «Арендная плата» приняты экспертами в размере 0,00 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения составила 139,71 тыс. руб.

### 4.3.14 Другие расходы, связанные с производством 
и реализацией продукции (ОАО «СКЭК»)

ОАО «СКЭК» заявило затраты по статье в сумме 15,60 тыс. руб.

Согласно учетной политике ОАО «СКЭК» налоги, входящие в состав общехозяйственных расходов, распределяются между видами деятельности предприятия как общехозяйственные расходы. В целях обоснования величин налогов, которые необходимо учесть при расчете тарифов на тепловую энергию, предприятие представило Аналитический отчет ОАО «СКЭК» по счету 26.01 по итогу 2022 года и пересчитало перераспределение затрат между узлами теплоснабжения с учетом изменений по процентам распределения, внесенными в учетную политику предприятия в связи с началом оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2023 году  предприятием на территории Яйского муниципального округа.

Сумма налогов (учтенных в общехозяйственных расходах предприятия) на 2023 на тепловую энергию экспертами принята в нулевой оценке, в связи с тем, что затраты на 2023 распределены по узлам ОАО «СКЭК» при установлении тарифов на 2023 год. Расходы по итогу 2022 года будут распределены в разрезе доли узлов ОАО «СКЭК» согласно проценту распределения, указанному в учетной политике предприятия при установлении тарифов на теплоэнергию на 2024 год.

Корректировка затрат по статье в сторону снижения составила 15,60 тыс. руб.

## 4.4 Внереализационные расходы (ОАО «СКЭК»)

4.4.1 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Расход топлива на неснижаемый запас установлен постановлением РЭК Кузбасса от 29 сентября 2023 № 142, в размере 738 т.

Стоимость затрат на снижаемый запас, согласно расчетам экспертов, составила 1 928,36 тыс. руб. исходя из средней цены топлива и его перевозки.

Расчет затрат на неснижаемый запас топлива смотри в таблице 1 в статье «Расходы на топливо»

Корректировка затрат в сторону уменьшения по сравнению с заявкой предприятия составила 59,96 тыс. руб. Заявка предприятия по статье составила 1 988,32 тыс. руб.

Таблица 29

Неснижаемый запас топлива

| Показатели | Ед. изм. | Предложения на 2023 год ОАО «СКЭК» | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход натурального топлива на неснижаемый запас угля с учетом естественной убыли | т | 763,00 | 738,00 | -25,00 |
| Стоимость расходов на неснижаемый запас топлива с учетом транспортировки | тыс. руб. | 1988,32 | 1928,36 | -59,96 |

4.4.2 Расходы на услуги банка ОАО «СКЭК»

ОАО «СКЭК» заявлены расходы по статье на уровне 26,00 тыс. руб.

Представлены следующие обосновывающие документы:

- статья «Расходы на услуги банков» с обосновывающими документами;

- аналитический отчет сч. 91 за 2022 год;

- договоры на услуги банков.

Согласно учетной политике ОАО «СКЭК» распределение расходов на услуги банка в целом производится согласно установленному проценту в рамках учетной политики. Согласно Аналитическому отчету по ОАО «СКЭК», за 2022 год, общая сумма услуг банка по предприятию составила 5 664 964,26 руб. На 2023 год предприятие предлагает сумму затрат по статье в размере 5 664 964,26 * 0,433 % * 106 % = 26 001 рублей.

По расчету экспертов:

5 664 964,26 * 0,433 % * 105,8 % = 25 951 рублей.

Эксперты предлагают принять затраты по статье на уровне предложений предприятия в сумме 25,95 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составит 0,05 тыс. руб.

## 4.5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (ОАО «СКЭК»)

ОАО «СКЭК» Яйского муниципального округа расходы не учитываемые в целях налогообложения не заявлены.

4.6 Необходимая валовая выручка (ОАО «СКЭК»)

Плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка по производству и передаче тепловой энергии по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ на 2023 год заявлена в размере 223 694,11 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в сумме 222 686,65 тыс. руб.

По мнению экспертов, в результате корректировки затрат, необходимая валовая выручка на 2023 год принимается в сумме 195 204,85 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок необходимая валовая выручка составила 194 316,46 тыс. руб.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом экономически обоснованных тарифов на 2023 год представлен в таблице 30.

Таблица 30

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом экономически обоснованных затрат на 2023 год ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Предложения ОАО «СКЭК» на 2023 год | Предложения экспертов на 2023 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции | тыс. руб. | 221 679,79 | 196 068,54 | -25 611,25 |
| 2 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 2 014,32 | 1 954,31 | -60,01 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство тепловой энергии (общая) | тыс. руб. | 223 694,11 | 198 022,85 | -25 671,26 |
|  | в том числе на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс. руб. | 222 686,65 | 197 134,46 | -25 552,19 |
| 5 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | тыс. руб. |  | -2 818,00 | -2 818,00 |
| 6 | НВВ, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | тыс. руб. | 223 694,11 | 195 204,85 | -28 489,26 |
|  | в том числе на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс. руб. | 222 686,65 | 194 316,46 | -28 370,19 |

Корректировка необходимой валовой выручки, в сторону снижения, от заявленных предприятием расходов, составила 28 489,26 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 28 370,19 тыс. руб.

- Расчёт тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК» по Яйскому муниципальному округу на 2023 год

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов на 2023 год, отражена в таблице 31.

Таблица 31

Расчёт тарифов на тепловую энергию ОАО «СКЭК»

Яйского муниципального округа на 2023 год

| № п.п. | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 51 924,43 |
| 2. | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок, тыс. руб. | 194 316,46 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 3 742,29 |

- Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на теплоноситель на 2023 год

Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента 
на тепловую энергию.

Плановые расходы предприятия рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования, утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 и Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В рамках данного экспертного заключения анализируются затраты на теплоноситель используемого для обеспечения горячего водоснабжения на сторону.

Объем теплоносителя принят на уровне предложений предприятия 388 858 м³ (стр. 4, том 1).

Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая в расчет, отражена в таблице 32.

Таблица 32

Баланс теплоносителя на 2023 год

| Показатель | Единица измерения | Предложения экспертов на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч. | м³ | 27 785 |
| - жилищные организации | м³ | 25 781 |
| - бюджетные организации | м³ | 1 808 |
| - прочие потребители | м³ | 196 |

Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель для обеспечения горячего водоснабжения на потребительском рынке (включены в НВВ для расчета тарифов на тепловую энергию на 2023 год) объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опрессовка).

Расходы на прочие покупаемые ресурсы

Объем воды в расчет в целях обеспечения горячего водоснабжения на потребительский рынок принимается на уровне 27 785 м³.

Стоимость исходной воды

В целях обеспечения горячего водоснабжения предприятие использует собственную воду, на которую устанавливаются регулируемые тарифы.

Поскольку предприятие отпускает горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения, цену исходной воды эксперты предлагают принять согласно экспертному заключению Региональной энергетической комиссии Кузбасса для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яйский муниципальный округ), на 2023 год, на уровне – 53,91 руб./ м³.

Расчет затрат на покупную воду представлен в таблице 33.

Таблица 33

Расчет затрат на покупную воду

|  | 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | руб./ м³ | м³ | тыс. руб. |
| От ОАО «СКЭК», согласно экспертному заключению Региональной энергетической комиссии Кузбасса для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яйский муниципальный округ), на 2023 год. | 53,91 | 27 785 | 1 497,89 |

Цена на холодную воду принята на уровне 53,91 руб./м³. Стоимость воды в целях осуществления горячего водоснабжения принимается в сумме 
1 497,89 тыс. руб.

Тарифы на теплоноситель для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйский муниципальный округ на 2023 год, представлены в таблице 34.

Таблица 34

| Период | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. м3 | Тарифы, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 1 497,89 | 27,785 | 53,91 |

# 7. Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» на 2023 год

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ОАО «СКЭК», утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29 сентября 2023 № 143 «Об установлении ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа на 2023 год».

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2023 год 
для ОАО «СКЭК» по Яйскому муниципальному округу, представленные в                  таблице 35.

Таблица 35

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яйский муниципальный округ,

на период с 30.09.2023 по 31.12.2023

| Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 30.09.2023 год | 308,99 | 305,40 | 325,15 | 310,79 | 257,49 | 254,50 | 270,96 | 258,99 | 53,91 | 3 742,29 | х | х |

Приложения к экспертному заключению:

1.	Плановые и физические показатели по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения ОАО «СКЭК» Яйского муниципального округа на 2023 год.

2.	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения ОАО «СКЭК» Яйского муниципального округа на 2023 год.

3.	Смета расходов к техническому обслуживанию ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа на 2023 год.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к экспертному заключению ОАО "Агентство энергетических экспертиз" от " ____" ______________ 2016 г. Плановые физические показатели ОАО "СКЭК" по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии отпускаемой на потребительский рынок Яйского района. |
|  | Показатели | Ед. изм. | Факт по данным МУП "ЯТО" за 2022 | Утверждено на 2023 год МУП "ЯТО" | Предложения на 2023 год ОАО "СКЭК" | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных | шт. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 64 387,45 | 65 559,00 | 65 874,40 | 67 204,09 | 1329,69 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 62 847,41 | 63 907,00 | 63 634,67 | 64 901,69 | 1267,02 |
|  | Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 51 291,48 | 52 236,00 | 52 005,27 | 52 158,43 | 153,16 |
|  | - на потребительский рынок, в том числе: | Гкал | 50 370,48 | 51 315,00 | 51 771,05 | 51 924,43 | 153,38 |
|  | - отпуск жилищным | Гкал | 31 854,64 | 32 064,00 | 31 578,00 | 31 909,34 | 331,34 |
|  | - отпуск бюджетным | Гкал | 14 962,56 | 15 612,00 | 15 953,44 | 15 750,98 | -202,46 |
|  | - отпуск иным потребителям | Гкал | 3 553,28 | 3 639,00 | 4 239,61 | 4 264,10 | 24,49 |
|  | - на производственные нужды | Гкал | 921,00 | 921,00 | 234,22 | 234,00 | -0,22 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 1 540,04 | 1 652,00 | 2 239,73 | 2 302,40 | 62,67 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 11 555,93 | 11 671,00 | 11 629,40 | 12 743,26 | 1113,86 |
|  | Доли |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 1 полугодие |  | 54,50 | 0,54 | 0,53 | 0,583 | 0,053 |
|  | 2 полугодие |  | 45,50 | 0,46 | 0,47 | 0,417 | -0,053 |
|  | # Топливо на производство покупает СКЭК |  |  |  |  |  |  |
|  | # Удельный расход условного топлива, в т.ч. | # кг у.т./Гкал | # 0 | # 214,2 | # 219,68 | # 218,90 | # -0,78 |
|  | # -уголь каменный (марка Др) | # кг у.т./Гкал |  | # 214,2 | # 231,5 | # 230,81 | # -0,69 |
|  | # -уголь каменный (марка ДМСШ) |  |  |  | # 210 | # 209,95 | # -0,05 |
|  | # Тепловой эквивалент |  | # 0,650 | # 0,743 | # 0,700 |  | # -0,700 |
|  | # -уголь каменный (марка Др) |  | # 0,650 | # 0,743 | # 0,700 | # 0,736 | # 0,036 |
|  | # -уголь каменный (марка ДМСШ) |  |  |  | # 0,700 | # 0,714 | # 0,014 |
|  | # Удельный расход натурального топлива | # кг/Гкал | # 0,00 | # 288,30 | # 330,71 |  | # -330,71 |
|  | # -уголь каменный (марка Др) |  |  |  |  | # 313,60 | # 313,60 |
|  | # -уголь каменный (марка ДМСШ) |  |  |  |  | # 294,05 | # 294,05 |
|  | # Расход натурального топлива, без неснижаемого запаса топлива, в том числе: | # т | # 25 229,49 | # 18 424,00 | # 19 786,74 | # 19 628,56 | # -158,18 |
|  | # -уголь каменный (марка Др) | # т |  |  | # 8 104,03 | # 8 732,38 | # 628,35 |
|  | # -уголь каменный (марка ДМСШ) | # т |  |  | # 11 682,71 | # 10 896,18 | # -786,53 |
|  | # Цена натурального топлива (средняя): | # руб./т | # 1510,40 | # 1665,86 | # 1522,59 | # 1 505,18 | # -17,41 |
|  | # -уголь каменный (марка Др) | # руб./т |  |  | # 1 640,06 | # 1 615,62 | # -24,44 |
|  | # -уголь каменный (марка ДМСШ) | # руб./т |  |  | # 1 441,11 | # 1 416,67 | # -24,44 |
|  | # Стоимость топлива | # тыс. руб. | # 38 106,62 | # 30 692,00 | # 30 127,14 | # 29 544,44 | # -582,70 |
|  | # -уголь каменный (марка Др) | # тыс. руб. |  |  | # 13 291,07 | # 14 108,18 |  |
|  | # -уголь каменный (марка ДМСШ) | # тыс. руб. |  |  | # 16 836,07 | # 15 436,26 |  |
|  | ## Расходы по транспортировке угля, в т.ч.: | ## тыс. руб. | ## 30 677,58 | ## 21 176,00 | ## 25 362,97 | ## 24 042,36 | ## -1 320,61 |
|  | ## Стоимость перевозки до центрального слада | ## тыс. руб. | ## 27 757,67 | ## 17 825,00 | ## 21 435,64 | ## 21 744,03 | ## 308,39 |
|  | ## - объем перевозимого угля | ## т | ## 23 029,49 |  | ## 19 786,80 | ## 19 628,56 | ## -158,24 |
|  | ## - цена перевозки до центального склада ООО "Кузбасстопливосбыт" | ## руб./т | ## 1 205,31 | ## 967,49 | ## 1 083,33 | ## 1 107,78 | ## 24,45 |
|  | ## погрузка угля со складя пгт.Яя (центр. база) | ## тыс. руб. |  |  |  |  | ## 0,00 |
|  | ## Стоимость перевозки с центрального слада до котельных |  | ## 2 919,91 | ## 2 861,00 | ## 3 927,33 | ## 2 298,33 | ## -1 629,00 |
|  | ## - объем перевозимого угля | ## т |  |  | ## 18 799,15 | ## 19 006,54 | ## 207,39 |
|  | ## - цена перевозки авто от центрального склада до остальных котельных транспортом ООО"БКС" |  | ## 126,79 | ## 155,29 | ## 208,91 | ## 120,92 | ## -87,99 |
|  | ## Буртовка угля село | ## тыс. руб. |  | ## 490,00 |  |  |  |
|  | # Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | # тыс. руб. | # 68 784,21 | # 51 868,00 | # 55 490,11 | # 53 586,80 | # -1 903,32 |
|  | # Средняя стоимость угля с учетом доставки, в т.ч.; | # руб./т | # 2 726,34 | # 2 815,24 | # 2 804,41 | # 2 730,04 | # -74,37 |
|  | # - доставка угля | # руб./т | # 1 215,94 | # 1 149,37 | # 1 281,82 | # 1 224,87 | # -56,95 |
|  | # Расход натурального топлива на неснижаемый запас угля | # т |  | # 0,00 | # 763,00 | # 738,00 | # -25,00 |
|  | # Стоимость расходов на неснижаемый запас топлива с учетом транспортировки | # тыс. руб. |  | # 0,00 | # 1 988,32 | # 1 928,36 | # -59,96 |
|  | # Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке с учетом неснижаемого запаса топлива | # тыс. руб. | # 68 784,21 | # 51 868,00 | # 57 478,43 | # 55 515,16 | # -1 963,28 |
|  | # Электроэнергия (Общий расход э/э по узлу теплоснабжения Яшкинский городской округ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 3 396,62 | 3 490,71 | 4 353,72 | 3 275,82 | -1 077,90 |
|  | -по СН II всего | тыс. кВт*ч | 1 475,36 |  |  | 1 475,36 |  |
|  | -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч | 1 921,26 |  |  | 1 800,46 |  |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреб.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВт*ч | 4,81 | 5,03 | 5,57 | 5,38 | -0,19 |
|  | -по СН II | руб./кВт*ч | 4,42 |  |  | 4,95 |  |
|  | -по низкому напряжению | руб./кВт*ч | 5,12 |  |  | 5,73 |  |
|  | Удельный расход | кВт*ч/Гкал | 54,05 | 54,62 | 68,42 | 50,47 |  |
|  | Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 16 347,38 | 17 549,00 | 24 229,64 | 17 616,95 | -6 612,69 |
|  | Вода и канализация для производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество воды : | тыс. м3 | 69,02 | 61,44 | 23,92 | 23,92 | 0,00 |
|  | Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
|  | Цена воды | руб./м3 | 36,86 | 46,88 | 64,00 | 53,91 | -10,09 |
|  | Цена водоотведения | руб./м3 |  | 0,00 | 272,35 | 200,00 | -72,35 |
|  | Стоимость воды | тыс. руб. | 2 544,08 | 2 880,00 | 1 531,12 | 1 289,73 | -241,39 |
|  | Стоимость канализования сточных вод (вывоз ЖБО) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 827,94 | 607,60 | -220,34 |

|  |  | Приложение № 2 . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "СКЭК" на потребительском рынке Яйского муниципального округа на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт МУП "ЯТО" за 2022 год | Установлено для МУП "ЯТО" на 2023 год | Предложения на 2023 год ОАО "СКЭК" | Предложения экспертов на 2023 год | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 64387,45 | 65559,00 | 65 874,40 | 67 204,09 | 1 329,69 |
|  | Полезный отпуск (потреб.рынок+произ.нужды) | Гкал | 51291,48 | 52236,00 | 52 005,27 | 52 158,43 | 153,16 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 50370,48 | 51315,00 | 51 771,05 | 51 924,43 | 153,38 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 31854,64 | 32064,00 | 31 578,00 | 31 909,34 | 331,34 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 14962,56 | 15612,00 | 15 953,44 | 15 750,98 | -202,46 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 3553,28 | 3639,00 | 4 239,61 | 4 264,10 | 24,49 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 921,00 | 921,00 | 234,22 | 234,00 | -0,22 |
|  | Отпуск бюджетным организациям по нерегулируемым тарифам | Гкал |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Потери, всего | Гкал | 13095,97 | 13323,00 | 13 869,13 | 15 045,66 | 1 176,53 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 1540,04 | 1652,00 | 2 239,73 | 2 302,40 | 62,67 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 11555,93 | 11671,00 | 11 629,40 | 12 743,26 | 1 113,86 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 167564,62 | 164236,09 | 221 679,79 | 196 068,54 | -25 611,25 |
| 1.0 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 1903,82 | 1937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 68784,20 | 51868,00 | 55 490,11 | 53 586,80 | -1 903,32 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 38106,62 | 30692,00 | 30 127,14 | 29 544,44 | -582,70 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 30677,58 | 21176,00 | 25 362,97 | 24 042,36 | -1 320,61 |
| 1.2 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 18121,40 | 20429,00 | 25 760,76 | 18 906,68 | -6 854,08 |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 16347,38 | 17549,00 | 24 229,64 | 17 616,95 | -6 612,69 |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 1774,02 | 2880,00 | 1 531,12 | 1 289,73 | -241,39 |
| 1.3 | Оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 51609,11 | 61436,09 | 3 768,26 | 2 842,48 | -925,78 |
|  | ППП | тыс.руб. | 42054,85 | 50081,01 | 2 843,70 | 2 842,48 | -1,21 |
|  | АУП | тыс.руб. | 9554,26 | 11355,08 | 924,56 | 0,00 | -924,56 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 160,55 | 167,50 | 6,61 | 5,86 | -0,75 |
|  | ППП | чел. | 145,20 | 146,00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 |
|  | АУП | чел. | 15,35 | 21,50 | 0,74 | 0,00 | -0,74 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 26787,66 | 30565,22 | 47 526,76 | 40 422,13 | -7 104,63 |
|  | ППП | руб./мес. | 24136,16 | 28585,05 | 40 422,13 | 40 422,13 | 0,00 |
|  | АУП | руб./мес. | 51868,95 | 44011,95 | 103 452,1 | 0,0 | -103 452,05 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 16764,31 | 19579,00 | 1 137,37 | 857,95 | -279,42 |
|  | ППП | тыс.руб. | 13911,34 | 0,00 | 858,31 | 857,95 | -0,36 |
|  | АУП | тыс.руб. | 2852,97 | 0,00 | 279,06 | 0,00 | -279,06 |
| 1.5 | Ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 1698,75 | 8954,00 | 11 386,62 | 11 386,62 | 0,00 |
| 1.6 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 827,94 | 607,60 | -220,34 |
|  | стоки (водоотведение, ЖБО) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 827,94 | 607,60 | -220,34 |
| 1.7 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 3047,09 | 832,00 | 111 961,00 | 102 201,00 | -9 760,00 |
|  | Услуги по организации кассового обслуживания | тыс.руб. | 2896,00 |  | 2 896,00 | 2 172,00 | -724,00 |
| 1.8 | Прочие расходы | тыс.руб. | 3295,82 |  | 4 259,03 | 3 424,47 | -834,56 |
| 1.8.1 | - прочие расходы по сч.26 (общехозяйственные расходы) | тыс.руб. |  |  | 487,54 | 0,00 | -487,54 |
| 1.8.2 | - прочие расходы по сч.25 (абонентский отдел) | тыс.руб. |  |  | 1 912,32 | 1565,30 | -347,02 |
|  | связь | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | охрана | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | информационные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | утилизация тбо | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | обучение персонала | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | услуги оценки условий труда | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | услуги банков | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
|  | экспертные услуги (НУРы) | тыс.руб. |  |  | 1 859,17 | 1 859,17 | 0,00 |
| 1.9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 71,09 | 27,00 | 395,23 | 82,94 | -312,29 |
| 1.10 | Экологические услуги (проведение замеров промышленных выбросов в атмосферу, проведение хим.иследований горячей воды) | тыс.руб. |  |  | 3 495,02 | 0,00 | -3 495,02 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  |  | 147,14 | 0,00 |  |
| 1.11 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 139,71 | 0,00 | -139,71 |
|  | аренда имущества КУМИ | тыс.руб. |  |  | 101,90 | 0,00 | -101,90 |
|  | аренда земли | тыс.руб. |  |  | 37,81 | 0,00 |  |
| 1.12 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 1276,85 | 1111,00 | 15,60 | 0,00 | -15,60 |
|  | - налог на имущество организаций | тыс.руб. | 1214,21 | 1111,00 | 5,20 | 0,00 | -5,20 |
|  | - земельный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | -4,53 |
|  | - транспортный налог | тыс.руб. | 5,13 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | -5,86 |
|  | - прочие налоги (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 55,99 |  |  |  |  |
|  | - обязательное страхование | тыс.руб. | 1,52 |  |  |  |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 2 014,32 | 1 954,31 | -60,01 |
| 2.1 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. |  |  | 1 988,32 | 1 928,36 | -59,96 |
| 2.1 | Расходы на услуги банков | тыс.руб. |  |  | 26,00 | 25,95 | -0,05 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 264,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 264,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Резервный фонд | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.4 | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 66,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 167895,51 | 177627,00 | 223 694,11 | 198 022,85 | -25 671,26 |
|  | в том числе на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 164886,69 | 174583,00 | 222 686,65 | 197 134,46 | -25 552,19 |
| VI | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. |  |  | 51,77 | 51,92 | 0,15 |
| VII | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  |  | -2 818,00 | -2 818,00 |
| VIII | НВВ, с учетом корректировки, связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" |  |  |  | 223 694,11 | 195 204,85 | -28 489,26 |
|  | в том числе на производство тепловой энергии (потребительский рынок) |  |  |  | 222 686,65 | 194 316,46 | -28 370,19 |
| IX | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал |  | 3402,18 | 4 301,37 | 3 742,29 |  |
|  | Примечания: рост тарифа к предыдущему периоду, % | % |  |  | 26,43 | 10,00 |  |

| Смета расходов к техническому обслуживанию ОАО "СКЭК"по узлу теплоснабжения Яйского муниципального округа на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2022 года МУП "ЯТО" | Утверждено на 2023 год МУП "ЯТО" | Предложения на 2023 год для ОАО "СКЭК" по статье услуги производственного характера | Предложения экспертов на 2023 год | Отклонение от предложений предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество котельных |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Нормативная выработка | Гкал | 64 387,45 | 65 559,00 | 65 874,40 | 67 204,09 | 1 330 |
|  | Полезный отпуск (потреб.рынок+произ.нужды) | Гкал | 51 291,48 | 52 236,00 | 52 005,27 | 52 158,43 | 153 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 50 370,48 | 51 315,00 | 51 771,05 | 51 924,43 | 153 |
|  | Отпуск жилищным | Гкал | 31 854,64 | 32 064,00 | 31 578,00 | 31 909,34 | 331 |
|  | Отпуск бюджетным | Гкал | 14 962,56 | 15 612,00 | 15 953,44 | 15 750,98 | -202 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 3 553,28 | 3 639,00 | 4 239,61 | 4 264,10 | 24 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 921,00 | 921,00 | 234,22 | 234,00 | 0 |
|  | Отпуск бюджетным организациям по нерегулируемым тарифам | Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Потери, всего | Гкал | 13 095,97 | 13 323,00 | 13 869,13 | 15 045,66 | 1 177 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 1 540,04 | 1 652,00 | 2 239,73 | 2 302,40 | 63 |
|  | Потери в сетях предприятия | Гкал | 11 555,93 | 11 671,00 | 11 629,40 | 12 743,26 | 1 114 |
|  | доля |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 полугодие |  | 54,498 |  |  | 0,583 |  |
|  | 2 полугодие |  | 45,502 |  |  | 0,417 |  |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 167 630,83 | 172 637,00 | 111 734 | 103289 | -8 445 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 1 311,34 | 1 937,00 | 8 020 | 6318 | -1 702 |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 294,85 | 1 937,00 | 2 299 | 2295 | -4 |
|  | спец одежда, спец защита | тыс.руб. | 135,11 |  | 2 937 | 2157 | -779 |
|  | гсм на транспорт | тыс.руб. | 759,11 |  | 2 784 | 1866 | -918 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 122,27 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 68 784,20 | 51 868,00 | 0 | 0 |  |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 38 106,62 | 30 692,00 |  | 0 |  |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 30 677,58 | 21 176,00 |  | 0 |  |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе | тыс.руб. | 18 891,46 | 20 429,00 | 0 | 0 |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 16 347,38 | 17 549,00 |  | 0 |  |
|  | - холодная вода | тыс.руб. | 2 544,08 | 2 880,00 |  | 0 |  |
| 1.4 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 51 609,11 | 61 436,00 | 65 646 | 64 644 | -1 002 |
|  | ППП | тыс.руб. | 42 054,85 | 50 081,01 | 55 758 | 54 773 | -985 |
|  | АУП | тыс.руб. | 9 554,26 | 11 355,08 | 9 888 | 9 871 | -16 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 160,55 | 167,50 | 191 | 188,00 | -3 |
|  | ППП | чел. | 145,20 | 146,00 | 173 | 170 | -3 |
|  | АУП | чел. | 15,35 | 21,50 | 18 | 18 | 0 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 26 787,66 | 30 565,21 | 28 641 | 28 654,35 | 13 |
|  | ППП | руб./мес. | 24 136,16 | 28 585,05 | 26 850 | 26 849,50 | 0 |
|  | АУП | руб./мес. | 51 868,95 | 44 011,95 | 45 700 | 45 700,20 | 0 |
| 1.6 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 16 764,31 | 19 579,00 | 19 847 | 19 544,53 | -302 |
|  | ППП | тыс.руб. | 13 911,34 |  | 16 858 | 16 560,06 | -298 |
|  | АУП | тыс.руб. | 2 852,97 |  | 2 989 | 2 984,47 | -5 |
| 1.7 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 1 698,75 | 8 954,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | выполняемый собственными силами (текущий ремонт) | тыс.руб. | 971,14 | 7 131,00 |  |  |  |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  | 1 823,00 |  |  |  |
|  | содержание зданий и сооружений | тыс.руб. | 727,61 |  |  |  |  |
| 1.8 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | стоки (водоотведение) (ЖБО) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.9 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия | тыс.руб. | 617,92 | 832,00 | 2 946 | 1 595 | -1 351 |
|  | вывоз шлака | тыс.руб. |  |  | 1 651 | 1 208 | -443 |
|  | обследование зданий (по предписанию) | тыс.руб. |  | 249,00 |  |  |  |
|  | -услуги автотранспорта | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | работы по техническому регламенту | тыс.руб. | 617,92 | 457,00 | 1 295 | 386 | -908 |
|  | анализ качества угля | тыс.руб. |  | 126,00 |  |  |  |
| 1.10 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 1 280,64 | 951,00 | 5 040 | 5194 | 155 |
|  | связь |  | 285,32 | 114,00 | 302 | 301 | -1 |
|  | предрейсовый медицинский осмотр |  |  | 46,00 | 54 | 54 | 0 |
|  | информационно-консультационные услуги |  | 261,19 | 147,00 | 277 | 1439 | 1 162 |
|  | услуги по проведению закупочных процедур |  |  | 179,00 | 192 | 0 | -192 |
|  | услуги исследований и оценке производственного контроля и проф. рисков |  |  | 326,00 |  |  |  |
|  | программное обеспечение |  |  |  | 731 | 569 | -162 |
|  | приобретение оргтехники |  |  |  | 596 | 595 | -1 |
|  | услуги вневедомственной охраны |  | 120,00 |  | 127 | 127 | 0 |
|  | коммунальные услуги |  | 29,14 | 139,00 | 2 760 | 2109 | -651 |
|  | иные работы и услуги |  | 584,99 |  |  |  |  |
| 1.11 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 71,09 | 27,00 | 106 | 78 | -28 |
| 1.12 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 5 509 | 2770 | -2 739 |
|  | арендная плата (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  | 0,00 | 5 509 | 2770 | -2 739 |
|  | лизинговые платежи | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
|  | концессионная плата (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 87,27 | 5,00 | 93 | 92 | -1 |
| 1.14 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 18,30 | 111,00 | 1 211 | 575 | -636 |
| 1.15 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 6 496,44 | 6 508,00 | 3 316 | 2478 | -838 |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 1 214,21 | 1 111,00 |  |  |  |
|  | - земельный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
|  | - транспортный налог (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 5,13 | 0,00 |  |  |  |
|  | - прочие налоги (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 55,99 | 0,00 |  |  |  |
|  | - обязательное страхование | тыс.руб. | 1,52 |  | 32 | 22 | -10 |
|  | услуги вспомогательного производства, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 1 422,00 | 2 602 | 1953 | -649 |
|  | автострахование | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  | 0 |
|  | прочие автотранспортные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  | 0 |
|  | запчасти | тыс.руб. |  |  | 1 351 | 910 | -441 |
|  | моющие средства | тыс.руб. |  |  |  |  | 0 |
|  | технический осмотр/обслуж-е | тыс.руб. |  | 0,00 | 725 | 543 | -182 |
|  | - затраты на охрану труда | тыс.руб. |  | 1 422,00 | 526 | 500 | -26 |
|  | общехозяйственные расходы, в том числе: |  | 5 219,59 | 3 975,00 | 682 | 504 | -178 |
|  | компенсация за использование личного а/т | тыс.руб. |  | 82,00 | 121 | 0 | -121 |
|  | почтовые расходы | тыс.руб. |  | 35,00 | 38 | 38 | 0 |
|  | хозтовары, инструменты | тыс.руб. |  | 262,00 | 243 | 242 | -1 |
|  | периодические издания и СМИ | тыс.руб. |  | 55,00 | 102 | 47 | -55 |
|  | Затраты на ЕРКЦ | тыс.руб. | 2 896,00 | 2 552,00 |  |  |  |
|  | программное обеспечение, ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.руб. |  | 834,00 | 6 | 6 | 0 |
|  | услуги по обслуживанию ККТ | тыс.руб. |  |  | 5 | 5 | 0 |
|  | канцелярские товары | тыс.руб. |  | 155,00 | 167 | 166 | -1 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 76 | 76 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - расходы на услуги банков | тыс.руб. |  | 0,00 | 76 | 76 | 0 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 38,00 | 0 | 0,00 |  |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| VI | Прибыль | тыс.руб. | 264,71 | 152,00 | 152 | 0,00 | -152 |
| VII | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  | 4 800,00 |  |  |  |
| VIII | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IХ | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 167 895,52 | 177 627,00 | 111 961 | 102 201 | -9 760 |
| 6.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - на производство тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 167 895,52 | 177 627,00 |  |  |  |
| 6.3 | - на производство теплоносителя | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - прочая продукция | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IХ.I | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс.руб. | 164 886,00 | 174 583,00 |  |  |  |
| Х | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 50,37 | 51,32 | 51,77 | 51,92 |  |
|  | с 01.01. |  |  | 27,71 |  | 30,27 |  |
|  | с 01.07 |  |  | 23,60 |  | 21,65 |  |
| ХI | Тариф на потребительский рынок (без НДС) | руб/Гкал | 3 333,21 | 3 402,18 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с 01.01. |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечания: рост тарифа к предыдущему периоду, % |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»,

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Яйского муниципального округа, на период с 30.09.2023 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 30.09.2023 по 31.12.2023 | 3 742,29 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 30.09.2023 по 31.12.2023 | 4 490,75 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 9 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Приложение № 10 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 
на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке 
Яйского муниципального округа, на период с 30.09.2023 по 31.12.2023

(без НДС)

Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вид теплоносителя. вода; пар. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель. Одноставочный руб./ м3; с 30.09.2023 по 31.12.2023; 53,91; х. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям. Одноставочный руб./ м3; с 30.09.2023 по 31.12.2023; 53,91; х. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставочный руб./ м3; с 30.09.2023 по 31.12.2023; 64,69; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 11 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 30.09.2023 по 31.12.2023 Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС); Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС); Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»; с 30.09.2023 по 31.12.2023; 308,99; 305,15; 325,15; 310,79; 257,49; 254,50; 270,96; 258,99; 53,91; 3 742,29; х; х.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 29.09.2023 № 144.

*** Тариф на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 29.09.2023 № 143.

Приложение № 12 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», для

установления нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке на территории Яйского муниципального округа 
на 2023 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке на территории Яйского муниципального округа на 2023 год.

# Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

На основании вышеуказанного для предприятия устанавливаются только потери при транспортировке.

По результатам расчета специалисты РЭК Кузбасса выявили, что полученные потери воды при ее транспортировке, выполненные согласно Порядка, значительно превышают средний уровень потерь за 2020-2022 годы. Учитывая, что результатом деятельности предприятия является в том числе снижение потерь воды, но рассчитанные согласно методике потери, противоречат данной задаче, специалисты РЭК Кузбасса считают рациональным установить потери воды как среднеарифметическое за 2020-2022 годы. Баланс водоснабжения за 2020-2022 годы представлен в таблице 1

Таблица 1

Баланс водоснабжения за 2020-2022 годы

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | Среднее за три года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1 011 543,72 | 1 011 543,72 | 1 011 543,72 | 1 011 543,72 |
| Объем воды, поданной из водопроводной сети, тыс. м3 | 622 712,59 | 622 712,59 | 622 712,59 | 622 712,59 |

Согласно п. 41 Порядка, если при установлении нормативов потерь воды впервые для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, значение норматива потерь воды при транспортировке на первый календарный год регулируемого периода, превышает долю суммы объема потерь воды, учтенного при расчете показателя доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, и объема потребления на собственные нужды в объеме воды, поступившей в сеть, определенных по балансу водоснабжения, учтенных при установлении тарифов на последний календарный год предшествующего периода регулирования (в процентах), на 5 процентных пунктов и более, то норматив потерь воды при транспортировке на регулируемый период устанавливается с учетом необходимости поэтапного достижения на пятый календарный год регулируемого периода значения предельного уровня потерь воды при транспортировке.

Так как потери воды рассчитываются только на 2023 год, данный пункт неприменим.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных предприятием, в соответствии с Порядком, нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Яйского муниципального округа 
на 2023 год составят:

Предложение по установлению нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Новокузнецкого городского округа на 2023 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Транспортировка питьевой воды |
|  |  | 38,44 |

Приложение № 13 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
при её производстве и транспортировке на территории Яйского муниципального округа на 2023 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке по годам, % |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492 | Производство холодной воды |
|  | 0,00 |
|  | Транспортировка холодной питьевой воды |
|  | 38,44 |

Приложение № 14 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Приложение № 15 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Яйский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 30.09.2023 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 1160,44 | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 12,04 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 30.09.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 290023,90 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 35056,88 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 33878,16 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 967,89 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 210,83 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 154722,07 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 254967,02 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 98009,32 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 38,44 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 156957,70 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 137709,76 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 108743,89 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 28965,87 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 19247,94 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 60343,93 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 13800,12 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 46543,81 |
| 2.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 46543,81 |
| 2.3.1.1 | - население | м3 | 27746,77 |
| 2.3.1.2 | - прочие потребители | м3 | 18797,05 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 60343,93 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 30.09.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 8461,59 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1724,91 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 30.09.2023 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 38,44 | 38,44 | 38,44 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 80,00 | 80,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 80,00 | 80,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,60 | 0,60 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 28,54 | 28,54 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 38,44 | 38,44 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,75 | 0,75 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,85 | 0,85 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| 2. Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 16 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Яйский муниципальный округ) на период с 30.09.2023 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 30.09.2023 по 31.12.2023 |
| 1. Питьевая вода |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 64,69 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 53,91 |
| 2. Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 44,47 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 37,06 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 17 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.09.2023