Приложение № 1 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.06.2024

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «СибТЭКО», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, принадлежащих предприятию на праве собственности, на территории Юргинского городского округа на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «СибТЭКО» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Юргинского городского округа на 2025 год

# Краткая техническая характеристика ЭСО

На балансе и техническом обслуживании ООО «СибТЭКО» находятся тепловые сети, к котором подключены потребители г. Юрги по зависимой схеме.

Система ГВС открытого типа, т.е. ГВС осуществляется из системы отопления. Потребителями тепловой энергии являются административные здания и сооружения, МКД, собственные объекты.

Тепловые сети ООО «СибТЭКО» работают по графику регулирования температуры теплоносителя круглогодично, кроме периода, затраченного на испытания и ремонт тепловых сетей.

Система теплоснабжения ООО «СибТЭКО» от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности работает по температурному графику 150/70 оС со срезкой на 115 оС и прямлением 70 оС.

ООО «СибТЭКО» обладает на праве собственности следующими тепловыми сетями:

- 42:36:0102001:29321, г. Юрга, в границах улиц Мира, Краматорская, протяжённостью 608 м;

- 42:36:0102001:29843, г. Юрга, микрорайон «Солнечный-3», протяжённостью 493 м;

- 42:36:0102001:30379, г. Юрга, Микрорайон № 4, группа жилых домов, протяжённостью 61м.

Типы прокладок трубопроводов: надземная, непроходной канал, в том числе:

- Надземная – 159 м.

- Непроходной канал – 413 м.

Теплоизоляционный материал СТД – защитная гидроизоляционная оболочка с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты или скорлуп ППУ, с покрытием гидроизоляционной пленкой.

Средства автоматического регулирования и защиты на тепловых 
сетях ООО «СибТЭКО» отсутствуют.

На балансе ООО «СибТЭКО» центральных тепловых пунктов нет.

# Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2024 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

- Экспертное заключение по расчету нормативов технологических потерь трубопроводами при передаче тепловой энергии, теплоносителя тепловых сетей, находящихся на обслуживании ООО «СибТЭКО» на 2025 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

# Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 330,755 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | - |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 13,968 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 2367,9 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 0,2780 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 0,314 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 237,850 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 3,603 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 0,2588 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 1,322 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 8,723 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО «СибТЭКО» (Юргинский городской округ), ИНН 4205323056 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 330,755 | 0,314 | 0,000 |

Приложение № 2 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.06.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания», для установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемые на потребительском рынке Юргинского городского округа на 2024 год

# 1. Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская теплоэнергетическая компания».

Сокращенное наименование организации – ООО «СибТЭКО».

Юридический адрес: 650002 Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Институтская, 1-121.

Фактический адрес: 650002 Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Институтская, 1-121.

ООО «СибТЭКО» применяет упрощённую систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны с учётом НДС.

ООО «СибТЭКО» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «СибТЭКО» подлежат государственному регулированию. В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», цены (тарифы) на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые
ООО «СибТЭКО» посредством собственного теплосетевого имущества, подлежат государственному регулированию.

Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 
28 и 31 Основ ценообразования.

08.04.2024 ООО «СибТЭКО» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. № 38 (вх. № 2369          от 09.04.2024) об установлении тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2024 год.

Письмами № 54 от 14.05.2024 (вх. № 14.05.2024), № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024), № 80 от 06.06.2024 (вх. № 3947 от 06.06.2024) ООО «СибТЭКО» были представлены дополнительные материалы.

10.04.2024 Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто дело № РЭК/145-СТЭКО-2024 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2024 год ООО «СибТЭКО».

Учёт затрат и порядок формирования себестоимости продукции
ООО «СибТЭКО» производится в соответствии с учётной политикой организации.

Основным видом деятельности ООО «СибТЭКО» является передача тепловой энергии по тепловым сетям. На балансе и техническом обслуживании ООО «СибТЭКО» находятся тепловые сети, к которым подключены потребители г. Юрга по зависимой схеме.

Система ГВС открытого типа. Потребителями тепловой энергии являются административные здания и жилые дома.

Тепловые сети ООО «СибТЭКО» работают по графику регулирования температуры теплоносителя круглогодично кроме периода, затраченного 
на испытания и ремонт тепловых сетей.

ООО «СибТЭКО» соответствует критериям отнесения к теплосетевым организациям, утверждённым постановления Правительства РФ                           от 25.11.2021 № 2033.

Типы прокладок трубопроводов надземная, внутри подвалов
и поземная прокладка в непроходных каналах, в том числе:

- надземная – 1 716 м (5,7 %);

- внутри подвалов – 1 256 м (4,2 %);

- подземная в непроходных каналах – 27 249 м (90,1 %).

Средства автоматического регулирования и защиты (САРЗ) 
на тепловых сетях ООО «СибТЭКО» отсутствуют.

На балансе ООО «СибТЭКО» ПНС и ЦТП нет.

По информации предоставленной ООО «СибТЭКО» протяжённость в однотрубном исчислении тепловых сетей в г. Юрга, находящихся на балансе и техническом обслуживании ООО «СибТЭКО» составляет 30 221 м в однотрубном исчислении, из них, находящиеся 
в собственности – 2 324 м, по договору аренды муниципального имущества – 27 897 м.

При этом, в соответствии с приложением № 1 к договору аренды № 1923 от 21.02.2024 протяжённость передаваемых в аренду муниципальных тепловых сетей составляет 23 426 м в однотрубном исчислении).

# 2. Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# 3. Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «СибТЭКО» (Юргинский городской округ) по расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя на 2024 год, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013               № 760-э.

Расчетно - обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя 
и скреплены печатью предприятия.

# 4. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «СибТЭКО» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности 
на 2024 год.

В процессе анализа представленных материалов тарифного дела 
и имеющихся в РЭК Кузбасса материалов установлено следующее.

ООО «СибТЭКО» на праве собственности принадлежат следующие тепловые сети:

- 42:36:0102001:29321, расположенные по адресу: г. Юрга, в границах улиц Мира, Краматорская, протяжённостью 608 м;

- 42:36:0102001:29843, расположенные по адресу: г. Юрга, микрорайон «Солнечный-3», протяжённостью 493 м;

- 42:36:0102001:30379, расположенные по адресу: г. Юрга, микрорайон № 4, группа жилых домов, протяжённостью 61м.

Отмечаем, что ранее в Юргинском городском округе обслуживание бесхозяйных сетей и тепловых вводов осуществляло ООО «Теплосети» 
на основании постановлений администрации Юргинского городского округа         от 02.07.2019 № 706 и от 27.10.2021 № 1024).

Постановлением администрации Юргинского городского округа               от 29.03.2024 № 424 вышеуказанные постановления отменены и данные сети и ввода были признаны муниципальным имуществом.

21.02.2024 между КУМИ г. Юрги и ООО «СибТЭКО» заключён договор аренды тепловых сетей № 1923 со сроком действия с 01.03.2024 
по 01.02.2025. В соответствии с данным договором в пользование 
ООО «СибТЭКО» передаются следующие муниципальные сети, расположенные по адресу:

- 42:36:0101003:15779, г. Юрга, квартал № 3, 4, протяжённостью 
89 м, реестровый номер 2207664;

- 42:36:0101003:157800, г. Юрга, квартал № 7, 8, 16, 17, протяжённостью 903 м, реестровый номер 220814;

- 42:36:0101003:15782, г. Юрга, квартал № 13, 14, протяжённостью 
631 м, реестровый номер 220812;

- 42:36:0102001:30495, г. Юрга, квартал № 22, 23, 24, 
Е, протяжённостью 1495 м, реестровый номер 220786;

- 42:36:0102001:30496, г. Юрга, микрорайон «Солнечный», протяжённостью 1218 м, реестровый номер 220807;

- 42:36:0102001:30497, г. Юрга, квартал № 25, 25а, протяжённостью 
446 м, реестровый номер 220813;

- 42:36:0102001:30498, г. Юрга, микрорайон № 3, 4, протяжённостью 1399 м, реестровый номер 220815;

- 42:36:0000000:426, г. Юрга, квартал № 11, 12, протяжённостью 
846 м, реестровый номер 220816;

- 42:36:0103001:18054, г. Юрга, район Кирзавод, протяжённостью 
234 м, реестровый номер 220808;

- 42:36:0101004:1342, г. Юрга, частный сектор (Квартал Г-Д), протяжённостью 683 м, реестровый номер 220809;

- 42:36:0102001:30500, г. Юрга, Квартал № 9, 10, Микрорайон № 1, протяжённостью 1941 м, реестровый номер 220844;

- 42:36:0000000:432, г. Юрга, сети ЦРБ, СПТУ-78, Школа интернат 
№ 13, ВСО, 1-й участок, Квартал № 32 протяжённостью 342 м, реестровый номер 220864;

- 42:36:0101003:15822, г. Юрга, Квартал № 6, 15, протяжённостью 
249 м, реестровый номер 220867;

- 42:36:0000000:434, г. Юрга, Квартал № 25б, 25в, протяжённостью 1237 м, реестровый номер 220865.

Торги на право заключения вышеуказанного договора не проводились.

Основанием для заключения данного договора без проведения публичных процедур послужило следующее:

Согласно пункта 1 статьи 28.1 части 3 закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» передача прав владения и (или) пользования государственной или муниципальной собственности осуществляется только по концессионным соглашениям, за исключением предоставления 
в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации указанных прав на это имущество лицу, обладающими правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, 
в случаях, если это имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данная часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.

Пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 27.06.2006        № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлено, что заключение договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров за исключением предоставления в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации указанных прав на это имущество лицу, обладающими правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случаях, если это имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данная часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.

Согласно пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров 
и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ 
от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», технологически связанной сетью и (или) источником тепловой энергии признаются - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

В процессе рассмотрения материалов, представленных 
ООО «СибТЭКО» для установления соответствующих тарифов РЭК Кузбасса в адрес в ООО «Теплосети» (бывший оператор муниципальных сетей переданных в аренду ООО «СибТЭКО») был направлен запрос                      (№ М-2-49/1991-02 от 31.05.2024) о предоставлении информации, подтверждающей наличие взаимных точек подключения и технологической связи между муниципальными тепловыми сетями и тепловыми сетями принадлежащими ООО «СибТЭКО».

В ответ на вышеуказанный запрос ООО «Теплосети» письмом                (№ 333 от 04.06.2024 (вх. № 3901 от 04.06.2024) сообщило, что данные сети не имеют непосредственной технологической связи и точек взаимного подключения, не являются сетью инженерно-технического обеспечения, что подтверждается приложенной к ответу схемой тепловых сетей Юргинского городского округа.

Также РЭК Кузбасса был направлен запрос (№ М-2-49/1871-01 
от 22.05.2024) в Администрацию Юргинского городского округа с просьбой подтверждения факта заключения договора аренды муниципальных тепловых сетей с ООО «СибТЭКО» наличия взаимных точек подключения арендуемых тепловых сетей с тепловыми сетями, находящихся 
в собственности ООО «СибТЭКО». Ответом Администрации Юргинского городского округа (№ 03-05/3601 от 28.05.2024, вх. № 3735 от 28.05.2024) подтверждается передача в аренду муниципальных тепловых сетей 
ООО «СибТЭКО» и наличие технологической связи в рамках единой централизованной системы теплоснабжения города. Документов, подтверждающих данные утверждения не представлено.

На основании вышеизложенного, РЭК Кузбасса полагает, что тепловые сети, арендуемые ООО «СибТЭКО» по договору № 1923 от 21.04.2024 должны были быть переданы арендатору в строгом соответствии 
с требованиями, установленными Федеральными законами от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Учитывая изложенное, а также отсутствие документов, 
с достоверностью подтверждающих правомерность передачи муниципального имущества без проведения публичных процедур, учет затрат в НВВ ООО «СибТЭКО» на аренду муниципальных тепловых сетей, 
в настоящее время не возможен.

С целью разрешения вышеуказанной ситуации, а также получения официальных письменных разъяснений РЭК Кузбасса принято решение 
о направлении в ФАС России соответствующего обращения для оценки действий органа местного самоуправления по передаче муниципального имущества в аренду ООО «СибТЭКО» без проведения торгов.

По результатам анализа полученного ответа от ФАС России, при необходимости, для ООО «СибТЭКО» будет установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по арендованным муниципальным тепловым сетям, а также скорректирована НВВ 2024 года ООО «Тепловые сети» в части затрат на эксплуатацию вышеперечисленных муниципальных тепловых сетей.

5. Анализ соответствия ООО «СибТЭКО» (Юргинский городской округ) критериям отнесения владельцев объектов собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2021                         № 2033 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ                              от 08.08.2021 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Пунктами 56(1) и 56(2) введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей 
и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг 
по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, 
к теплосетевым организациям.

Установленные п. 56(1) и п. 56(2) критерии, применяются с 01.09.2022. Организациям не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды 
в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям, тарифы не устанавливаются.

Согласно пункту 56(1) отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56(2) настоящих Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в границах которых 
она расположена, не менее 10 километров в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых 
она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек 
и более не менее 7 километров в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых 
она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых расположена данная система теплоснабжения и (или) водопроводная сеть, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 
1 километра в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых 
она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении;

б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности 
и (или) на ином законном основании тепловым сетям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг 
с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 56(2) теплосетевыми организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены настоящими Правилами;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которых являются тепловые сети, в части тепловых сетей, переданных 
во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных тепловых сетей, то в части иных тепловых сетей такая организация признается теплосетевой организацией при ее соответствии критериям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 56(1) настоящих Правил;

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.

Экспертами РЭК Кузбасса проведен анализ на соответствие какому-либо критерию п. 56(2) и отмечается следующее:

В схеме теплоснабжения на 2024 год статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Интеграл», являющегося единственным гарантирующим поставщиком тепловой энергии на потребительском рынке Юргинского городского округа. Таким образом ООО «СибТЭКО» 
не является единой теплоснабжающей организацией и не соответствует 
пп. а) п. 56(2).

Тепловые сети, используемые ООО «СибТЭКО» для передачи тепловой энергии и теплоносителя, принадлежат ей на праве собственности. Таким образом ООО «СибТЭКО» не является концессионером 
и не соответствует пп. б) п. 56(2).

Согласно отчётной формы ЕИАС REESTR.HEAT.SOURCE.2024, подключенная нагрузка ООО «Интеграл» по узлу обслуживания Юргинский городской округ составляет 352 Гкал/час. Подключенная нагрузка 
ООО «СибТЭКО» составляет 0,37 Гкал/час, что составляет 0,12 
% присоединенных тепловых нагрузок. Таким образом ООО «СибТЭКО» осуществляет передачу менее 50% присоединенных тепловых нагрузок 
и не соответствует пп. в) п. 56(2).

Проведя анализ на соответствие какому-либо критерию 
п. 56(2), эксперты отмечают, что ООО «СибТЭКО» не соответствует статусу теплосетевой организации.

Экспертами РЭК Кузбасса проведен анализ на соответствие совокупности критериев п. 56(1) и отмечается следующее:

а) Суммарная численность населения Юргинского городского округа, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу за 2023 год составила 
81,6 тысяч человек. Соответственно неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения должна составлять не менее 500 метров в 2-трубном исчислении. Согласно представленной выписке из единого государственного реестра недвижимости протяженность участка тепловой сети с кадастровым номером 42:36:0102001:23321 составляет 608 метров. Таким образом, 
ООО «СибТЭКО» соответствует пп. а) п. 56(1).

б) ООО «СибТЭКО» не имеет собственных теплопотребляющих установок, присоединенных к обслуживаемым тепловым сетям, в связи 
с чем доля присоединенной тепловой нагрузки ООО «СибТЭКО» 
не превышает 20 %. Таким образом, эксперты РЭК Кузбасса считают, 
что ООО «СибТЭКО» соответствует критерию пп. б) п. 56(1).

в) Согласно Штатному расписанию от 14.09.2022 (стр. 109 том 1), штат организации состоит из 63,5 единиц. Диспетчеры в штатном расписании 
не предусмотрены.

В тарифном деле представлен договор диспетчерского управления, заключенный с ООО «Теплоснаб» № 01-ДУ от 01.03.2024 на оказание услуг 
по диспетчерскому управлению тепловыми сетями. Таким образом, эксперты РЭК Кузбасса считают, что ООО «СибТЭКО» соответствует критерию 
пп. в) п. 56(1).

г) Официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расположен по адресу http://сибтэко.рф/. Таким образом, эксперты РЭК Кузбасса считают, 
что ООО «СибТЭКО» соответствует критерию пп. г) п. 56(1).

Проведя анализ на соответствие совокупности критериям 
п. 56(1), эксперты отмечают, что ООО «СибТЭКО» соответствует критериям подпунктов, а), б), в) и г) пункта 56(1).

Таким образом, эксперты делают заключение о том, 
что ООО «СибТЭКО» соответствует статусу теплосетевой организации.

# 6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат 
и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии 
на 2022 год

## БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «СибТЭКО» передает тепловую энергию, произведённую единой теплоснабжающей организацией Юргинского городского округа 
ООО «Интеграл».

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования, определенного в соответствии 
со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации 
об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования 
в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования  расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями 
с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года.

В связи с тем, что ООО «СибТЭКО» отсутствует в схеме теплоснабжения Юргинского городского округа, а также установление тарифов на 2024 год производится для неё впервые формирование баланса тепловой энергии на основании динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года не применимо. Баланс формируется 
на основании предложений организации.

Объём отпускаемой тепловой энергии на потребительский рынок 
в виде горячей воды составит 3,289 тыс. Гкал.

Объём нормативных потерь тепловой энергии при реализации сторонним потребителям принят в размере 0,314 тыс. Гкал, в соответствии 
с постановлением РЭК Кузбасса от 11.06.2024 № 107.

Баланс тепловой энергии ООО «СибТЭКО» на 2024 год представлен 
в таблице 1.

Таблица 1.

Баланс ООО «СибТЭКО» на 2024 год

|  | Баланс ТЭ на 2024 год в соответствии с данными организации (так как новая, в схеме нет, динамика 3-х лет не применима) | 1-е полугодие | 2-е полугодие | Доля потребительского рынка в полезном отпуске |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная выработка | 3,604 | 1,802 | 1,802 |  |
| Отпуск в сеть | 3,604 | 1,802 | 1,802 |  |
| Полезный отпуск | 3,290 | 1,645 | 1,645 |  |
| Потери | 0,314 | 0,157 | 0,157 |  |
| Производственные нужды, в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | 3,290 | 1,645 | 1,645 | 1,00 |
|  | доли по полугодиям в соответствии с данными организации | 0,50 | 0,50 |  |

РАСХОДЫ НА СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
 17 507 тыс. руб., в том числе: затраты на приобретение оборудования 
для оснащения бригад – 5 265 тыс. руб.; затраты на приобретение топлива для бензогенераторов – 279 тыс. руб.; затраты на топливо для автопарка – 8 670 тыс. руб.; затраты на материалы для текущих ремонтов – 
3 293 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на сырьё и материалы (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Расчёт расходов на сырьё и материалы, в разрезе затрат на материалы на текущий ремонт (стр. 159 том 1).

Годовой план-график технического обслуживания и текущего ремонта теплосетевого оборудования на 2024 год (стр. 160 том 1).

Расчёт оборудования для оснащения бригад для проведения работ 
на тепловых сетях на 2024 год (стр. 356 том 1).

Договор клиентского счёта № 000-249439 от 22.09.2021 с ООО «Леруа Мерлен Восток» (стр. 357-364 том 1).

Договор поставки № 21 от 05.03.2020 с ООО «Торговый Дом Мир Сварки» (стр. 365-367 том 1).

Расчёт расходов топлива для бензогенераторов Huter DY9500LX 
на 2024 год (стр. 368 том 1).

Расчёт затрат на топливо для автопарка ООО «СибТЭКО» на 2024 год (стр. 369-370 том 1).

Оферта к заключению Договора поставки товара № б/н от 09.01.2020 
с ООО «Газпромнефть - Корпоративные продажи» (стр. 371-382 том 1).

Локальные сметные расчёты (стр. 161-355 том 1): № 1-24-ТР; № 2-24-ТР; 3-24-ТР; 4-24-ТР; № 5-24-ТР; № 6-24-ТР; № 7-24-ТР; № 8-24-ТР; № 9-24-ТР; № 10-24-ТР; № 11-24-ТР; № 12-24-ТР; № 1-24-ТО.

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
на приобретение оборудования для оснащения бригад принимаются пропорционально в размере 7,7 % от планируемых организацией.

5 265 тыс. руб. × 7,7 % = 405 тыс. руб.

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
на топливо для генераторов принимаются пропорционально в размере 7,7 % в части количества часов работы генератора; количество генераторов принимается в размере 1 шт. в связи с перерасчётом численности персонала организации. Планируемое количество часов работы генератора составляет 1944 час.; расход топлива - 1,87 л./час; цена топлива АИ-92 – 0,04780 тыс. руб./л. Таким образом затраты по данной статье составят:

1 944 час. × 7,7 % × 1,87 л. × 0,04780 тыс. руб./л. = 13,38 тыс. руб.

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
на топливо для автопарка принимаются пропорционально планируемым 
в размере 7,7 %.

8 670 тыс. руб. × 7,7 % = 668 тыс. руб.

Расчёт экспертов: в связи с тем, что в расчёт НВВ на 2024 год 
не принимаются арендованные сети, а текущие ремонты на собственные сети не заявлены. Затраты по данной статье принимаются только по локальному сметному расчёту № 1-24-ТО по обслуживанию тепловых сетей и только 
в части затрат на эксплуатацию машин и затрат на материалы пропорционально протяжённости сетей в размере 7,7 %. Затраты 
на эксплуатацию машин – 18,51397 тыс. руб.; затраты на материалы – 
1 419, 835 тыс. руб.

[18,51397 тыс. руб. + 1 419, 835] × 7,7 % = 111 тыс. руб.

Итого затраты по статье расходы на сырьё и материалы составят:

405 тыс. руб. + 13,38 тыс. руб. + 668 тыс. руб. + 111 тыс. руб. = 
1 197 тыс. руб.

Расходы в размере 16 310 тыс. руб., подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (тепловая энергия, теплоноситель)

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 704 тыс. руб., в том числе 9 699 тыс. руб. – тепловая энергия, 5 тыс. руб. - теплоноситель

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования.

В расчёт расходов по данной статье принимается объём потерь, утверждённый постановлением РЭК Кузбасса от 11.06.2024 № 107: тепловой энергии в размере 0,314 тыс. Гкал, теплоносителя в размере 0,330755 тыс. м3.

Также в расчёт затрат по данной статье принимаются тарифы 
на компенсацию потерь, установленные для единой теплоснабжающей организации ООО «Интеграл» на: тепловую энергию I полугодие 2024 года – 1 635,54 руб./Гкал, II полугодие 2024 года – 1 972,81 руб./Гкал (постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 649); теплоноситель (в данном случае принимается тариф на теплоноситель на потребительский рынок) 
I полугодие 2024 года – 1,26 руб./м3, II полугодие 2024 года – 
1,42 руб./м3 (постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 № 650).

Доли передачи тепловой энергии по полугодиям принимается 
на основании предложений организации и составляют 0,5/0,5.

Таким образом затраты по данной статье по расчётам экспертов составят: [0,314 тыс. Гкал × 0,5 × 1 635,54 руб./Гкал + 0,314 тыс. Гкал × 0,5 × 1 972,81 руб./Гкал] + [0,330755 тыс. м3 × 0,5 × 1,26 руб./м3 + 
0,330755 тыс. м3 × 0,5 × 1,42 руб./м3] = 567 тыс. руб.

Расходы в размере 9 137 тыс. руб., подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
66 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на амортизационные отчисления (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Ведомость амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов на 2024 год (стр. 384-386 том 1).

Расчёт суммы амортизации по арендованным тепловым сетям 
на 2024 год (стр. 1198 том 4).

Расчёт ежемесячной суммы амортизации и налога на имущество 
на 2024 год (стр. 1235 том 4).

Расчёт амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов на 2024 год (стр. 384-386 том 1).

Ведомость амортизации ОС за 2023 год (стр. 387 том 1).

Инвентарные карточки учёта объекта основных средств № БП-000100 от 28.07.2023, № БП-000101 от 03.10.2023, № БП-000099 от 27.02.2024 
(стр. 388-393 том 1).

Приказы принятия на учёт основных средств № 23-ОС от 28.07.2023, 
№ 35-ОС от 03.10.2023 (стр. 394-395 том 1).

Амортизационные отчисления производятся организацией на тепловые сети, принадлежащие ООО «СибТЭКО» на праве собственности. Данные тепловые сети организация относит к 5 амортизационной группе (от 7 до 10 лет включительно).

В соответствии с абзацем 5 статьи 43 постановления Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации 
или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации»

Учитывая положение абзаца 5 статьи 43 постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 экспертами рассчитан экономически обоснованный размер амортизационных отчислений на 2024 год, который составляет 
45 тыс. руб.

Эксперты считают сумму амортизационных отчислений в размере 
45 тыс. руб. экономически обоснованной и рекомендуют её для включения 
в расчёт НВВ на 2024 год.

Расходы в размере 21 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

По данной статье организацией планируются расходы в размере 
56 000 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на оплату труда (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Штатное расписание на 2024 год (стр. 109 том 1).

Положение о заработной плате, премировании и иных выплатах 
№ б/н от 16.02.2016 ООО «СибТЭКО» (стр. 110-118 том 1)

Положение об отпусках № б/н от 16.02.2016 ООО «СибТЭКО» 
(стр. 119-124 том 1).

Расчёт расходов на оплату труда и численности персонала на 2024 год (стр. 397-407 том 2).

В связи с тем, что для расчёта НВВ на 2024 год принимаются только тепловые сети принадлежащие ООО «СибТЭКО» на праве собственности, 
по статье «Расходы на оплату труда» экспертами произведен расчёт нормативной численности производственного персонала в соответствии 
с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства».

Нормативная численность на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в соответствии с п. 2.8. Приказа Госстроя № 65, с учетом количества участков тепловой сети, отличающихся диаметром, составила 0,830 чел. Расчет численности на обслуживание 
и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет численности на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей

| количество тепловых камер | протяженность i-го участка тепловой сети, м |  | диаметр, м | коэффициент, учитывающий количество труб в тепловой сети | коэффициент для трубопроводов горячей воды - 1,3 | коэффициент, учитывающий способ прокладки теплопроводов | V - объем обслуживания и ремонта трубопроводов у.е. | Норматив численности рабочих в смену, чел. до 5 у.е. по формуле 0,22 + 0,222 V | Кол-во рабочих при 5-ти дневном графике работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nᵢ |  | Lᵢ | dʸᵢ | Kᵢᵏ | KTi | Kni | V | чел./смену | чел. |
| 0 | 0,001 | 1644 |  |  |  |  |  | 0,694 | 0,694 |
| 0 | 0,001 | 493 | 0,089 | 1 | 1,3 | 1,0 | 0,05704 | 0,233 | 0,233 |
| 0 | 0,001 | 636 | 0,108 | 1 | 1,3 | 1,0 | 0,08929 | 0,24 | 0,24 |
| 0 | 0,001 | 40 | 0,159 | 1 | 1,3 | 0,75 | 0,00620 | 0,221 | 0,221 |

Таким образом, после проведённого расчёта производственного персонала, нормативная численность, с учетом коэффициента невыходов (1,2), составила – 0,83 чел. = 0,694 чел. × 1,2.

Нормативный расчет численности управленческого персонала выполнен в соответствии с приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 
«Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов 
и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» (вместе 
с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 2. Нормативы численности руководителей, специалистов 
и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий»). Расчетная нормативная численность общего руководства предприятия в соответствии 
с таблицей 1 приказа Госстроя России № 74, составляет 13 единиц управленческого персонала, что соответствует численности работников предприятия до 150 человек. В случае, если числовые значения факторов значительно отличаются от предельных интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции 
(п. 1.9 приказа Госстроя России № 74).

Таким образом, расчетная нормативная численность управленческого персонала с применением метода интерполяции, с учетом коэффициента невыходов (1,2) составит 0,18 ед. = 13 / 150 * 1,72 * 1,2

Итого общая численность персонала ООО «СибТЭКО» составила 
1,01 шт. ед. = 0,83+0,18

Уровень заработной платы по предприятию принимается экспертом 
в расчет на уровне средней заработной платы в Юргинском городском округе по соответствующему виду экономической деятельности по данным Федеральной службы государственной статистики, по виду деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха». Расчет среднего уровня заработной платы 
на 2024 год выполнен исходя из открытых данных Единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС) Федеральной службы государственной статистики за 2023 год 
по Кемеровской области – Кузбассу, в размере 36 042 руб./мес. чел. Средний уровень заработной платы, с учетом индекса изменения цен Минэкономразвития РФ на 2024/2023 равный 107,2 составил 38 637,02 руб. / мес. чел. = 36 042 руб./мес. чел. × 1,072.

Таким образом, после проведенного расчета расходы на оплату труда 
на 2024 год принимаются в сумме 468 тыс. руб. = 1,01 шт. ед. × 38 637,02 руб. / мес. чел. × 12 мес. ÷ 1000.

Расходы в размере 55 532 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ 
на 2024 год, как экономически необоснованные.

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

По данной статье организацией планируются расходы в размере 
16 912 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на оплату труда (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Экспертами рассчитаны отчисления на социальные нужды исходя 
из фонда оплаты труда в размере 468 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» – 0,2 %.

Организацией не представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний об утверждении повышенной ставки по сумме страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

Таким образом затраты по данной статье составят:

468 тыс. руб. (ФОТ на 2024 год) × 30,2 % = 141 тыс. руб.

Расходы в размере 16 771 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

По данной статье предприятием планируются расходы  
в размере 44 310 тыс. руб.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на капитальный ремонт (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Из расчёта НВВ на 2024 год исключены арендованные муниципальные сети, расчёт НВВ осуществляется только на тепловые сети, принадлежащие ООО «СибТЭКО» на праве собственности.

В представленных материалах отсутствуют документы, обосновывающие и подтверждающие планирование затрат на капитальные ремонты собственных тепловых сетей. В связи с этим затраты по данной статье составляют 0 тыс. руб.

Расходы в размере 44 310 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год в размере 9 093 тыс. руб., в том числе: 768 тыс. руб. - аварийно-спасательные работы/ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на опасном производстве; 216 тыс. руб. - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов; 3 719 тыс. руб. 
- диспетчерское управление тепловыми сетями; 3 100 тыс. руб. - разработка проектов на капитальный ремонт участков тепловых сетей; 1 200 тыс. руб. 
- экспертиза промышленной безопасности после капитального ремонта участков тепловых сетей.

Для обоснования указанных затрат предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на выполнение работ 
и услуг производственного характера (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 
от 31.05.2024).

Расчёт расходов на выполнение работ и услуг производственного характера на 2024 год (стр. 940 том 3).

Коммерческое предложение ООО «Служба экологической безопасности» на аварийно-спасательные работы/ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на опасном производстве (стр. 941 том 3).

Коммерческое предложение САО «РЕСО-Гарантия» на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов (стр. 942 том 3).

Договор № 01-ДУ от 01.03.2024 с приложением на диспетчерское управление тепловыми сетями с ООО «Теплоснаб» (стр. 943-958 том 3).

Коммерческое предложение ООО «Промэкс» на проектные работы 
для проведения капитального ремонта участков трубопроводов (стр. 959 
том 3).

Коммерческое предложение Ассоциации «Кузбасский центр научно-технического обеспечения «Промбезопасность» на разработку проектов 
на капитальный ремонт участков тепловых сетей (стр. 960 том 3).

Договор № К-42-28/А от 29.03.2024 с Ассоциацией «Кузбасский центр научно-технического обеспечения «Промбезопасность» на разработку проектов на капитальный ремонт участков тепловых сетей (стр. 961-964 том 3).

- Аварийно-спасательные работы/ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на опасном производстве:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации, соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят: 768 тыс. руб. × 
7,7 % = 59 тыс. руб.

- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов:

Данные затраты исключаются из расчёта НВВ на 2024 год в связи 
с тем, что тепловые сети, с теплоносителем в виде воды, не являются опасным объектом, соответственно затраты по данной статье составляют 
0 тыс. руб.

- Диспетчерское управление тепловыми сетями:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации, соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят: 3 719 тыс. руб. × 
7,7 % = 286 тыс. руб.

- Разработка проектов на капитальный ремонт участков тепловых сетей:

В связи с отсутствием экономического обоснования данного вида затрат расходы по данной статье исключаются из расчёта НВВ на 2024 год 
и составят 0 тыс. руб.

- Экспертиза промышленной безопасности после капитального ремонта участков тепловых сетей:

В связи с отсутствием экономического обоснования данного вида затрат расходы по данной статье исключаются из расчёта НВВ на 2024 год 
и составят 0 тыс. руб.

Итого затраты по статье расходы на выполнение работ и услуг производственного характера составит:

59 тыс. руб. + 0 тыс. руб. + 286 тыс. руб. + 0 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 346 тыс. руб.

Расходы в размере 8 747 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
8 555 тыс. руб., в том числе: 12 тыс. руб. - услуги сотовой связи; 22 тыс. руб. - услуги связи; 2 400 тыс. руб. - юридические услуги; 13 тыс. руб. 
- информационные услуги (использование программы «Контур.Экстерн»);
 44 тыс. руб. - информационные услуги (использование программы «1С»); 
2 тыс. руб. - информационные услуги (услуги WEB-страницы сайта); 
672 тыс. руб. - информационные услуги (услуги системного администрирования); 523 тыс. руб. – затраты на спецодежду; 265 тыс. руб. 
– затраты на смывающие/обеззараживающие средства; 188 тыс. руб. 
– затраты на медицинские осмотры; 1 660 тыс. руб. - обслуживание автопарка (технические осмотры и страхование транспортных средств); 
240 тыс. руб. – расходы на канцелярские товары; 144 тыс. руб. – обеспечение питьевой водой; 1 528 тыс. руб. – затраты на приобретение оргтехники.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на оплату иных работ, услуг (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Расчёт расходов на оплату иных работ, услуг (стр. 965 том 3).

Договор № 673125620 от 27.06.2018 с ПАО «Вымпелком» 
с приложениями (стр. 966-968 том 3).

Счёт на оплату услуг сотовой связи (стр. 969 том 3).

Договор № ЗС-42-КРП-699/22 от 27.12.2022 
с АО «Зап-СибТранстелеком» с приложениями (стр. 970-975 том 3).

Коммерческое предложение ООО «ТТК-Связь» (стр. 976 том 3).

Договор об оказании услуг № ЭБ.8-2022 от 01.03.2022 с ИП Диков Сергей Игоревич (стр. 977-990 том 3).

Счёт-оферта № 24931197814 от 12.03.2024 от АО «Производственная фирма «СКБ Контур» (стр. 991 том 3).

Сублицензионный договор № 049/290324/001 от 29.03.2024 
с ООО «Директ проект» (стр. 992-999 том 3).

Договор возмездного оказания услуг № 87619 от 13.02.2018 
с ООО «Вебхост» (стр. 1000-1008 том 3).

Договор по оказанию услуг системного администрирования 
№ 159ИТ/20 от 09.01.2020 с ИП Захаров Денис Сергеевич (стр. 1009-1014 том 3).

Расчёт стоимости СИЗ (спецодежда) на 2024 год (стр. 1015-1020 том 3).

Договор поставки № б/н от 02.04.2024 с АО «Торговый дом Тракт» (стр. 1052-1056 том 3).

Расчёт стоимости смывающих/обеззараживающих средств на 2024 год (стр. 1044-1046 том 3).

Расчёт стоимости предварительных медицинских осмотров на 2024 год (стр. 1057-1058 том 3).

Договор на оказание медицинских услуг № 92 от 14.04.2022 
с ООО Поликлиника «Центр медицинских осмотров» (стр. 1059-1062 том 3).

Расчёт расходов на проведение работ по обязательному техническому обслуживанию автопарка ООО «СибТЭКО» на 2024 год (стр. 1063 том 3).

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей № б/н 
от 10.02.2022 с ООО «Ай-Би-Эм» на ослуживание KIA Sportage (стр. 1064-1067 том 3).

Договор № SC2609 от 21.01.2023 с ООО «Бизнес Кар Кузбасс» 
на обслуживание Toyota Land Cruiser (стр. 1068-1070 том 3).

Расчёт ОСАГО, КАСКО для автопарка ООО «СибТЭКО» на 2024 год (стр. 1071 том 3).

Коммерческое предложение по страхованию транспортных средств 
АО «АльфаСтрахование» (стр. 1072-1073 том 3).

Страховой полис ОСАГО № ХХХ 0356953599 от 16.11.2023 на GAZelle Next (стр. 1074 том 3).

Страховой полис ОСАГО № ХХХ 0372899080 от 18.01.2024 на Toyota Land Cruiser (стр. 1077 том 3).

Страховой полис ОСАГО № ХХХ 0374060658 от 24.01.2024 на HAVAL F7X (стр. 1079 том 3).

Страховой полис ОСАГО № ХХХ 0374054747 от 27.01.2024 на KIA SPORTAGE (стр. 1081 том 3).

Договор поставки № ОМУТ-002814 от 20.09.2023 с ООО «Офисные мелочи» (стр. 1083-1084 том 3).

Договор купли-продажи питьевой воды № б/н от 19.03.2020 (стр. 1085-1086 том 3).

Договор № А-00409044 от 29.11.2019 с ООО «ДНС Ритейл» (стр. 1087-1089 том 3).

Коммерческое предложение № КП-0032096 от 28.03.2024 ООО «ДНС Ритейл» (стр. 1090 том 3).

- услуги сотовой связи:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят 12 тыс. руб. × 
7,7 % = 1 тыс. руб.

- услуги связи:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 
1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят 22 тыс. руб. × 
7,7 % = 2 тыс. руб.

- юридические услуги:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят 2 400 тыс. руб. × 
7,7 % = 185 тыс. руб.

- информационные услуги (использование программы «Контур.Экстерн»):

Эксперты, проанализировав представленные документы, считают затраты по данной статье экономически обоснованными и подлежащими включению в НВВ на 2024 год в размере 13 тыс. руб.

- информационные услуги (использование программы «1С»):

Эксперты, проанализировав представленные документы, считают затраты по данной статье экономически обоснованными и подлежащими включению в НВВ на 2024 год в размере 44 тыс. руб.

- информационные услуги (услуги WEB-страницы сайта):

Эксперты, проанализировав представленные документы, считают затраты по данной статье экономически обоснованными и подлежащими включению в НВВ на 2024 год в размере 2,2 тыс. руб.

- информационные услуги (услуги системного администрирования):

Эксперты, проанализировав представленные документы, считают затраты по данной статье экономически обоснованными и подлежащими включению в НВВ на 2024 год в размере 672 тыс. руб.

– затраты на спецодежду:

Средняя сумма затрат на спецодежду по предложениям организации составила 8,236 тыс. руб. В связи с тем, что численность персонала после перерасчёта составляет 1,01 чел. от планируемой организацией, соответственно расходы по данной статье принимаются в пересчёте 
на численность, исходя из суммы средних затрат на одного человека.

Таким образом затраты по данной статье составят 8,236 тыс. руб. × 1,01 = 8 тыс. руб.

– затраты на смывающие/обеззараживающие средства:

Средняя сумма затрат на смывающие/обеззараживающие средства 
по предложениям организации составила 4,173 тыс. руб. В связи с тем, что численность персонала после перерасчёта составляет 1,01 чел. 
от планируемой организацией, соответственно расходы по данной статье принимаются в пересчёте на численность, исходя из суммы средних затрат 
на одного человека.

Таким образом затраты по данной статье составят 4,173 тыс. руб. × 1,01 = 4 тыс. руб.

– затраты на медицинские осмотры:

В соответствии с представленным договором на оказание медицинских услуг № 92 от 14.04.2022 с ООО Поликлиника «Центр медицинских осмотров» цена медосмотра составляет: мужчины - 2,1 тыс. руб.; женщины - 3,1 тыс. руб. В связи с тем, что в представленных организацией материалах отсутствует информация о половой принадлежности персонала 
ООО «СибТЭКО» стоимость медосмотров принимается к расчёту 
как среднеарифметическая величина стоимости медосмотра равная 2,6 тыс. руб. и рассчитывается на численность персонала ООО «СибТЭКО» составляющую 1,01 чел.

Таким образом затраты по данной статье составят 2,6 тыс. руб. × 1,01 
= 3 тыс. руб.

- обслуживание автопарка (технические осмотры и страхование транспортных средств):

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Также в данную статью затрат принимаются расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности по транспортным средствам эксплуатируемым ООО «СибТЭКО», в соответствии с представленными полисами ОСАГО.

Таким образом затраты по данной статье составят (1 660 тыс. руб. × 1,01) + 19 тыс. руб. + 18 тыс. руб. + 13 тыс. руб. + 11 тыс. руб. = 188 тыс. руб.

– расходы на канцелярские товары:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят 240 тыс. руб. × 
7,7 % = 18 тыс. руб.

– обеспечение питьевой водой:

Общая длина заявляемых организацией тепловых сетей составляет 
15 111 м, в том числе находящиеся в собственности организации 1 162 м, что составляет 7,7 %. В расчёт НВВ на 2024 год принимаются только сети находящиеся в собственности организации соответственно затраты 
по данной статье принимаются пропорционально планируемым в размере 
7,7 %.

Таким образом затраты по данной статье составят 144 тыс. руб. × 
7,7 % = 11 тыс. руб.

– затраты на приобретение оргтехники:

В связи с тем, что численность персонала после перерасчёта составляет 1,01 чел. от планируемой организацией, соответственно расходы по данной статье принимаются в пересчёте на численность. К расчёту принимается 
1 ноутбук Acer стоимостью 69,990 тыс. руб. и 1 МФУ НР стоимостью 
67,299 тыс. руб. в соответствии с коммерческим предложением ООО «ДНС Ритейл».

Таким образом затраты по данной статье составят 69,990 тыс. руб. 
+ 67,299 = 137 тыс. руб.

Итого затраты по статье расходы на оплату иных работ и услуг на 2024 год составят: 1 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 185 тыс. руб. + 13 тыс. руб. + 44 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 672 тыс. руб. + 8 тыс. руб. + 4 тыс. руб. + 3 тыс. руб. 
+ 188 тыс. руб. + 18 тыс. руб. + 11 тыс. руб. + 137 тыс. руб. = 1 289 тыс. руб.

Расходы в размере 7 266 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

## АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По данной статье планируются расходы в размере 4 384 тыс. руб., 
в том числе аренда муниципального имущества – 1 852 тыс. руб.; лизинг транспортного средства – 216 тыс. руб.; субаренда офисного помещения – 1 572 тыс. руб.; аренда нежилого помещения (склада) – 525 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на арендные платежи (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Договор аренды муниципального имущества № 1923 от 21.02.2024 
с КУМИ г. Юрги с приложениями (стр. 1093-1197 том 3, 4).

Расчёт арендной платы на 2024 год (стр. 1092 том 3).

Расчёт ежемесячной суммы амортизации по арендованным тепловым сетям (стр. 1198 том 4).

Договор лизинга № ОВ/Ф-53315-04-01 от 23.09.2021 с приложениями на транспортное средство Gazelle Next (стр. 1199-1203 том 4).

Договор субаренды № 432/2023 от 13.12.2023 (стр. 1214-1218 том 4). Аренда офиса г. Кемерово, ул. Институтская 1.

Договор аренды нежилого помещения со множественностью лиц 
на стороне арендодателя № 01-02/2022-31 от 01.02.2022 с ИП Попова Ирина Анатольевна и ИП Морокина Елена Евгеньевна (стр. 1219-1226 том 4).

В связи с тем, что муниципальные тепловых сети исключена из расчёта НВВ, затраты по арендным платежам по договору № 1923 от 21.02.2024 
не принимаются в расчёт расходов по данной статье.

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации 
об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

По договорам аренды офисного и не жилого помещения 
не представлены расчёты арендных платежей. Организацией планируются арендные платежи в соответствии с заключёнными договорами.

В расчёт затрат по данной статье экспертами принимаются лизинговые платежи по транспортному средству Gazelle Next, в части периода 
с 25.04.2024 по 25.10.2024 в размере 216 тыс. руб.

Расходы в размере 4 168 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

По данной статье планируются расходы в размере 200 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на служебные командировки (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Положение о служебных командировках ООО «СибТЭКО» 
(стр. 125-130 том 1).

В связи с отсутствием экономического обоснования данной статьи затрат, данные расходы исключаются из расчёта НВВ на 2024 год.

Расходы в размере 200 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

По данной статье планируются расходы в размере 304 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на обучение персонала (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Расчёт расходов на обучение персонала на 2024 год (стр. 1227 том 4).

Реестр работников ООО «СибТЭКО» с указанием должностей, предмета обучения и стоимости обучения на 2024 год (стр. 1228-1230 том 4).

Договор на обучение и переобучения кадров № 003 от 27.03.2024 
с АНОДПО «Учебно-методический центр охраны труда и промышленной безопасности» (стр. 1231-1233 том 4).

Средняя сумма затрат на обучение персонала по предложениям организации составила 4,787 тыс. руб. В связи с тем, что численность персонала после перерасчёта составляет 1,01 чел. от планируемой организацией, соответственно расходы по данной статье принимаются 
в пересчёте на численность исходя из суммы средних затрат на одного человека.

Таким образом расходы по данной статье на 2024 год составят: 
4,787 тыс. руб. × 1,01 = 5 тыс. руб.

Расходы в размере 299 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

По данной статье планируются расходы в размере 1 730 тыс. руб., 
в том числе: налог на имущество организаций – 9 тыс. руб., транспортный налог – 51 тыс. руб., налог при упрощённой системе налогообложения 
– 1 670 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данным расходам представлены следующие обосновывающие материалы:

Смета расходов на 2024 год (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Расчёт налога на имущество на 2024 год (стр. 1234 том 4).

Расчёт ежемесячной суммы амортизации и налога на имущество 
на 2024 год (стр. 1235 том 4).

Расчёт транспортного налога на 2024 год (стр. 1236 том 4).

- налог на имущество организаций:

Проанализировав представленные подтверждающие документы 
по данной статье эксперты считают данные расходы экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ на 2024 год в размере 
9 тыс. руб.

- транспортный налог:

Проанализировав представленные подтверждающие документы 
по данной статье эксперты считают данные расходы экономически обоснованными и предлагают их к включению в НВВ на 2024 год в размере 51 тыс. руб.

- налог при упрощённой системе налогообложения:

Расходы по данной статье рассчитаны экспертами. Налогооблагаемой базой принимается НВВ на 2024 год составляющая 4 348 тыс. руб. Ставка принимается в размере 1 % от доходов (минимальный налог при упрощённой системе налогообложения).

Таким образом расходы по данной статье составят: 4 348 тыс. руб. 
× 1 % = 43 тыс. руб.

Расходы в размере 1 627 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

По данной статье планируются расходы на услуги банков в размере 
75 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие материалы:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на услуги банков (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом 
№ 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

Заявка (договор) на присоединение к ПАО «Сбербанк» № ЕД8615-0456-0364425 от 11.03.2020 (стр. 1238-1241 том 4).

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают 
к включению в НВВ на 2024 год расходы в размере 15 тыс. руб. 
в соответствии с Заявкой (договором) на присоединение к ПАО «Сбербанк» № ЕД8615-0456-0364425 от 11.03.2020.

Расходы в размере 60 тыс. руб. подлежат исключению из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА)

По данной статье планируются расходы на услуги банков в размере 
27 830 тыс. руб.

Эксперты, рассмотрев представленные дополнительные материалы ООО «СибТЭКО» для утверждения инвестиционной программы, сообщает следующее.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ 
в сфере теплоснабжения определен правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (далее Правила).

Согласно п. 6 Правил в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов. Схема теплоснабжения Юргинского городского округа актуализирована 
на 2024 год постановлением от 24.04.2023 № 503 и не содержит мероприятий, предлагаемых предприятием. При подаче документов РЭК Кузбасса рекомендует прикладывать выкопировку из схемы теплоснабжения с указанием включаемых в инвестиционную программу мероприятий.

Согласно п. 16 Правил: в инвестиционную программу включается программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В представленных документах программа отсутствует.

На основании вышеизложенного, РЭК Кузбасса считает, что представленная инвестиционная программа не соответствует п. 6, 16 Правил и, в соответствии с требованиями п. 22 Правил, возвращает инвестиционную программу на доработку.

В связи с вышеперечисленным, затраты по данной статье, при формировании НВВ на 2024 год, составят 0 тыс. руб.

РАСЧЁТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

По данной статье планируются расходы в размере 8 438 тыс. руб.

Для обоснования затрат по расходам на техническое обслуживание оборудования организацией материалы представлены:

Смета расходов на 2024 год, в разрезе затрат на расчётную предпринимательскую прибыль (дополнительно представленный документ сопроводительным письмом № 60 от 14.05.2024 (вх. № 3815 от 31.05.2024).

В соответствии с пунктом 48 (1) Основ ценообразования, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется 
в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Таким образом расходы по данной статье составят: 3 825 тыс. руб. 
× 5 %  = 191 тыс. руб.

Расходы в размере 8 247 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2024 год, как экономически необоснованные.

# Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Расчет необходимой валовой выручки ООО «СибТЭКО» на 2024 год

тыс. руб.

| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложения предприятия на 2024 год | Предложения экспертов на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 168 765 | 4 377 | -164 388 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в том числе: | тыс. руб. | 17 507 | 1 197 | -16 310 |
|  | расходы на холодную воду |  | 0 | 0 |  |
|  | вспомогательные материалы |  | 0 | 1 197 |  |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (тепловая энергия) | тыс. руб. | 9 699 | 567 | -9 132 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 5 | 0,44 | -5 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 66 | 45 | -21 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 56 000 | 468 | -55 532 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 16 912 | 141 | -16 771 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 44 310 | 0 | -44 310 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (стоки) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 9 093 | 346 | -8 747 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 8 555 | 1 289 | -7 266 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 4 384 | 216 | -4 168 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 200 | 0 | -200 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 304 | 5 | -299 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 1 730 | 103 | -1 627 |
|  | - налог на имущество организаций |  | 9 | 9 |  |
|  | - транспортный налог |  | 51 | 51 |  |
| 1.18.1 | - прочие налоги | тыс. руб. | 1 670 | 43 | -1 627 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 75 | 15 | -60 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 75 | 15 | -60 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 27 830 | 0 | -27 830 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 27 830 | 0 | -27 830 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 8 438 | 191 | -8 247 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 205 108 | 4 584 | -200 524 |
|  | НВВ на 1-е полугодие | тыс. руб. |  | 2 292 |  |
|  | НВВ на 2-е полугодие | тыс. руб. |  | 2 292 |  |
| 7.1 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 205 108 | 4 584 |  |
|  | НВВ на потребительский рынок на 1-е полугодие |  |  | 2 292 |  |
|  | НВВ на потребительский рынок на 2-е полугодие |  |  | 2 292 |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 343,77 | 3,289 |  |
|  | 1-е полугодие | тыс. Гкал |  | 1,645 |  |
|  | 2-е полугодие | тыс. Гкал |  | 1,645 |  |
|  | Тариф на производство тепловой энергии (год) |  | 596,65 | 1 393,52 |  |
|  | 1-е полугодие |  |  | 1 393,52 |  |
|  | 2-е полугодие |  |  | 1 393,52 |  |

# 7. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
ООО «СибТЭКО»

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
ООО «СибТЭКО» на 2024 год, рассчитанный на основании необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования, представлены 
в таблице 4.

Таблица 4.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
ООО «СибТЭКО» на 2024 год

| Период | НВВ, тыс. руб. | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Тариф по предложению экспертов, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 4 584 | 3,290 | 1 393,52 |
| I полугодие 2024 года | 2 292 | 1,645 | 1 393,52 |
| II полугодие 2024 года | 2 292 | 1,645 | 1 393,52 |

Приложение № 3 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.06.2024

Тарифы ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя реализуемые 
на потребительском рынке Юргинского городского округа, на период 
с 07.06.2024 по 31.12.2024

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа** | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Сибирская теплоэнергети-ческая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 07.06.2024 | 1393,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 1393,52 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 07.06.2024 | 1393,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 1393,52 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

(НДС не облагается)

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

** Для потребителей тепловой энергии находящихся по адресам: ул. Александра Веденина д. 2, д 2А, д. 4, д. 6, д. 6А, д. 8, д. 8А; ул. Краматорская д. 17А, д. 19, д. 19А, д. 21, д. 21А, д. 23, д. 23А; ул. Фестивальная д. 16, д. 16/1, д. 18, д. 18/1.

Приложение № 4 к протоколу № 35

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.06.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Чистая вода»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа 
на 2024 – 2032 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Чистая вода» являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Налоговый кодекс Российской Федерации;

– Трудовой Кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
«О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
(ред. от 19.10.2018) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2018) 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли водоснабжения и водоотведения.

- Экспертное заключение

ООО «Чистая вода» (далее Предприятие) обратилось 
в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением 
об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на 2024 – 2032 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу в сфере водоснабжения в размере 58 707,34 тыс. руб. (без НДС) за счет амортизации и в сфере водоотведения в размере 18 321,98 за счет амортизации на весь срок инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана в соответствии 
с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии 
с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа.

Представленная инвестиционная программа разработана 
в соответствии с концессионным соглашением от 22.04.2024, заключенным между администрацией Анжеро-Судженского городского округа с одной стороны, ООО «Чистая вода» с другой стороны и Кемеровской областью-Кузбассом с третьей стороны.

Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены техническое задание на разработку инвестиционной программы и копия концессионного соглашения.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена 
с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными 
в полном объеме. Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финан-сирования | Источники финансирования, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  | 58707,34 | 58707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжение |  | 58707,34 | 58707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=225,0 м по ул. Интернационалистов, 4 - ул. Интернационалистов, 15 | Водопроводные сети, Восточного района, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 375,75 | 375,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=200,0 м от ул. Усынина, 3 в сторону ул. Советская | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Западный район Кадастровый номер: 42:20:0000000:807 | 492,79 | 492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=60,0 м по ул. Желябова, 32 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. Желябова. Кадастровый номер: 42:20:000000:0:56 | 391,33 | 391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=35 м по ул. 50-летия Октября, 3 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. 50-летия Октября Кадастровый номер: 42:20:0000000:0:63 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 500 м по ул. Магнитная, 5-33 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 780,39 | 780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=400 м по ул. Мишиха (остановка) до ул. Мишиха, 40 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Западный район, по ул. Мишиха Кадастровый номер: 42:20:0101059:135 | 589,41 | 589,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=247 м по пер. Береговой, 1-пер. Береговой, 11 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Новый район, по пер. Береговой Кадастровый номер: 42:20:0101041:60 | 394,32 | 394,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=250 м по пер. Курский, 61 – пер. Курский, 93 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Новый район, по пер. Курский Кадастровый номер: 42:20:0103082:1003 | 443,48 | 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=270 м по ул. Плановая, 86 – пер. Калужский | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 478,24 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.10 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=100 м по ул. Береговая, 16-18 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, по ул. Горнопромышленная Кадастровый номер: 42:20:0000000:742 | 180,65 | 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=80 м по ул. Яйская, 199-201 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Реконструкция водопроводной линии Д 400 мм, L=598 м по ул. Крылова | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Северный район, от стадиона "Кристалл" по ул. Чучина до гидроузла по ул. Крылова Кадастровый номер: 42:42:0000000:309 | 5090,38 | 5090,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=360 м по ул. 3-я Черемховская, 4-46 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 625,39 | 625,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=333 м по ул. Строительная, 12- ул. Мурманская, 35 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 519,89 | 519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=110 м по ул. Мира, 16-18 | Водопроводные сети, Северного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-396 | 504,04 | 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L=100 м в районе дома №30 по ул. Ленина | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 964,72 | 964,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.17 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 40 м по ул. Мурманская, 34-38 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L=80 м по ул. Соревнования, 50 - ул.Глинки, 5 | Водопроводные сети, Северного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-396 | 112,95 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=2200 м по ул. Прокопьевская от камеры переключения Лузина по ул. Прокопьевская до ОЛПА | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 7190,68 | 7190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L=175 м по ул. Солнечная, 1-3 | Водопроводные сети, Западного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-040 | 1804,02 | 1804,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 1002 м от ВК335 ул. Оренбургская, 1-3 до ВК334 ул. Равенства, 124-122 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 1736,77 | 1736,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L=300 м по ул. Ленина, 5-13 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 3503,51 | 3503,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=958 м по ул. Челинская, от ВК221 до ВК231 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 4168,19 | 4168,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.24 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=130 м по проезду Октябрьский, 8 | Водопроводные сети, Западного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-040 | 504,28 | 504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L=218 м по ул. Гагарина,25, 57, 59, 52, 50, 56 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. Гагарина Кадастровый номер: 42:20:0102058:428 | 318,13 | 318,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=365,3 м по пл. Лесопильная | Водопроводная сеть. Кемеровская область – Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Западный район, по пл. Лесопильная Кадастровый номер: 42:20:0000000:746 | 863,87 | 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L=379 м; Д63 мм, L=181 м по ул. Глиняная, 4-78 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Новый район, по ул. Глиняная Кадастровая стоимость: 42:20:0000000:754 | 1047,17 | 1047,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Реконструкция водопроводной линии Д 400мм, L=263 м по ул. Минусинская | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Восточный район, по ул. Минусинская Кадастровая стоимость: 42:20:0000000:447 | 2582,76 | 2582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Реконструкция водопроводной линии Д 110мм, L=480 м; Д 63 мм, L=110 м по ул. Клубная, 2-39 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по ул. Клубная Кадастровая стоимость: 42:20:0103066:601 | 1478,53 | 1478,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Реконструкция водопроводной линии Д 160мм, L=1042 м от ВК741 по ул. Тяжинская до ВК732 по ул. Циалковского | Водопроводные сети, Северного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-396 | 3304,81 | 3304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.31 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 250 м по ул. Красноармейская, 2-19а | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 542,01 | 542,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Реконструкция водопроводной линии Д 40 мм, L=216,5 м по пер. Просвещения, 104-6 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по пер. Просвещения Кадастровый номер: 42:20:0000000:752 | 378,62 | 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L= 109 м по пер. Новый | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Новый район, по пер. Новый Кадастровый номер: 42:20:0101057:418 | 424,58 | 424,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L= 619 м по пер. Станционный, 2-14-15 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по пер. Станционный Кадастровый номер: 42:20:0103046:388 | 1780,84 | 1780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=1044 м по ул. Горноспасательная, 26-36а | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Восточный район, по ул. Горноспасательная Кадастровый номер: 42:20:0000000:743 | 2466,46 | 2466,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 240 м по ул. Маяковского, 4-20 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 519,96 | 519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.37 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L= 200 м по ул. Береговая, 20 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Южный район, Яйское лесничество, Яйское участковое лесничество, урочище «Яйское», кварталы № 13, 21, 22, 25-27, 34, 39-41, 44, 45; Анжерское участковое лесничество, урочище «Анжеро-Судженское», кварталы № 3, 9, 10, 12, 13 Кадастровый номер: 42:20:0000000:810 | 326,27 | 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L= 180 м по ул. Подгорная, 2-15 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. Подгорная Кадастровый номер: 42:20:0000000:745 | 343,89 | 343,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 228 м по ул. Темирязева, 31-35 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=312,1 м по ул. Лесная ВК36 - ул. Лесная, 4 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Северный район Кадастровый номер: 42:20:0000000:811 | 518,38 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=100 м по ул. Дорожная, 47 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Южный район, Яйское лесничество, Яйское участковое лесничество, урочище «Яйское», кварталы № 13, 21, 22, 25-27, 34, 39-41, 44, 45; Анжерское участковое лесничество, урочище «Анжеро-Судженское», кварталы № 3, 9, 10, 12, 13 Кадастровый номер: 42:20:0000000:810 | 150,16 | 150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.42 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L= 1000 м по ул. Автомобилистов | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по ул. Автомобилистов Кадастровый номер: 42:20:0103082:1049 | 4583,50 | 4583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=420 м по ул. Равенства, 128-150 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 896,87 | 896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Реконструкция водопроводной линии Д160 мм, L= 500 м по ул. Крылова, 23 - ул. Крылова, 29 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Северный район, по ул. Крылова и к пер. Крылова №1 Кадастровый номер: 42:20:0000000:379 | 2075,75 | 2075,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L= 958 м по ул. Трудящихся, 2-40 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Западный район, по ул. Трудящихся Кадастровый номер: 42:20:0000000:753 | 2554,71 | 2554,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого в сфере водоснабжения |  | 58707,34 | 58707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоотведения |  | 18321,98 | 18321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 18321,98 | 18321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  | 18321,98 | 18321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | Реконструкция напорного коллектора Д160 мм, протяженностью 1228,5 м от КНС в районе АЖБИ по ул. Фестивальная | Сети водоотведения Южного района, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 8606,53 | 8606,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | Реконструкция самотечного коллектора Д500 мм, протяженностью 180 м: по ул. Шевченко между ул. Орджоникидзе, 21 и 22-50 м, от ул. Шевченко в сторону ул.Ижморская-130 м | Канализационная сеть КНС «Алчедат», ул. Глиняная, ул. Шевченко, городской коллектор ул. Ижморская. Кадастровый номер: 42:20:0000000:0:21 | 2286,88 | 2286,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.3 | Реконструкция самотечного коллектора Д 160 мм, протяженностью 290,0 м по ул. Михайловская, 20 - ¦ ул. Тырганская, 2а | Канализационная сеть по ул. Шахтерская, ул. Челинская, ул. Физкультурная, ул. Михайловская, ул. Тырганская. Кадастровый номер: 42:20:000000:0:37 | 1408,38 | 1408,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.4 | Реконструкция самотечного коллектора Д110 мм, протяженностью 138,0 м по ул. Войкова, 5 | Канализационный коллектор ул. Войкова, 3, 5 и ул. Ванцетти, 7, 4. Кадастровый номер: 42:20:0000000:0:54 | 477,27 | 477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.5 | Реконструкция напорного коллектора Д110 мм, протяженностью 245,0 м по ул. Матросова, по ул. Просвещения, 227 до ул. Лазо, 38 | Сети водоотведения Южного района, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 2017,55 | 2017,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.6 | Реконструкция канализационной насосной станции | Канализационная насосная станция. Восточный район, 1 микрорайон, строение №1. Кадастровый номер: 42:20:0102019:0:21 | 3525,37 | 3525,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого в сфере водоотведения |  | 18321,98 | 18321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2024 – 2032 годах, приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
график реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  | 58707,34 | 2095,17 | 7303,99 | 9980,12 | 11716,78 | 6290,46 | 4650,02 | 5093,52 | 6049,94 | 5527,34 | 2024-2032 |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжение |  | 58707,34 | 2095,17 | 7303,99 | 9980,12 | 11716,78 | 6290,46 | 4650,02 | 5093,52 | 6049,94 | 5527,34 | - |
| 1.3.1.1 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=225,0 м по ул. Интернационалистов, 4 - ул. Интернационалистов, 15 | Водопроводные сети, Восточного района, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 375,75 | 375,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 1.3.1.2 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=200,0 м от ул. Усынина, 3 в сторону ул. Советская | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Западный район Кадастровый номер: 42:20:0000000:807 | 492,79 | 492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 1.3.1.3 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=60,0 м по ул. Желябова, 32 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. Желябова. Кадастровый номер: 42:20:000000:0:56 | 391,33 | 391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 1.3.1.4 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=35 м по ул. 50-летия Октября, 3 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. 50-летия Октября Кадастровый номер: 42:20:0000000:0:63 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=500 м по ул. Магнитная, 5-33 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область -Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 780,39 | 780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 1.3.1.6 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=400 м по ул. Мишиха (остановка) до ул. Мишиха, 40 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Западный район, по ул. Мишиха Кадастровый номер: 42:20:0101059:135 | 589,41 | 0,00 | 589,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.7 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=247 м по пер. Береговой, 1-пер. Береговой, 11 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Новый район, по пер. Береговой Кадастровый номер: 42:20:0101041:60 | 394,32 | 0,00 | 394,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.8 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=250 м по пер. Курский, 61 – пер. Курский, 93 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск, Новый район, по пер. Курский Кадастровый номер: 42:20:0103082:1003 | 443,48 | 0,00 | 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.9 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=270 м по ул. Плановая, 86 – пер. Калужский | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 478,24 | 0,00 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.10 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=100 м по ул. Береговая, 16-18 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, по ул. Горнопромышленная Кадастровый номер: 42:20:0000000:742 | 180,65 | 0,00 | 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.11 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=80 м по ул. Яйская, 199-201 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.12 | Реконструкция водопроводной линии Д 400 мм, L=598 м по ул. Крылова | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Северный район, от стадиона "Кристалл" по ул. Чучина до гидроузла по ул. Крылова Кадастровый номер: 42:42:0000000:309 | 5090,38 | 0,00 | 5090,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| 1.3.1.13 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=360 м по ул. 3-я Черемховская, 4-46 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 625,39 | 0,00 | 0,00 | 625,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| 1.3.1.14 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=333 м по ул. Строительная, 12- ул. Мурманская, 35 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 519,89 | 0,00 | 0,00 | 519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| 1.3.1.15 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=110 м по ул. Мира, 16-18 | Водопроводные сети, Северного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-396 | 504,04 | 0,00 | 0,00 | 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| 1.3.1.16 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L=100 м в районе дома №30 по ул. Ленина | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 964,72 | 0,00 | 0,00 | 964,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| 1.3.1.17 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 40м по ул. Мурманская, 34-38 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.18 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L=80 м по ул. Соревнования, 50-ул.Глинки, 5 | Водопроводные сети, Северного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-396 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| 1.3.1.19 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=2200 м по ул. Прокопьевская от камеры переключения Лузина по ул. Прокопьевская до ОЛПА | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 7190,68 | 0,00 | 0,00 | 7190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| 1.3.1.20 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L=175 м по ул. Солнечная, 1-3 | Водопроводные сети, Западного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-040 | 1804,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1804,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 |
| 1.3.1.21 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 1002м от ВК335 ул. Оренбургская, 1-3 до ВК334 ул. Равенства, 124-122 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 1736,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 |
| 1.3.1.22 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L=300 м по ул. Ленина, 5-13 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 3503,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3503,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 |
| 1.3.1.23 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=958 м по ул. Челинская, от ВК221 до ВК231 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 4168,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4168,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 |
| 1.3.1.24 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=130 м по проезду Октябрьский, 8 | Водопроводные сети, Западного района. Кемеровская область -Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-040 | 504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.25 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L=218 м по ул. Гагарина,25, 57, 59, 52, 50, 56 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. Гагарина Кадастровый номер: 42:20:0102058:428 | 318,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 1.3.1.26 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=365,3 м по пл. Лесопильная | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Западный район, по пл. Лесопильная Кадастровый номер: 42:20:0000000:746 | 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 1.3.1.27 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L=379 м; Д63 мм, L=181 м по ул. Глиняная, 4-78 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс г. Анжеро-Судженск, Новый район, по ул. Глиняная Кадастровая стоимость: 42:20:0000000:754 | 1047,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 1.3.1.28 | Реконструкция водопроводной линии Д 400 мм, L=263 м по ул. Минусинская | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Восточный район, по ул. Минусинская Кадастровая стоимость: 42:20:0000000:447 | 2582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 1.3.1.29 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=480 м; Д 63 мм, L=110 м по ул. Клубная, 2-39 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по ул. Клубная Кадастровая стоимость: 42:20:0103066:601 | 1478,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 1.3.1.30 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L=1042 м от ВК741 по ул. Тяжинская до ВК732 по ул. Циалковского | Водопроводные сети, Северного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-396 | 3304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.31 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 250 м по ул. Красноармейская, 2-19а | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 542,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029 |
| 1.3.1.32 | Реконструкция водопроводной линии Д 40 мм, L=216,5 м по пер. Просвещения, 104-6 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по пер. Просвещения Кадастровый номер: 42:20:0000000:752 | 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029 |
| 1.3.1.33 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L= 109 м по пер. Новый | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Новый район, по пер. Новый Кадастровый номер: 42:20:0101057:418 | 424,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029 |
| 1.3.1.34 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L= 619 м по пер. Станционный, 2-14-15 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по пер. Станционный Кадастровый номер: 42:20:0103046:388 | 1780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,84 | 0,00 | 0,00 | 2030 |
| 1.3.1.35 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L=1044 м по ул. Горноспасательная, 26-36а | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Восточный район, по ул. Горноспасательная Кадастровый номер: 42:20:0000000:743 | 2466,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2466,46 | 0,00 | 0,00 | 2030 |
| 1.3.1.36 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 240 м по ул. Маяковского, 4-20 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,96 | 0,00 | 0,00 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.37 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L= 200 м по ул. Береговая, 20 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Южный район, Яйское лесничество, Яйское участковое лесничество, урочище «Яйское», кварталы № 13, 21, 22, 25-27, 34, 39-41, 44, 45; Анжерское участковое лесничество, урочище «Анжеро-Судженское», кварталы № 3, 9, 10, 12, 13 Кадастровый номер: 42:20:0000000:810 | 326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,27 | 0,00 | 0,00 | 2030 |
| 1.3.1.38 | Реконструкция водопроводной линии Д 32 мм, L= 180 м по ул. Подгорная, 2-15 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Центральный район, по ул. Подгорная Кадастровый номер: 42:20:0000000:745 | 343,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,89 | 0,00 | 2031 |
| 1.3.1.39 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L= 228 м по ул. Темирязева, 31-35 | Водопроводные сети, Восточного района. Кемеровская область - Кузбасс. г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-297 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 2031 |
| 1.3.1.40 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=312,1 м по ул. Лесная ВК36-ул.Лесная,4 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Северный район Кадастровый номер: 42:20:0000000:811 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | 2031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.41 | Реконструкция водопроводной линии Д 50 мм, L=100 м по ул. Дорожная, 47 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, Южный район, Яйское лесничество, Яйское участковое лесничество, урочище «Яйское», кварталы № 13, 21, 22, 25-27, 34, 39-41, 44, 45; Анжерское участковое лесничество, урочище «Анжеро-Судженское», кварталы № 3, 9, 10, 12, 13 Кадастровый номер: 42:20:0000000:810 | 150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,16 | 0,00 | 2031 |
| 1.3.1.42 | Реконструкция водопроводной линии Д 225 мм, L= 1000 м по ул. Автомобилистов | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Южный район, по ул. Автомобилистов Кадастровый номер: 42:20:0103082:1049 | 4583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4583,50 | 0,00 | 2031 |
| 1.3.1.43 | Реконструкция водопроводной линии Д 63 мм, L=420 м по ул. Равенства, 128-150 | Водопроводные сети, Южного района. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,87 | 2032 |
| 1.3.1.44 | Реконструкция водопроводной линии Д 160 мм, L= 500 м по ул. Крылова, 23- ул. Крылова, 29 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Северный район, по ул. Крылова и к пер. Крылова №1 Кадастровый номер: 42:20:0000000:379 | 2075,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075,75 | 2032 |
| 1.3.1.45 | Реконструкция водопроводной линии Д 110 мм, L= 958 м по ул. Трудящихся, 2-40 | Водопроводная сеть. Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, Западный район, по ул. Трудящихся Кадастровый номер: 42:20:0000000:753 | 2554,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2554,71 | 2032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Итого в сфере водоснабжения, в т.ч. |  | 58707,34 | 2095,17 | 7303,99 | 9980,12 | 11716,78 | 6290,46 | 4650,02 | 5093,52 | 6049,94 | 5527,34 | - |
| 2.1 | Амортизация |  | 58707,34 | 2095,17 | 7303,99 | 9980,12 | 11716,78 | 6290,46 | 4650,02 | 5093,52 | 6049,94 | 5527,34 | - |
| 2.2 | Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4 | Экономия расходов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6 | Иные собственные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.7 | Привлеченные средства на возвратной основе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.8 | Бюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.9 | Прочие источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоотведения |  | 18321,98 | 3525,37 | 1876,33 | 975,69 | 2286,88 | 1885,65 | 1097,52 | 2282,84 | 2374,15 | 2017,55 | 2024-2032 |
| 3.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  | 18321,98 | 3525,37 | 1876,33 | 975,69 | 2286,88 | 1885,65 | 1097,52 | 2282,84 | 2374,15 | 2017,55 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.1 | Реконструкция напорного коллектора Д 160 мм, протяженностью 1228,5 м от КНС в районе АЖБИ по ул. Фестивальная | Сети водоотведения Южного района, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 8606,53 | 0,00 | 1876,33 | 975,69 | 0,00 | 0,00 | 1097,52 | 2282,84 | 2374,15 | 0,00 | 2025-2031 |
| 3.3.1.2 | Реконструкция самотечного коллектора Д 500 мм, протяженностью 180м: по ул. Шевченко между ул. Орджоникидзе, 21 и 22-50 м, от ул. Шевченко в сторону ул.Ижморская-130 м | Канализационная сеть КНС «Алчедат», ул. Глиняная, ул. Шевченко, городской коллектор ул. Ижморская. Кадастровый номер: 42:20:0000000:0:21 | 2286,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2286,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 |
| 3.3.1.3 | Реконструкция самотечного коллектора Д 160 мм, протяженностью 290,0 м по ул. Михайловская, 20-ул. Тырганская, 2а | Канализационная сеть по ул. Шахтерская, ул. Челинская, ул. Физкультурная, ул. Михайловская, ул. Тырганская. Кадастровый номер: 42:20:000000:0:37 | 1408,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1408,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 3.3.1.4 | Реконструкция самотечного коллектора Д110 мм, протяженностью 138,0 м по ул. Войкова, 5 | Канализационный коллектор ул. Войкова, 3, 5 и ул. Ванцетти, 7, 4. Кадастровый номер: 42:20:0000000:0:54 | 477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 |
| 3.3.1.5 | Реконструкция напорного коллектора Д110 мм, протяженностью 245,0 м по ул. Матросова, по ул. Просвещения, 227 до ул. Лазо, 38 | Сети водоотведения Южного района, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42-42-10/020/2010-299 | 2017,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017,55 | 2032 |
| 3.3.1.6 | Реконструкция канализационной насосной станции | Канализационная насосная станция. Восточный район, 1 микрорайон, строение №1. Кадастровый номер: 42:20:0102019:0:21 | 3525,37 | 3525,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| 3.4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Итого в сфере водоотведения, в т.ч. |  | 18321,98 | 3525,37 | 1876,33 | 975,69 | 2286,88 | 1885,65 | 1097,52 | 2282,84 | 2374,15 | 2017,55 | - |
| 4.1 | Амортизация |  | 18321,98 | 3525,37 | 1876,33 | 975,69 | 2286,88 | 1885,65 | 1097,52 | 2282,84 | 2374,15 | 2017,55 | - |
| 4.2 | Прибыль, направленная на инвестиции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.4 | Экономия расходов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.5 | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.6 | Иные собственные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.7 | Привлеченные средства на возвратной основе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.8 | Бюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.9 | Прочие источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |