Приложение № 2 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.10.2024

Производственная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 17.11.2021 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 40 008,41 | Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов в соответствии с правилами эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества поставляемой воды за счет применения некорродирующих материалов. | - | - |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 5 500,00 |  | - | - |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2021 | 34 508,41 |  | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2022 | 5 657,36 |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2023 | 6 508,23 |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2024 | 6 745,97 |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2025 | 7 275,97 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 34 443,45 | Восстановление технических характеристик трубопроводов в соответствии с правилами эксплуатации, в целях снижения аварийности на сетях. | - | - |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт | 2021 | 3 300,00 |  | - | - |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2021 | 31 143,45 |  | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2022 | 3 394,41 |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2023 | 4 406,06 |  | - | - |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 3 904,94 |  | - | - |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2023 | 501,12 |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2024 | 4 779,66 |  | - | - |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 4 047,58 |  | - | - |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2024 | 732,08 |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2025 | 7 779,98 |  | - | - |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт | 2025 | 4 365,18 |  | - | - |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК 2023 года) | 2025 | 3 414,80 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе             по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 17.11. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 138678,11 | 562416,79 | 562416,79 | 1095771,59 | 508934,20 | 508934,20 | 515578,23 | 515578,23 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 138678,11 | 562416,79 | 562416,79 | 1095771,59 | 508934,20 | 508934,20 | 515578,23 | 515578,23 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 20749,32 | 84150,00 | 84150,00 | 163927,43 | 76136,56 | 76136,56 | 77130,50 | 77130,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 117928,80 | 478266,79 | 478266,79 | 931844,16 | 432797,64 | 432797,64 | 438447,72 | 438447,72 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 107581,73 | 436303,69 | 436303,69 | 851579,31 | 395521,79 | 395521,79 | 404862,84 | 404862,84 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 81420,23 | 330204,27 | 330204,27 | 692260,36 | 342947,84 | 342947,84 | 308478,62 | 308478,62 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26161,50 | 106099,42 | 106099,42 | 159318,95 | 52573,96 | 52573,96 | 96384,23 | 96384,23 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 10347,07 | 41963,10 | 41963,10 | 80264,85 | 37275,85 | 37275,85 | 33584,88 | 33584,88 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 110153,71 | 446734,47 | 446734,47 | 847039,19 | 418528,40 | 418528,40 | 417370,70 | 417370,70 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 110153,71 | 446734,47 | 446734,47 | 847039,19 | 418528,40 | 418528,40 | 417370,70 | 417370,70 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 106418,98 | 431588,09 | 431588,09 | 818067,96 | 405673,20 | 405673,20 | 405291,29 | 405291,29 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 51938,65 | 210640,10 | 210640,10 | 359233,46 | 183251,40 | 183251,40 | 174969,42 | 174969,42 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 54480,33 | 220947,99 | 220947,99 | 458834,50 | 222421,80 | 222421,80 | 230321,87 | 230321,87 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 3734,72 | 15146,38 | 15146,38 | 28971,23 | 12855,21 | 12855,21 | 12079,41 | 12079,41 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 17.11. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 5895,26 | 23908,55 | 26634,68 | 62219,23 | 28897,90 | 33234,53 | 33668,40 | 37706,50 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2631,57 | 10672,49 | 11744,65 | 26724,09 | 13204,57 | 15184,21 | 14816,66 | 14816,66 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 17.11.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 52,08 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 64,89 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 52,08 | 63,21 | 63,21 | 63,21 | 63,21 | 63,21 | 63,16 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,60 | 3,00 | 2,98 | 2,95 | 2,93 | 2,90 | 2,88 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,86 | 12,64 | 12,61 | 12,57 | 12,54 | 12,50 | 12,47 |
| 3.Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 23,88 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,10 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 65,96 | 64,89 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 63,21 | 63,16 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,00 | 2,88 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 12,64 | 12,47 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 14,96 | 14,96 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,83 | 2,83 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,47 | 0,47 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2020-2023 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| Капитальный ремонт | 5 222,69 |
| - Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 1 167,36 |
| 2021 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2021 года) | 3 265,52 |
| Капитальный ремонт | 32 726,63 |
| - Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2021 года) | 3 058,74 |
| Капитальный ремонт | 30 124,16 |
| 2022 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| Капитальный ремонт | 5 661,67 |
| - Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 3 393,89 |
| 2023 год |  |
| - Холодное водоснабжение |  |
| Капитальный ремонт | 7 829,04 |
| - Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 3 904,80 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.10.2024

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо – Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ) на период с 17.11.2021 по 31.12.2025

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021год | 2022 год |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  | с 17.11. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 59,99 | 59,99 | 66,83 | 80,12 | 80,12 | 92,15 | 92,15 | 103,20 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 49,99 | 49,99 | 55,69 | 66,77 | 66,77 | 76,79 | 76,79 | 86,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 28,67 | 28,67 | 31,55 | 37,86 | 37,86 | 43,54 | 42,60 | 42,60 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 23,89 | 23,89 | 26,29 | 31,55 | 31,55 | 36,28 | 35,50 | 35,50 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 4 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Приложение № 5 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МУП «Тисульское жилищно-коммунальное хозяйство» Тисульского муниципального района, для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа на 2024-2025 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МУП «Тисульское жилищно-коммунальное хозяйство» Тисульского муниципального района (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа на 2024-2025 годы.

# Расчет потерь

В соответствии с п. 3 Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденного приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр (далее – Порядок), нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность 
по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что предприятие осуществляет свою деятельность 
по водоподготовке и по транспортировке питьевой воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения, предлагается утвердить только потери при транспортировке холодной питьевой воды.

Необходимо отметить, что предприятие ранее не осуществляло регулируемых видов деятельности на объектах холодного водоснабжения Тисульского муниципального округа.

Предприятием в качестве обоснования представлены расчеты потерь холодной воды в централизованных сетях водоснабжения при ее транспортировке, выполненные в соответствии с порядком.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировав, представленные предприятием расчеты, считают заявленные потери холодной воды в централизованных сетях водоснабжения при ее транспортировке обоснованными в полном объеме, таблица 1.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды 
в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке 
на территории пгт. Белогорск Тисульского муниципального округа 
на 2024-2025 годы

| Наименование регулируемой организации | Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |
| МУП «Тисульское жилищно-коммунальное хозяйство» Тисульского муниципального района, ИНН 4213012375 | 2,40 | 2,40 |

Приложение № 6 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «СибСтройСервис», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 - 2029 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибСтройСервис» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ООО «СибСтройСервис» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 12 933,49 тыс. руб. (без НДС), в том числе: из прибыли, направленной 
на инвестиции 5 293,49 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 7 640 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план в сфере теплоснабжения 
ООО «СибСтройСервис» на 2025 - 2029 годы (предложение предприятия)

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Собственные средства | 12933,49 | 12933,49 | 6092,26 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 7640,00 | 7640,00 | 3820,00 | 3820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 5293,49 | 5293,49 | 2272,26 | 3021,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по программе | 12933,49 | 12933,49 | 6092,26 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 05.05.2014 № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения Киселевского городского округа, утвержденной постановлением администрации Киселевского городского округа от 27.06.2024 № 120.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка, локальные сметные расчеты, коммерческие предложения.

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему заключению.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы 
в размере 12 933,49 тыс. руб. (без НДС) в том числе: из прибыли, направленной 
на инвестиции 5 293,49 тыс. руб. и из амортизационных 
отчислений 7 640,00 тыс. руб. (Таблица 2).

Таблица 2

Финансовый план в сфере теплоснабжения 
ООО «СибСтройСервис» на 2025 - 2029 годы (предложение специалистов)

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Собственные средства | 12933,49 | 12933,49 | 6092,26 | 6841,23 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 7640,00 | 7640,00 | 3820,00 | 3820,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 5293,49 | 5293,49 | 2272,26 | 3021,23 | 0,00 |
| 2. | Итого по программе | 12933,49 | 12933,49 | 6092,26 | 6841,23 | 0,00 |

Анализ отклонений предложения предприятия и предложения специалистов РЭК Кузбасса отражен в таблице 2.

| № п/п | Источники финансирования | Предложения предприятия (тыс. руб. без НДС) |  |  |  | Предложения специалистов РЭК Кузбасса (тыс. руб. без НДС) |  |  | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по видам деятельности |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Производство теплоэнергии | Передача теплоэнергии |  | Производство теплоэнергии |  | Передача теплоэнергии |  | тыс. руб. | % |
| 1 | Собственные средства | 12933,49 | 0,00 | 12933,49 | 12933,49 |  | 0,00 | 12933,49 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 7640,00 | 0,00 | 7640,00 | 7640,00 |  | 0,00 | 7640,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 5293,49 | 0,00 | 5293,49 | 5293,49 |  | 0,00 | 5293,49 | 0 | 0 |

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  | 12 933,48 | - | - | 0,00 | 6092,25 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  | 12 933,48 | - | - | 0,00 | 6092,25 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Приобретение и монтаж дымососов Дн-9 с эл. двигателем 1500 об/мин. на котлах №№ 1, 2, 3, 4 марки КВм–2,5 | 2025 | 2025 | 1033,11 | - | - | 0,00 | 1033,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Приобретение и монтаж насоса котловой воды XST 50-200-110/. №№ 1, 2, либо аналогичного | 2025 | 2025 | 1369,24 | - | - | 0,00 | 1369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Приобретение и монтаж котла КВМ-2,5 с топкой ТЛПХ | 2026 | 2026 | 6841,23 | - | - | 0,00 | 0,00 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника, производительностью 9,2 Гкал/час | 2025 | 2025 | 3689,91 | - | - | 0,00 | 3689,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 12 933,48 |  |  | 0,00 | 6092,25 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 12 933,48 | - | - | 0,00 | 6092,25 | 6841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Интеграл» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 год

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Интеграл» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Интеграл» (далее - Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 год.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 8241 тыс. руб. (без НДС) из прибыли.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Юргинского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты, .

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Оборудование багерных насосов частотными регуляторами;

- Устройство плавного пуска для электродвигателей;

- Защита электродвигателей;

- Монтаж приборов учета на систему водоотведения.;

- Монтаж приборов учета на водозабор;

- Монтаж приборов учета теплоизмерения (на вывода: 500 восточная, 500 западная);

- Линия сбора золы уноса.

В инвестиционную программу на 2025 год включаются затраты на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) по выше указанным мероприятиям. Выполнение самих мероприятий планируется после проведения ПИР и включения данных мероприятий в очередную инвестиционную программу.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025 год в размере 8241 тыс. руб. (без НДС) из прибыли.

Финансовый план ООО «Интеграл»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |
|  |  | Производство и передача теплоэнергии |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Собственные средства | 8214 | 8214 | 8214 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 8214 | 8214 | 8214 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025 году отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Интеграл» в сфере теплоснабжения на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оборудование багерных насосов частотниками | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Устройство плавного пуска для электродвигателей | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Защита электродвигателей | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Монтаж приборов учета на систему водоотведения. | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Монтаж приборов учета на водозабор | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Монтаж приборов учета теплоизмерения (на вывода: 500 восточная, 500 западная) | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7 | Линия сбора золы уноса | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Программный комплекс ЕРП и «1С:Управление теплосетью» | 42:36:0202003:911 | ТЭЦ | г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оборудование багерных насосов частотными регуляторами | 2025 | 2026 | 1 809,6 | 301,6 | 1 508,0 | 0,0 | 301,6 | 1 508,0 |
| 3.2.2 | Устройство плавного пуска для электродвигателей | 2025 | 2026 | 6 768,0 | 1 131,0 | 5 655,0 | 0,0 | 1 131,0 | 5 655,0 |
| 3.2.3 | Защита электродвигателей | 2025 | 2026 | 4 524,0 | 754,0 | 3 770,0 | 0,0 | 754,0 | 3 770,0 |
| 3.2.4 | Монтаж приборов учета на систему водоотведения. | 2025 | 2026 | 1 085,8 | 181,0 | 904,8 | 0,0 | 181,0 | 904,8 |
| 3.2.5 | Монтаж приборов учета на водозабор | 2025 | 2026 | 904,8 | 150,8 | 754,0 | 0,0 | 150,8 | 754,0 |
| 3.2.6 | Монтаж приборов учета теплоизмерения (на вывода: 500 восточная, 500 западная) | 2025 | 2026 | 2 171,5 | 3 61,9 | 1 809,6 | 0,0 | 361,9 | 1 809,6 |
| 3.2.7 | Линия сбора золы уноса | 2025 | 2026 | 13 676,1 | 4 450,1 | 9 225,9 | 0,0 | 4 450,1 | 9 225,9 |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 30 957,7 | 7 330,4 | 23 627,3 | 0,0 | 7 330,4 | 23 627,3 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Программный комплекс ЕРП и «1С:Управление теплосетью» | 2025 | 2026 | 21 995,7 | 0,0 | 21 995,7 | 0,0 | 883,7 | 21 112,0 |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 21 995,7 | 0,0 | 21 995,7 | 0,0 | 883,7 | 21 112,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 52 953,4 | 7 330,4 | 45 623,0 | 0,0 | 8 214,1 | 44 739,3 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оборудование багерных насосов частотниками | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Устройство плавного пуска для электродвигателей | 0,0 | 1 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Защита электродвигателей | 0,0 | 754,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Монтаж приборов учета на систему водоотведения. | 0,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Монтаж приборов учета на водозабор | 0,0 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Монтаж приборов учета теплоизмерения (на вывода: 500 восточная, 500 западная) | 0,0 | 361,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Линия сбора золы уноса | 0,0 | 4 450,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Оборудование багерных насосов частотниками | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  | 0,0 | 7 330,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Программный комплекс ЕРП и «1С:Управление теплосетью» | 0,0 | 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 6 |  | 0,0 | 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  | 0,0 | 8 214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ на 2025-2029 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Западно-Сибирской ТЭЦ на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 6 898 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 5 879 тыс. руб., из амортизации 1 019 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР;

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 6 898 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 5 879 тыс. руб., из амортизации 1 019 тыс. руб..

Финансовый план ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Произ-водство тепло-энергии | Передача теплоэ-нергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 0,00 | 6898 | 6898 | 0 | 0 | 145 | 2476 | 4276 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 1019 | 1019 | 0 | 0 | 145 | 437 | 437 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 5879 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 3839 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения 
Западно-Сибирской ТЭЦ на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР | 42:30:0605055:7315 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14а | 125 | 28 | 0,148 | подземная | 2,24 | 150 | 46 | 0,148 | подземная | 3,68 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР | 42:30:0605055:7315 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14а | 125 | 28 | 0,08 | подземная | 2,24 | 150 | 46 | 0,08 | подземная | 3,68 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР | 2028 | 2029 | 4 559,760 | 283,269 | 4 276,491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,269 | 4 276,491 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР | 2027 | 2028 | 2 338,450 | 145,271 | 2 193,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,271 | 2 193,179 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 6 898,21 | 428,54 | 6 469,67 |  | 0,00 | 0,00 | 145,27 | 2 476,45 | 4 276,49 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 6 898,21 | 428,54 | 6 469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,27 | 2 476,45 | 4 276,49 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амор-тизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР | 437,00 | 4 122,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР | 582,271 | 1 756,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 1019,27 | 5878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 1019,27 | 5878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Сибирская тепловая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

на 2025 - 2030 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Сибирская тепловая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Сибирская тепловая компания» (далее - Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025-2030 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 3347,62 тыс. руб. (с НДС) из прибыли 3347,62 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила).

Согласно п. 6 Правил целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы должна быть обоснована в схеме теплоснабжения. В целях соблюдения данной нормы права программа скорректирована экспертами, а именно: мероприятие, указанное в п. 3.2.1 программы, изложено в соответствии с утверждаемой частью схемы теплоснабжения Березовского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Замена сетевых насосов с Wilo 2088436/1107 на Wilo 2790240 
(2 шт.) ;

- Проектирование и монтаж системы охранного телевидения ПНС-4;

- Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на ПНС-4;

- Устройство ограждения ПНС-4.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2030 годы в размере 3347,62 тыс. руб. (с НДС) из прибыли 3347,62 тыс. руб.

Финансовый план ООО «Сибирская тепловая компания»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача теплоэнергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 3347,62 | 3347,62 | 1955,33 | 1352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 3347,62 | 3347,62 | 1955,33 | 1352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025 - 2030 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Сибирская тепловая компания» в сфере теплоснабжения на 2025 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена сетевых насосов с Wilo 2088436/1107 на Wilo 2790240 (2 шт.) | 42:22:0101001:4836 | ПНС | Г. Березовский, ул. Волкова, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектирование и монтаж системы охранного телевидения ПНС-4 | 42:22:0101001:4836 | ПНС | Г. Березовский, ул. Волкова, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на ПНС-4 | 42:22:0101001:4836 | ПНС | Г. Березовский, ул. Волкова, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Устройство ограждения ПНС-4 | 42:22:0101001:4836 | ПНС | Г. Березовский, ул. Волкова, 11б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена сетевых насосов с Wilo 2088436/1107 на Wilo 2790240 (2 шт.) | 2025 | 2025 | 1995,33 | 42,85 | 1952,48 | 0,00 | 1955,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 1995,33 | 42,85 | 1952,48 | 0,00 | 1955,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектирование и монтаж системы охранного телевидения ПНС-4 | 2026 | 2026 | 259,56 | 50,91 | 208,65 | 0,00 | 0,00 | 259,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на ПНС-4 | 2026 | 2026 | 173,96 | 33,66 | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Устройство ограждения ПНС-4 | 2026 | 2026 | 918,77 | 79,56 | 839,21 | 0,00 | 0,00 | 918,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 1352,29 | 164,13 | 1188,16 | 0,00 | 0,00 | 1352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 3347,62 | 206,98 | 3140,64 | 0,00 | 1955,33 | 1352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Замена сетевых насосов с Wilo 2088436/1107 на Wilo 2790240 (2 шт.) | 0,00 | 1995,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  | 0,00 | 1995,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектирование и монтаж системы охранного телевидения ПНС-4 |  | 0,00 | 259,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на ПНС-4 |  | 0,00 | 173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Устройство ограждения ПНС-4 |  | 0,00 | 918,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  |  | 0,00 | 1352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  | 0,00 | 3347,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа 
на 2025-2029 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «СибЭнерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «СибЭнерго» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 30 272 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 20 217 тыс. руб., из амортизации 10 055 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1-К-1-К-2-врезка 2-врезка 3 ул. Железноводская, СМР;

- Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский;

- Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной 
п. Притомский;

- Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги

- Установка газоочистного оборудования на котлы № 1-3 котельной п. Притомский;

- Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы);

- Установка частотного привода на дымосос №3 котельной 
п. Листвяги;

- Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной 
п. Притомский;

- Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 30 272 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 20 217 тыс. руб., из амортизации 10 055 тыс. руб.

Финансовый план ООО «СибЭнерго»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Произ-водство тепло-энергии | Передача теплоэ-нергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 30272 | 8731 | 39003 | 11021 | 8366 | 18266 | 552 | 797 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 10055 |  | 10055 | 2902 | 2902 | 2902 | 552 | 797 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 20217 | 8731 | 28947 | 8119 | 5464 | 15364 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «СибЭнерго» по контуру теплоснабжения котельных в сфере теплоснабжения 
на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1-К-1-К-2-врезка 2-врезка 3 ул. Железноводская, СМР | - | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, пос. Листвяги, ул. Железноводская | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 80 | 9,4 | 0,278 | подземная | 0,235 |
| 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 50 | 2,45 | 0,107 | подземная | 0,06125 |
| 2.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 32 | 0,82 | 0,040 | подземная | 0,021 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский | 42:30:0502057:120 | Теплоисточник (котельная) | Котельная пос. Притомский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский | 42:30:0502057:120 | Теплоисточник (котельная) | Котельная пос. Притомский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги | 42:30:0228001:102 | Теплоисточник (котельная) | Котельная пос. Листвяги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Установка газоочистного оборудования на котлы № 1-3 котельной п. Притомский | 42:30:0502057:120 | Теплоисточник (котельная) | Котельная пос. Притомский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). | - | Теплоисточники (котельные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. | 42:30:0228001:102 | Теплоисточник (котельная) | Котельная пос. Листвяги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. | 42:30:0502057:120 | Теплоисточник (котельная) | Котельная пос. Притомский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. | 42:30:0306084:429 | Теплоисточник (котельная) | г. Новокузнецк, Центральный район, пр. Дагестанский, 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1-К-1-К-2-врезка 2-врезка 3 ул. Железноводская, СМР | 2027 | 2027 | 8730,71 | 0,00 | 8 730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 8730,71 | 0,00 | 8 730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский | 2025 | 2025 | 1872,10 | 0,00 | 1872,10 | 0,00 | 1872,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский | 2025 | 2025 | 2700,20 | 0,00 | 2700,20 | 0,00 | 2700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги | 2025 | 2025 | 1432,10 | 0,00 | 1432,10 | 0,00 | 1432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Установка газоочистного оборудования на котлы № 1-3 котельной п. Притомский | 2025 | 2027 | 19455,40 | 2724,10 | 16731,30 | 0,00 | 2724,10 | 8365,60 | 8365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). | 2025 | 2025 | 2292,97 | 141,67 | 2151,30 | 0,00 | 2292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. | 2028 | 2028 | 552,10 | 0,00 | 552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. | 2027 | 2027 | 1169,90 | 0,00 | 1169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. | 2029 | 2029 | 797,20 | 0,00 | 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,20 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 30271,97 | 2865,77 | 27406,20 |  | 11021,47 | 8365,60 | 9535,60 | 552,10 | 797,20 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 30271,97 | 2865,77 | 27406,20 |  | 11021,47 | 8365,60 | 9535,60 | 552,10 | 797,20 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1-К-1-К-2-врезка 2-врезка 3 ул. Железноводская, СМР | 0,00 | 8730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 8730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский | 201,80 | 1670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский | 2700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги | 0,00 | 1432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Установка газоочистного оборудования на котлы № 1-3 котельной п. Притомский | 5804,00 | 13651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). | 0,00 | 2292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. | 552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. | 0,00 | 1169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. | 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  | 10055,30 | 20216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 10055,30 | 28 947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 11 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения котельная №43 на 2025-2029 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловая компания «Актив» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Тепловая компания «Актив» (далее - Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 2684,38 тыс. руб. (без НДС) из амортизации.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Киселевского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включено мероприятия «Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием (вентилятор, золоуловитель, дымосос, карман всасывающий, газоход, расходомер) котельная № 43».

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 2684,38 тыс. руб. (без НДС) из амортизации.

Финансовый план ООО «Тепловая компания «Актив»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Произ-водство тепло-энергии | Передача теплоэ-нергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания «Актив» по узлу теплоснабжения котельная №43 в сфере теплоснабжения на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием (вентилятор, золоуловитель, дымосос, карман всасывающий, газоход, расходомер) котельная № 43 | - | котельная | район шахты 12, котельная №43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием (вентилятор, золоуловитель, дымосос, карман всасывающий, газоход, расходомер) котельная № 43 | 2025 | 2025 | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 0,00 | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием (вентилятор, золоуловитель, дымосос, карман всасывающий, газоход, расходомер) котельная № 43 | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 2684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 12 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025-2029 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Тепловая компания» (далее - Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого городского округа на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 74 530,97 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 44 203,36 тыс. руб., из амортизации 30 327,61 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Мысковского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Реконструкция тепловой сети от т.7 до ПТ-5 (с изменением способа прокладки);

- Реконструкция тепловой сети от ПТ1- до ПТ-2 (с увеличением диаметра до Ду 600);

- Установка частотного преобразователя 30кВт 380-460V,IP20 на перекачивающий насос К-90/35 №1 -1 штука, на конденсатные насосы КСВ 125/55 №1,2 -1 штука;

- Установка частотного преобразователя 55кВт 380-460V,IP20 с датчиками давления 0-2,5 мПа (0-25 бар) 4…20 мА, G1/2 на питательные насосы ЦНСГ-38/220№3, №5, №6, ЦНСГ-60/198 №4 - 4 штуки;

- Проектирование, монтаж, наладка узла учета тепловой энергии центральной котельной г. Мыски;

- Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования водогрейного котла №2 КВТС-20-150 П;

- Монтаж и пуско-наладка конвейерных весов;

- Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования парового котла №5 ДКВР-20-13;

- Реконструкция кровли здания котельной ул. Рембазовская, 2 д;

- Диспетчеризация центральной котельной ООО «Тепловая компания» г. Мыски;

- Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт (центральная котельная г. Мыски).

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 74 530,97 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 44 203,36 тыс. руб., из амортизации 30 327,61 тыс. руб.

Финансовый план ООО «Тепловая компания»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Произ-водство тепло-энергии | Передача теплоэ-нергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 74530,97 | 0,00 | 74 530,97 | 14 411,36 | 14 145,85 | 14 201,35 | 14 331,40 | 17 441,01 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 30 327,61 | 0,00 | 30 327,61 | 4 954,72 | 5 431,67 | 5 547,28 | 7 733,58 | 6 660,36 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 44 203,36 | 0,00 | 44 203,36 | 9 456,64 | 8 714,18 | 8 654,07 | 6 597,82 | 10 780,65 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания» на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч |  |  | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.3 | 7.4 |  | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от т.7 до ПТ-5 (с изменением способа прокладки) | 42:29:000000:36 | магистральная тепловая сеть |  | г. Мыски, ул. Рембазовская, 2д |  | 150 | 72,8 | 0,17 | надземная | - | 150 | 72,8 |  |  | 0,17 | подземная |  | - |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ПТ1- до ПТ-2 (с увеличением диаметра до Ду 600) | 42:29:000000:36 | магистральная тепловая сеть |  | г. Мыски, ул. Олимпийская, 5-9 |  | 408 | 940 | 0,2 | надземная | - | 600 | 1250 |  |  | 0,2 | надземная |  | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка частотного преобразователя 30кВт 380-460V,IP20 на перекачивающий насос К-90/35 №1 -1 штука, на конденсатные насосы КСВ 125/55 №1,2 -1 штука | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.2.2 | Установка частотного преобразователя 55кВт 380-460V,IP20 с датчиками давления 0-2,5 мПа (0-25 бар) 4…20 мА, G1/2 на питательные насосы ЦНСГ-38/220№3, №5, №6, ЦНСГ-60/198 №4 - 4 штуки | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Проектирование, монтаж, наладка узла учета тепловой энергии центральной котельной г. Мыски | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.2.4 | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования водогрейного котла №2 КВТС-20-150 П | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Монтаж и пуско-наладка конвейерных весов | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования парового котла №5 ДКВР-20-13 | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция кровли здания котельной ул. Рембазовская, 2 д | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Диспетчеризация центральной котельной ООО «Тепловая компания» г. Мыски | 42:49:0101002:2013 | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт (центральная котельная г. Мыски) | 42:49:0101002:2013 |  | котельная |  | г. Мыски, Центральная котельная, ул. Рембазовская, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  |  |  | Профинан-сировано к 2025 |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |
| 1 | 2 |  | 8 | 9 |  | 10.1 |  | 10.2 |  | 10.3 |  | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.6 |  | 10.7 |  | 10.8 |  | 10.9 |  | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от т.7 до ПТ-5 (с изменением способа прокладки) |  | 2027 | 2027 |  | 5613,46 |  | 0,00 |  | 5613,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5613,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ПТ1- до ПТ-2 (с увеличением диаметра до Ду 600) |  | 2029 | 2029 |  | 10711,01 |  | 0,00 |  | 10711,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10711,01 |  | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка частотного преобразователя 30кВт 380-460V,IP20 на перекачивающий насос К-90/35 №1 -1 штука, на конденсатные насосы КСВ 125/55 №1,2 -1 штука |  | 2028 | 2028 |  | 183,99 |  | 0,00 |  | 183,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 183,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.2 | Установка частотного преобразователя 55кВт 380-460V,IP20 с датчиками давления 0-2,5 мПа (0-25 бар) 4…20 мА, G1/2 на питательные насосы ЦНСГ-38/220№3, №5, №6, ЦНСГ-60/198 №4 - 4 штуки |  | 2025 | 2025 |  | 768,47 |  | 0,00 |  | 768,47 |  | 0,00 |  | 768,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.3 | Проектирование, монтаж, наладка узла учета тепловой энергии центральной котельной г. Мыски |  | 2025 | 2025 |  | 1084,25 |  | 80,00 |  | 1004,25 |  | 0,00 |  | 1 084,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.4 | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования водогрейного котла №2 КВТС-20-150 П |  | 2025 | 2025 |  | 4145,80 |  | 300,00 |  | 3845,80 |  | 0,00 |  | 4 145,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.5 | Монтаж и пуско-наладка конвейерных весов |  | 2027 | 2027 |  | 1257,14 |  | 0,00 |  | 1257,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 257,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.6 | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования парового котла №5 ДКВР-20-13 |  | 2026 | 2026 |  | 5889,07 |  | 300,00 |  | 5589,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 889,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.7 | Реконструкция кровли здания котельной ул. Рембазовская, 2 д |  | 2028 | 2028 |  | 13147,41 |  | 0,00 |  | 13147,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 147,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.8 | Диспетчеризация центральной котельной ООО «Тепловая компания» г. Мыски |  | 2028 | 2029 |  | 7730,00 |  | 0,00 |  | 7730,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 6 730,00 |  | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  | 50 530,60 |  | 680,00 |  | 49 850,60 |  | 0,00 |  | 5 998,52 |  | 5 889,07 |  | 6 870,60 |  | 14 331,40 |  | 17 441,01 |  | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт (центральная котельная г. Мыски) | 2025 |  |  | 2027 |  | 25010,37 |  | 1010,00 |  | 24000,37 |  | 1010,00 |  | 8412,84 |  | 8256,78 |  | 7330,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  | 25010,37 |  | 1010,00 |  | 24000,37 |  | 1010,00 |  | 8412,84 |  | 8256,78 |  | 7330,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 75 540,97 |  | 1 690,00 |  | 73 850,97 |  | 1 010,00 |  | 14 411,36 |  | 14 145,85 |  | 14 201,35 |  | 14 331,40 |  | 17 441,01 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амор-тизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от т.7 до ПТ-5 (с изменением способа прокладки) | 2 192,71 | 3 420,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ПТ1- до ПТ-2 (с увеличением диаметра до Ду 600) | 4 090,31 | 6 620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка частотного преобразователя 30кВт 380-460V,IP20 на перекачивающий насос К-90/35 №1 -1 штука, на конденсатные насосы КСВ 125/55 №1,2 -1 штука | 99,29 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Установка частотного преобразователя 55кВт 380-460V,IP20 с датчиками давления 0-2,5 мПа (0-25 бар) 4…20 мА, G1/2 на питательные насосы ЦНСГ-38/220№3, №5, №6, ЦНСГ-60/198 №4 - 4 штуки | 264,20 | 504,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Проектирование, монтаж, наладка узла учета тепловой энергии центральной котельной г. Мыски | 372,77 | 711,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования водогрейного котла №2 КВТС-20-150 П | 1 425,35 | 2 720,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Монтаж и пуско-наладка конвейерных весов | 491,06 | 766,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы автоматизации и электросилового оборудования и техническое перевооружение системы автоматизации и электросилового оборудования парового котла №5 ДКВР-20-13 | 2 261,26 | 3 627,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Реконструкция кровли здания котельной ул. Рембазовская 2д | 7 094,67 | 6 052,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Диспетчеризация центральной котельной ООО «Тепловая компания» г. Мыски | 3 109,67 | 4 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  | 21 401,30 | 29 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдение и контрольно-пропускной пункт (центральная котельная г. Мыски) | 8 926,30 | 15 074,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 8 926,30 | 15 074,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 30 327,61 | 44 203,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 13 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ 
на 2025-2029 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2025-2029 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 108 421 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 96 586 тыс. руб., из амортизации 11 835 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены: пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР;

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование;

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.А (смена типа прокладки) - НО - т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул. Щорса, 7/1), СМР;

- Реконструкция  тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап:  т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул.Щорса,7/1) - НО-10 (в районе здания ул. Щорса, 15а, к.3), СМР;

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО 10 (в районе здания ул. Щорса, 15а к.3) - НО 13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2), СМР;

- Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО13 (в районе здания 
ул. Лермонтова, 6 к.2) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025-2029 годы в размере 108 421 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 96 586 тыс. руб., из амортизации 11 835 тыс. руб.

Финансовый план ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Произ-водство тепло-энергии | Передача теплоэ-нергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 0,00 | 108 421 | 108 421 | 14 364 | 22 023 | 23 219 | 23 187 | 25 628 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 11835 | 11835 | 2367 | 2367 | 2367 | 2367 | 2367 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 96 586 | 96 586 | 11 997 | 19 656 | 20 852 | 20 820 | 23 261 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025-2029 годах отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР | 42:30:0000000:2780 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Завокзальная часть Куйбышевского района | 250 | 189,7 | 0,132 | подземная | 6,6395 | 400 | 484,6 | 0,132 | подземная | 16,961 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование | 42:30:0000000:5266 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 300 |  | 1,808 | надземная |  | 400 |  | 1,808 | надземная |  |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.А (смена типа прокладки) - НО - т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул. Щорса, 7/1), СМР | 42:30:0000000:5266 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 300 | 270 | 0,474 | надземная | 21,6 | 400 | 484,6 | 0,474 | надземная | 38,768 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул.Щорса,7/1) - НО-10 (в районе здания ул. Щорса, 15а, к.3), СМР | 42:30:0000000:5266 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 300 | 270 | 0,450 | надземная | 21,6 | 400 | 484,6 | 0,450 | надземная | 38,768 |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО 10 (в районе здания ул. Щорса, 15а к.3) - НО 13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2), СМР | 42:30:0000000:5266 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 300 | 270 | 0,448 | надземная | 21,6 | 400 | 484,6 | 0,448 | надземная | 38,768 |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР | 42:30:0000000:5266 | сети теплоснабжения | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 300 | 270 | 0,436 | надземная | 21,6 | 400 | 484,6 | 0,436 | надземная | 38,768 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР | 2025 | 2025 | 8 133,85 | 0,00 | 8 133,85 | 0,00 | 8 133,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.А (смена типа прокладки) - НО - т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул. Щорса, 7/1), СМР | 2025 | 2025 | 6 230,30 | 6 230,30 | 0,00 | 0,00 | 6 230,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.А (смена типа прокладки) - НО - т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул. Щорса, 7/1), СМР | 2026 | 2026 | 22 022,57 | 0,00 | 22 022,57 | 0,00 | 0,00 | 22 022,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул.Щорса,7/1) - НО-10 (в районе здания ул. Щорса, 15а, к.3), СМР | 2027 | 2027 | 23 218,73 | 0,00 | 23 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО 10 (в районе здания ул. Щорса, 15а к.3) - НО 13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2), СМР | 2028 | 2028 | 23 187,00 | 0,00 | 23 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР | 2029 | 2029 | 25 628,29 | 0,00 | 25 628,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 628,29 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 108 420,74 | 6 230,30 | 102 190,44 | 0,00 | 14 364,15 | 22 022,57 | 23 218,73 | 23 187,00 | 25 628,29 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 108 420,74 | 6 230,30 | 102 190,44 | 0,00 | 14 364,15 | 22 022,57 | 23 218,73 | 23 187,00 | 25 628,29 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амор-тизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР | 2367,00 | 5 766,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.А (смена типа прокладки) - НО - т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул. Щорса, 7/1), СМР | 0,00 | 6 230,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.А (смена типа прокладки) - НО - т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул. Щорса, 7/1), СМР | 2367,00 | 19 655,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: т.Б (в районе хозяйственного корпуса ул.Щорса,7/1) - НО-10 (в районе здания ул. Щорса, 15а, к.3), СМР | 2367,00 | 20 851,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО 10 (в районе здания ул. Щорса, 15а к.3) - НО 13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2), СМР | 2367,00 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) Этап: НО13 (в районе здания ул. Лермонтова, 6 к.2) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР | 2367,00 | 23 261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 11835,00 | 96585,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 11835 | 96585,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 14 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным МКП ОГО «Теплоэнерго» для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 год

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МКП ОГО «Теплоэнерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

МКП ОГО «Теплоэнерго» (далее - Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 год.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 27 035 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 25 534 тыс. руб., из амортизации 1 501 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Осинниковского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, сметный расчет.

В инвестиционную программу включено мероприятие по реконструкции участка тепломагистрали ЮК ГРЭС – Осинники с заменой теплоизоляции. Протяженность реконструируемого участка составляет 460 м в однотрубном исчислении.

Обоснованность стоимостных показателей проверена на соответствие «НЦС 81-02-13-2024. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 13. Наружные тепловые сети», утвержденных Приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 142/пр. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана соответствующей 
НЦС 81-02-13-2024.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2025 год в размере 27 035 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 25 534 тыс. руб., из амортизации 1 501 тыс. руб.

Финансовый план МКП ОГО «Теплоэнерго»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации |
|  |  | Передача теплоэнергии |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Собственные средства | 27035,00 | 27035,00 | 27035,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 1501,00 | 1501,00 | 1501,00 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 25534,00 | 25534,00 | 25534,00 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2025 году отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа МКП ОГО «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка тепломагистрали ЮК ГРЭС – Осинники с заменой теплоизоляции | 42:31:0000000:440 | Тепловая сеть | г. Калтан | 700 | 1880 | 0,460 | надземный | 105,1 | 700 | 1880 | 0,460 | надземный | 105,1 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2025 | Финансирование, в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка тепломагистрали ЮК ГРЭС – Осинники с заменой теплоизоляции | 2025 | 2025 | 27035,00 | 1089,00 | 25946 | 0,00 | 27035,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  | 27035,00 | 1089,00 | 25946 | 0,00 | 27035,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 27035,00 | 1089,00 | 25946 | 0,00 | 27035,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка тепломагистрали ЮК ГРЭС – Осинники с заменой теплоизоляции | 1501,00 | 25534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 1501,00 | 25534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 1501,00 | 25534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 15 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Авангард» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), для установления тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, на 2025 год

- Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ).

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования).

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Общая характеристика предприятия

ООО «Авангард» эксплуатирует 8 котельных малой мощности (суммарная тепловая мощность 5,19 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального округа по обслуживаемым сельским поселениям: с. Подгорное (3 котельных), п. Свердловский (2 котельных), г. Ленинск-Кузнецкий (котельная ЦРБ), с. Драченино (котельная школы), с. Худяшово (1 котельная).

В котельных предприятия установлено 23 водогрейных котла следующих типов: КВр-0,6, КВр-0,4, КВр-0,2, КЧМ-5, Жарок-2, НР-18. Практически все котлы с ручной подачей топлива и частично механизированным золоудалением. Тепловая сеть предприятия двухтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 1,011 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Схема теплоснабжения потребителей от котельных ООО «Авангард» закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен. Горячее водоснабжение в представленных договорах не предусмотрено. Установки химводоподготовки и обессоливания исходной воды, а также иные устройства очистки и подготовки, на котельных, эксплуатируемых ООО «Авангард», отсутствуют.

ООО «Авангард» (Ленинск – Кузнецкий муниципальный округ) является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производство изделий из бетона для использования в строительстве, производство прочих строительных работ. Предприятие ведет раздельный учет расходов на производство и реализацию тепловой энергии и прочие услуги. Система налогообложения, применяемая на предприятии, – упрощенная (6% от доходов предприятия), что подтверждается представленной налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения.

Все расчеты в данном экспертном заключении приведены с учетом НДС.

Между муниципальным образованием Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Авангард» заключено концессионное соглашение от 19.02.2016 на срок 10 лет. Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования, согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2015 № См-6-35/3313-02 «О согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». Долгосрочными параметрами регулирования закреплен метод индексации установленных тарифов.

Долгосрочные тарифы на 2020-2025 годы для ООО «Авангард» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 372 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Авангард» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2020-2025 годы».

Долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчета экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Авангард» на 2025 год.

- Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с источника тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Семь котельных предприятия расположены на территориях, относимых к Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу: с. Драченино, с. Худяшево, п. Свердловский, с. Подгорное. Эксперты отмечают наличие на официальном сайте Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (http://www.lnkrayon.ru/vlast/podvedomstvennyye-organizatsii/upravlenie-kapitalnogo-stroitelstva-i-zhkkh/razrabotka-skhem-teplosnabzheniya.php), актуализированной на 2025 год постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 28.06.2024 г. №679, схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, где расположены источники теплоснабжения предприятия. В соответствии со схемой, полезный отпуск тепловой энергии на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в 2025 году составит 4 071 Гкал. Одна котельная предприятия (котельная МУЗ «ЦРБ) расположена на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, однако данные об этих котельных отсутствуют в актуализированной на 2025 год (постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.06.2024 №1142) схеме теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий.

Таким образом, в соответствии с п. 22 Основ ценообразования по всем группам потребителей объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Информация по факту 2021-2023 годов получена через систему ЕИАС и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT. Динамика изменения полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей «Бюджет», «Прочие» представлены в таблицах 1,2.

Таблица 1

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по бюджетным потребителям ООО «Авангард»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Бюджет», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 53,01 |  |
| 2022 | 55,77 | 5,21 |
| 2023 | 52,93 | -5,09 |
| 2025 | 52,96 | 0,06 в среднем |

Таблица 2

Расчёт динамики изменения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям ООО «Авангард»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ

| Год | Полезный отпуск по категории потребителей «Прочие», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 5379,188 |  |
| 2022 | 5032,58 | -6,44 |
| 2023 | 5035,45 | 0,06 |
| 2025 | 4874,65 | -3,19 в среднем |

Объем потерь тепловой энергии в сетях ООО «Авангард» приняты в соответствии с концессионным соглашением (приложение 3).

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения потерь на собственные нужды котельных, учтённого в тепловом балансе предприятия на 2025 год, в размере 220 Гкал.

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 3.

Таблица 3

Баланс тепловой энергии ООО «Авангард» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) на 2025 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии | 5 602,21 | 3 112,59 | 2 489,62 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 5 382,21 | 2 990,36 | 2 391,85 |
| 3 | Полезный отпуск | 4 927,61 | 2 737,78 | 2 189,83 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок | 4 927,61 | 2 737,78 | 2 189,83 |
| 4.1 | - жилищные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | - бюджетные организации | 4 874,65 | 2 708,36 | 2 166,29 |
| 4.3 | - прочие потребители | 52,96 | 29,42 | 23,54 |
| 5 | - производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери, всего | 674,60 | 374,81 | 299,79 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельных | 220,00 | 122,23 | 97,77 |
| 6.2 | - в тепловых сетях | 454,60 | 252,58 | 202,02 |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Предприятием были заявлены операционные расходы в размере 15 261,89 тыс. руб.

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на 2025 год, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Авангард», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:

Согласно п. 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле (11);

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле (11.1).

, (11)

, (11.1)

где:

УЕi, УЕi-1 – количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 – установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии и количество условных единиц ООО «Авангард» в 2025 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым, ИПЦ на 2025 год составит 105,8 %.

= 10 345,14 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,058) × (1+0,75×0) = 10 835,71 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов ООО «Авангард» на 2025 год составил 104,742 %

Расчёт корректировки операционных расходов и их распределение представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2025 год долгосрочного периода регулирования

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единицы измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2024 | 2025 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,072 | 1,058 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % | 106,128 | 104,742 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 345,14 | 10 835,71 |

Таблица 5

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

ООО «Авангард» постатейно

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 205,93 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 258,33 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 9 678,54 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 250,46 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 153,38 |
| 7 | Арендная плата | 119,80 |
| 9 | Расходы на обучение персонала | 83,89 |
| 10 | Другие расходы | 85,36 |
| 11 | Итого | 10 835,71 |

- Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно абзацу 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включает в себя:

1) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество организации;

3) концессионную плату;

4) арендную плату;

5) расходы по сомнительным долгам;

6) величину амортизации основных средств;

7) отчисления на социальные нужды.

  - Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 177,80 тыс. руб. в том числе плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 95,80 тыс. руб., расходы на страхование – 15,00 тыс. руб., расходы на услуги банков – 67,00 тыс. руб.

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают включить в расчёт расходы в размере 70,96 тыс. руб., в том числе 3,96 тыс. руб. – плата за выбросы в пределах ПДВ (представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год), 0,00 тыс. руб. на страхование, так как в представленных материалах отсутствуют документы подтверждающие данные затраты, и 67,00 тыс. руб. – расходы на услуги банков, на уровне предложения предприятия (фактические расходы за 2023 год составили 84,30 тыс.).

Корректировка плановых расходов по статье на 2025 год относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 106,84 тыс. руб.

  - Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 4 146,24 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Экспертами в расчет НВВ на 2025 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % от ФОТ, определённого в операционных расходах, или 2 922,92 тыс. руб. = 9 678,54 тыс. руб. × 30,2 %.

Корректировка плановых расходов по статье на 2025 год относительно предложений предприятия составила 1 223,32 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой фонда оплаты труда, определённого в операционных расходах.

  - Налог при УСН

По данной статье предприятие представило свои предложения на сумму 890,00 тыс. руб. Согласно представленной декларации, объектом налогообложения являются доходы предприятия (6% от доходов за исключением отчислений на социальные нужды, представлена налоговая декларация).

Таким образом, величина налога с дохода рассчитана экспертами по ставке 6 % от налогооблагаемой базы – НВВ, за исключением плановых отчислений ЕСН в размере, не превышающем 50 % от начисленного налога, и составила 812,17 тыс. руб. (27 072,29 тыс. руб. × 0,06 × 50%).

Корректировка плановых расходов по статье на 2025 год относительно предложений предприятия составила 77,83 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой налогооблагаемой базы.

Информация о неподконтрольных расходах отражена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. | Наименование расхода | Утверждено на 2024 год | Предложения предприятия на 2025 год | Предложения экспертов на 2025 год | Отклонение от предложений предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 89,85 | 177,80 | 70,96 | -106,84 |
| 2. | Отчисления на социальные нужды | 2 790,59 | 4 146,24 | 2 922,92 | -1 223,32 |
| 3. | Налоги при УСНО | 806,67 | 890,00 | 812,17 | -77,83 |
|  | ИТОГО | 3 687,11 | 5 214,04 | 3 806,05 | -1 407,99 |

- Нормативный уровень прибыли

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 065,00 тыс. руб., в том числе 1 540,00 тыс. руб. – расходы на капитальные вложения в рамках утверждённой инвестиционной программы и 525,00 тыс. руб. – прочие расходы из прибыли.

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

- величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

- ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии ООО «Авангард» предусмотрен концессионным соглашением от 19.02.2016 № б/н. За основу конкурсных предложений предприятием были взяты согласованные в установленном порядке долгосрочные параметры регулирования, в соответствии с которыми, нормативный уровень прибыли в 2025 году составляет 7,17 %. Таким образом, расходы из прибыли составят 2 109,47 тыс. руб., в том числе 1 540,00 тыс. руб. – расходы на капитальные вложения в рамках утверждённой инвестиционной программы и 569,47 тыс. руб. – прочие расходы из прибыли.

- Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом котельного топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

  - Расходы на топливо

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 5 345,95 тыс. руб. в том числе расходы на уголь – 3 998,48 тыс. руб., расходы на его доставку – 1 347,47 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в случае если регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды и в составе показателей энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды, предусмотрен удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, то для регулирования тарифов на тепловую энергию применяется удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, указанный в конкурсном предложении концессионера или арендатора на соответствующий год действия концессионного соглашения или договора аренды.

Таким образом, объем потребления топлива, необходимый для производства тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, который был определён в размере 228,15 кг у.т./Гкал и включен в показатели энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Таким образом, расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю 1 607,27 т. Предприятием представлен сертификат качества на приобретаемый уголь, согласно которому, низшая теплота сгорания составляет 5 350 ккал/кг. Таким образом, в расчёт принят тепловой эквивалент в размере 0,764.

Поставщиком котельного топлива является ООО «СУЭК-Кузбасс» (договор поставки угля от 09.02.2024 № СУЭК-КУЗ-24/316С, заключен по итогам проведённого запроса котировок на основании протокола № 32413166214-01 от 19.01.2024). Цена 1-ой тонны угля марки ДР на 2024 год согласно данного договора составила 1 832,16 руб./тонну.

При определении плановой цены на уголь каменный на 2025 год экспертами проанализирован представленный обществом договор поставки угля марки ДР (0-200) 09.02.2024 № СУЭК-КУЗ-24/316С, заключенный с АО «СУЭК-Кузбасс». Поскольку договор заключен с единственным поставщиком и запрос котировок признан несостоявшимся, то данный договор не отвечает требованиям подпункта б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов».

При оценке экономической обоснованности фактической цены угля по вышеуказанному договору, в соответствии с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю марки ДР в 2023 году на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Средняя цена угля марки ДР» за 2023 год составила 2 298,87 руб./т. (с НДС), исходя из базовой калорийности (7000 ккал/кг). Расчетная цена угля марки ДР на 2025 год при базовой калорийности (7000 ккал/кг), с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Уголь энергетический каменный» на 2024, 2025 годы от 30.09.2024 – 101,4 и 104,0 составит 2 424,30 руб./т (с НДС) = 2 298,87 руб./т × 1,014 × 1,04. В пересчете на фактическую калорийность цена угля составила (с НДС):

- по марке угля марки ДР (5 350 ккал. / кг) – 1 852,16 руб./т.

Экспертами также была рассчитана цена топлива на 2025 год согласно цене указанной в договоре от 09.02.2024 № СУЭК-КУЗ-24/316С (1 832,16 руб./т с НДС) с учетом индекса изменения стоимости топлива на 2025 год – 104,0 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 30.09.2023), которая составила 1 905,45 руб./т с НДС, что выше цены, сложившейся на бирже за 2023 год, в пересчете на фактическую калорийность 5 350 ккал/кг, с учетом индекса изменения стоимости энергетического каменного угля на 2024 и 2025 годы. Учитывая не состоявшийся запрос котировок, экспертами в расчёт принимается цена угля, сложившаяся на бирже. Таким образом, стоимость топлива для ООО «Авангард» на 2025 год составит 1 852,16 руб./т × 1 607,27 т = 2 976,91 тыс. руб.

Величина корректировки стоимости топлива в сторону снижения составила 1 021,57 тыс. руб. за счёт корректировки цены и объёма топлива.

Экспертами была рассчитана цена транспортировки топлива на 2025 год, как сложившаяся за 1 полугодие 2024 года (590 руб./т с НДС на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона WARM.TOPL.Q2.2024, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.11.2018, является официальной отчётностью) с учетом индекса изменения стоимости транспортировки на 2025 – 104,3 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 30.09.2024) и составила 615,37 руб./т с НДС, что ниже средневзвешенной цены доставки по Ленинск-Кузнецкому МО – 697,09 руб./т.

Таким образом, экспертами в расчёт принята цена транспортировки в размере 615,37 руб./т, а стоимость транспортировки составит 615,37 руб./т × 1 607,27 т = 989,06 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2025 год составили 3 965,98 тыс. руб., в том числе, стоимость натурального топлива – 2 976,91 тыс. руб., стоимость транспортировки – 989,06 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо в 2025 году, относительно предложений предприятия, составила 1 379,97 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой объёма топлива, его цены, а также цены транспортировки.

  - Расходы на электроэнергию

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 048,57 тыс. руб. при объеме потребления электроэнергии 218,40 тыс. кВт×ч.

Количество электроэнергии на 2025 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами рассчитано на уровне 230,36 тыс. кВт×ч исходя из удельного потребления электрической энергии в 41,12 кВт×ч/Гкал определённого в базовом периоде регулирования.

Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 410350 от 01.12.2021. Экспертами выполнен расчёт стоимости электрической энергии на 2025 год исходя из цены сложившейся в 2023 году на уровне 8,67 руб./кВт×ч с НДС (представлены счета фактуры за 2023 год) с учетом индексов изменения стоимости электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 30.09.2024) на 2024 и 2025 годы – 105,1 % и 109,8 % (таким образом цена на 2025 год составит 10,01 руб./кВт×ч с НДС), что при объеме потребления электроэнергии 230,36 тыс. кВт×ч. составит 2 305,93 тыс. руб.

Таким образом, эксперты, руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предлагают согласиться с предложенным предприятием размером расходов по данной статье на уровне 2 048,57 тыс. руб., так как он не превышает экономически обоснованного уровня.

  - Расходы на холодную воду

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 128,16 тыс. руб. на объем воды в 1,89 тыс. м³.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 1,68 тыс. м3 исходя из удельного потребления воды в 0,3 м3/Гкал определённого в базовом периоде регулирования.

Поставщиком воды является ООО «Энергоресурс» в соответствии с договором № Г-11/В от 22.10.2017. Постановлением РЭК КО от 21.12.2023 № 732 были утверждены тарифы для ООО «Энергоресурс» на период 2024-2028 гг.

В соответствии с пп. а) п. 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами выполнен расчёт, в соответствии с которым, затраты по данной статье на 2025 год составили 111,99 тыс. руб., исходя из объёма потребления воды в 1,68 тыс. м3 и цены холодной воды в 2025 году в размере: 1 полугодие – 65,18 руб./м3, 2 полугодие – 68,50 руб./м3 (Постановлением РЭК КО от 21.12.2023 № 732).

Корректировка плановых расходов по статье на 2025 год относительно предложений предприятия, составила 16,17 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой объёмов воды на производство тепловой энергии и её цены.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2024 год | Предложения предприятия на 2025 год | Предложения экспертов на 2025 год | Отклонение (5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на топливо | 4 339,07 | 5 345,95 | 3 965,98 | -1 379,97 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 984,40 | 2 048,57 | 2 048,57 | 0,00 |
| 3 | Расходы на покупную тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 114,95 | 128,16 | 111,99 | -16,17 |
| 5 | ИТОГО | 6 438,41 | 7 522,68 | 6 126,54 | -1 396,14 |

- Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

При проведении данной экспертизы специалистами уделено значительное внимание проверке фактической и планируемой себестоимости и прибыли как составных частей тарифа.

При этом эксперты исходили из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность ООО «Авангард».

Для установления достоверности отнесения фактических затрат на себестоимость услуг эксперты руководствовались следующими принципами:

производственная направленность затрат, т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулированию;

технологическое и номенклатурное соответствие, т.е. обусловленность технологией и организацией производства;

количественное соответствие, т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующими органами, отраслевыми нормативными материалами или самим предприятием;

действительность произведения затрат, т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выборочной проверкой отдельных производственных участков, по которым произошло списание фактических затрат.

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа, экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия, определённые исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива;

- фактическая прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

В соответствии с подпунктом в) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) должны быть использованы прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, на момент составления данного отчета эксперты руководствовались сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э).

Фактические операционные расходы за 2023 год принимаются экспертами на уровне значений, рассчитанных исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (базовый уровень операционных значений, фактический ИПЦ в соответствии с одобренными Правительством РФ сценарными условиями, фактический индекс изменения активов) взамен прогнозных, по формуле:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п.37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, ИПЦj - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

- фактический индекс изменения количества активов в i-м году, определяемый в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), по формуле 31.1 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

ОРiф= 8 939,71 тыс. руб. × [(1-1/100) × (1+0,067) × (1+0,75×0)] × [(1-1/100) × (1+0,138) × (1+0,75×0)] × [(1-1/100) × (1+0,059) × (1+0,75×0)]= 11 154,03 тыс. руб.

Таким образом, фактические операционные расходы за 2023 год составили 11 154,03 тыс. руб., что на 14,43 % (1 406,23 тыс. руб.) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

2. Неподконтрольные расходы включают расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на уплату налога при УСНО, а также отчисления на социальные нужды. Для определения фактических цен и расходов по статьям за 2023 год экспертами использовался факт 2023 года, направленный предприятием через систему ЕИАС в BALANCE.CALC.TARIFF. WARM.2023.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018 является официальной отчетностью. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2023 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

Фактические расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 2023 году составили 88,26 тыс. руб., что на 6,73 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактические расходы на социальные отчисления в 2023 году составили 3 041,15 тыс. руб., что на 411,69 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Расходы на уплату налога при упрощённой системе налогообложения, согласно представленной декларации, составили 883,13 тыс. руб., однако в расчёт экспертами приняты расходы на уровне предложенном предприятием -  690,00 тыс. руб., что не превышает экономически обоснованного уровня и на 8,36 тыс. руб. выше принятого в расчет при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год.

Фактически произведенные в 2023 году неподконтрольные расходы составили 3 819,41 тыс. руб., что на 426,78 тыс. руб. (8,49 %) выше уровня, принятого в расчёт при установлении тарифа на тепловую энергию на 2023 год. Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству 
тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Факт 2023 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 81,53 | 88,26 | 6,73 |
| 1.2 | Отчисления на социальные нужды | 2 629,46 | 3 041,15 | 411,69 |
| 1.3 | Налог при УСН | 681,64 | 690,00 | 8,36 |
| 2 | Итого неподконтрольных расходов | 3 392,63 | 3 819,41 | 426,78 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2023 году, в целях настоящей статьи, составили 5 742,72 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии представлен в таблице 9.

Таблица 9

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Приведённый факт 2023 года | Отклонение (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 3 971,60 | 3 818,48 | -153,12 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 742,79 | 1 814,06 | 71,27 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 105,11 | 110,18 | 5,07 |
| 4 | ИТОГО | 5 819,50 | 5 742,72 | -76,78 |

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 1 к данному заключению.

Товарная выручка предприятия за 2023 год определена на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2023.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 297 от 30.11.2018, является официальной отчётностью. Тарифы для ООО «Авангард» на 2023 год утверждены постановлением РЭК КО от 31.10.2019 № 372 в редакции постановления РЭК Кузбасса от 24.11.2022 № 561. Расчёт товарной выручки ООО «Авангард» за 2023 год представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт товарной выручки ООО «Авангард» за 2023 год

| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка, тыс. руб. (2 × 3) | Приведённые фактические расходы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. (5 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с 01.01.23 по 31.12.23 | 5 088,38 | 4 088,85 | 20 805,62 | 24 477,47 | 3 671,84 |

По мнению экспертов, данная сумма подлежит включению в плановую необходимую валовую выручку ООО «Авангард» на 2025 год в полном объеме, и с учетом индексов потребительских цен на 2024 и 2025 годы (108,0) и (105,8) составит 4 195,60 тыс. руб. = 3 671,84 тыс. руб. × 1,08 × 1,058.

# 9. Корректировка НВВ в связи с изменение (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 5 088,38 Гкал / 5 238,94 Гкал × 1 420,00 тыс. руб. = 1 379,19 тыс. руб.

= 1 420,00 тыс. руб. × (1 379,19 тыс. руб./ 1 420,00 тыс. руб. – 1) = 42,02 тыс. руб.

Рассчитанная величина корректировки имеет положительное значение. В данном случае в НВВ предприятия на 2025 год данный результат не учитывается.

В связи с внесенными изменениями в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 582, а также положениями пункта 5.1.2.  Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в случае неисполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения и (или) реализации инвестиционной программы в 2022 году при регулировании на 2024 год полученный размер корректировки не применяется, а учитывается при регулировании на 2025 год. Таким образом, в НВВ 2025 года экспертами учтено неисполнение инвестиционной программы за 2022 год в размере 1,07 тыс. руб.

Корректировка НВВ на 2025 год в связи с неисполнением инвестиционной программы составит 1,07 тыс. руб.

# 10. Расчет НВВ ООО «Авангард» на 2025 год

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке рассчитывалась на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования и прогнозных параметров регулирования ООО «Авангард» на 2025 год и составила 27 072,29 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2025 год постатейно отражен в таблице 11.

Таблица 11

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2025 год | Предложения экспертов на 2025 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 15 261,89 | 10 835,71 | -4 426,18 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 214,04 | 3 806,05 | -1 407,99 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов (топливо), холодной воды и теплоносителя | 7 522,68 | 6 126,54 | -1 396,14 |
| 4 | Нормативная прибыль | 2 065,00 | 2 109,47 | 44,47 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 5 000,00 | 4 195,60 | -804,40 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | -1,07 | -1,07 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Необходимая валовая выручка | 35 063,61 | 27 072,29 | -7 991,32 |

Общая величина НВВ на 2025 год должна составить 27 072,29 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 27 072,29 тыс. руб.

Сумма корректировки НВВ на 2025 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 7 991,32 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 7 991,32 тыс. руб.

# 11. Тарифы на тепловую энергию на 2025 год на основании необходимой валовой выручки

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Руководствуясь соблюдением баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, эксперты предлагают не учитывать в необходимой валовой выручке предприятия на потребительском рынке на 2025 год 3 861,25 тыс. руб., а учесть данные расходы в НВВ предприятия в следующих периодах регулирования. Таким образом, размер НВВ составит 27 072,29 – 3 861,25 = 23 211,04 тыс. руб.

На основании необходимой валовой выручки в размере 23 260,12 тыс. руб. и полезного отпуска на потребительский рынок 4 927,61 Гкал, эксперты рассчитали тарифы на тепловую энергию для ООО «Авангард» на 2025 год (представлены в таблице 12).

Таблица 12

Тарифы на тепловую энергию ООО «Авангард» на 2025 год

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 23 211,04 |
| 1.1 | 1 полугодие | 12 269,03 |
| 1.2 | 2 полугодие | 10 942,01 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 4 927,61 |
| 2.1 | 1 полугодие | 2 737,78 |
| 2.2 | 2 полугодие | 2 189,83 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал, в т.ч.: |  |
| 3.1 | с 1 января | 4 481,38 |
| 3.1.1. | Изменение тарифа с 1 января | 0,00 % |
| 3.2 | с 1 июля | 4 996,74 |
| 3.2.1. | Изменение тарифа с 1 июля | 11,50 % |

Приложение № 16 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Долгосрочные тарифы ООО «Авангард» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Авангард» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 751,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 996,74 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 385,90 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 3 505,83 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 751,24 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 996,74 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

».

Приложение № 17 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Топкинский цемент», 
для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке 
Топкинского муниципального округа, на 2025 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

Сокращенное наименование организации – ООО «Топкинский цемент».

ООО «Топкинский цемент», далее предприятие, применяет общую систему налогообложения.

Основной сферой деятельности ООО «Топкинский цемент», является производство цемента. Также предприятие осуществляет деятельность 
по производству тепловой энергии. Весь имущественный комплекс предприятия, здание котельной общей площадью 3 460,8 кв. м с оборудованием расположенной по адресу: г. Топки, ул. Промплощадка, находится на балансе, и является собственностью предприятия.

В эксплуатации предприятия находится одна котельная. В котельной установлены паровые котлы. Установленная мощность котельной
78 Гкал/час. Система теплоснабжения котельной циркуляционная, открытого типа. Температурный график системы теплоснабжения 95/70 ˚С. Протяженность тепловых сетей составляет 52 360 м в двухтрубном исчислении. В качестве технологического топлива используется газ горючий природный, поставщиком которого является ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово». Поставка электрической энергии осуществляется по высокому уровню напряжения, поставщиком которой является ЗАО «Система». 
В технологических целях котельной, предприятие потребляет холодную воду 
собственного подъема

Большая часть тепловой энергии используется на отопление производственных объектов предприятия, оставшаяся часть тепловой энергии отпускается абонентам, в том числе населению через сбытовую компанию МКП «Тепло».

ООО «Топкинский цемент» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

ООО «Топкинский цемент» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 23.04.2024 № 0936 (вх. от 26.04.2024 
№ 2966), а также представило пакет обосновывающих документов для корректировки НВВ и установления тарифов на тепловую энергию 
и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке Топкинского муниципального округа на 2025 год. Заявление и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

На основании заявления открыто тарифное дело «О корректировке НВВ 
и установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель 
ООО «Топкинский цемент» на 2025 год», № РЭК/39-ТЦ-2025 от 26.04.2024.

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных».

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе 
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Топкинский цемент» (Топкинский муниципальный округ) по расчету тарифов на 2025 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов, подготовлены 
в соответствии с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены 
в формате DOCS.FORM.6.42., нумерация страниц сплошная.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «Топкинский цемент» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2025 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2025 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов и факта 2023 года.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 30.09.2024, в соответствии с которым ИПЦ на 2025 год составляет 105,8 %.

# Определение необходимой валовой выручки на тепловую энергию ООО «Топкинский цемент»

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования.

# Баланс тепловой энергии

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной 
для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – 
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Согласно п. 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Вся тепловая энергия на потребительском рынке отпускается прочим потребителям, население и приравненные к нему категорий потребителей отсутствуют. 
В связи с этим произвести анализ отпуска тепловой энергии для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей не представляется возможным.

Объём потерь тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматривается, и принимается 
в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 02.11.2023 
№ 226 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2024 год» на уровне 9 125 тыс. Гкал.

Схема теплоснабжения на 2025 год актуализирована постановлением Администрации Топкинского муниципального округа от 25.06.2024 № 1072-п 
«Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Топкинского муниципального округа на 2025 год» (https://www.admtmo.ru/sfery-deyatelnosti/zhkkh/skhemy/).

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 24.10.2024 № 263 и составляет 1,53 % или:

0,943 тыс. Гкал. = 61,537 тыс. Гкал. (выработка тепловой энергии котельной) × 1,53 %.

Согласно схеме теплоснабжения, суммарный полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год составляет 60,594 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок составляет 11,092 тыс. Гкал.

Объемы тепловой энергии по полугодиям 2025 года рассчитаны пропорционально сложившемуся факту полезного отпуска тепловой энергии 
за 2023 год согласно данным шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.2023:

Доля отпуска тепловой энергии в процентном соотношении 
по полугодиям составила:

0,59 % (1 полугодие) = 35,750 тыс. Гкал. ÷ 60,594 тыс. Гкал.

0,41% (2 полугодие) = 24,844 тыс. Гкал. ÷ 60,594 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии ООО «Топкинский цемент» в таблице 1.

Баланс тепловой энергии ООО «Топкинский цемент» на 2025 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2025 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 61,537 | 36,307 | 25,230 |
| 2 | Расход на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,943 | 0,556 | 0,387 |
| 3 | Полезный отпуск в сеть | тыс. Гкал | 60,594 | 35,750 | 24,844 |
| 4 | Потери в сетях предприятия | тыс. Гкал | 9,125 | 5,384 | 3,741 |
| 5 | Полезный отпуск (потреб рынок + произв нужды) | тыс. Гкал | 51,469 | 30,367 | 21,102 |
| 6 | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | тыс. Гкал | 11,092 | 6,544 | 4,548 |
|  | - отпуск жилищным организациям | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - отпуск бюджетным потребителям | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - отпуск иным потребителям | тыс. Гкал | 11,092 | 6,544 | 4,548 |
| 7 | Отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 40,377 | 23,822 | 16,555 |

  - Расчет операционных (подконтрольных) расходов

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учетом положений п. 37 Методических указаний.

Операционные расходы определялись экспертами методом экономически обоснованных расходов, в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле 10 Методических указаний:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии
с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный
в процентах;

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов, устанавливается в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя по формуле:

,
в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по формуле:  , где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия установленная тепловая мощность источников тепловой энергии и количество условных единиц 
ООО «Топкинский цемент» в 2025 году не изменяется по сравнению с 2024 годом. Соответственно индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2025 году, по мнению экспертов, составит:

23 117 тыс. руб. = 22 070 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,058 × (1 + 0,75× 1)

Расчет операционных расходов на тепловую энергию приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024* | 2025 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,058 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 14 | 14 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 78 | 78 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 22 070 | 23 117 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

Таблица 3

### Распределение операционных расходов ООО «Топкинский цемент»
по статьям затрат на 2025 год

### (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2 113 | 1 936 | -177 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 9 656 | 2 546 | -7 111 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 22 592 | 17 663 | -4 930 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 297 | 160 | -137 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 90 | 102 | 12 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 58 | 12 | -46 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | 328 | 698 | 369 |
| 11 | ИТОГО уровень операционных расходов | 35 134 | 23 117 | -12 020 |

  - Неподконтрольных расходов

    - Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

## 6.2.1.1. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 № 881 «Об утверждении правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

в) хранение, захоронение отходов производства и потребления (далее - размещение отходов), в том числе складирование побочных продуктов производства, признанных отходами в соответствии с пунктом 8 статьи 51.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», хранение вскрышных и вмещающих горных пород, признанных отходами производства 
и потребления в соответствии со статьей 23.5 Закона Российской Федерации 
«О недрах», а также размещение побочных продуктов животноводства, признанных отходами в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи 
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся 
к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по данной статье в размере 30 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятие представило декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (стр. 131- 202 том 1). Сумма платы в пределах ПДВ составила 3 тыс. руб.

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают принять плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в размере 3 тыс. руб. и включить в НВВ предприятия на 2025 год, как экономически обоснованную.

Расходы в размере 27 тыс. руб. подлежат исключению 
из НВВ на 2025 год, как экономически необоснованные.

      - Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

В соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество с 01.01.2019 признаются организации, имеющие недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Эксперты обращают внимание, что с 01.01.2019 вступил в силу 
пп. «а» п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ. Изменения вносятся в п. 1 ст. 374 НК РФ, где дается понятие объекта налогообложения. 
Из определения объекта налогообложения налогом на имущество исключено слово «движимое». То есть, с 2019 года облагаться налогом на имущество может только недвижимое имущество.

В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
264 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Расчёт налога на имущество на 2024 - 2028 гг. в разрезе пароводоцеха (стр. 260 -264 том 2).

Декларация по налогу на имущество за 2023 год (стр. 118 - 120 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год в разрезе налога на имущество (стр. 74 том 1).

Свидетельство о государственной регистрации права на Склад мокрого хранения соли с пристройкой гаража (стр. 265 том 2).

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости Склад мокрого хранения соли с пристройкой гаража (стр. 266 том 2)

Экспертами проводился перерасчёт амортизации на 2025 год, соответственно произведён перерасчёт среднегодовых стоимостей основных средств и налога на имущество на 2025 год. Перерасчёт налога на имущество представлен в таблице 4.

Таблица 4

## Расчёт налога на имущество ООО «Топкинский цемент» на 2025 год

тыс. руб.

| Наименование ОС | Остаточная стоимость на 01.01.2025 | Амортизация за месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Среднегодовая стои-мость ОС за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод | 4033,7 | 13,4 | 4020,3 | 4006,9 | 3993,5 | 3980,1 | 3966,7 | 3953,3 | 3939,9 | 3926,5 | 3913,1 | 3899,7 | 3886,3 | 3872,9 | 3953,30 |
| Здание котельной | 44,93 | 0,59 | 44,34 | 43,75 | 43,16 | 42,57 | 41,98 | 41,39 | 40,8 | 40,21 | 39,62 | 39,03 | 38,44 | 37,85 | 41,39 |
| Распределительный коллектор пара | 823,99 | 2,74 | 821,25 | 818,51 | 815,77 | 813,03 | 810,29 | 807,55 | 804,81 | 802,07 | 799,33 | 796,59 | 793,85 | 791,11 | 807,55 |
| Итого среднегодовая стоимость имущества за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4802,24 |
| Ставка налога на имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20% |
| Налог на имущество в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,65 |
| Гараж с солевым складом (кадастровая стимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7721,05 |
| Ставка налога на имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 00% |
| Налог на имущество по гаражу с солевым складом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,42 |
| ВСЕГО налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,07 |

Сумма налога на имущество в размере 260 тыс. руб. признаётся экспертами экономически обоснованной и предлагается к включению в НВВ 
на 2025 год.

Расходы в размере 4 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2025 год, как экономически необоснованные.

      - Налог на землю

В соответствии с главой 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, организации, обладающие земельными участками, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, признаются налогоплательщиками налога на землю.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
146 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие обосновывающие материалы:

Расчёт земельного налога на 2025 год в разрезе пароводоцеха (стр. 88 
том 3).

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 26 за 2023 год в разрезе платы 
за землю (стр. 69 том 1).

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости земельный участок (стр. 268 том 2).

Общая площадь земельного участка ООО «Топкинский цемент» составляет 1 024 245 м2. Площадь объектов теплоснабжения на данном земельном участке составляет 27 142,47 м2, что составляет 2,65 % от общей площади (27 142,47 ÷ 1 024 245). Общая кадастровая стоимость участка составляет 367 703,955 тыс. руб. Кадастровая стоимость, относящаяся 
к объектам теплоснабжения, составит: 367 703,955тыс. руб. × 2,65 % = 
9 744,15 тыс. руб. Ставка налога на землю составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

Таким образом сумма налога на землю на 2025 год составит: 9 744,15 тыс. руб. × 1,5 % = 146 тыс. руб.

Сумма налога на землю в размере 146 тыс. руб. признаётся экспертами экономически обоснованной и предлагается к включению в НВВ на 2025 год

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

    - Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 5.1 ст. 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(30 %);

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 1,00 %).

Таким образом, общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 1,00 % (страхование
от несчастных случаев на производстве) = 31,00 %.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
7 225 тыс. руб.

В обоснование затрат по данной статье предприятием представлены следующие документы:

Реестр неподконтрольных расходов на 2025 год в разрезе затрат 
на отчисления на социальные нужды (стр. 365 том 1).

Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний действует с января 2024 года (стр. 270-273 том 1).

В соответствии с уведомлением размер страховых взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний для ООО «Топкинский цемент» составляет – 1,00 %.

По оценке экспертов, на 2025 год фонд оплаты труда в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составил: 
16 864 тыс. руб. (ФОТ на 2024 год) ÷ 22 070 тыс. руб. (операционные расходы 
на 2024 год) × 23 117 тыс. руб. (операционные расходы на 2025 год) 
= 17 664 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на 2025 год при этом составят: 
17 664 тыс. руб. (ФОТ на 2025 год) × 31,00 % (размер социальных отчислений) = 5 476 тыс. руб.

Расходы в размере 1 749 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2025 год, как экономически необоснованные.

    - Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье организацией планируются расходы в размере 
1 150 тыс. руб.

Согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к основным средствам относятся активы при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или 
для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии 
с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятие не представило своего предложения по данной статье. Эксперты предлагают принять размер предложения предприятия 
на экономически обоснованном уровне.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого был рассмотрен и проанализированы следующие документы:

Инвентарные карточки учёта объектов основных средств (стр. 275 - 322 
том 1).

Расчет затрат по амортизации на 2024-2028 годы (стр. 274 том 1).

Экспертами проведён анализ представленных документов 
на соответствие амортизируемых основных средств группам в соответствии 
с классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждён постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 
(в редакции от 27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы»). Также экспертами произведён перерасчёт амортизационных отчислений на максимальные сроки полезного использования основных средств по соответствующим группам.

Расчёт амортизационных отчислений на 2025 год представлен 
в таблице 5.

Таблица 5.

Расчёт амортизационных отчислений за 2023 год

тыс.руб.

| Наименование оборудования | Дата Ввода в Эксплуатацию | Срок Полезного Использования | Сумма амортизации в месяц | Годовая сумма амортизации | Балансовая стоимость ОС. | Расчёт экспертов по амортизации за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газопровод надземный от обжига до котельной | 23.03.2001 | 241 | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 |
| Трубопровод тех. воды 426 карьер-завод | 30.11.2006 | 85 | 0,00 | 0,00 | 440,68 | 0,00 |
| Ёмкости подпиточной воды в ПВЦ | 31.01.2006 | 121 | 0,00 | 0,00 | 664,34 | 0,00 |
| Теплотрасса №5 1-й участок | 01.01.2007 | 121 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | 0,00 |
| Деаэратор атмосферный ДА 25 | 31.10.2006 | 181 | 0,00 | 0,00 | 567,22 | 0,00 |
| Насос сетевой Д630-90 №2 | 01.04.2009 | 61 | 0,00 | 0,00 | 142,09 | 0,00 |
| Насос подпиточный КМ100-80-200 №4 | 03.10.2006 | 85 | 0,00 | 0,00 | 155,05 | 0,00 |
| Деаэратор атмосферный ДА 50/15 | 31.10.2006 | 181 | 0,00 | 0,00 | 644,59 | 0,00 |
| Распределительный коллектор пара | 31.12.2019 | 361 | 2,74 | 32,85 | 988,27 | 32,85 |
| Паропровод | 31.12.2019 | 361 | 13,40 | 160,81 | 4837,75 | 160,81 |
| Подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 | 31.12.2021 | 181 | 17,91 | 214,92 | 3241,67 | 214,92 |
| Здание котельной | 23.03.2001 | 361 | 0,59 | 7,09 | 213,36 | 7,09 |
| Здание станции умягчения воды | 23.03.2001 | 241 | 0,00 | 0,00 | 144,37 | 0,00 |
| Химводоочистка с 5-ю фильтрами | 01.07.2003 | 85 | 0,00 | 0,00 | 231,24 | 0,00 |
| Теплотрасса от котельной завода до столярки ПМК-5 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 286,74 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 20/13 с топкой ПМЗ РПК №4 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 3027,99 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 10/13 с топкой ПМЗ РПК и эколом №2 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 20/13 с топкой ПМЗ РПК №5 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 20/13 с топкой ПМЗ РПК №6 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 39,83 | 0,00 |
| Котел паровой ДЕ 16-142 М-О №5408 №1 | 23.03.2001 | 181 | 0,00 | 0,00 | 184,16 | 0,00 |
| Автоматизированная система учета расхода | 31.12.2007 | 85 | 0,00 | 0,00 | 195,61 | 0,00 |
| Автоматизированный узел коммерческого учета | 31.12.2007 | 85 | 0,00 | 0,00 | 134,65 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 416 |

Таким образом, амортизационные отчисления, используемые 
при расчёте НВВ на 2025 год, составят 416 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Расходы в размере 734 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2025 год, как экономически необоснованные.

Таблица 6

### Реестр неподконтрольных расходов на производство и передачу 
тепловой энергии на 2025 год

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 440 | 409 | -31 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 30 | 3 | -27 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 410 | 406 | -4 |
|  | Налог на имущество | 264 | 260 | -4 |
|  | Налог на землю | 146 | 146 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 7 225 | 5 476 | -1 749 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 150 | 416 | -734 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 8 815 | 6 301 | -2 514 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования |  |  |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 8 815 | 6 301 | -2 514 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э.

## 5.4. Прибыль

По данной статье предприятием не заявлены расходы на 2025 год.

## 5.5. Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 74.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль определяется 
в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (за исключением расходов 
на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) 
и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств 
и нематериальных активов.

Предприятием не заявлены расходы по данной статье.

## 5.6. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, 
в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, 
в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

5.6.1. Расходы на топливо

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования расходы регулируемой организации на топливо определяются как сумма произведений следующих величин по каждому источнику тепловой энергии:

1) удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии;

2) плановая (расчетная) цена на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение;

3) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии.

При этом плановая (расчетная) цена на топливо в силу пункта 37 Основ ценообразования определяется органом регулирования в соответствии 
с пунктом 28 Основ ценообразования, согласно подпунктам а), б), в) которого используются источники информации о ценах (тарифах) 
и расходах, в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период 
до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год 
к предыдущему году).

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ 
от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования 
и необходимость перехода к следующему источнику.

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
59 116 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2025 год в разрезе затрат на топливо (стр. 74 том 1).

Расчет потребности в газообразном топливе на выработку тепловой энергии по ООО «Топкинский цемент» на 2025 год (стр. 41 том 1).

Поставщиком газа горючего природного в 2025 году является 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» по договорам поставки газа горючего природного от 10.08.2017 № 21-5-0014/18АГ, от 10.08.2017 № 21-5-0014/18/НГ. Срок действия договоров с 01.01.2018 по 31.12.2022 (стр. 351-392 том 1). Также к договорам поставки газа горючего природного предприятием представлены:

дополнительное соглашение от 30.11.2023 № 21-5-0014/18/АГ-81/23 
к договору поставки газа № 21-5-0014/18/АГ от 10.08.2017 (стр. 360 том 1).

дополнительное соглашение от 31.10.2023 № 21-5-0014/18/НГ-71/23 
к договору поставки газа № 21-5-0014/18/НГ от 10.08.2017. (стр. 378 том 1).

В соответствии с приказом ФАС России от 28.11.2023 № 905/23 
«Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, 
и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 г. № 1021», оптовые цены, используемые в качестве предельного минимального уровня оптовых цен на газ, руб./1 000 куб. м 
(без НДС), с 1 июля 2024 года для Кемеровской области - Кузбасса, с расчетной объемной теплотой сгорания 7 900 ккал/куб. м составляют 
6 527 руб./1 000 куб. м.

Натуральная калорийность топлива при этом составляет: 
7 000 ккал/куб. м (калорийность условного топлива) × 1,19 (переводной коэффициент в соответствии отчетной формой WARM.TOPL.Q4.2023) 
= 8 299 ккал/куб. м.

Цена натурального топлива в пересчете на принимаемую калорийность составляет: 6 527 руб./1 000 куб. м. (цена условного топлива при калорийности 7 000 ккал/куб. м) × 8 299 ккал/куб. м. (калорийность натурального топлива) / 7900 ккал/куб. м (калорийность условного топлива на который рассчитан удельный расход) = 6 856,65 руб./1000 куб. м. (цена натурального топлива).

В соответствии с приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа» установлен размер платы 
за снабженческо – сбытовые услуги для ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на территории Кемеровской области, с объемом потребления газа от 100 до 500 млн. куб. м/год, составляет 40,76 руб./1 000 куб. м.

В соответствии с приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22 
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям», тариф на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» 
на территории Кемеровской области, с объемом потребления газа от 100 
до 500 млн. куб. м/год, с 01.07.2024 года составляет 
161,77 руб./1 000 куб. м., с 01.07.2025 года составляет 
173,09 руб./1 000 куб. м.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024 г. одобренным на заседании Правительства РФ от 30.09.2024, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2024 планируется рост оптовой цены на газ на 10,3% 
и транспортировку на 11,3% с 1 июля 2025 года для промышленных потребителей, за исключением предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ .

Таким образом общая цена газа на 2025 год составит:

- 1 полугодие 2025 года 6 856,65 руб./1000 куб. м. (цена натурального топлива) + 40,76 руб./1 000 куб. м. (ПССУ) + 161,77 руб./1 000 куб. м. (тариф 
на транспортировку 1 полугодие 2025 года) = 7 059,18 руб./1 000 куб. м.

- 2 полугодие 2025 года 6 856,65 руб./1 000 куб. м. (цена натурального топлива) × 1,103 (рост оптовой цены на газ на 10,3% с 1 июля 2025 года) + 
40,76 руб./1 000 куб. м. (ПССУ) + 173,09 руб./1 000 куб. м. (тариф 
на транспортировку газа с 1 июля 2025 года) = 7 776,74 руб./1000 куб. м.

В соответствии с представленными документами, средневзвешенная низшая теплота сгорания топлива для грузополучателя ООО «Топкинский цемент» составляет 8 299 ккал/кг.

Удельный расход условного топлива утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 24.10.2024 № 263 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт 
и более, на 2025 год» в размере 154,3 куб. м у.т./Гкал.

Расход натурального топлива при этом составит: 154,3 куб. м у.т./Гкал (норматив расхода условного топлива) ÷ 1,19 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 129,66 куб. м н.т./Гкал (расход натурального топлива).

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск 
в сеть на 2025 год составляет 60,594 тыс. Гкал.

Объём натурального топлива при этом составит: 60,594 тыс. Гкал (отпуск в сеть) × 129,66 куб. м н.т./Гкал (расход натурального топлива) = 
7 857 куб. м (объем топлива).

Доля отпуска тепловой энергии в процентном соотношении 
по полугодиям составила:0,59 % (1 полугодие) и 0,41% (2 полугодие).

Экономически обоснованные расходы на топливо на 2025 год составят:

(7 857 куб. м (объём топлива на 2025) ×0,59 (доля отпуска тепловой энергии 1 полугодие) × 7 059,18 руб./т (цена топлива, с учетом доставки, на 
1 полугодие 2025 год)) + (7 857 куб. м × 0,41 (доля отпуска тепловой энергии 
2 полугодие) 7 776,74 руб./т (цена топлива, с учетом доставки, на 2 полугодие 2025 год)) = 57 776 тыс. руб.

Данные расходы эксперты считают экономически обоснованными
и предлагают к включению в НВВ предприятия на 2025 год.

Расходы в размере 1 340 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

5.6.2. Расходы на электрическую энергию

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
9 778 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2025 год в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 74 том 1).

Договор энергоснабжения № 02э/09 от 27.02.2009 (09/8-8), заключенный 
с АО «Система» (стр. 26-43 том 2).

Расчет расхода электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии на 2025 год (стр.43-44 том 1).

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 2025 год, 
в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 366 том 1).

Счета-фактуры за 2023 год на приобретение электрической энергии 
(стр. 2-25 том 2).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации 
о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) 
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период 
до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: прогноз индекса потребительских цен 
(в среднем за год к предыдущему году).

На основе данных счетов-фактур эксперты рассчитали средневзвешенную цену приобретения электрической энергии за 2023 год, которая составила 3,82097 руб./кВтч.

Расчет стоимости 1 кВт*ч на 2025 год выполнен исходя из фактической стоимости, сложившейся в 2023 году по котельным, с учетом индексов цен производителей Минэкономразвития РФ, опубликованных 30.09.2024 
по электрической энергии на 2024/2023=1,051 и 2025/2024=1,098. Стоимость 
1 кВт*ч электроэнергии на 2025 год составит 4,40939 руб./кВтч. 
= 3,82097 руб./кВтч (цена приобретения электрической энергии 
за 2023 год) × 1,051 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2024/2023) × 1,098 (ИЦП на обеспечение электрической энергией 2025/2024).

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2025 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2024 - 2028 годы, в соответствии с п. 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, принимая объем электроэнергии на 2025 год на уровне плана 2024 – 
2028 годов, эксперты рассчитали экономически обоснованные расходы предприятия на приобретение электрической энергии:

1 878 тыс. кВтч. (плановый расход электрической энергии на 2025 год) 
× 4,40939 руб./тыс. кВтч. (плановая цена приобретения электрической энергии 
на 2025 год) = 8 280 тыс. руб.

Расходы в размере 1 498 тыс. руб., подлежат исключению из НВВ 
на 2025 год, как экономически необоснованные.

5.6.3. Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 814тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие документы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2025 год в разрезе затрат на холодную воду (стр. 74 том 1).

Расчёт затрат на холодную воду для производства и передачи тепловой энергии и на теплоноситель на 2024-2028 гг. (стр. 327 том 1).

Плановая калькуляция себестоимости технической воды на 2025 год 
(стр. 326 том 1).

На основании представленной калькуляции на 2025 год себестоимость подъема холодной воды составляет 27,79 руб./куб. м.

Необходимо отметить, что объем покупки холодной воды в 2025 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2024-2028 годы, в соответствии с пунктом 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, расходы на приобретение холодной воды в 2025 году составят:

65,398 тыс. куб. м (плановый объем воды на 2025 год) × 
27,79 руб./куб. м (плановая себестоимость холодной воды на 2025 год) = 
1 817 тыс. руб. (расходы по данной статье).

В связи с тем, что предложение предприятия по данной статье 
не превышает экономически обоснованный уровень, в целях соблюдения баланса экономических интересов регулируемых организаций и интересов потребителей эксперты считают целесообразным принять расходы 
по предложению предприятия в размере 1 814 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Таблица 7.

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 59 116 | 57 776 | -1 340 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 9 788 | 8 280 | -1 498 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 814 | 1 814 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 70 708 | 67 870 | -2 838 |

- Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), 
то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в НВВ независимо от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с п. 52 Методических указаний размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных 
за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

(тыс. руб.), (22), где:

- размер корректировки необходимой валовой выручки 
по результатам (i-2)-го года;

- фактическая величина необходимой валовой выручки 
в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая 
в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний;

ТВi-2 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году 
и тарифов, установленных в соответствии с главой IX настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой 
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов 
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Доля расходов на потребительский рынок принимается экспертами в процентном отношении в размере в размере 18,53%.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) 
на реализацию тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

- Операционные расходы

Согласно данным предприятия количество условных единиц 
и установленная мощность котельной ООО «Топкинский цемент» в 2023 году относительно 2022 года не изменились. Таким образом, индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

Базовый уровень операционных расходов утвержден на 2019 год постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2018 № 580 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Топкинский цемент» на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2019 - 2023 годы» в размере 3 186 тыс. руб.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному на сайте: 30.09.2021, индекс потребительских цен за 2020 год (отчет) составил 103,4 %; 28.09.2022, индекс потребительских цен за 2021 год (отчет) составил 106,7 %;

28.09.2023, индекс потребительских цен за 2022 год (отчет) составил 113,8 %;

30.09.2024, индекс потребительских цен за 2023 год (отчет) составил 105,9 %;

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в фактическую необходимую валовую выручку за 2023 год, по мнению экспертов, составит 4 069 тыс. руб. Расчет операционных расходов
на тепловую энергию приведен в таблице 8.

Таблица 8.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,034 | 1,067 | 1,138 | 1,059 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 186 | 3 261 | 3 445 | 3 881 | 4 069 |

* – первый год долгосрочного периода регулирования.

2. Неподконтрольные расходы

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения 
и фактического отражения в бухгалтерском учёте. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2023 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний).

В подтверждение расходов по плате за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду предприятием представлены следующие документы:

Реестр неподконтрольных расходов за 2023 год в разрезе затрат на плату за загрязнение окружающей среды (стр. 75 том 1).

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2023 год (стр. 131-202 том 1), в разрезе затрат по плате за негативное воздействие на окружающую среду по подразделению «Пароводоцех».

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT в разрезе затрат на плату за выбросы сбросы загрязняющих веществ.

Расчет платы за загрязнение окружающей среды за 2023 год 
с выделением пароводоцеха (стр. 131-202 том 1).

В соответствии с представленными документами фактические затраты по данной статье за 2023 год составили 3 тыс. руб. В том числе на потребительский рынок 1 тыс. руб.

В подтверждение расходов по налогу на имущество предприятием представлены следующие документы:

Декларация по налогу на имущество за 2023 год (стр. 118 - 120 том 1).

Расчёт налога на имущество в разрезе пароводоцеха за 2023 г. (стр. 125 том 1).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT в разрезе затрат на налог на имущество.

Таблица 9.

Расчёт налога на имущество за 2023 год

тыс.руб.

| Наименование ОС | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость на 01.01.2024 | Ежемесячная амортизация | Среднегодовая стоимость имущества | Налог на имущество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парапровод | 4 837,75 | 4 194,51 | 13,4 | 4194,51 | 5534 |
| Здание котельной | 213,36 | 52,01 | 0,59 | 52,01 | 7357 |
| Распределительный коллектор пара | 988,27 | 856,87 | 2,74 | 856,87 | 9268 |
| Ставка НИ |  |  |  |  | 2,20% |
| НИ в 2023 году |  |  |  |  | 109,73 |
| Гараж с солевым складом | Кадастровая стоимость |  |  |  | 1 211,8 |
| Ставка НИ |  |  |  |  | 2% |
| НИ по гаражу с солевым складом |  |  |  |  | 24,24 |
| ИТОГО НИ |  |  |  |  | 138 |

Фактический налог на имущество за 2023 год, по расчётам экспертов составляет 138 тыс. руб. В том числе на потребительский рынок 26 тыс. руб.

В подтверждение расходов по налогу на землю предприятием представлены следующие документы:

Расчёт земельного налога на 2023 год в разрезе пароводоцеха (стр. 204 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 26 за 2023 год в разрезе платы 
за землю (стр. 72 том 1).

По данной статье организацией заявляются расходы в размере 141 тыс. руб.

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT в разрезе затрат по налогу на землю.

В соответствии с представленными документами фактические затраты по данной статье за 2023 год составили 141 тыс. руб. В том числе на потребительский рынок 26 тыс. руб.

В подтверждение расходов по отчислениям на социальные нужды предприятием представлены следующие документы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 26 за 2023 год в разрезе затрат 
на отчисления на социальные нужды по пароводоцеху (стр. 72 том 1).

Реестр неподконтрольных расходов на 2023 год в разрезе затрат 
на отчисления на социальные нужды (стр. 75 том 1).

Уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2023 год (стр. 87-88 том 1).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT в разрезе затрат на отчисления на социальные нужды.

По данной статье организацией заявляются расходы в размере 5 680 тыс. руб.

Величина расходов по уплате отчислений на социальные нужды определена экспертами расчетным путем:

10 430 тыс. руб. (ФОТ за 2023 год) × 0,31 (ставка ЕСН) / 100 = 
3 233 тыс. руб. В том числе на потребительский рынок 599 тыс. руб.

Эксперты признают данную сумму экономически обоснованной и включают её в расчёт фактической НВВ за 2023 год.

Расходы в размере 2 477 тыс. руб. подлежат исключению из фактической НВВ за 2023 год, как экономически необоснованные.

В подтверждение расходов по амортизации предприятием представлены следующие документы:

Реестр неподконтрольных расходов на 2023 год в разрезе затрат 
на отчисления на социальные нужды (стр. 75 том 1).

Инвентарные карточки учёта объектов основных средств (стр. 275 - 322 
том 1).

Отчётная форма BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT в разрезе затрат на амортизационные отчисления.

По данной статье организацией заявляются расходы в размере 1 150 тыс. руб.

Расчёт амортизационных отчислений на 2025 год представлен 
в таблице 10.

Таблица 10.

Расчёт амортизационных отчислений за 2023 год

тыс.руб.

| Наименование оборудования | Дата Ввода в Эксплуатацию | Срок Полезного Использования | Сумма амортизации в месяц | Годовая сумма амортизации | Балансовая стоимость ОС. | Расчёт экспертов по амортизации за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газопровод надземный от обжига до котельной | 23.03.2001 | 241 | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 |
| Трубопровод тех. воды 426 карьер-завод | 30.11.2006 | 85 | 0,00 | 0,00 | 440,68 | 0,00 |
| Ёмкости подпиточной воды в ПВЦ | 31.01.2006 | 121 | 0,00 | 0,00 | 664,34 | 0,00 |
| Теплотрасса №5 1-й участок | 01.01.2007 | 121 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | 0,00 |
| Деаэратор атмосферный ДА 25 | 31.10.2006 | 181 | 0,00 | 0,00 | 567,22 | 0,00 |
| Насос сетевой Д630-90 №2 | 01.04.2009 | 61 | 0,00 | 0,00 | 142,09 | 0,00 |
| Насос подпиточный КМ100-80-200 №4 | 03.10.2006 | 85 | 0,00 | 0,00 | 155,05 | 0,00 |
| Деаэратор атмосферный ДА 50/15 | 31.10.2006 | 181 | 0,00 | 0,00 | 644,59 | 0,00 |
| Распределительный коллектор пара | 31.12.2019 | 361 | 2,74 | 32,85 | 988,27 | 32,85 |
| Паропровод | 31.12.2019 | 361 | 13,40 | 160,81 | 4837,75 | 160,81 |
| Подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 | 31.12.2021 | 181 | 17,91 | 214,92 | 3241,67 | 214,92 |
| Здание котельной | 23.03.2001 | 361 | 0,59 | 7,09 | 213,36 | 7,09 |
| Здание станции умягчения воды | 23.03.2001 | 241 | 0,00 | 0,00 | 144,37 | 0,00 |
| Химводоочистка с 5-ю фильтрами | 01.07.2003 | 85 | 0,00 | 0,00 | 231,24 | 0,00 |
| Теплотрасса от котельной завода до столярки ПМК-5 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 286,74 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 20/13 с топкой ПМЗ РПК №4 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 3027,99 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 10/13 с топкой ПМЗ РПК и эколом №2 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 20/13 с топкой ПМЗ РПК №5 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 0,00 |
| Котел паровой ДКВР 20/13 с топкой ПМЗ РПК №6 | 23.03.2001 | 121 | 0,00 | 0,00 | 39,83 | 0,00 |
| Котел паровой ДЕ 16-142 М-О №5408 №1 | 23.03.2001 | 181 | 0,00 | 0,00 | 184,16 | 0,00 |
| Автоматизированная система учета расхода | 31.12.2007 | 85 | 0,00 | 0,00 | 195,61 | 0,00 |
| Автоматизированный узел коммерческого учета | 31.12.2007 | 85 | 0,00 | 0,00 | 134,65 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 416 |

Расчет неподконтрольных расходов приведен в таблице 11.

Таблица 11.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по 
реализации тепловой энергии на потребительский рынок

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2023 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 53 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 1 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 52 |
|  | налог на имущество | # 26 |
|  | земельный налог | # 26 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 599 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 77 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 729 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учёту в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 729 |

- Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчёта тарифов, как произведение планового объёма приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объёма полезного отпуска

(согласно пункту 56 Методических указаний).

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя предприятия 
за 2023 год.

Доля расходов на потребительский рынок принимается экспертами в процентном отношении в размере в размере 18,53%.

В подтверждение расходов по статье «Расходы на топливо» за 2023 год предприятием представлены следующие материалы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2023 год в разрезе затрат на топливо (стр. 74 том 1).

Расчёт расхода топлива по котельным на 2023 год (стр. 1-4 том 2).

Расчёт расхода топлива по электростанциям (котельным) на 2023 год (дополнительно представленные документы сопроводительное письмо № 2837 от 09.11.2022 (вх. № 6903 от 11.11.2022).

Договор поставки газа горючего природного от 10.08.2017 
№ 21-5-0014/18АГ, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», срок действия договора с 01.01.2018 по 31.12.2022.

Договор поставки газа горючего природного от 10.08.2017 
№ 21-5-0014/18/НГ, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», срок действия договоров с 01.01.2018 по 31.12.2022.

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитываются на основании формулы (29) Методических указаний № 760-э:

(тыс. руб.),

где:

bi,k - удельный расход топлива учтенный при установлении тарифов 
на 2023 год – 177,4 кг у.т./Гкал (постановление РЭК Кузбасса от 29.09.2022 
№ 298),

- фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой 
с коллекторов источника тепловой энергии в 2023 году – 55,396 тыс. Гкал (отчётная форма шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT),

- фактическая цена на условное топливо (с учетом затрат на его доставку) - 4 767,61 руб./т.у.т. = 5 673,45 руб./т.н.т. (средневзвешенная цена газа за 2023 год с учетом транспортировки) / 1,19 (переводной коэффициент 
из условного топлива в натуральное (по данным отчётной формы шаблона WARM.TOPL.Q4.2023).

Экономически обоснованные расходы на топливо за 2023 год, принимаются экспертами в размере 40 844 тыс. руб. = 154,8 кг у.т./Гкал × 55,396 тыс. Гкал × 4 767,61 руб./т. у.т. В том числе на потребительский рынок 7 567 тыс. руб.

Расходы на приобретение прочих энергетических ресурсов, в том числе потерь тепловой энергии, холодной воды, теплоносителя, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов рассчитываются по формуле (30) Методических указаний № 760-э:

(тыс. руб.),

где:

Vi,z - объем потребления z-го энергетического ресурса 
(за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный 
при установлении тарифов в i-м году;

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. Гкал (тыс. куб. м);

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году.

В подтверждение расходов по статье «Расходы на электрическую энергию» за 2023 год предприятием представлены:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2025 год в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 74 том 1).

Договор энергоснабжения № 02э/09 от 27.02.2009 (09/8-8), заключенный 
с АО «Система» (стр. 26-43 том 2).

Расчёт расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы 
на 2023 год, в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 49 том 2).

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 2023 год, 
в разрезе затрат на электроэнергию (стр. 40 том 3).

Исходные данные для расчёта затрат на электроэнергию, используемую 
в процессе выработки и транспорта тепловой энергии на 2023 год (стр. 41 
том 3).

Счета-фактуры за 2023 год на приобретение электрической энергии 
(стр. 2-25 том 2).

Тариф на покупку электрической энергии за 2023 год, составил:

3,82097 руб./кВтч. = 1 147 244,289 тыс. руб. (фактические расходы за 2023 год) ÷ 300 249,326 тыс. кВтч (фактический объем потребленной электроэнергии за 2023 год).

Плановый объем потребления электрической энергии на 2023 год составляет 2 287,003 тыс. кВтч.

Фактический объем полезного отпуска тепловой энергии за 2023 год составил 46,917 тыс. Гкал (отчётная форма шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT).

Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии при установлении тарифов на 2023 год составил 49,253 тыс. Гкал.

Экономически обоснованные расходы по статье «Расходы 
на электрическую энергию» за 2023 год, принимаются экспертами в размере 
8 324 тыс. руб. = 2 287,003 тыс. кВтч. × 46,917 тыс. Гкал ÷ 49,253 тыс. Гкал × 3,82097руб./кВтч. В том числе на потребительский рынок 1 542 тыс. руб.

В подтверждение расходов по статье «Расходы на холодную воду» 
за 2023 год предприятием представлены:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2023 год в разрезе затрат на холодную воду (стр. 76 том 1).

В соответствии (отчётной формой шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT) себестоимость подъема холодной воды составляет 24,41 руб./куб. м.

Плановый объем потребления холодной воды на 2023 год составляет 66,046 тыс. куб. м.

Экономически обоснованные расходы по статье «Расходы 
на холодную воду» за 2023 год, принимаются экспертами в размере 
1 536 тыс. руб. = 66,046 тыс. куб.м. × 46,917 тыс. Гкал ÷ 49,253 тыс. Гкал 
× 24,41 руб. / куб. м. В том числе на потребительский рынок 285 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя представлен в таблице 12.

Таблица 12.

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для реализации тепловой энергии на потребительский рынок

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2023 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 7 576 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 542 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 285 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 9 403 |

4. Фактическая прибыль у предприятия отсутствует.

Сводный расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 
за 2023 год представлен в таблице 12.

Таблица 13

Смета расходов (сводный расчёт фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию) на потребительский рынок

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2023 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 4 069 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 729 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 9 403 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчётная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 1 133 |
| 8 | Корректировка с учётом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учёту в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учёту в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчётных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 15 344 |

Выручка от реализации рассчитана согласно пункту 52 Методических указаний, исходя из фактического объёма полезного отпуска тепловой энергии и тарифов, установленных РЭК Кузбасса на 2023 год.

Таблица 14

Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию (дельта НВВ)

| Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок | тыс. руб. | 15 334 |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 14 222 |
| 1 полугодие | тыс. руб. | 8 335 |
| 2 полугодие | тыс. руб. | 5 887 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок (шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2023.FACT) | тыс. Гкал | 8,694 |
| 1 полугодие | тыс. Гкал | 5,095 |
| 2 полугодие | тыс. Гкал | 3,599 |
| Тариф с 1 января 2023 года (постановление РЭК от 18.12.2018 № 580 (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 18.12.2020 N 678)) | руб./Гкал | 1 635,86 |
| Тариф с 1 июля 2023 года (постановление РЭК Кемеровской области от 18.12.2020 N 678) | руб./Гкал | 1 635,86 |
| Дельта НВВ (стр. 1 – стр. 2) | тыс. руб. | 1 112 |

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составляет 1 112 тыс. руб.

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на ИПЦ 1,080 (2024/2023) 
и 1,058 (2025/2024), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2024.

Дельта НВВ 2023 года на потребительский рынок учтенная в 2025 году составит: 1 112 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ) × 1,058 (ИПЦ) = 1 271 тыс. руб.

С целью соблюдения баланса интересов производителей эксперты предлагают включить в состав НВВ на 2025 год корректировку в размере 845 тыс. руб., исключенную из расчета тарифов на 2024.

Также при написании данного экспертного заключения, эксперты отмечают, что фактически понесенные расходы регулируемой организации по ремонтам за 2022 год в меньшем размере, чем предусмотрено тарифной базой, само по себе в отсутствии доказательств проведения мероприятий по оптимизации расходов, а также доказательств реального и объективного повышения эффективности работы организации в указанный период, не может являться достаточным основанием для признания образовавшейся разницы между плановым и фактическим уровнем таких расходов экономией средств, которая должна быть оставлена в распоряжении регулируемой организации. Таким образом, не освоение средств на ремонты является не экономией, а неисполнением обязательств предприятия.

В качестве экономии операционных расходов может рассматриваться только та разница между запланированным регулируемой организацией уровнем операционных расходов, между запланированным и фактически понесенным в рассматриваемом периоде, которая образовалась без ущерба запланированным объемам мероприятий. Либо основанием может служить тот факт, что предприятие в данный момент формирует накопление средств для проведения особо сложного и дорогого капитального ремонта в течении более одного рассматриваемого периода регулирования, при условии, что в предыдущих периода указанные либо аналогичные ремонты данного оборудования не осуществлялись.

Таким образом расходы за неиспользование средств ремонтной программы за 2022 год в размере 219 тыс. руб. на потребительский рынок, считаются экспертами экономически не обоснованными и подлежат исключению из НВВ на 2025 год.

Общая сумма корректировки, которую эксперты предлагают учесть в НВВ предприятия на 2025 год составит: 1 897 тыс. руб.= 1 271 тыс. руб. (Дельта НВВ за 2023 год) + 845 тыс. руб. (корректировка 2024 года) – 291 тыс. руб. (расходы за невыполнение ремонтной программы за 2022 год).

# Расчёт необходимой валовой выручки на расчетный период регулирования ООО «Топкинский цемент»

Расчет необходимой валовой выручки на 2025 год постатейно отражен 
в таблице 14.

Таблица 15.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Топкинский цемент» на 2025 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 35 134 | 23 117 | -12 0217 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 8 815 | 6 301 | -2 514 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 70 708 | 67 870 | -2 838 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 114 548 | 97 288 | -17 369 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 24 710 | 20 966 | -3 743 |
| 13 | Корректировка расходов за неиспользование средств ремонтной программы за 2022 год | 0 | -219 | -219 |
| 14 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на потребительский рынок | 9 262 | 2116 | --7 146 |
| 15 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 33 972 | 22 863 | - 11 109 |

Таблица 16.

# Расчет тарифов на тепловую энергию
ООО «Топкинский цемент» на 2025 год

| 2025 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 6,544 | 1 979,44 | 0,00% | 12 953,00 |
| июль - декабрь | 4,548 | 2 178,98 | 10,00% | 9 910,00 |
| Год | 11,092 | 2 061,22 | 0,00% | 22 863,00 |

# Расчет тарифов ООО «Топкинский цемент» на теплоноситель

Таблица 17

### Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2025 год долгосрочного периода регулирования на производство 
теплоносителя

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,043 | 1,06 | 0 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 0 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 14 | 14 | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 78 | 78 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Расчет операционных расходов произведен в соответствии 
с Методическими указаниями по формуле:

(10)

Операционные расходы 2025 года = 0 тыс. руб. (операционные расходы 2024 года) × (1 – 1%÷100%) × 1,060 × (1 + 0,75×0) = 0 тыс. руб.

## Расходы на холодную воду

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 724тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Основами ценообразования. Для этого были рассмотрена и проанализирована следующие документы:

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2025 год в разрезе затрат на холодную воду (стр. 74 том 1).

Расчёт затрат на холодную воду для производства и передачи тепловой энергии и на теплоноситель на 2024-2028 гг. (стр. 327 том 1).

Плановая калькуляция себестоимости технической воды на 2025 год 
(стр. 326 том 1).

Необходимо отметить, что объем покупки холодной воды в 2025 году 
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании 
на 2024-2028 годы, в соответствии с пунктом 34 Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Таким образом, расходы на приобретение холодной воды в 2025 году составит 62,039 тыс. куб. м.

Соответственно объем холодной воды холодной воды на выработку 
и транспорт тепловой энергии по полугодиям пропорционально доли отпуска тепловой энергии составит:

1 полугодие 77 куб. м. = 36,603 куб. м. × 0,51 (доля 1 полугодия);

2 полугодие 58 куб. м. = 25,436 куб. м. × 0,49 (доля 2 полугодия).

Так как холодная вода на выработку и транспортировку тепловой энергии используется собственного подъема то эксперты принимают цену на холодную воду 1 полугодие 2025 года на основании утвержденного тарифа на теплоноситель согласно постановления РЭК Кузбасса №273 от 08.11.2023 г. и составляет 22,44 руб./куб.м. Цену холодной воды на 2 полугодие 2025 года эксперты принимают на основании калькуляции себестоимости технической воды на 2025 год и она составит 27,7927,79 руб./куб.

Таким образом экономически обоснованные расходы на приобретение холодной воды в 2025 году составят: 36,603 тыс. куб. м (плановый объем воды на I полугодие) × 22,44 руб. куб. м (значение тарифа на воду 
в I полугодии) +25,436 тыс. куб. м (плановый объем воды на II полугодие) 
× 27,79 руб. куб. м (значение тарифа на воду во II полугодии) = 1 531 тыс. руб. В том числе расходы на потребительский рынок 330 тыс. руб.

Расходы в размере 193 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из НВВ на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

Тарифы на теплоноситель ООО «Топкинский цемент», реализуемый 
на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2025 год рассчитаны следующим образом:

# Расчет тарифов на теплоноситель
ООО «Топкинский цемент» на 2025 год

Таблица 18.

| 2025 год | Полезный отпуск | Тариф | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| январь - июнь | 7,90 | 22,44 | 0,00% | 177,29 |
| июль - декабрь | 5,49 | 25,14 | 12,00% | 137,99 |
| Год | 13,39 | 22,03 | 0,00% | 315 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущим периодом регулирования
ООО «Топкинский цемент»

Таблица 19.

| Реестр операционных (подконтрольных) расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2024 год |  | Предложение экспертов на 2025 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 848 |  | 1 936 |  | 88 |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 431 |  | 2 546 |  | 115 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 16 864 |  | 17 663 |  | 800 |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 153 |  | 160 |  | 7 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 97 |  | 102 |  | 5 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 11 |  | 12 |  | 1 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Другие расходы | 666 |  | 698 |  | 32 |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 22 070 |  | 23 117 |  | 1 047 |  |
| Таблица 20. Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2024 год |  | Предложение экспертов на 2025 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 816 |  | 409 |  | -407 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | # 3 |  | # 3 |  | # 0 |  |
| 1.4.2 | иные расходы | # 813 |  | # 406 |  | # -407 |  |
|  | налог на имущество | 134 |  | 260 |  | 126 |  |
|  | налог на землю | 679 |  | 146 |  | -533 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 228 |  | 5 476 |  | 248 |  |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 416 |  | 416 |  | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО | 6 460 |  | 6 301 |  | -159 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 6 460 |  | 6 301 |  | -159 |  |

Таблица 21.

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2024 год |  | Предложение экспертов на 2025 год |  | Динамика расходов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Расходы на топливо | 53 133 |  | 57 776 |  | 4 643 |  |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 862 |  | 8 280 |  | 418 |  |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 350 |  | 1 814 |  | 464 |  |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | ИТОГО | 62 345 |  | 67 870 |  | 5 525 |  |

Таблица 22.

Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 22 070 | 23 117 | 1 047 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 460 | 6 301 | -159 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 62 345 | 67 870 | 5 525 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 90 875 | 97 288 | 6 413 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 20 638 | 20 966 | 328 |
| 13 | Корректировка расходов за неиспользование средств ремонтной программы за 2022 год | 0 | -219 | -219 |
| 14 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на потребительский рынок | -835 | 2 116 | 2 961 |
| 15 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребит. рынок | 19 803 | 22 863 | 3 060 |

Приложение № 18 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Долгосрочные тарифы ООО «Топкинский цемент» 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| ООО «Топкинский цемент» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 1 635,86 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 1 979,44 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 1 979,44 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 178,98 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 1 927,30 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 101,11 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2 106,58 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 106,58 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 106,58 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 2 215,94 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 | 1 963,03 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 375,33 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 312,76 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 614,77 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 312,76 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 2 521,34 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 2 527,89 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 2 527,89 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 2 527,89 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 2 659,13 | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».

Приложение № 19 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Долгосрочные тарифы ООО «Топкинский цемент» 
на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Топкинский цемент» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2024 | 19,83 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 22,44 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 22,44 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 25,19 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 22,03 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 23,73 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 23,73 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 23,83 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 23,83 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 25,63 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2024 | 19,83 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 22,44 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 22,44 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 25,19 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 22,03 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 23,73 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 23,73 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 23,83 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 23,83 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 25,63 | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2024 | 23,80 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 26,93 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 26,93 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 30,23 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 26,44 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 28,48 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 28,48 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 28,59 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 28,59 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 30,76 | х |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                                                                                                                 ».

Приложение № 20 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

для установления розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, с доставкой до потребителя ООО «Тринити» на 2025 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тринити».

Сокращенное наименование организации – ООО «Тринити».

ООО «Тринити» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основным видом производственной деятельности компании является розничная торговля сжиженным газом в баллонах, газообразным топливом 
и горюче-смазочными материалами.

ООО «Тринити» применяет общую систему налогообложения 
и обеспечивает раздельный учет по осуществляемым видам предпринимательской деятельности. Расходы, которые невозможно отнести непосредственно на конкретный вид предпринимательской деятельности, подлежат распределению пропорционально доли дохода от данного вида деятельности.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,058 (ИПЦ 2025/2024) (2025/2024);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 1,060 (2025/2024).

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

ООО «Тринити» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 21.06.2024 № б/н (вх. от 17.10.2024 
№ 7006) об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя на 2025 год 
на уровне предыдущего периода регулирования 53,61 руб./кг (постановление 
РЭК Кузбасса от 28.09.2023 № 137). Пакет расчетно-обосновывающих документов не был представлен.

Экспертами проведен расчет цены газа на основании имеющихся 
в распоряжении органа регулирования документов на период регулирования - 2022 год, с применением прогнозных индексов социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России от 30.09.2024 по статьям расходов, методом индексации от плана 2024 года.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «Тринити» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2025 год.

# Анализ расходов ООО «Тринити»

## Объем приобретаемого сжиженного газа населением

Плановый объем реализации газа для ООО «Тринити» на 2025 год принят на уровне установленных плановых значений 2024 года и составит 280 тонн.

## Фонд оплаты труда

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
1 606 тыс. руб.

Средняя заработная плата на 2024 год утверждена на уровне 
31 872 руб./мес. С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2025 год составит 33 721 руб./мес. (31 872 руб./мес. × 1,058 (ИПЦ 2025/2024)).

Экономически обоснованный фонд оплаты труда на 2025 год составляет 1 700 тыс. руб. (33 721 руб./мес. × 4,2 чел. (численность сотрудников, занятых в регулируемой деятельности) × 12 мес. ÷ 1 000).

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
485 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве в минимальном размере) = 30,2 %.

По данной статье эксперты предлагают экономически обоснованные расходы на 2025 год в размере 513 тыс. руб. (1 700 тыс. руб. × 30,2 %).

## Затраты на материалы

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
232 тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы на 2024 год составляют 245 тыс. руб. (232 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ 2025/2024)).

## Приобретение газа для последующей реализации населению

Плановый объем реализации газа для ООО «Тринити» составил 
280 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:

Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 16.10.2024, в размере 17 506 руб./т (без НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  | окт.23 | ноя.23 | дек.23 | янв.24 | фев.24 | мар.24 | апр.24 | май.24 | июн.24 | июл.24 | авг.24 | сен.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биржевой индекс | 27455 | 27869 | 15889 | 19556 | 15505 | 13780 | 11393 | 9459 | 16207 | 28481 | 39133 | 35996 |
| Внебиржевой индекс | 26486 | 30393 | 20234 | 16188 | 17965 | 14920 | 13345 | 11573 | 17463 | 25319 | 38001 | 37476 |
|  | 26486 | 27869 | 15889 | 16188 | 15505 | 13780 | 11393 | 9459 | 16207 | 25319 | 38001 | 35996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 21008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без НДС | 17506 |

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до г. Новокузнецк с 01.12.2023 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 8 760 руб./т без НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
((17 506 руб./т (оптовая цена газа без НДС) × 1,060 (ИПЦ на газ) + 
8 760 руб./т (ж/д тариф) × 1,043 (ИПЦ транспорт) × 280 т ÷ 1 000 = 
7 754 тыс. руб., и предлагается к включению в плановую выручку 
от реализации сжиженного газа населению на 2025 год.

## Газ на собственные технологические нужды

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
347 тыс. руб.

Объем газа на 2024 год 19,2 т.

С учетом индексации экономически обоснованные по данной статье расходы на 2025 год составляют 532 тыс. руб. ((17 506 руб./т (оптовая цена газа без НДС) × 1,060 (ИПЦ на газ) + 8 760 руб./т (ж/д тариф) × 1,043 (ИПЦ транспорт) × 19,2 т ÷ 1 000).

## Амортизация основных средств

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
886 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина амортизационных отчислений на 2025 год составит 886 тыс. руб.

## Арендная плата

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
270 тыс. руб.

Предоставленные договоры аренды в 2021 году содержат условия 
об автопролонгации, в связи с этим индексация не предусмотрена.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2025 год составляют 270 тыс. руб.

## Страховые платежи

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
1 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2025 год составляют 1 тыс. руб.

## Налог на имущество

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
21 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2025 год составляют 21 тыс. руб.

## Услуги сторонних организаций

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
3 618 тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2025 год составляют 3 827 тыс. руб. (3 618 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ 2025/2024)).

## Другие затраты

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
57 тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2025 год составляют 60 тыс. руб. (57 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ 2025/2024)).

## Сальдо прочих доходов и расходов

По данной статье расходы, утвержденные на 2024 год, составляют
(-68) тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2025 год составляют (- 72) тыс. руб. (- 68 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ 2025/2024)).

## Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах

Экономически обоснованная выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах на 2025 год составила 14 853 тыс. руб.

Экономически обоснованная розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности на 2025 год составила без НДС 53,05 руб./кг (14 853 тыс. руб. ÷ 280 т).

В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога 
на добавленную стоимость (НДС) включается в указанные цены (тарифы).

Экономически обоснованная розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности на 2025 год с учетом НДС составила 63,66 руб./кг (53,05 руб./кг × 1,2). Цена, рассчитанная экспертами, выше предложенной предприятием на 2025 год.

В связи с этим, эксперты предлагают установить на 2025 год 
ООО «Тринити» розничную цену на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, с доставкой до потребителя 
в размере 53,61 руб./кг.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 2.

Таблица 2

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности на 2025 год

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 2 355 | 2 355 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 280 | 280 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 12 576 | 14 925 | 2 349 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 1 606 | 1 700 | 94 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 4,20 | 4,20 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 31 872 | 33 721 | 1 849 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 485 | 513 | 28 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 – 10), в том числе: | 5 632 | 8 532 | 2 900 |
| 7 | Материалы | 232 | 245 | 13 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 5 053 | 7 754 | 2 701 |
| 9 | Газ на собственные и технологические нужды | 347 | 532 | 185 |
| 10 | Прочие | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Амортизация основных средств | 886 | 0 | -886 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 3 967 | 4 180 | 213 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 – 15), в том числе: | 270 | 271 | 1 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 270 | 270 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Страховые платежи | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 – 20), в том числе: | 21 | 21 | 0 |
| 18 | Налог на землю и имущество | 21 | 21 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 – 27), в том числе: | 3 618 | 3 827 | 209 |
| 22 | Услуги средств связи | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 2 938 | 3 108 | 170 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 23 | 24 | 1 |
| 27 | Прочие | 653 | 691 | 38 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 – 36), в том числе: | 57 | 60 | 3 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 45 | 47 | 3 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 11 | 12 | 1 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -68 | -72 | -4 |
| 38 | Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 12 508 | 14 853 | 2 345 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 12 508 | 14 852 | 2 344 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 53,61 | 63,66 | 10,04 |
| 42 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности по предложению предприятия, руб./кг |  | 53,61 |  |

Приложение № 21 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Розничные цены ООО «Тринити» на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, с доставкой до потребителя 
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025

руб./кг (с НДС)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | Новокузнецкий городской округ | 53,61 |
| 2 | Новокузнецкий муниципальный округ | 53,61 |
| 3 | Таштагольский муниципальный район | 53,61 |
| 4 | Прокопьевский муниципальный округ | 53,61 |

Приложение № 22 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от 29.10.2024

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Мариинск межрайгаз», 
для установления цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2025 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Мариинск межрайгаз».

Сокращенное наименование организации – 
ОАО «Мариинск межрайгаз».

ОАО «Мариинск межрайгаз» применяет общую систему налогообложения, но освобожден от начисления и уплаты налога НДС 
с 01.01.2023 по 31.12.2023 (стр. 136 том 1).

ОАО «Мариинск межрайгаз» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 144 том 1).

Основной деятельностью предприятия является обеспечение сжижженным газом население Мариинского муниципального округа.

Коэффициент распределения затрат на газ для населения, 
в соответствии с объемом потребления газа населением, составляет 
0,981 (37,97 т объем газа, потребляемого населением в 2023 году ÷ 38,69 т общий объем газа в 2023 году) от общего объема потребления газа.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,080 (2024/2023), 1,058 (2025/2024);

ИЦП на транспорт – 1,043 (2025/2024);

ИЦП на электричество – 1,051 (2024/2023), 1,098 (2025/2024);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) –1,060 (2025/2024).

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

ОАО «Мариинск межрайгаз» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. от 25.06.2024 № 18 (вх. от 03.07.2024 № 4407) и представило пакет обосновывающих документов (1 том) для установления тарифов на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2025 год 
ОАО «Мариинск межрайгаз».

На основании заявления открыто дело «Об установлении тарифов 
на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, 
на 2025 год для ОАО «Мариинск межрайгаз» № РЭК/125-ММРГ-2025 
от 04.07.2024.

Материалы ОАО «Мариинск межрайгаз» по расчету тарифов 
на 2025 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ОАО «Мариинск межрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2025 год.

# Анализ расходов ОАО «Мариинск межрайгаз»

## Объем приобретаемого сжиженного газа населением

В соответствии с пояснительной запиской предприятия плановый объем реализации газа на 2025 год в Мариинском муниципальном округе составит 57 тонн.

## Фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 217 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет по страховым взносам за 2023 год в разрезе среднесписочной численности (стр. 130 том 1).

Штатное расписание от 01.06.2024 (стр. 10 том 1).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 года по счету 20 
в разрезе оплаты труда (стр. 13 том 1) на сумму 1 527 тыс. руб. Средняя заработная плата в 2023 году составила 31 813 руб./мес. (1 527 тыс. руб. ÷ 
4 чел. ÷ 12 мес. × 1000). С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованная заработная плата на 2025 год составила 35 660 руб./мес. (31 813 руб./мес. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2025 год по уровню средней заработной платы составляет 32 130 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Фонд оплаты труда на 2025 год составит 2 217 тыс. руб. 
(32 130 руб./мес. × 5,75 чел. (в соответствии со штатным расписание) × 
12 мес.)

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
554 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %. Согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ, субъекты МСП с выплат свыше МРОТ платят взносы по тарифу 15%. 
В Кузбассе МРОТ с учетом районного коэффициента составляет 
25 014,6 рублей в месяц (с учетом НДФЛ) с 01.01.2024

Экономически обоснованными признаются расходы в размере 
596 тыс. руб. (1 726 тыс. руб. × 30,2% + (2 217 тыс. руб. – 1 726 тыс. руб.) ×15,2%), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

В связи с тем, что предложение предприятия на 2025 год по уровню налогов на фонд оплаты труда составляет 554 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Затраты на материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
111 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расшифровка расходов на хоз. расходы за 2023 год (стр. 8 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2023 год в разрезе затрат 
на хоз. расходы (стр. 13 том 1).  на сумму 33 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 38 тыс. руб. 
(33 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Расшифровка расходов на инвентарь за 2023 год (стр. 9 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2023 год в разрезе затрат на инвентарь (стр. 13 том 1) на сумму 78 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 91 тыс. руб. 
(78 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
129 тыс. руб. (38 тыс. руб. + 91 тыс. руб.).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2025 год по уровню затрат на материалы составляет 111 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Приобретение газа для последующей реализации населению

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 709 тыс. руб. Плановый объем реализации газа составит 57 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:

Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 15.10.2024, в размере 21 008 руб./т (с НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Период | окт.23 | ноя.23 | дек.23 | янв.24 | фев.24 | мар.24 | апр.24 | май.24 | июн.24 | июл.24 | авг.24 | сен.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биржевой индекс | 27455 | 27869 | 15889 | 19556 | 15505 | 13780 | 11393 | 9459 | 16207 | 28481 | 39133 | 35996 |
| Внебиржевой индекс | 26486 | 30393 | 20234 | 16188 | 17965 | 14920 | 13345 | 11573 | 17463 | 25319 | 38001 | 37476 |
| Мин. значение | 26486 | 27869 | 15889 | 16188 | 15505 | 13780 | 11393 | 9459 | 16207 | 25319 | 38001 | 35996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 21008 |

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до г. Кемерово с 01.12.2023 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 10 036 руб./т с НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
((21 008 руб./т (оптовая цена газа с НДС) × 1,060 (ИПЦ газ на 2025 год) + 
10 036 руб./т (ж/д тариф) × 1,043 (ИПЦ транспорт на 2025 год) × 57 т ÷ 1 000 = 1 866 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия на 2025 год по уровню затрат на приобретение газа составляет 1 709 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
104 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 58 тот 30.03.2004 г., заключенный с КУМИ 
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (стр. 210 том 1). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №58 
от 30.03.2004 на 2024 год (стр. 214 том 1), на сумму 67 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 66 тыс. руб. (67 тыс. руб. × 0,981 (доля 
на потребительский рынок)).

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 136 от 30.06.2004 г., заключенный с КУМИ 
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (стр. 220 том 1). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 136 
от 30.03.2004 на 2024 год (стр. 224 том 1) на сумму 35 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 35 тыс. руб. (35 тыс. руб. × 0,981 (доля 
на потребительский рынок)).

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 135 от 30.06.2004 г., заключенный с КУМИ 
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (стр. 215 том 1). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 135 
от 30.06.2004 на 2024 год (стр. 219 том 1) на сумму 1 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Проанализировав представленные документы, эксперты рассчитали размер расходов по данной статье: 102 тыс. руб. (66 тыс. руб. + 35 тыс. руб. + 1 тыс. руб.), признают полученные затраты экономически обоснованными 
и предлагают их к включению в плановую выручку предприятия на 2025 год.

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

## Имущественный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
77 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Свидетельство о государственной регистрации права от 23.09.2009 
№ 42 АГ 042072, объект - гараж (стр. 171 том 1).

Сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога № 4247966 
от 21.03.2024 г в разрезе налога на имущество (гараж) (стр. 110) 
на сумму 77 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 76 тыс. руб. 
(77 тыс. руб. × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
76 тыс. руб.

Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

## Услуги сторонних организаций

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 535 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № П-06/2024 от 01.01.2024, заключенный 
с АО «Кузбассгазификация» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2024 без автопролонгации (стр. 202 том 1), на сумму 
30 152 руб./машина 1,820 т. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 975 тыс. руб. (57 т ÷ 1,820 т × 
30 152 руб. × 1,043 (ИПЦ транспорт на 2025 год)).

Договор оказания услуг №П-07/2021 от 14.01.2021 по наполнению, освидетельствованию и ремонту газовых баллонов, заключенный 
с АО «Кузбассгазификация», действующий до 31.12.2021 года 
с автопролонгацией (стр. 196 том 1). Дополнительное соглашение № 1 
от 01.01.2024 к договору оказания услуг № П-07/2021 от 14.01.2021. (стр. 201 том 1) на сумму 17 114,40 руб./т. Экономически обоснованный размер затрат составляет 976 тыс. руб. (17 114,40 руб. × 57 т).

Договор хранения сжиженного углеводородного газа № П-48/1/2024 
от 17.05.2024, заключенный с АО «Кузбассгазификация», действующий 
до 31.12.2021 года с автопролонгацией (стр. 205 том 1). Расчет планируемой стоимости расходов, связанных с хранением СУГ по договору хранения 
от 17.05.2024 года № П-48/1/2024 (стр. 6 том 1) на сумму 
226 тыс. руб. Экономически обоснованный размер затрат на 2025 год составляет 226 тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе затрат на ТБО (стр. 13 том 1) на сумму 7 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 8 тыс. руб. 
(7 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе затрат на продление электронного ключа Платформа ОФД (стр. 13 том 1) 
на сумму 16 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 18 тыс. руб. (16 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе программы для ЭВМ «Контру-Экстерн» для отправки отчетности (стр. 13 том 1) на сумму 11 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 12 тыс. руб. (11 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля 
на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе тепловой энергии (стр. 13 том 1) на сумму 188 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 213 тыс. руб. 
(188 тыс. руб. × 1,051 (ИПЦ обеспечение паром на 2024 год) × 1,098 (ИПЦ обеспечение паром на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе услуг охраны (стр. 13 том 1) на сумму 73 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 82 тыс. руб. 
(73 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе услуг связи (стр. 13 том 1) на сумму 8 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 9 тыс. руб. 
(8 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе транспортных услуг (стр. 13 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе электроэнергии (стр. 13 том 1) на сумму 9 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 10 тыс. руб. 
(9 тыс. руб. × 1,051 (ИПЦ электричество на 2024 год) × 1,098 (ИПЦ электричество на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе ведения реестра акционеров (стр. 13 том 1) на сумму 50 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 56 тыс. руб. 
(50 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе затрат на услуги по продлению лицензии КриптоПро (стр. 13 том 1) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 2 тыс. руб. (2 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
2 588 тыс. руб. (975 тыс. руб. + 976 тыс. руб. + 226 тыс. руб. + 8 тыс. руб. + 
18 тыс. руб. + 12 тыс. руб. + 213 тыс. руб. + 82 тыс. руб. + 9 тыс. руб. + 
1 тыс. руб. + 10 тыс. руб. + 56 тыс. руб. + 2 тыс. руб.).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2025 год по уровню затрат на услуги сторонних организаций составляет 2 535 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной 
и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Другие затраты

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
214 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе затрат на канцелярию (стр. 13 том 1) на сумму 16 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 18 тыс. руб. 
(16 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе использования личного транспорта в служебных целях (стр. 13 том 1) 
(в соответствии с трудовым договор генерального директора (доп. материалы) на сумму 16 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 18 тыс. руб. (16 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 год в разрезе затрат на обучение охрана труда (стр. 13 том 1) на сумму 7 тыс. руб. 
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 8 тыс. руб. (7 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 года в разрезе затрат на почтовые расходы (стр. 13 том 1) на сумму 11 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 12 тыс. руб. 
(11 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2023 года в разрезе затрат на заправку картриджа (стр. 13 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,080 (ИПЦ на 2024 год) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 0,981 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
49 тыс. руб. (18 тыс. руб. + 18 тыс. руб. + 12 тыс. руб. + 1 тыс. руб.).

Расходы в размере 165 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2025 год, 
как экономически необоснованные.

## Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах

Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах 
на 2025 год составила 7 353 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 179 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила 129,00 руб./кг (7 353 тыс. руб. ÷ 57 т).

Рост цены составил 22 % по отношению к 2024 году за счет роста оптовой стоимости газа на 71 % и роста ж/д доставки на 5 %.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 2.

Таблица 2

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2025 год | Предложение экспертов на 2025 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 57 | 57 | 0 |
| 2 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 7532 | 7353 | -179 |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2 217 | 2 217 | 0 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 5,75 | 5,75 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 32 130 | 32 130 | 0 |
| 4 | Налоги на ФОТ | 554 | 554 | 0 |
| 5 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 1 831 | 1 820 | -11 |
| 6 | Материалы | 111 | 111 | 0 |
| 7 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 1 709 | 1 709 | 0 |
| 8 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 11 | 0 | -11 |
| 9 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 2 930 | 2 762 | -168 |
| 12 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 104 | 102 | -2 |
| 13 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 104 | 102 | -2 |
| 15 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 77 | 76 | -1 |
| 17 | Налог на землю | 77 | 76 | -1 |
| 18 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Имущественный налог | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 2 535 | 2 535 | 0 |
| 21 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 214 | 49 | -165 |
| 30 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 34 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 7 532 | 7 353 | -179 |
| 38 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 7 532 | 7 353 | -179 |
| 40 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 132,15 | 129,00 | -3,15 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ОАО «Мариинск межрайгаз»

Таблица 3

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Предложение экспертов на 2025 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 57 | 57 | 0 |
| 2 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 6048 | 7353 | 1305 |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2 199 | 2 217 | 18 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 6,25 | 5,75 | -0,5 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 29 326 | 32 130 | 2804 |
| 4 | Налоги на ФОТ | 572 | 554 | -18 |
| 5 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 698 | 1 820 | 1 122 |
| 6 | Материалы | 28 | 111 | 83 |
| 7 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 665 | 1 709 | 1 044 |
| 8 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 5 | 0 | -5 |
| 9 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 2 579 | 2 762 | 183 |
| 12 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 96 | 102 | 6 |
| 13 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 96 | 102 | 6 |
| 15 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 74 | 76 | 2 |
| 17 | Налог на землю | 74 | 76 | 2 |
| 18 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 2 358 | 2 535 | 177 |
| 21 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 51 | 49 | -2 |
| 30 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 34 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 6 048 | 7 353 | 1 305 |
| 38 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 6 048 | 7 353 | 1 305 |
| 40 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 106,11 | 129,00 | 22,89 |